INSTRUKCJA

bezpieczeństwa pożarowego
dla kotłowni gazowej

A/ Wskazania w zakresie zapobiegania pożarom:

- Przeprowadzać okresowe konserwacje kotła i palnika oraz gazowych urządzeń
zasilających w tym szczególnie sprawdzać właściwe działanie automatyki sterującej.

- Nie dokonywać, w sposób prowizoryczny, napraw urządzeń kotła, instalacji elektrycznej
oraz gazowej i armatury sterującej.

- Nie uruchamiać kotła, bez sprawnie działającej wentylacji oraz ciągu spalin a podczas
pracy kotłowni nie ograniczać wentylacji i odprowadzania spalin.

- Zwracać szczególną uwagę na szczelność połączeń kotła z instalacją gazową
i przewodami odprowadzania spalin. Sprawdzać instalację gazu i przewody spalinowe
przez jej okresowe przeglądy techniczne. Prowadzić wymagane czynności obsługowe.

- Nie przechowywać w kotłowni żadnych zbędnych materiałów a szczególnie palnych.

- Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej i automatyki, przy pomocy
otwartego ognia.

- W przypadku samoczynnego, awaryjnego wyłączenia kotła, można ponownie go
uruchomić, dopiero po usunięciu przyczyny, która spowodowała wyłączenie palnika -
sprawdzić wg instrukcji eksploatacyjnej kotłowni.

8/ Postępowanie w przypadku pożaru lub awaryjnego ulatniania gazu.

- W razie stwierdzenia ulatniania się gazu w kotle lub na instalacji gazowej, natychmiast
wyłączyć kocioł z pracy i zaniknąć dopływ gazu. Przewietrzyć pomieszczenie kotłowni
oraz powiadomić kierownictwo Starostwa lub bezpośrednio serwis obsługowy.

- W przypadku wyczucia zapachu gazu nie włączać lub wyłączać urządzeń elektrycznych.

- W przypadku zauważenia pożaru, należy natychmiast zaalarmować, głośnym wołaniem
najbliższe otoczenie a zwłaszcza fachowy personel kotłowni.

- W każdej sytuacji awaryjnej, gdy czynności obsługowe mogą być bezskuteczne, należy
odciąć dopływ gazu przez zamknięcie głównego zaworu odcinającego, zlokalizowanego
na zewnątrz budynku w oznakowanej szafce.

- Powiadomić kierownictwo Starostwa Powiatowego oraz w razie potrzeby:

PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ tel 998, 112,

POGOTOWIE GAZOWE te!. 992, SERWIS KOTŁÓW teł.	,

lub inne służby interwencyjne wg ogólnej instrukcji, jak policję, pogotowie ratunkowe.

- Zgłaszając zagrożenie, najbliższym dostępnym telefonem należy podać:

- Gdzie i jaki rodzaj zagrożeń wystąpił (nazwa obiektu, adres, rodzaj zagrożeń jak lip,
pożar, ulatnianie się gazu łub wybuch).

« Numer własnego telefonu, z którego dokonuje się zgłoszenia zdarzenia.

- Działania gaśnicze podejmować tylko wtedy, gdy są one bezpieczne.

C/ Każdy pracownik obowiązany jest znać oraz przestrzegać przepisy ppoż., za ich
naruszenie ponosi odpowiedzialność karną i przewidzianą kodeksem pracy.