Etap wyłożenia_23.01.2009_25.02.2009


- projekt -
Uchwała nr………….

Rady miejskiej w Śremie

z dnia …………………..

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku), zmienionego uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie, opracowany w skali 1:1000 na planszach a, b i c, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiana planu obowiązuje w granicach określonych na rysunku.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º;

2) „dachu stromym” – należy przez to rozumieć dach o przynajmniej dwóch połaciach zbiegających się w kalenicy, nachylonych pod tym samym kątem; 

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej terenu;

4) „powierzchni zabudowy” – rozumie się przez to powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych ścian budynku w stanie wykończonym;

5) „reklamie” – należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

6) „stacjach bazowych telefonii komórkowej” – należy przez to rozumieć obiekty radiokomunikacyjne, składające się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawu anten;

7) „usługach” – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, która nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych, ale ma charakter świadczeń osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na rzecz innych osób;

8) „użytkownikach” – należy przez to rozumieć wszystkie osoby, które mogą przebywać jednocześnie w danym budynku lub jego części; liczbę użytkowników należy określać zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 3. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem MN;

4) teren zabudowy usługowej w zieleni, oznaczony na rysunku symbolem U/Z;

5) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;
6) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku symbolem KD-D;
7) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku symbolem KDW.

§ 4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) możliwość lokalizowania:

a) budynków i budowli o określonych w planie parametrach, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b) urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, 

c) obiektów infrastruktury technicznej,

d) podziemnych obiektów infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

e) dróg wewnętrznych, dojazdów i parkingów, obiektów małej architektury oraz reklam i elementów systemu informacji miejskiej,

f) budynków lub budowli bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, pod warunkiem uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy,

g) więcej niż jednego budynku na działce budowlanej za wyjątkiem terenu MN;

2) możliwość remontu, przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów budowlanych zgodnie z ustaleniami planu;

3) możliwość wydzielania działek związanych z obiektami infrastruktury technicznej;

4) zakaz:
a) lokalizowania:
· obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy,
· ogrodzeń z typowych prefabrykowanych elementów betonowych,

b) stosowania blach falistych i trapezowych jako elementów elewacyjnych oraz wykonywania ścian zewnętrznych inaczej niż jako murowane lub monolityczne.

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) segregację odpadów w miejscach ich powstawania i gromadzenie oraz zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, które nie są zanieczyszczone, na własnej działce;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi wewnętrznej do kanalizacji deszczowej;

4) odprowadzanie ścieków bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

6) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zachowanie poprzez stosowanie zasad akustyki budowlanej, określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla:

a) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN,
b) terenu zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oznaczonego symbolem U/Z,
c) terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW,
d) terenu mieszkaniowo-usługowego, oznaczonego symbolem U;
8) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) zakaz:

a) lokalizowania:

· przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i dróg,

b) usług i urządzeń powodujących wzrost poziomu hałasu,

c) stosowania paliw innych niż niskoemisyjne (gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy lekki, paliwa odnawialne) jako źródła energii.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek uzgadniania z właściwym organem ochrony zabytków inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu a wymagających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. 1 Na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem U dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków usługowych oraz usługowych z częścią mieszkalną o powierzchni do 50 % powierzchni użytkowej budynku;  
2) budynków usługowych i handlowych z lokalami handlowymi o łącznej  powierzchni  sprzedaży do 1000 m2;
3) wyłącznie garaży podziemnych. 
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:
1) powierzchnię zabudowy – do 45 % powierzchni działki;

2) wysokość budynków – do 12 m; 

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki;
4) dachy płaskie lub dachy strome o kątach nachylenia połaci dachowych do 45 (; 

5) zapewnienie w granicach działki minimum: 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych oraz 2 miejsc postojowych na 1 mieszkanie.

§ 9. 1 Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1MW, 2MW, 3MW i 4MW dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2) usług w parterach tych budynków, wyłącznie na terenach 1MW i 2MW;

3) jednego lokalu handlowego o powierzchni sprzedaży do 600 m2 na każdym z terenów 1MW i 2MW, dla pozostałych lokali handlowych ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży – 200 m2;

4) wyłącznie garaży podziemnych. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) wysokość zabudowy na terenach 1MW i 2MW – nie większą niż 17 m, przy czym wysokość elewacji do głównego okapu, mierzona od poziomu terenu przed najniżej położonym wejściem do budynku, nie może być większa niż 13 m; 

2) wysokość zabudowy na terenach 3MW i 4MW – do 12 m;
3) powierzchnię zabudowy – do 30 % powierzchni działki;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 35 % powierzchni działki;
5) dachy płaskie lub dachy strome o kątach nachylenia połaci dachowych do 45 (; 

6) zapewnienie w granicach działki minimum: 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych oraz 2 miejsc postojowych na 1 mieszkanie, z wyjątkiem terenu 3MW, dla którego wskaźnik ten wynosi 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie. 

§ 10.1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem MN dopuszcza się lokalizowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych szeregowych.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) powierzchnię zabudowy – do 45 % powierzchni działki;

2) wysokość budynków – do 10 m;
3) poziom posadzki parteru do 0,5 m nad poziomem terenu;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 25 % powierzchni działki;
5) dachy strome o kątach nachylenia połaci dachowych 22-45 (; dopuszcza się stosowanie dachów płaskich przy czym udział dachu płaskiego nie może przekroczyć 20 % ogólnej powierzchni dachu;

6) zapewnienie w granicach działki minimum 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.

§ 11.1. Na terenie zabudowy usługowej w zieleni, oznaczonym na rysunku symbolem U/Z dopuszcza się lokalizowanie:
1) budynków usługowych  przeznaczonych wyłącznie pod usługę oświaty;

2) ciągów pieszych i rowerowych;

3) dojazdów i parkingów.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:
1) powierzchnię zabudowy – do 100 % terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) wysokość budynków – do 12 m; 
3) poziom posadzki parteru do 0,5 m nad poziomem terenu;
4) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70 % powierzchni działki;

5) dachy płaskie lub dachy strome o kątach nachylenia połaci dachowych do 45 (;
6) zapewnienie w granicach działki budowlanej minimum 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych.
§ 12.1. Na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym na rysunku symbolem ZP dopuszcza się lokalizowanie:
1) zieleni urządzonej w postaci: rabat, kwietników, trawnika, żywopłotu lub szpaleru drzew;

2) ciągów pieszych i rowerowych.

2. Ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70 % powierzchni terenu.
§ 13. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 14. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie podejmuje się ustaleń. 

§ 16. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną z sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem zaopatrzenia ze źródeł własnych do czasu wybudowania sieci;

2) obsługę komunikacyjną terenów z istniejącej drogi publicznej  KD-D, istniejących dróg publicznych położonych poza granicami planu oraz z projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW;
3) zakaz obsługi komunikacyjnej z Alei Solidarności, położonej poza granicami planu;
4) szerokość drogi publicznej KD-D – zgodnie z rysunkiem planu;

5) szerokość drogi wewnętrznej KDW  – 6m. 

§ 17. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 18. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PAGE  
4

