Projekt wyłożony do publicznego wglądu

- projekt -

Uchwała nr ……………

Rady miejskiej w śremie

z dnia …………………

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo, zwany dalej planem. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany ”Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo”, opracowany w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość budynku od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu;
2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, z wyłączeniem: schodów, ramp, tarasów i powierzchni utwardzonych;
3) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;
4) terenie – rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
5) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
6) nieuciążliwej działalności produkcyjnej lub usługowej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną lub usługową prowadzoną w obiektach, które w miejscu lokalizacji, a nie tylko poza granicami działki budowlanej, nie powodują przekroczeń norm i standardów określonych przez przepisy odrębne.
§ 2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;
2) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1UMN, 2UMN i 3UMN;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;
4) teren rolniczy, oznaczony symbolem R;
5) tereny dróg publicznych:

a) lokalnych oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L;
b) dojazdowych oznaczone symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D;
6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW i 3KDW.
§ 3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizowania:

a) nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,
b) stacji bazowych telefonii komórkowej,
c) wolno stojących urządzeń reklamowych, z wyjątkiem urządzeń reklamowych lokalizowanych na terenach: 1UMN, 3UMN i U, o powierzchni reklamy nie większej niż 6,0 m2,
d) urządzeń reklamowych i szyldów w sposób przesłaniający elementy i detale architektoniczne,
e) ogrodzeń pełnych do wysokości 1,5 m oraz o przęsłach z typowych elementów prefabrykowanych i żelbetowych od strony dróg publicznych i innych przestrzeni publicznych;

2) możliwość lokalizowania:

a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń reklamowych o powierzchni reklamy nie większej niż 2,0 m2, umieszczanych na elewacjach budynków usługowych,
c) urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych,
d) szyldów o maksymalnej powierzchni 1,0 m2 umieszczanych na elewacjach budynków lub ogrodzeniach,
e) ogrodzeń ażurowych.
§ 4. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz:

a) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjnie wymagany odrębnymi przepisami prawa, z wyjątkiem przebudowy istniejącej stacji paliw na terenie U,
b) lokalizowania składowisk odpadów,
c) odprowadzania ścieków deszczowych do rowów,
d) lokalizowania urządzeń, których działanie powodowałoby emisję przekraczającą wartości dopuszczalne określone w przepisach regulujących dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
e) ulepszania nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w szczególności żużlem;

2) nakaz:

a) wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) w przypadku zanieczyszczenie gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) ochrony istniejących drzew, w szczególności istniejącej alei drzew na terenie 1KD-L,
d) segregacji i wywozu odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy Śrem oraz przepisami odrębnymi,
e) odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków,
f) poboru wody do celów bytowo – gospodarczych z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem korzystania z istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu indywidualnych ujęć wody, a do czasu realizacji systemu wodociągowego budowy nowych, indywidualnych ujęć wody,
g) zapewnienia dopuszczalnych wartości hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi tj.:

· dla terenów MN – jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową,
· dla terenów UMN – jak dla terenów na cele mieszkaniowo – usługowe,
h) zagospodarowania wód opadowych w obrębie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi,
i) stosowania indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji albo  alternatywne źródła energii;
3) możliwość realizowania kondygnacji podziemnych.
§ 5. Zasadą ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jest obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu a wymagających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.
§ 6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń. 
§ 7. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN i 4MN ustala się:

1) sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z przepisami odrębnymi;
2) lokalizowanie zabudowy wolno stojącej;
3) możliwość lokalizowania w obrębie jednej działki budowlanej: jednego budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz garażu;
4) maksymalną powierzchnię zabudowy – 25 % powierzchni działki budowlanej;
5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 50 % powierzchni działki budowlanej;
6) wysokość budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie większą niż 10 m licząc do kalenicy, a wysokość budynku gospodarczego lub garażu nie większą niż 3 m licząc do okapu;
7) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, przy czym kąt nachylenia wszystkich połaci dachu w obrębie jednej działki budowlanej musi być taki sam;
8) lokalizowanie miejsc postojowych w obrębie działki budowlanej;
9) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek – 1000 m2;
10) możliwość:
a) lokalizowania budynków służących prowadzeniu nieuciążliwej działalności produkcyjnej lub usługowej o gabarytach identycznych, jak ustalone dla budynku mieszkalnego,
b) realizowania kondygnacji podziemnych,
c) lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej, pod warunkiem zapewnienia dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej,
e) wydzielania dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 8 m,
f) wydzielania nowych działek o powierzchni innej niż określona w pkt 9, na potrzeby lokalizowania infrastruktury technicznej oraz powiększenia działek sąsiednich.
§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami: 1UMN, 2UMN i 3UMN ustala się:
1) sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) możliwość lokalizowania zabudowy wolno stojącej lub bliźniaczej;
3) możliwość lokalizowania w obrębie jednej działki budowlanej jednego budynku mieszkalnego, usługowego lub obiektu handlowego oraz garażu;
4) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2 i wysokości większej niż 8 m licząc do kalenicy;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej;
6) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 45 % powierzchni działki budowlanej;
7) wysokość budynku mieszkalnego lub usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie większą niż 10 m licząc do kalenicy, a garażu nie większą niż 3 m licząc do okapu;
8) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 35° do 45°, przy czym kąt nachylenia wszystkich połaci dachu w obrębie jednej działki budowlanej musi być taki sam;
9) lokalizowanie miejsc postojowych w obrębie działki budowlanej;
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2;
11) możliwość:
a) lokalizowania:

· budynków usługowych nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej,
· urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

b) realizowania kondygnacji podziemnych,
c) lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej, pod warunkiem zapewnienia dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej,
e) wydzielania dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 8 m,
f) wydzielania nowych działek o powierzchniach innych niż określone w pkt 10, na potrzeby lokalizowania infrastruktury technicznej oraz powiększenia działek sąsiednich.
§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem U ustala się:
1) sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z przepisami odrębnymi;
2) zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2 i wysokości większej niż 8 m licząc do kalenicy;
3) maksymalną powierzchnię zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej;
4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 30 % powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalną wysokość budynków – 10 m, z zastrzeżeniem pkt 2;
6) maksymalną wysokość budowli – 14 m;
7) dowolną geometrię dachu;
8) lokalizowanie miejsc postojowych w obrębie działki budowlanej;
9) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek – 3000 m2;
10) obowiązek wyznaczenia drogi pieszo – rowerowej, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wyznaczonym na rysunku planu;
11) możliwość:

a) przebudowy istniejącej stacji paliw,
b) realizowania kondygnacji podziemnych,
c) wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej,
d) wydzielania dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 8 m,
e) lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
f) lokalizowania budynków bezpośrednio przy granicy działek,
g) wydzielanie nowych działek o powierzchni innej niż określona w pkt 9, na potrzeby lokalizowania infrastruktury technicznej oraz powiększenia działek sąsiednich.
§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem R ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej.

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym terenów wyłączonych z zabudowy ustala się do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe przeprowadzone w drogach publicznych, lokalizowanie zabudowy, zgodnie przepisami odrębnymi.
§ 14. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) klasyfikację dróg:
a) KD-L – droga publiczna klasy lokalnej,

b) KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej,
c) KDW – droga wewnętrzna;

2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających:

a) 1KD-L – 20 m,
b) 2KD-L, 3KD-L – 12 m,

c) 4KD-L, 5KD-L – zgodnie z rysunkiem planu,

d) 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D – 10 m,
e) 1KDW, 2KDW i 3KDW – 8 m;

3) na terenie 2KD-L obowiązek wyznaczenia drogi rowerowej lub pieszo – rowerowej;
4) zapewnienie w obrębie działki, miejsc postojowych w ilościach nie mniejszych niż:
a) 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla niepełnosprawnych zmotoryzowanych, na 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym oraz dodatkowo 1 miejsca postojowego w przypadku lokalizowania w obrębie budynku mieszkalnego usług,
b) 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla niepełnosprawnych zmotoryzowanych, na każde 100 m2 powierzchni budynku usługowego, produkcyjnego i obiektu handlowego;
5) zapewnienie stanowisk przeładunku i postoju w granicach terenu dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowym;

6) zachowanie istniejącej infrastruktury transportowej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy zgodnie z ustaleniami planu;
7) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego dopuszcza się z nowo wydzielonych dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu, których szerokość w liniach rozgraniczających wynosi co najmniej 8 m;
10) zapis pkt 7 nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 310 znajdującej się poza obszarem planu, przy czym dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi wojewódzkiej nr 310 zgodnie z rysunkiem planu oraz wyłącznie poprzez istniejące zjazdy;
11) lokalizowanie i utrzymanie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, oświetlenia;
12) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) przebudowanie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia  na linię kablową prowadzoną wzdłuż dróg publicznych lub projektowanych dróg wewnętrznych, 
14) możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako obiektów wbudowanych w projektowaną zabudowę lub wolno stojących;
15) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej przedsiębiorstwa energetycznego minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 50 m2;
16) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb.
§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.
§ 16. Dla terenu objętego planem ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PAGE  
8

