PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla TERENU GÓRNICZEGO – ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO 
„LUCINY MP pole D”

Urząd Miejski w Śremie

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla TERENU GÓRNICZEGO – ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO „LUCINY MP pole D”
Opracowanie:

mgr inż. arch. Iwona Stachowska 

mgr inż. arch. Agata Marciniak 

Ś R E M   L I P I EC   2009
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Podstawa prawna.

2. Cel i zakres prognozy.

3. Metody stosowane przy sporządzaniu prognozy.

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień planu.

5. Materiały źródłowe. 

Rozpoznanie i analiza środowiska przyrodniczego w Gminie Śrem.

Uwarunkowania ogólne. 

1. Położenie geograficzne i rzeźba terenu.

2. Warunki geologiczno – gruntowe.

3. Charakterystyka stosunków wodnych.

4. Przyrodnicze i kulturowe obszary chronione.

5. Szata roślinna i świat zwierzęcy.

6. Klimat lokalny.

7. Powiązania funkcjonalne systemu przyrodniczego.

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zagadnienia szczegółowe.

1. Położenie i użytkowanie terenu.

2. Warunki glebowe i roślinność.

3. Zmiana użytkowania terenu. 

4. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Zmiana pokrywy glebowej.

6. Zmiany hydrogeologiczne.

7. Zmiany szaty roślinnej.
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowanie.

1. Zagrożenia na etapie funkcjonowania ustaleń planu.

2. Zalecenia.

3. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Analiza ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Skutki wpływu dotychczasowego sposobu zagospodarowania na środowisko.
6. Podsumowanie.

7. Streszczenie.
Wstęp

1. Podstawa prawna.

Prognoza jest niezbędnym elementem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywana jest z projektem planu i poddawana wraz z nim procedurze planistycznej od momentu opiniowania.

Podstawę do opracowania niniejszej prognozy stanowi podjęta Uchwała Nr 305/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole D” oraz projekt ww. planu.

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole D” , została opracowana zgodnie z  art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
.

2. Cel i zakres prognozy.

Celem sporządzenia prognozy jest określenie i ocena oddziaływania 
na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole D”.

W zgodzie z ustawą¹ Burmistrz Śremu wystąpił: pismem  PPS.PP.7321-1/09 z dnia 15.06.2009r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem PPS.PP.7321-1/09 z dnia 15.06.2009r r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ-30-OO.III-7041-1086/09/pw z dnia 17. 07. 2009 r.) nakłada obowiązek opracowania prognozy zgodnie z ustawą¹, ponadto:

1) należy określić przewidywane oddziaływanie eksploatacji kruszywa na stan jakości powietrza na terenach sąsiednich;

2) należy odnieść się do zagospodarowania terenów wokół obszaru opracowania i ich ochrony akustycznej;

3) należy wskazać wpływ przedsięwzięcia na stosunki wodne i ewentualne ujęcia wód podziemnych;

4)  należy określić sposób postępowania z masami ziemnymi.
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ON-NS-72-69/09 z dnia 13.07.2009 r. nakłada obowiązek sporządzenia prognozy w pełnym zakresie, zgodnie z ustawą
.
Prognoza obejmuje następujące zagadnienia:

1) Rozpoznanie i analizę środowiska przyrodniczego (charakterystyka komponentów środowiska, stan sanitarny, stopień odporności, powiązania funkcjonalne, ochrona przyrody).

2) Potencjalne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

3) Prognozę zmian środowiska przyrodniczego, wynikających 
ze zmiany przeznaczenia terenów.

4) Charakterystykę podstawowych ustaleń planu miejscowego.

5) Propozycje rozwiązań minimalizujących skutki zmian i zagrożenia.

6) Podsumowanie.

3. Metody stosowane przy sporządzaniu prognozy.

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy stosowano przede wszystkim metodę indukcyjno – opisową, polegającą na  łączeniu w logiczną całość zebranych informacji o środowisku i mechanizmach jego funkcjonowania.

Analizując projekt planu miejscowego, w sporządzanej prognozie, wskazano potencjalne zagrożenia oraz przedstawiono rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ realizacji ustaleń planu na środowisko.

Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan informacji o środowisku przyrodniczym oraz przewidywanym zainwestowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Prognoza nie zawiera propozycji rozwiązań alternatywnych dla projektu planu ze względu na stan zainwestowania w granicach opracowania oraz małą powierzchnię opracowania. 

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień planu.

Przewidywaną metodą analizy skutków realizacji postanowień planu będzie ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzana na podstawie przepisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, raz w kadencji rady gminy. Rada podejmując uchwałę w sprawie aktualności planu bierze pod uwagę w szczególności zgodność planu z art. 15 ww. ustawy, obejmującym obowiązkowo m.in. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

5. Materiały źródłowe. 

Podczas sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  korzystano 
z informacji zawartych w następujących materiałach źródłowych:

1) lokalizacja obszaru opracowania mpzp na mapie topograficznej - załącznik nr 1;

2) obszar opracowania mpzp na mapie zasadniczej – załącznik nr 2;

3)  obszar opracowania mpzp na mapie ewidencyjnej – załącznik nr 3;
4) obszar opracowania mpzp na mapie glebowo - rolniczej – załącznik nr 4;
5) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śrem;

6) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole D” – załącznik nr 5;
7) „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego LUCINY w kat.C1”;

8) zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
o przyjęciu dokumentacji geologicznej – pismo DSR.IV.7510-41/08 z dnia 17.09.2008 r.;

9) środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia – decyzja PPS.OŚ.7624-20/08 Burmistrza Śremu z dnia 29 grudnia 2008 r.;
10) koncesja na wydobywanie kopalin;
11) „Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Luciny”

12) raport przewidywanego wpływu na środowisko eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP”;

13) decyzja pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację rowu R-J-9 wraz z częściową likwidacją rowu R-J-6 na terenie działek nr ewid.: 272, 273, 274, 275 i 276, obręb geodezyjny Luciny; przebudowę rowu R-J-9a i rowu R-J-6 wraz ze zmiana jego trasy w granicach działek nr ewid.: 272, 273, 274, 275 i 276, obręb geodezyjny Luciny – pismo nr OS.6224 – 2/09;

14) „Operat wodno prawny na wykonanie przebudowy rowów R-J-9 i R-J-6 na terenie działek nr 272-276, położonych w miejscowości Luciny, powiat śremski, województwo wielkopolskie”;
15) „Projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie przebudowy rowów R-J-9 i R-J-6 na terenie działek nr 272-276, położonych w miejscowości Luciny, powiat śremski, województwo wielkopolskie”;

16) literatura specjalistyczna.

Ponadto sporządzając prognozę oparto się na następujących aktach prawa:

1)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 ze zm.),

2)  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

3)  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003, Nr 162, poz.1568 ze zm.),

4)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004, Nr 92, poz. 880 ze zm.),

5)  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.– Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.),

6)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118  ze zm.),

7)  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004, Nr 121, poz. 1266 ze zm.), 

8)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008, Nr 25 poz. 150 ze zm.),

9)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z  2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.), 

10)  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.),

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120 poz. 826),

12)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 w sprawie określania rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029),

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r., w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną  (Dz. U. z 2004 r., nr 168, poz. 1764),

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r., w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną  (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237);

15)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 168, poz. 1765),

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich sytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 września 2002 r.  w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002  Nr 155, poz. 1298),

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),
19) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (uchwała nr XLII/628/2001 z dnia 26 listopada 2001 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 35, poz. 1052).

Dla potrzeb sporządzenia „Prognozy....” przeprowadzona została bezpośrednia wizja terenu.

Rozpoznanie i analiza Środowiska przyrodniczego w Gminie Śrem.

Uwarunkowania ogólne.

1. Położenie geograficzne i rzeźba terenu.

Wielkie zróżnicowanie fizjonomiczne obszaru gminy wynika z jej położenia w kilku dużych jednostkach morfologicznych. Pradolina Warszawsko – Berlińska dzieli obszar gminy na część pn-wsch., równinę Średzką, która leży w rejonie wysoczyzny Gnieźnieńskiej oraz część 
pd-zach., czyli wysoczyznę Kościańską.

2. Warunki geologiczno – gruntowe.

Budowa geologiczna obszaru gminy jest bardzo zróżnicowana i nawiązuje 
do rzeźby terenu. Przeważają utwory czwartorzędowe, które wypełniają obniżenia stropu iłów pstrych (wychodnie w zboczu wysoczyzn), wykształcone w postaci iłów i glin na ogół ciężkich.

Na wysoczyźnie występują plejstoceńskie utwory akumulacji lodowca 
w postaci glin zwałowych. Gliny piaszczyste lub piaski gliniaste posiadają konsystencję półzwartą, zwartą lub twardoplastyczną, zależną od stopnia zawilgocenia.

Pradolinę wypełniają utwory wodnolodowcowe i rzeczne w postaci piasków i żwirów. W dnach rynny lodowcowej, dolinach cieków zagłębieniach bezodpływowych, jak również starorzeczach, występują utwory rzeczno – bagienne. Są to torfy o miąższości powyżej 4,5 m i namuły organiczne o miąższości do 2,0 m.

3. Charakterystyka stosunków wodnych.

Teren znajduje się w zlewni rzeki Warty.

Wody podziemne na obszarze gminy występują w obrębie dwóch poziomów – trzeciorzędowego oraz czwartorzędowego.

Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma poziom czwartorzędowy.

Wody podziemne w utworach czwartorzędowych na wysoczyźnie morenowej występują lokalnie. Związane są z sandrami kopalnymi 
o miąższości kilku metrów i ograniczonym zasięgu. Ponadto wody podziemne występują w piaskach wąskich dolinek cieków powierzchniowych na wysoczyźnie.

W obrębie złoża seria utworów piaszczystych jest częściowo zawodniona. Występuje w niej poziom wodonośny, gruntowy (wody podskórne), o zwierciadle swobodnym zalegającym na głębokości 0,3 – 2,2 m ppt. 
Tereny złoża nie obejmują obszarów zasilania ujęć wód podziemnych.
6. Przyrodnicze i kulturowe obszary chronione.

Na omawianym obszarze nie występują żadne formy ochrony przyrody, obiekty zabytkowe ani obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków. 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie WA-4153/3081/2009 z dnia 15.05.2009 r., dotyczącym zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole D” wskazał na konieczność weryfikacji informacji na temat zasobów archeologicznych.

7. Szata roślinna i świat zwierzęcy.

Obszar opracowania mpzp leży w obrębie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w jednostce odcinka Śremskiego. 

Roślinność na terenie planu nie ma charakteru naturalnego, została ukształtowana przez człowieka. 

8. Klimat lokalny.

Według podziału Polski na dzielnice klimatyczne R. Gumińskiego, gmina leży w VII – środkowej Dzielnicy Klimatycznej. Obejmuje ona Nizinę Wielkopolską oraz Nizinę Mazowiecką. Dzielnice te dzieli się na cieplejszą (część zachodnia – wielkopolska) i chłodniejszą (część mazowiecka).

Główny wpływ na stosunki klimatyczne tego rejonu mają masy powietrza polarnomorskiego znad północnego Atlantyku, podzwrotnikowe (wyże azorskie) i polarnomorskie znad Europy Wschodniej i Azji.

Środkowa Dzielnica Klimatyczna, a zwłaszcza Wielkopolska charakteryzuje się stosunkowo niskim rocznym opadem atmosferycznym. Wynosi on średnio 520 – 570 mm w ciągu roku, z tego na opad śnieżny przypada około 7% ogólnego opadu.

Średnia temperatura roczna waha się między 8,1ºC a 8,7ºC.

Okres wegetacyjny trwa około 220 ni w ciągu roku.

5. Powiązania funkcjonalne systemu przyrodniczego.

Głównym elementem przyrodniczych struktur przestrzennych gmin w tym rejonie Wielkopolski jest system dolin rzecznych, dolin poglacjalnych 
i form morenowych, stanowiących najcenniejsze przyrodniczo obszary biocenoz wodno – łąkowo – bagiennych i leśnych o znaczeniu lokalnym. Główne ciągi dolinne, do których zaliczyć należy dolinę rzeki Warty, mają charakter tranzytowy. Ciągły przestrzennie system powiązań przyrodniczych umożliwia rozprzestrzenianie się gatunków roślin 
i zwierząt wewnątrz układu, jak i w najbliższym sąsiedztwie. 

Zmiany w środowisku jednego z elementów systemu przyrodniczego wpływają na interakcję funkcjonalną całego układu przyrodniczego.

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zagadnienia szczegółowe.

1. Położenie.

Obszar opracowania mpzp, obejmujący teren działek nr ewid. 272, 273, 274, 275 i 276 o łącznej powierzchni 9,0066 ha, położony jest w północno-wschodniej części gminy Śrem (powiat śremski, województwo wielkopolskie). 

Znajduje się w odległości ok. 1 km na południowy zachód od zwartej zabudowy wsi Luciny oraz ok. 1 km od trasy Śrem - Zaniemyśl. Od miasta Śrem oddalony jest o ok. 7 km w kierunku północno – wschodnim. Administracyjnie należy do wsi Luciny.

Obszar planu, według ewidencji gruntów, zajmują grunty orne klas bonitacyjnych V – VI oraz rowy. Całość jest użytkowana jako grunty orne. Grunty położone w granicach opracowania stanowią w całości własność prywatną. 

Teren mpzp jest niezabudowany i nie posiada żadnej infrastruktury. Nie przechodzi przez niego żadna linia energetyczna. 
Na terenie planu brak naturalnych cieków i zbiorników wodnych.

Na terenie planu występują rowy melioracyjne.

W sąsiedztwie złoża Luciny nie występują inne udokumentowane złoża kopalin.

Obszar planu sąsiaduje bezpośrednio z lasem od strony wschodniej, od południa bezpośrednio z terenem rolnym - pastwiskiem klasy IV i V oraz następnie z obszarem eksploatowanego złoża LUCINY MP. Od strony wschodniej obszar planu graniczy z terenami rolnymi: pastwiskami klasy V oraz łąkami klasy IV i V.
W bezpośrednim sąsiedztwie brak jakichkolwiek elementów zagospodarowania, które utrudniałyby prowadzenie prac wydobywczych.

2. Warunki glebowe i roślinność.

Roślinność tu występująca nie podlega ochronie, nie ma również charakteru naturalnego, została ukształtowana przez człowieka. Świat zwierzęcy omawianego obszaru jest typowy dla obszarów o dużych przekształceniach antropogenicznych. Roślinność drzewiasta i krzewiasta (olcha czarna) występuje na obrzeżach działek w granicach mpzp i stanowi skupiska przy granicach poszczególnych nieruchomości.

3. Zmiana użytkowania terenu. 

1) Wg „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Śrem” – ustalenia ogólne dla przedmiotowego terenu:

· tereny nieużytków;

· tereny upraw polowych.

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem w pkt. 13.3 Wytyczne geologiczne, czytamy:



W Załączniku nr 3, uwzględniono wszystkie obecnie eksploatowane złoża kopalin na terenie gminy Śrem, określając tereny górnicze. 



Ustala się możliwość eksploatacji rozpoznanych kopalin na terenie gminy w następujących przypadkach:

· teren górniczy znajduje się poza obszarami, oznaczonymi w załączniku graficznym symbolami: M, ML, MG, U, G, Z, I, S, R, RZ, RZ*; wyjątkiem może być utworzenie terenu górniczego dla złoża gazu w Kalejach, jeżeli nie zostanie ograniczona możliwość zabudowy na terenach wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej.

· teren górniczy nie jest lokalizowany na terenie lasów i zalesień, oznaczonych kolorem w załączniku graficznym,

· eksploatacja jest zgodna z przepisami odrębnymi.



W ramach terenów górniczych ustala się wyznaczanie filarów ochronnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) Zmiana użytkowania terenu: teren górniczy, oznaczony na rysunku symbolem PG;

4. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planu dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP POLE D” jest ustalenie jednolitych zasad zagospodarowania na całym trenie górniczym. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr27 poz. 96 z późniejszymi zmianami) plan powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:

· wykonania uprawnień określonych w koncesji;

· zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;

· ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.

Na obszarze planu został wyznaczony obszar górniczy i teren górniczy, uzgodniony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (znak: OSG-503-0033/0088-2009-02413-PK), zgodnie z koncesją, wydana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W ustaleniach projektu planu określono:

1) sposób zagospodarowania terenu górniczego, w oparciu o:
a) projekt zagospodarowania złoża,

b) plan ruchu zakładu górniczego, realizowany pod nadzorem Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego,

c) przepisy odrębne, dotyczące bezpiecznego prowadzenia eksploatacji i ochrony środowiska.

2) rodzaj projektowanej zabudowy tymczasowej;

3) zasady obsługi komunikacyjnej;

4) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną;

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

7) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;

8) zasady podziału obszaru objętego planem miejscowym;
9) zasady rekultywacji terenów powyrobiskowych.
Ustalenia planu w sposób szczegółowy określają sposób zagospodarowania terenu górniczego.

5. Zmiana pokrywy glebowej.

Ponieważ istota działalności gospodarczej na złożu polega na trwałym ubytku masy złoża, przekształcenia wywołane eksploatacją mają charakter trwały. W wyniku eksploatacji nastąpi trwałe przekształcenie terenu – wyłączenie terenów z użytkowania rolniczego oraz likwidacja pastwisk. Na powierzchni ok. 6,5 ha powstanie wyrobisko poeksploatacyjne, zawodnione. Teren przyległy do tych wyrobisk (w obrębie działek inwestorskich), w trakcie prowadzonej eksploatacji wykorzystany będzie na zwałowiska nadkładu, drogi kopalniane, plac dla sprzętu i zaplecze socjalno – biurowe.

6. Zmiany hydrogeologiczne.

Nie przewiduje się utwardzenia powierzchni w obrębie terenu planowanej zabudowy tymczasowej ani na terenie obsługi technicznej, która mogłaby spowodować zmianę spływu powierzchniowych wód opadowych, w związku ze stosowaniem nieprzepuszczalnych nawierzchni, utrudniających wsiąkanie wód w głąb podłoża.

W wyniku wyeksploatowania zasobów złoża powstanie zbiornik wodny o powierzchniach ok. 6,5 ha, o zmiennej głębokości 5,0-12,0 m i wysokości skarp nadwodnych 1 –2 m.
Zbiornik zmagazynuje łącznie ok. 513 tys. m³ wody.

Przewiduje się, że eksploatacja kopaliny oraz powstanie zbiornika wodnego nie wpłynie znacząco na reżim wód podziemnych w rejonie wyrobiska. Zmiany poziomu wód gruntowych będą stanowiły niewielki procent amplitudy naturalnych wahań w tym obszarze, a istniejące w sąsiedztwie eksploatowane jeszcze złoże o zbliżonych cechach oraz zrekultywowane już zbiorniki potwierdzają prognozowane nieznaczne zmiany w stosunku do wód podziemnych. Lokalnie i czasowo może następować zwiększone parowanie ze zbiornika wodnego, który powstawać będzie od momentu rozpoczęcia eksploatacji, ze względu na wysokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych. 
Powyższe nie będzie miało wpływu na ilość i jakość wód Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej jako GZWP Nr 150.

Zmiany w zakresie hydrogeologii nie wywrą negatywnego wpływu na środowisko i wszystkie jego komponenty w obszarze rozpatrywania ani na tereny sąsiednie. 

7. Zmiany szaty roślinnej.

Wraz ze zmianą w użytkowaniu terenu, likwidacji ulegnie powierzchnia pastwisk i pól uprawnych. Odtworzenie szaty roślinnej na omawianym terenie nastąpi poprzez nasadzenia zieleni w formie zieleni izolacyjnej oraz alei drzew.

Eksploatacja złoża w granicach planu nie wywrze negatywnego wpływu na roślinność w obszarze rozpatrywania ani na tereny sąsiednie. 

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowanie.

1. Zagrożenia na etapie funkcjonowania ustaleń planu.

Eksploatacja złoża nie będzie stanowić zagrożenia dla użytków na  sąsiednich działkach własnościowych (użytki leśne i rolne), ponieważ obszar wydzielonego złoża zachowuje wymagane przepisami pasy ochronne – 6 m od użytków rolnych i 12 m od użytków leśnych sąsiednich działek własnościowych.

Eksploatacja złoża nie będzie stanowić zagrożenia dla eksploatacji rowów i istniejących dróg, ponieważ obszar wydzielonego złoża zachowuje wymagane przepisami pasy ochronne – 10 m od rowów melioracji szczegółowej i 10 m od dróg lokalnych.

Przy właściwej realizacji zabudowy tymczasowej oraz prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami odrębnymi, przekształcenia środowiska będą nieznaczne. 

Wydobywanie kopaliny będzie powodowało emisję do atmosfery zanieczyszczeń związanych z pracą silników. Analizy przewidywanego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze wykazały
, że dotrzymane zostaną wszystkie wartości graniczne dla emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na terenie projektowanej kopalni kruszywa i poza jej granicami.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne w rejonie planowanej inwestycji. Wymagania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego będą zachowane.
Nie przewiduje się emisji pyłów do atmosfery, ponieważ kopalina będzie wydobywana i transportowana w naturalnej wilgotności.

Dbałość o stan techniczny maszyn eksploatacyjnych i środków transportu zabezpieczy wody gruntowe przed ewentualnym skażeniem środkami ropopochodnymi. 
Hałas powodowany eksploatacją złoża nie będzie stanowił zagrożenia dla ludności, ponieważ najbliższe zabudowania mieszkalne (zabudowa wsi Luciny) znajdują się w odległości ok. 1 km na północny wschód od granic złoża. Jest to odległość znacznie przekraczająca zasięg emisji hałasu. Ponadto eksploatacja będzie prowadzona tylko w porze dziennej.

Eksploatacja nie spowoduje ujemnych zmian stosunków wodnych rejonu złoża. Nie wpłynie na zmiany w poziomie zalegania zwierciadła wody.

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża nie ma wpływu na warunki klimatyczne tego regionu. Lokalnie i czasowo może następować zwiększone parowanie ze zbiornika wodnego, który powstawać będzie od momentu  rozpoczęcia eksploatacji. Powodować to może nieznaczny wzrost wilgotności powietrza, co jednak korzystnie wpłynie na otaczające obszary lasów i łąk.
Zagrożenia nadzwyczajne dotyczyć mogą niespodziewanych zjawisk przyrodniczych (tj. huragany, ulewne deszcze itp.) lub awarii wynikających 
z zawodności sprzętu lub zaniedbań ludzi.

Powodem zagrożeń dla środowiska mogą być wadliwie działające instalacje mechaniczne, niewystarczające lub nadmierne uszczelnienie podłoża, zła gospodarka ściekowa, lub niewłaściwe postępowanie 
z odpadami.

2. Zalecenia.

Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko powinny zmierzać do racjonalnego wykorzystania terenu. Celem minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze zaleca się:

1) ochronę samego złoża, polegającą na racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami, z możliwie najmniejszymi stratami kopaliny;

2) wprowadzenie zakazu odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu;

3) sprecyzowanie zasad obsługi infrastrukturą techniczną.

3. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze wynika 
z przewidywanych zagrożeń. Można przypuszczać, że w przypadku omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy respektowaniu ustalonych zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym mogą zostać zminimalizowane. Zaistnieją przekształcenia i modyfikacje jego niektórych komponentów. 

1) Przekształcenia powierzchni ziemi będą znaczne. Estetyka terenu ucierpi na etapie eksploatacji. Po rekultywacji wprowadzone zawodnienie i zieleń pozwoli odbudować i miejscami nawet wzbogacić walory przyrodnicze poszczególnych fragmentów terenu opracowania.

2) Zmiana warunków gruntowo-wodnych dotyczy głównie etapu eksploatacji złoża. Przekształcenia będą nieduże. Eksploatacja nie spowoduje ujemnych zmian stosunków wodnych rejonu złoża. Nie wpłynie na zmiany w poziomie zalegania zwierciadła wody.

1) Przekształcenia gleb będą znaczne, biorąc pod uwagę obszar planu. Ze względu na planowaną rekultywację i zagospodarowanie w kierunku rekreacyjnym, zmiany te nie spowodują zubożenia środowiska.

2) Przekształcenia szaty roślinnej będą znaczne na terenie planu. Zniszczeniu ulegnie roślinność pól uprawnych. Wprowadzenie zadrzewień i zieleni niskiej oraz zawodnienie na etapie rekultywacji terenów powyrobiskowych, zdecydowanie poprawi estetykę przekształcanego krajobrazu.

3) Nie przewiduje się zmian klimatu lokalnego.

4. Analiza ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analiza ustaleń tekstowych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej środowiska przyrodniczego pozwala 
na wyciagnięcie następujących wniosków oraz sformułowania uwag:

1) w zakresie gospodarki wodnej przewiduje się zaopatrzenie w wodę pitną i do celów socjalnych z urządzeń do gromadzenia wody (zbiorniki zaopatrywane z zewnątrz);

1) w zakresie gospodarki ściekowej obowiązuje zapis o gromadzeniu ścieków w szczelnych zbiornikach i systematycznym ich wywożeniu przez koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne; zakazuje się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu; punkty napraw i tankowanie sprzętu musi odbywać się poza terenem planu; nakazuje się również dbałość o stan techniczny maszyn eksploatacyjnych i środków transportu w celu zabezpieczenia wód gruntowych przed skażeniem środkami ropopochodnymi; zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie;
3) w zakresie gospodarki odpadami stałymi wprowadza się zapis, że ich gromadzenie musi się odbywać w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych wraz z zapewnieniem wywożenia odpadów na wysypisko; zakazuje się lokalizowania składowisk odpadów na terenach powyrobiskowych;
4) w zakresie przeciwdziałania wypadkom wprowadza się zapis o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc niebezpiecznych;

5) w zakresie kształtowania standardów zabudowy, wprowadza się zapisy precyzujące zasady projektowania obiektów tymczasowych;

6) wyznaczenie pasów ochronnych od lasów w sposób najbardziej korzystny dla drzewostanu;

5. Skutki wpływu dotychczasowego sposobu zagospodarowania i ewentualnego braku zmiany sposobu zagospodarowania na środowisko.
Skutki dotychczasowego sposobu użytkowania terenu oraz  ewentualnego braku zmiany sposobu zagospodarowania, dla środowiska naturalnego są zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Do pozytywnych należy brak istotnych źródeł zanieczyszczeń powietrza.

Zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych mogą dotyczyć wód i powierzchni ziemi.

Analizowany teren nie posiada wysokich walorów przyrodniczo – krajobrazowych, m.in. ze względu na rolniczy sposób użytkowania , powodujący brak zróżnicowania, ocenianego na poziomie zmienności ekosystemów i mało zróżnicowaną rzeźbę terenu.

6. Podsumowanie.

Roboty geologiczne związane z eksploatacją złóż przyczyniają się do trwałej zmiany środowiska naturalnego. Ustalenia projektu planu uwzględniają rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko, proponowane w niniejszym opracowaniu. Jeżeli realizacja projektowanego zagospodarowania terenu przebiegać będzie w sposób prawidłowy, środowisko przyrodnicze nie dozna większego uszczerbku. Warunkiem jest jednak respektowanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań dla prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Luciny MP, przy prawidłowej i racjonalnej gospodarce złożem i zachowaniu wymienionych ograniczeń, dotyczących ochrony środowiska.

7. Streszczenie.

Opracowana prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze dotyczy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole D”.
Przy sporządzaniu niniejszego opracowania oparto się na szeregu dokumentów wykonanych na potrzeby Gminy oraz na podstawie przepisów prawa.
Dla rozpoznania i środowiska przyrodniczego przeanalizowane zostały kolejno jego składniki: położenie geograficzne i rzeźba terenu, warunki geologiczno – gruntowe, stosunki wodne, obszary chronione, warunki glebowe, szata roślinna i świat zwierzęcy oraz klimat lokalny. Analiza w/w składników wykazała brak przeciwskazań do lokalizacji inwestycji, planowanych do realizacji w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podczas prognozowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego planu przeanalizowano położenie i użytkowanie terenu, którego dotyczy opracowywany plan miejscowy, projektowane przeznaczenie terenu, i ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z analizy wynika, że realizacja ustaleń planu nie doprowadzi do zmian hydrogeologicznych na terenie planu i na terenach sąsiednich, nie spowoduje niekorzystnych zmian w  szacie roślinnej i pokrywie glebowej.
Mimo potencjalnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania ustaleń planu, przy wykorzystaniu zaleceń minimalizujących skutki uboczne, nie ma niebezpieczeństwa wywierania niekorzystnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym zdrowie ludzi, zwierząt, wodę , powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat i zabytki.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu, podobnie jak projektowane, wywołuje zarówno pozytywne jak i negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
Podsumowując, jeśli przy realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego respektowane będą ustalenia w nim zawarte, środowisko przyrodnicze i wszystkie jego składniki nie doznają uszczerbku.
� o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).





� o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).





� „Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża LUCINY”





1 | Strona

