Prognoza oddziaływania na środowisko 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo [image: image1.jpg]



Opracowanie:

mgr Zuzanna Bąkowska

mgr Joanna Dimke

Poznań, maj 2008 r.

SPIS TREŚCI

	WSTĘP

	1.  
	Przedmiot i cel opracowania
	3

	2.  
	Podstawy prawne opracowania
	4

	3.
	Zakres opracowania oraz wykorzystane materiały
	5

	CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA

	4.  
	Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu
	7

	5.
	Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań
	8

	
	5.1
	Rzeźba terenu
	8

	
	5.2
	Warunki geologiczno-gruntowe
	8

	
	5.3
	Warunki wodne
	9

	
	5.4
	Gleby
	9

	
	5.5
	Szata roślinna i świat zwierzęcy
	9

	
	5.6  
	Klimat lokalny, stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny
	10

	6.
	Ocena odporności środowiska na degradację i zdolności do regeneracji
	10

	OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU MPZP DLA CZĘŚCI WSI SZYMANOWO NA ŚRODOWISKO

	7.  
	Ocena rozwiązań funkcjonalno- przestrzennych i innych ustaleń projektu planu
	11

	
	7.1  
	Ocena zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi
	11

	
	7.2  
	Ocena zgodności ustaleń projektu planu z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska
	14

	
	7.3  
	Ocena ustaleń projektu planu z punktu widzenia skuteczności ochrony różnorodności biologicznej
	17

	
	7.4  
	Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu, w tym:
	17

	
	
	7.4.1 
	Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby
	17

	
	
	7.4.2
	Oddziaływanie na warunki podłoża
	18

	
	
	7.4.3 
	Oddziaływanie na warunki wodne
	18

	
	
	7.4.4
	Oddziaływanie na szatę roślinną
	19

	
	
	7.4.5
	Oddziaływanie na stan higieny atmosfery i klimat akustyczny
	19

	8.  
	Skutki braku realizacji ustaleń projektu planu
	20

	9.  
	Podsumowanie
	21

	10.  
	Streszczenie
	21

	ZAŁĄCZNIKI
	

	1.  
	Dokumentacja fotograficzna
	

	2.
	Fragment mapy topograficznej
	

	3.
	Inwentaryzacja terenu
	

	4.
	Projekt mpzp dla części obszaru wsi Szymanowo (skala 1:4 500)
	


1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo. Plan ten został wywołany uchwałą Nr 141/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 roku.

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni około 42 ha. Granice planu stanowią:

· od południa droga wojewódzka Śrem – Czempiń,

· od północy tereny rolnicze,

· od wschodu granica obrębu wsi Psarskie (wyłączając trzy działki, które w części znajdują się w granicach opracowania),

· od zachodu granica administracyjna gminy Śrem.

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagają: projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty strategii rozwoju regionalnego, projekty polityk, strategii, planów lub programów w różnych dziedzinach gospodarki.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ma na celu przede wszystkim określenie:

· przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

· zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

· zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

· szczególnych warunków zagospodarowania terenu, w tym ograniczeń wynikających między innymi z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

· zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń planu miejscowego na środowisko, ocenę zaproponowanych w projekcie planu rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska.

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla każdego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a także z art. 17, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.). Analizie i ocenie podlega projekt planu wraz z rysunkiem, stanowiącym załącznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania. Prognoza pozwala – we wszystkich fazach planowania – uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. 

Prognoza oddziaływania na środowisko, wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest przedmiotem społecznej oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, a jej ustalenia mogą mieć wpływ na decyzje Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego.
2. Podstawy prawne opracowania

Zakres prognozy został określony w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150). Prognoza powinna zawierać między innymi określenie, analizę i ocenę zagadnień:

1) istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego miejscowego planu;

2) stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;

3) istniejących problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów chronionych;

4) celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposobów, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
5) przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko oraz zabytki, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego, stałego i chwilowego.
W prognozie, w razie potrzeby powinny zostać zaproponowane:

1) rozwiązania, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego miejscowego planu;

2) rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym miejscowym planie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności, które wynikały z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Ponadto prognoza powinna zawierać:

1. Informacje o metodach, które zastosowano przy sporządzaniu prognozy.

2. Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego miejscowego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

3. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

4. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Specyfika projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także jego zakres i przedmiot ustaleń wpływa na szczegółowość informacji zawartych w prognozie.

Niniejsza prognoza obejmuje obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania, wynikającego z realizacji ustaleń tego planu.
Niniejsza prognoza została opracowana w oparciu o akty prawne:

· ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

· ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21 z późn. zm.),

· ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

· ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 1266 z późn. zm.),

· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

· rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 16, poz. 149).
3. Zakres opracowania oraz wykorzystane materiały

W Prognozie przedstawiono wyniki analizy, a także oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo. Zaproponowano rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ ustaleń projektu planu na środowisko. Określono także możliwości podniesienia kondycji i sprawności funkcjonowania systemów przyrodniczych.
Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

Literatura:

· Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, WIOŚ, Poznań, 2006,

· Program Ochrony Środowiska Gminy Śrem, Akademia Rolnicza w Poznaniu,
· Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994,

· Meteorologia i klimatologia dla rolników. J. Gumiński, Warszawa 1954,

· Atlas klimatu województwa Wielkopolskiego, R. Farat (red.), IMGW w Poznaniu, 2004,

· Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, L. Ryszkowski, A. Kędziora (red.), Prodruk, Poznań 2005,

· Geomorfologia, Klimaszewski M., PWN Warszawa, 1978,

· Mała retencja wodna w Wielkopolsce i jej uwarunkowania przyrodnicze M. Kraska, A. Kaniecki, PAN Kraków, 1995,

· Śrem, Z. Szmidt 1994), WBP, Poznań, 1994,
· Rozwój rolnictwa i jego wpływ na gospodarkę przestrzenną Wielkopolski, A. Bobrowski, Prodruk, Poznań 2005,

· Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Rychling A. (red.), PWN Warszawa, 2007,

· Ocena wstępna jakości powietrza w Wielkopolsce - Pierwszy etap dostosowania monitoringu do prawodawstwa Unii Europejskiej, D. Krysiak, M. Pyłuk, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Poznaniu (http://www.fineprint.com), 2002,

· Fizjografia Urbanistyczna, A. Szponar, PWN Warszawa, 2003,

· Ekologia a planowanie przestrzenne, Wiadomości Ekologiczne, t. XXXI, z.3, PAN, 1985,

· Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUCN, Warszawa.

Materiały kartograficzne

· mapa zasadnicza w skali 1:1000 dla obszaru planu,
· mapa topograficzna w skali 1:50000, ark. N-33-142-D, Czempiń, Główny Geodeta Kraju, 1998,

· mapa kwalifikacji gruntów w skali 1:5000,

· mapa geologiczno – gospodarcza Polski w skali 1:50000, ark. N-33-142-C, Czempiń, Państwowy Instytut Geologicznym 1997

Dokumenty, inne opracowania: 

· Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo,
· Uchwała Nr 141/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo w gminie Śrem,

· Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Szymanowo, 
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem, 

· Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem,

· Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolskiego.
Inne źródła:

· wizje terenowe (luty, marzec 2008 r.)

· dokumentacja fotograficzna (luty, marzec 2008 r.)
Powyższe materiały, w połączeniu ze szczegółową wizją terenową, pozwoliły opracować charakterystykę stanu funkcjonowania środowiska, a także możliwości regeneracji i rewitalizacji. Charakterystyka ta została zawarta w rozdziale 4 i 5 Prognozy.

W toku prac nad sporządzeniem prognozy przeprowadzono szereg badań terenowych, a także zastosowano metodę indukcyjno-opisową, polegającą na łączeniu w całość zebranych informacji o środowisku i mechanizmach jego funkcjonowania. Dodatkowo posłużono się także metodą porównawczą, wykorzystując ogólną wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości.

4. Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu
Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo położony jest przy granicy wsi Szymanowo i wsi Psarskie w gminie Śrem, województwo wielkopolskie. Granice opracowania stanowią: od południa droga wojewódzka Śrem - Czempiń, od zachodu granica administracyjna gminy Śrem przebiegająca wzdłuż drogi do Góry z aleją drzew na wysokości stacji kolejowej Manieczki, od północy tereny rolnicze, a od wschodu granica obrębu wsi Psarskie (z wyłączeniem trzech działek, znajdujących się w obszarze opracowania).

Na terenie opracowania znajduje się kilka zabudowań mieszkalnych, głównie o charakterze zagrodowym, typowym dla tego rejonu wielkopolski. Stanowią je przede wszystkim jednokondygnacyjne budynki mieszkalne ze stromym dachem usytuowane kalenicowo względem głównej drogi. Na tyłach tych zabudowań znajdują się budynki gospodarcze, częściowo przebudowane. 

Ponadto na analizowanym terenie znajduje się stacja paliw, z którą sąsiaduje skład artykułów budowlanych. Obie te działalności zlokalizowane są w centralnej części opracowania i stanowią zwarty obszar o dominującej funkcji usługowej. 

Większość terenów rolnych jest nadal użytkowana rolniczo, przy czym dominuje tu uprawa warzyw oraz sadownictwo, szczególnie w zachodniej części planu. Jednocześnie za stacją paliw na wyniesieniu znajduje się nieduży bór sosnowy, znajdujący się poza granicami planu. Natomiast na obszarze pól w środkowej części opracowania występuje niewielkie zadrzewienie śródpolne, z dominującą brzozą.

Układ komunikacyjny obszaru objętego planem jest oparty o asfaltową drogę wojewódzką Śrem – Czempiń, z której poprowadzone są dojazdy do zabudowań i wzdłuż której przebiega rów. Ponadto przy stacji paliw znajduje się częściowo utwardzona droga, która przechodzi w drogę gruntową z aleją klonowo – jesionowo – platanową, będącą pomnikiem przyrody. W bezpośrednim sąsiedztwie planu, wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiega linia kolejowa na trasie Czempiń – Śrem – Jarocin.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 310 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia. 
5. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań
5.1. Rzeźba terenu
Według regionalizacji fizyczno - geograficznej Polski J. Kondrackiego gmina Śrem rozciąga się w trzech regionach geograficznych:

· Pradolina Warszawsko – Berlińska,

· Pojezierze Wielkopolskie,

· Pojezierze Leszczyńskie.

Badany teren zlokalizowany jest w mezoregionie Kotlina Śremska (315.64), należącym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315).

Kotlina Śremska obejmuje odcinek doliny Warty – od ujścia Prosny do ujścia Kanału Mosińskiego. Na omawianym obszarze Warta zmienia kierunek z równoleżnikowego na południowy. Warta na odcinku Kotliny Śremskiej ma długość 83 km, jej szerokość powyżej Śremu dochodzi do 10 km.

Geomorfologicznie teren objęty planem stanowi płaską dolinę, zlokalizowaną na wysokości 60 - 66 m n.p.m. Występują na niej starorzecza oraz wały wydmowe niewielkiej wysokości. Występują terasy, będące odzwierciedleniem dawnych poziomów wody pra Warty. Ze względu na nagromadzone piaski i żwiry, w Kotlinie Śremskiej wykształciły się słabe gleby bielicowe (za: Z. Szmidt 1994).

Rzeźba terenu obszaru objętego projektem miejscowego planu nie stwarza ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.

5.2. Warunki geologiczno – gruntowe

Obszar opracowania położony jest w obrębie monokliny przedsudeckiej, zbudowanej z nieskonsolidowanych i słabo zaburzonych osadów wieku permsko-mezozoicznego. Na tych osadach spoczywają utwory kenozoiku – trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzędowe osady stanowią utwory oligocenu (piaski i iły) o łącznej miąższości 150 – 200 m. W warstwie podczwartorzędowej w podłożu występują iły plioceńskie zalegające na głębokości od 30 do miejscami 80 m. Natomiast w powierzchniowej warstwie dominują osady czwartorzędowe. Stanowią je utwory glacjalne i fluwioglacjalne, do których należą przede wszystkim gliny i piaski zwałowe zlodowaceń środkowopolskich i północnopolskich, będące osadami akumulacji lodowca. Mogą one być miejscami rozdzielone piaszczysto - żwirowymi utworami wodnolodowcowymi. Ogólna miąższość osadów czwartorzędowych wynosi 20 - 60 m.

Uwarunkowania geologiczno – inżynierskie na obszarze opracowania nie wskazują na większe ograniczenia w możliwości posadowienia budynków. Zatem na ten teren może być wprowadzane zainwestowanie. 

5.3. Warunki wodne 

Przedmiotowy teren jest położony w całości w dorzeczu rzeki Warty, do którego dochodzą strumienie, w tym Kanał Szymanowo - Grzybno, który znajduje się w pobliżu granicy obszaru planu. Na Kanale tym zlokalizowane są stawy rybne, Jezioro Szymanowskie, Zalew Śremski. 

Kanał Szymanowo - Grzybno jest odbiornikiem licznych kanałów, rowów (m. in. Kanału Piotrowo - Iłówiec), należący do śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części, stanowiący własność publiczną. Ma on istotne znaczenie dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i podlega Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego
. Jednocześnie w pewnych odcinkach sam należy do śródlądowych wód powierzchniowych, którego odbiornikiem jest Warta.

Na obszarze opracowania, w części południowej zlokalizowany jest rów melioracyjny. Obszar – ze względu na sieć rowów melioracyjnych – cechuje się słabą retencją i niewielką zasobnością w wodę. Nie znajdują się na nim ujęcia wód.
Według mapy hydrograficznej poziom zalegania wód gruntowych mieści się w przedziale od 1 do 2 m p. p. t. Ze względu na występujące grunty antropogenne przepuszczalność podłoża jest zróżnicowana.

5.4. Gleby
Na obszarze opracowania dominujące użytkowanie gruntów jest na cele rolnicze, głównie uprawę warzyw oraz sadownictwo. Taka funkcja wynika z budowy geomorfologicznej występującej na analizowanym terenie oraz przede wszystkim z warunków glebowych. W obrębie planu występują gleby od III – V klasy bonitacyjnej. Na terenie opracowania przeważają gleby klasy III a i III b występujące głównie w północnej i zachodniej części planu. Gleby słabszych klas bonitacyjnych występują w części południowej, wzdłuż drogi wojewódzkiej – gleby klasy V i wschodniej – gleby klas IV a i IV b. Ze względu na przydatność rolniczą, na obszarze opracowania można wyróżnić gleby 2 - ego kompleksu pszennego dobrego oraz 4 - tego kompleksu żytniego bardzo dobrego (pszenno - żytniego). Gleby te wykształcone są głównie na piaskach luźnych i słabogliniastych oraz glinach lekkich i średnich lub piaskach na glinie.

5.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy

Omawiany teren cechuje się bardzo uproszczonym krajobrazem. Ma to odzwierciedlenie w ubogim stanie szaty roślinnej. Występują rośliny uprawne, towarzyszące im zbiorowiska chwastów zbożowych, a także roślinność przydroży i miedz śródpolnych. Zadrzewienia występują wzdłuż drogi gruntowej - aleja stanowiąca pomnik przyrody, złożona z klonów zwyczajnych, platanów zachodnich i jesionów wyniosłych.

Z obszarem opracowania, od strony zachodniej, graniczy aleja kasztanowcowa, również uznana za pomnik przyrody.

Jednocześnie od strony południowej z obszarem opracowania graniczy bór sosnowy. W jego pobliżu zaobserwowano występowanie saren.

Monokulturowość obszaru powoduje dodatkowo zmniejszenie odporności środowiska na czynniki przyspieszające jego degradację.

5.6. Klimat lokalny, stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny
Obszar opracowania według podziału rolniczo – klimatycznego 
R. Gumińskiego położony jest w dzielnicy środkowej, zaliczanej do najcieplejszych w obrębie kraju. Jednocześnie jest to jeden z najsuchszych regionów Polski, gdyż średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 480 mm, a w miesiącu najwyższych opadów w ciągu roku (lipcu) wynosi poniżej 80 mm. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, kiedy średnia temperatura wynosi około 
– 2 o C, natomiast w najcieplejszym lipcu średnia temperatura sięga 18 o C. Liczba dni mroźnych waha się pomiędzy 30 a 60, a ogólna liczba dni z przymrozkami pomiędzy 100 a 110. Okres wegetacyjny na obszarze planu trwa od 200 – 220 dni. Dominujące wiatry na omawianym obszarze pochodzą z kierunków południowego-zachodu oraz zachodu, a średnia prędkość wynosi 3 m/s. Ze względu na niezbyt urozmaiconą rzeźbę terenu oraz stosunkowo niewielkie zainwestowanie na obszarze opracowania przewietrzanie terenu jest korzystne, co dodatkowo wpływa na nie zaleganie zanieczyszczonego powietrza nad obszarem opracowania. Na obszarze opracowania występuje zatem topoklimat charakterystyczny dla terenów płaskich i słabo zainwestowanych odznaczający się brakiem emisji ciepła antropogennego i słabą szorstkością terenu, co wpływa na brak możliwości osłabienia siły wiatru. W ramach monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie komfortu akustycznego, na odcinku drogi wojewódzkiej znajdującej się w granicach opracowania nie zlokalizowano punktu pomiarowego. Jednakże na wylotowych odcinkach dróg wojewódzkich, w kierunku na Leszno oraz na Gostyń i Rawicz, w Śremie odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które wynoszą odpowiednio 60,52 dB i 63,8 dB. Ze względu na fakt, że dla terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku są takie same – 60 dB w porze dziennej, należy wnioskować, że podobne uciążliwości mają miejsce na odcinku drogi wojewódzkiej w granicach opracowania. Natomiast linia kolejowa ze względu na obecnie niewielkie znaczenie (brak przewozów osobowych jedynie przewozy towarowe o małej częstotliwości) nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. 
6. Ocena odporności środowiska na degradację i zdolności do regeneracji

Komponenty środowiska przyrodniczego mają określone ściśle dla nich cechy i właściwości. Powoduje to różną reakcję na antropopresję. 

Analizowany teren jest dziś w pewnym stopniu środowiskiem antropogenicznie przekształconym. Chociaż w większej części stanowi powierzchnię nieuszczelnioną, dotychczas dokonały się w nim znaczące zmiany. Wynikają one z działalności człowieka (m.in. wprowadzenie zabudowy) i powodują zaburzenie procesów ekologicznych, w tym zaburzenie różnorodności biologicznej oraz ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami. 
W skutek procesów przekształcenia i użytkowania obszaru opracowania zmniejszyła się jego odporność na dalszą degradację. Warte jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo dalszej degradacji środowiska, które spowodowane może być wprowadzeniem kolejnej zabudowy, niekontrolowanym rozwojem działalności gospodarczej w budynkach i na terenach otwartych. 

W obrębie agroekosystemów konieczne jest rozpatrywanie przeobrażeń występujących zarówno na poziomie środowiska jako całości (związane np. z wylesieniem lub odwodnieniem terenu), ale także poszczególnych elementów środowiska (m. in. erozja i fizyczna degradacja gleb, zanieczyszczenie gleb i wód, zmiany struktury fitocenoz, przebudowa składu gatunkowego fauny). Na terenach rolniczych zagrożenie środowiska objawia się m.in. zmianami stosunków wodnych, degradacją fizyczną gleb związaną z uprawą rolniczą w przeszłości (występowanie silnie zagęszczonych poziomów poduprawnych), a także erozją przyspieszoną (wodną w połączeniu z uprawową) oraz pogarszaniem jakości wód powierzchniowych. W obrębie ekosystemów leśnych, łąkowych i zadrzewień następują procesy przeobrażenia siedlisk roślin i zwierząt.
Zieleń, będąca elementem środowiska biotycznego obszarów zurbanizowanych, podlega również przemianom prowadzącym do synantropizacji i zastępowania gatunków rodzimych przez obce (alochtoniczne).
Aby dokonać oceny środowiska pod względem zdolności do regeneracji należy zauważyć, iż zmiany antropogeniczne (obecnie istniejące, jak i projektowane) są na tyle znaczne, iż konieczny jest udział człowieka w kształtowaniu właściwych procesów ekologicznych.

W związku z planowanymi na obszarze opracowania zmianami w sposobie zagospodarowania (polegającymi głównie na wprowadzaniu nowej zabudowy) czynnikiem łagodzącym ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zwiększającym walory krajobrazowe, będzie właściwy układ przestrzenny nowej zabudowy, który wykształcony zostanie poprzez umożliwienie łatwego dostępu do terenów otwartych, zapewnienie wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnych w obrębie terenów zabudowy oraz zachowanie jak największej części istniejącego drzewostanu, jako zieleni towarzyszącej zabudowie.
7. Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i innych ustaleń projektu planu
7.1. Ocena zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi

Jednym z celów sporządzenia planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, w tym dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały Nr 141/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo, konieczność opracowania planu związana jest z chęcią umożliwienia realizacji nowych inwestycji w granicach objętych planem. Przede wszystkim jest to wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej na terenach obecnie użytkowanych rolniczo.

Celem sporządzenia planu miejscowego ma być określenie przeznaczenia terenów, zasad i sposobów ich zagospodarowania oraz zabudowy, zasad realizacji infrastruktury technicznej przy jednoczesnym dostosowaniu funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

Głównym założeniem do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo jest stworzenie całościowego rozwiązania urbanistycznego zabudowy wolno stojącej wraz z zabudową usługową i terenami rolniczymi oraz określenie dla niego szczegółowych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, w tym zasad obsługi komunikacyjnej. Założenie to ma na celu uzyskanie spójnej koncepcji zagospodarowania atrakcyjnego terenu położonego wzdłuż drogi wojewódzkiej.
W ww. planie ustalono następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy:

· usługowej – U,

· zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – UMN,

· mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;

2) teren rolniczy – R;

3) tereny komunikacji:

· dróg publicznych lokalnych – KD-L,

· dróg publicznych dojazdowych – KD-D, 

· dróg wewnętrznych – KDW.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze istniejące na przedmiotowym terenie, określone w rozdziale 4 i 5 niniejszej prognozy, do najważniejszych przesłanek planu miejscowego należy stworzenie optymalnego rozwiązania urbanistycznego, które pod względem przestrzennym i funkcjonalnym będzie nawiązywało do istniejącego zagospodarowania wzdłuż drogi wojewódzkiej Śrem – Czempiń oraz będzie stanowiło kontynuację zabudowań wsi Psarskie. Ze względu na uwarunkowania fizjograficzne oraz sąsiedztwo analizowanego obszaru predestynowanym przeznaczeniem terenu jest funkcja mieszkaniowa, jednorodzinna wraz z funkcją usługową przy zachowaniu możliwości prowadzenia działalności rolniczej. 

Plan zawiera dla wszystkich terenów, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu, zapisy takie jak:

1) zakaz lokalizowania nowych nadziemnych sieci infrastruktury,

2) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej,

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjnie wymagany odrębnymi przepisami prawa, z wyjątkiem przebudowy istniejącej stacji paliw na terenie U, 
4) ochrona istniejących drzew, w szczególności na terenie 1KD-L (miejsce lokalizacji pomnikowej alei),

5) segregacja i wywóz odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy Śrem oraz przepisami odrębnymi,

6) zakaz lokalizowania składowisk odpadów,

7) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków,

8) zakaz odprowadzania ścieków deszczowych do rowów,

9) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg materiałami pylącymi w szczególności żużlem,

10) nakaz zapewnienia dopuszczalnych wartości hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

11) zagospodarowanie wód opadowych w obrębie terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi

12) nakaz stosowania indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywne źródła energii,
13) nakaz poboru wody do celów bytowo – gospodarczych z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem korzystania z istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu indywidualnych ujęć wody, a do czasu realizacji systemu wodociągowego budowy nowych, indywidualnych ujęć wody,
14) przebudowanie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia na linię kablową prowadzoną wzdłuż dróg publicznych lub projektowanych dróg wewnętrznych.

Ponadto w planie znajdują się zapisy określające szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów. W zapisach tych, w zależności od przeznaczenia terenu, określona jest poprzez wysokość zabudowy oraz powierzchnię zabudowy, intensywność zagospodarowania. Jednocześnie w planie zapisane są minimalne powierzchnie biologicznie czynne:

· dla terenów MN – 50% powierzchni działki budowlanej,

· dla terenów UMN – 45% powierzchni działki budowlanej,

· dla terenu U – 30% powierzchni działki budowlanej,

co pozwala na zachowanie odpowiedniego udziału zieleni na terenie przeznaczonym pod zabudowę. Respektowanie takiego zapisu będzie warunkiem zachowania trwałości procesów biologicznych oraz powiązań przyrodniczych.
W zapisach planu uwzględnia się również inwestycje w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, określając parametry dróg i zapewniając ich powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym. Natomiast w zakresie infrastruktury technicznej, w planie przewiduje się jej realizację w powiązaniu z układem zewnętrznym sieci, zapewnienie dostępu oraz utrzymanie i modernizację, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7.2. Ocena zgodności ustaleń projektu planu z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, między innymi poprzez (art. 72 ustawy): 

· ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, 

· zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy (...), ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,

· uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej,

· zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, 

· uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Ustawa wskazuje na zakres zagadnień, które należy w planie uwzględnić. Ocenia się, że opiniowany projekt planu, odpowiednio do zakresu i problemów, które reguluje, spełnia warunki ustawowe. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w planie ustala się m. in. zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjnie wymagany zgodnie odrębnymi przepisami prawa. Ponadto w zakresie gospodarowania odpadami w zapisach planu ustala się segregację i wywóz odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy Śrem oraz przepisami odrębnymi i jednocześnie zakazuje się w obrębie planu lokalizowania składowisk odpadów. W zakresie racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi w zapisach planu nakazuje się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi. Natomiast w zakresie ochrony powietrza i warunków klimatycznych w planie zakazuje się ulepszania nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w szczególności żużlem. Jednocześnie dopuszcza się w planie stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywne źródła energii. Ponadto zakazuje się lokalizacji urządzeń, których działanie powodowałoby emisję przekraczającą wartości dopuszczalne określone w przepisach regulujących dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 73 ust. 1 stanowi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z:

1) ustanowienia szczególnych form ochrony przyrody,

2) utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych,

3) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją,

4) ustalenia w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) warunków korzystania z wód dorzecza oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.

Na obszarze planu występuje obszar wyznaczony jako szczególna forma ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
. Jest to aleja klonowo – jesionowo – platanowa, której drzewa są pomnikami przyrody. Dla tej alei przewiduje się w planie szczególną ochronę.

Omawianego planu nie dotyczy przypadek utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych.

Zgodnie jednak z art. 114. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do terenów przeznaczonych (art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy):

a) pod zabudowę mieszkaniową,

b) pod szpitale i domy opieki społecznej,

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f) na cele mieszkaniowo-usługowe,

i dla których przepisami odrębnymi
 ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Na obszarze objętym projektem planu ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów MN – jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz dla terenów UMN – jak dla terenów na cele mieszkaniowo – usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi. 


Zasady gospodarki wodno - ściekowej są zgodne z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001. W planie ustala się pobór wody do celów bytowo – gospodarczych z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem korzystania z istniejących w chwili uchwalenia przedmiotowego planu indywidualnych ujęć wody, a do czasu realizacji systemu wodociągowego budowy nowych, indywidualnych ujęć wody. Ustala się także odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków. Ponadto w planie zakazuje się odprowadzania ścieków deszczowych do rowów. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r., w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody, wśród których do najbardziej istotnych należą:

· utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

· zachowanie różnorodności biologicznej,

· zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

· ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień.

Zapisy projektu planu realizują powyższe cele ochrony przyrody poprzez uwzględnienie wspomnianej już w niniejszym rozdziale formy ochrony przyrody. Jednocześnie w zapisach planu ustala się ochronę wszystkich istniejących drzew na obszarze objętym opracowaniem, a w szczególności alei na terenie 1KD-L. 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić ochronę gruntów rolnych, do której należy w szczególności:

· ograniczanie przeznaczania ich na cele nierolnicze,

· zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstających wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi,

· zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.

W planie przewiduje się przeznaczenie części północnej opracowania w dotychczasowym użytkowaniu jako teren rolniczy. Jednocześnie na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliskową dopuszcza się w planie prowadzenie nieuciążliwej działalności produkcyjnej lub usługowej, przez którą rozumie się działalność produkcyjną lub usługową prowadzoną w obiektach, która nie powoduje przekroczeń norm i standardów określonych przez przepisy odrębne w miejscu lokalizacji oraz poza nim. 

Ochrona środowiska związana jest z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej. Jednak pozostałe ustawy, regulujące w sposób szczegółowy zakres i zasady tej ochrony – takie jak: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o lasach dotyczą w zasadzie innej problematyki niż ta zawarta w treści projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.3. Ocena ustaleń planu z punktu widzenia skuteczności ochrony bioróżnorodności
Bioróżnorodność środowiska na terenach zurbanizowanych zapewniana jest przede wszystkim poprzez zieleń przestrzeni publicznych (parki, zieleńce, skwery), zieleń terenów prywatnych, częściowo również poprzez zieleń towarzyszącą wodom powierzchniowym. Jest to zieleń w głównej mierze kształtowana i rozwijająca się dzięki działalności człowieka - działalności świadomej oraz celowej. W związku z powyższym bardzo ważne jest kształtowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej danego terenu w taki sposób, aby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy powierzchniami zabudowanymi a terenami wolnymi od zabudowy (biologicznie czynnymi). Tereny zarówno wzmacniają ekologiczne funkcje, jak i poprawiają standard życia mieszkańców.

W projekcie planu zapisano ustalenia, które gwarantują taki udział powierzchni biologicznie czynnej, który w należyty sposób zapewni znaczne zwiększenie różnorodności biologicznej, a zarazem jej należytą ochronę. Plan wprowadza 50 – procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, które łącznie stanowią znaczną część terenów, na których została dopuszczona nowa zabudowa. Na terenach 1UMN, 2UMN i 3UMN zapisano natomiast 45 – procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, natomiast na terenie U – udział 30 – procentowy.

Na terenie R ustalenia planu zakazują lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy.
Ważne jest, aby wprowadzana zieleń charakteryzowała się odpowiednim doborem oraz zróżnicowaniem gatunkowym, a także gęstością nasadzeń. Wówczas będzie wpływać na wzrost różnorodności biologicznej i może podnieść walory krajobrazowe terenu. Jednocześnie będzie pełnić rolę izolacji przed zanieczyszczeniami i ograniczy odczuwanie uciążliwości akustycznych.
7.4. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu.
7.4.1. Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby
Na obszarze opracowania nie przewiduje się większych zmian rzeźby terenu. Przekształceniom mogą ulec jedynie tereny pod budynkami, co związane jest z ich posadowieniem i fundamentowaniem. Wszelkie tego typu przekształcenia, prowadzące do wprowadzenia nowego zainwestowania, w postaci nowych budynków i obsługującej je infrastruktury komunikacyjnej, wiążą się z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i gleby. Mogą w ten sposób powstawać nowe formy antropogeniczne, takie jak: zwałowiska, nasypy, powierzchnie niwelowane. Z tego powodu ważnymi w tym zakresie zapisami planu są ustalenia określające nieprzekraczalne powierzchnie zabudowy działek oraz minimalne procenty powierzchni biologicznie czynnych, które zapewnią pozostawienie niezabudowanych powierzchni o nienaruszonej powierzchni terenu i zbliżonym do naturalnego podłożu gruntowym. Ponadto wskazane byłoby wprowadzenie w planie zapisów dotyczących rekultywacji gleby lub ziemi w przypadku ich zanieczyszczenia.

Prace ziemne związane z fundamentowaniem budynków powodują powstawanie mas ziemnych, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować. Dlatego też w zapisach planu ważny jest wprowadzony zapis o nakazie wykorzystania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przy czym zagospodarowanie mas ziemnych na działce budowlanej nie może powodować naruszenia istniejących spływów powierzchniowych względem terenów sąsiadujących. Natomiast usunięcie mas ziemnych poza granicami planu powinno dobywać się na miejsce wskazane przez gminę.
7.4.2. Oddziaływanie na warunki podłoża

W wyniku wprowadzonego zapisami planu zainwestowania warunki podłoża na przedmiotowym obszarze mogą ulec nieznacznej zmianie. W miejscach wprowadzenia zabudowy o lokalizacji elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej nastąpi uszczelnienie powierzchni kosztem obszarów biologicznie czynnych. Ponadto w miejscach powstania nowych budynków będzie musiała zostać usunięta warstwa próchnicza, a obecne profile glebowe zostaną zagęszczone poprzez wzbogacenie gleby rodzimej substancjami o parametrach umożliwiających bezpieczne sytuowanie budynków. Na warunki gruntowe może mieć także wpływ realizacja kondygnacji podziemnych, która jest dopuszczona w planie, jednakże jest ona warunkowana tym, że nie wpłynie niekorzystnie na stateczność gruntów.

Pod względem warunków geologiczno-inżynieryjnych przedmiotowy teren jest zasadniczo korzystny dla sytuowania budynków, niemniej jednak przy znacznych inwestycjach, szczególnie tych, które wprowadzają kondygnacje podziemne, wskazane jest przeprowadzenie szczegółowego badania geotechnicznego, ustalającego nośność gruntów, wykonanego zgodnie z przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych).
7.4.3. Oddziaływanie na warunki wodne

Zapisane ustalenia omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym istniejących warunków wodnych. Zapisano w nim zakaz lokalizowania przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej (z dopuszczeniem do czasu realizacji kanalizacji gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków), zakaz odprowadzania ścieków deszczowych do rowów. Zapisy te pozwolą, aby stan wód gruntowych nie uległ pogorszeniu w wyniku potencjalnych zanieczyszczeń mogących pochodzić z tych źródeł.

Ważnym zapisem w planie jest umożliwia lokalizację kondygnacji podziemnych, jednak pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów.

Budowa nowych ciągów drogowych, a także modernizacja istniejących może spowodować okresowo rozcieńczenie warstwy gleby materiałem mineralnym (piaski, żwiry). To prowadzić może do nadmiernego wzrostu szybkości infiltracji wód opadowych. Dodatkowo wody pochodzące z terenów budowy (na terenach na których projektuje się zabudowę) mogą być zanieczyszczone, stworzy to tym samym zagrożenie dla wód podziemnych i gruntowych. Jednocześnie wprowadzenie nowych elementy infrastruktury technicznej doprowadzić może do zaburzenia ciągłości obiegu wody i materii. Powodować to może okresowe obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych.
7.4.4. Oddziaływanie na szatę roślinną
Najważniejszym zapisem dotyczącym ochrony środowiska jest ustalenie dotyczące udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę, zarówno usługową, usługową mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej. Pozwoli to na wykształcenie bogatej szaty roślinnej, w tym różnorodnej zieleni wysokiej, co z pewnością będzie korzystną zmianą stanu istniejącego – użytkowania terenów rolniczo, a także nieużytkowanych.

Maksymalny udział zabudowy w terenach U, UMN, MN wynosić będzie od 25 do 40%. W zakresie projektowania zieleni przydomowej, ważny jest odpowiedni dobór wprowadzanych gatunków (przede wszystkim gatunków rodzimych, zgodnych z naturalnymi siedliskami przyrodniczymi).

Redukcja szaty roślinnej może nastąpić przede wszystkim na terenach przeznaczonych pod budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych. Spowodować to może zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, a także ingerencję w istniejące zadrzewienia i zakrzewienia. Dlatego ważnym zapisem planu jest ochrona istniejących drzew, niemniej jednak należałoby rozważyć możliwość zapisu o wprowadzeniu nowych nasadzeń w miejscu usuniętych zadrzewień..

 Pamiętać należy, iż przeznaczenie terenów porolnych na cele mieszkaniowe (dot. terenów U, UMN, MN) przeważnie wiąże się z poprawą stanu szaty roślinnej a także większą troską o nią.

7.4.5. Oddziaływanie na stan higieny atmosfery i klimat akustyczny

Realizacja ustaleń planu, szczególnie biorąc pod uwagę projektowane funkcje, nie wpłynie znacząco na zmianę warunków klimatu lokalnego. 

Zapisy planu dopuszczają, aby nową zabudowę, lokalizowaną na tym terenie, stanowiły budynki ogrzewane poprzez indywidualne systemy grzewcze z zastosowaniem kotłów posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywne źródła energii. Dlatego też nowe inwestycje nie przyczynią się do pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego w wyniku procesu grzewczego. Jedyne uciążliwości w zakresie emisji pyłów i gazów mogą wystąpić w fazie budowy poszczególnych obiektów i będą one związane z pracami budowlanymi i konstrukcyjno - montażowymi (m.in. wykopy, wzmożony ruch pojazdów, szczególnie ciężarowych).

Realizacja projektowanej zabudowy na obszarze planu nie spowoduje negatywnego transgranicznego oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego.

Na analizowanym terenie mogą występować uciążliwości związane z emisjami komunikacyjnymi, których źródło stanowi m.in. ruch drogowy, odbywający się na drodze wojewódzkiej Śrem – Czempiń. Generowane przez pojazdy zanieczyszczenia powietrza i gleb oraz hałas mogą powodować pogarszanie się stanu środowiska przyrodniczego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Jednakże wprowadzenie nowego zainwestowania nie powinno wpłynąć na zwiększenie negatywnego oddziaływanie tych uciążliwości.
W wyniku realizacji ustaleń planu miejscowego, poprzez wprowadzenie i pewną intensyfikację zabudowy, dojdzie do wzrostu ruchu samochodowego, związanego z dojazdami nowych mieszkańców do miejsc zamieszkania. W planie nakazuje się zapewnienie dopuszczalnych wartości hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W przypadku modernizacji istniejących dróg oraz projektowanych, w przypadku ich realizacji, zasadne będzie zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych ograniczających uciążliwości związane z emisją ponadnormatywnego hałasu (np. stosowanie odpowiednich nawierzchni jezdni o podwyższonej porowatości). 

8. Skutki braku realizacji ustaleń projektu planu

Obecny stan zagospodarowania i zainwestowania terenu objętego omawianym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezadowalający. Dotyczy to jednocześnie obsługi infrastrukturą komunikacyjną, techniczną, a także nieekonomicznym i nieekologicznym wykorzystaniem terenów niezainwestowanych. Wskazane jest umożliwienie zmiany sposobu użytkowania, wprowadzenie nowego przeznaczenia terenów częściowo użytkowanych rolniczo, jak również nieużytkowanych.

Pozostawienie omawianego terenu bez planu miejscowego utrwalić może niekorzystną sytuację panującej na nim i utrudnieni przeprowadzenia całościowych przekształceń zarówno funkcjonalno jak i przestrzennych w jego zagospodarowaniu. 

Brak udziału człowieka i nieumiejętne kształtowanie właściwych procesów ekologicznych w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić do postępującej degradacji zarówno środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Może to być spowodowane to m.in. niepodlegającym kontroli rozwojem różnego rodzaju działalności człowieka niszczącej środowisko, powiększeniem spontanicznych zbiorowisk roślinności ruderalnej (które stać się mogą miejscem „dzikich” wysypisk odpadów, przez co niekorzystnie wpływającej na walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu), niedostatecznym zaopatrzeniem terenu w elementy infrastruktury technicznej. Postępująca i niepodlegająca kontroli działalność człowieka może doprowadzić do zanieczyszczenia gleb oraz wód podziemnych.

9. Podsumowanie
Niniejsza prognoza dotyczy oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo, w gminie Śrem. Analizie i ocenie poddano projekt uchwały Rady Miejskiej w Śremie zawierający ustalenia realizacyjne oraz rysunek projektu planu w skali 1 : 1000.

Obecnie teren opracowania uległ już wpływowi antropopresji, związanej z działalnością rolniczą oraz wprowadzeniem infrastruktury komunikacyjnej. Zatem nie można mówić o wpływie zapisów planu na środowisko naturalne. Jednakże teren ten cechuje się niewielkim zainwestowaniem, a znaczną jego część stanowią tereny otwarte – użytki rolne oraz nieużytki. Stąd miejscowy plan będzie miał istotne znaczenie w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

Jak wykazano w powyższych rozdziałach prognozy, realizacja ustaleń planu nie będzie negatywna w skutkach dla środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu. Ingerencja w uwarunkowania przyrodnicze będzie miała miejsce jedynie na obszarach predestynowanych do zainwestowania. Jednakże zapisy planu ograniczają tę ingerencję we wszystkich aspektach środowiska przyrodniczego, tak aby tworzyć spójną koncepcję urbanistyczną przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
10. Streszczenie
Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia ocenę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo, w gminie Śrem.

Podstawowym celem planu miejscowego jest stworzenie optymalnego rozwiązania urbanistycznego, które pod względem przestrzennym i funkcjonalnym będzie nawiązywało do istniejącego zagospodarowania wzdłuż drogi wojewódzkiej Śrem – Czempiń oraz będzie stanowiło kontynuację zabudowań wsi Psarskie. Ze względu na uwarunkowania fizjograficzne oraz sąsiedztwo analizowanego obszaru predestynowanym przeznaczeniem terenu jest funkcja mieszkaniowa, jednorodzinna wraz z funkcją usługową przy zachowaniu możliwości prowadzenia działalności rolniczej. Przy czym proponowana w planie zabudowa nie ma charakteru intensywnego. Ponadto istotnym elementem planu jest stworzenie kompleksowej obsługi komunikacyjnej dla terenów wyznaczonych do zainwestowania.

W ww. planie ustalono następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy:

· usługowej – U,

· zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – UMN,

· mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;

2) teren rolniczy – R;

3) tereny komunikacji:

· dróg publicznych lokalnych– KD-L,

· dróg publicznych dojazdowych  – KD-D, 

· dróg wewnętrznych – KDW,
· drogi publicznej pieszo-rowerowej KD-dx.

Niniejsza prognoza złożona jest z dwóch części. Pierwsza część stanowi ocenę istniejących uwarunkowań środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem podziału na jego poszczególne elementy: obecne użytkowanie terenu, warunki gruntowe, warunki glebowe, rzeźbę terenu, warunki wodne, szatę roślinną i świat zwierzęcy oraz klimat lokalny i komfort akustyczny. Natomiast druga część odnosi się do konkretnych zapisów planu w kontekście ich zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, jak również ich oddziaływania na poszczególne komponenty.

Prognoza wykazuje, iż zapisy planu miejscowego dla części wsi Szymanowo, w gminie Śrem nie spowodują realizacji inwestycji wpływających w znacznym stopniu negatywnie na środowisko na analizowanym obszarze oraz w jego otoczeniu. Ponadto wprowadzenie nowego zainwestowania, zgodnie z miejscowym planem doprowadzi do realizacji spójnej koncepcji urbanistycznej, co wpłynie korzystniej na krajobraz kulturowy, aniżeli realizacja zabudowy w oparciu o indywidualne decyzje. Jednocześnie zapisy planu nakładają obowiązek ochrony istniejącej cennej zieleni oraz stosowania takich elementów infrastruktury, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. 

Załącznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna
	Fot.1. Zabudowa mieszkaniowa
[image: image2.jpg]



	Fot.2. Tereny rolnicze
[image: image3.jpg]




	Fot.3. Tereny rolnicze
[image: image4.jpg]



	Fot.4. Zabudowa zagrodowa 

[image: image5.jpg]




	Fot.5. Zabudowa zagrodowa 
[image: image6.jpg]



	Fot.6. Aleja – pomnik przyrody 

[image: image7.jpg]




	Fot.7.  Zabudowa zagrodowa
[image: image8.jpg]



	Fot.8. Zabudowa mieszkaniowa z gospodarczą


[image: image9.jpg]




	Fot. 9. Stacja paliw

[image: image10.jpg]



	Fot. 10. Stacja paliw 

[image: image11.jpg]i





	Fot. 11. Zabudowa mieszkaniowa z gospodarczą

[image: image12.jpg]



	Fot. 12. Zabudowa mieszkaniowa oraz sad

[image: image13.jpg]




	Fot. 13. Tereny rolnicze

[image: image14.jpg]



	Fot. 14. Tereny rolnicze

[image: image15.jpg]




	Fot. 15. Widok na obszar opracowania od strony północnej

[image: image16.jpg]



	Fot. 16. Widok na obszar opracowania od strony północnej

[image: image17.jpg]





[image: image18.jpg]Zalacznik nr2
GRANICA OPRACOWANIA NA MAPIE TOPOGRAFICZNEJ

= v





[image: image19.jpg]Zalacznik nr 3 -~ linia energetyczna

INWENTARYZAC.JA TERENU [ budynki gospodarcze
SRy RN W 1Y — [ budynki mieszkalne

Wl budynki ustugowe
1 dachy ptaskie

] ; .~ dachy strome
3 Yo [ parkingi
. E= sady
ogrody przydomowe
[F ogrody dziatkowe
[ drogi
E;gvvv |asy
[ tereny ustugowe
[ tereny uzytkowane rolniczo

-
e
e,
R





� rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 16, poz. 149)


� Dz. U. Nr 92, poz. 880.


� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr  120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007 r.)





PAGE  
22

