OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy  Andersena na osiedlu HELENKI w ŚREMIE

1) Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy o dzieło nr 200/TI/09 z dnia 31 marca 2009r. pomiędzy Gminą Śrem, a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „DROMOST”                    Sp. z o.o. w Żabnie.

2) Dane do projektowania

- Uchwała Nr 109/XIII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 sierpnia 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki”                    w Śremie;

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 sporządzona przez geodetę uprawnionego Marcina Smolicha;

- Opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa Andrzeja Stube;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999);

- Wytyczne Projektowania Ulic z 1992 zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez G.D.D.P. w Warszawie w 1997 roku;

- Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych wydany przez G.D.D.P. w Warszawie w 1998 roku;

- Uzgodnienia z Zamawiającym;

- Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi.

3) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Andersena  na osiedlu „Helenki” w Śremie.

Zakres prac przewiduje utrwalenie istniejącej  ulicy poprzez wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, a także wykonanie chodników dla komunikacji pieszej. Projektowaniu                    a także późniejszemu wykonaniu podlega system odwodnienia przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji deszczowej.

4) Stan istniejący

Rozpatrywana ulica ma nawierzchnię gruntową niewzmocnioną o urozmaiconym nieregularnym przebiegu zarówno w planie sytuacyjnym jak i również w układzie podłużnym.

Ulica Andersena ma swój początek  na skrzyżowaniu z ul. Matejki- km 0+000. Dalej przebiega w kierunku skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w km 0+203,57. Szerokość w pasie rozgraniczenia wynosi 15,0 m, co umożliwia projektowanie tej ulicy jak dla kategorii „L”.

Odcinek posiada uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej, gazowniczej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonana kanalizacja deszczowa umożliwia racjonalne odwodnienie projektowanej ulicy.

W przekroju podłużnym odcinek  projektowanej ulicy przebiega po istniejącym terenie                      w nawiązaniu do wykonanych niektórych wjazdów do posesji.

5) Stan projektowany

a) Plan zagospodarowania

Początek tego odcinka stanowi krawędź istniejącej nawierzchni z kostki betonowej POZBRUK ul. Matejki i przyjęto jako 0+000. Ukształtowanie fragmentu połączenia rozpatrywanego odcinka z w/w ulicą podlega przeprojektowaniu. Dalej odcinek przebiega jako prosty w kierunku skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego gdzie się kończy w km 0+203,57.

Jezdnie, projektuje się w szerokości 6,0 m z obustronnym krawężnikiem z obustronnymi chodnikami szerokości 2,0 m. Bezpośredni fragment skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego objęty jest niniejszym opracowaniem.

Plan zagospodarowania przedmiotowego odcinka przedstawiony jest na Rys. Nr.2.

b) Przekrój podłużny

Przekrój podłużny tej ulicy został zaprojektowany przy wykorzystaniu zaistniałej sytuacji-  rzędną krawędzi jezdni ul. Matejki i rzędne utwardzonych wjazdów traktuje się jako stałe.

c) Przekrój normalny

Konstrukcję jezdni zasadniczej na całym zakresie przyjęto jak dla dróg klasy L tj. podbudowa gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o RM 3,5-5,0 MPa oraz nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej kolor szary.

Krawężnik obustronny betonowy uliczny 15x30 na normatywnej ławie z betonu B-15. Chodnik  z kostki betonowej gr. 6,0 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej kolor szary. Chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 ułożonym na ławie normatywnej z betonu B-15.

Wjazdy do posesji projektuje się na podbudowie gr. 10 cm z betonu B-10, nawierzchnie z kostki betonowej POZBRUK gr. 8 cm kolor grafitowy.

Tereny nie objęte utwardzeniem projektuje się zahumusować i obsiać trawą.

d) Odwodnienie

Całą  ulicę projektuje się odwodnić przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji deszczowej. Wodę przewiduje się sprowadzić poprzez studzienki ściekowe Ø 500, dalej projektowanymi przykanalikami Ø 200 do istniejących studni rewizyjnych. Układ odwodnienia uzgodniono z administratorem sieci wod-kan. i został przedstawiony na rys. Nr 2.

e) Inne zagadnienia

Oznakowanie docelowe zostanie wykonane zgodnie z opracowanym projektem, uzgodnionym              z administratorem ulic osiedla „Helenki”.

Ne etapie wykonawstwa należy przestrzegać wszystkich uwarunkowań wynikających z opinii           instytucji uzgadniających niniejszy projekt.