Etap ponownego wyłożenia do publicznego wglądu

- projekt -
Uchwała nr………….

Rady miejskiej w Śremie

z dnia …………………..

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej 
na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.).
2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje w granicach określonych na rysunku.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „budynkach szeregowych” – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej;

2) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º;
3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej terenu, w jakiej mogą być lokalizowane budynki;

4) „obowiązującej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której, musi się znajdować przynajmniej 70 % długości ściany frontowej każdego z budynków mieszkalnych; dla budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych i garaży, obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
5) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych ścian wszystkich budynków w stanie wykończonym;
6) „reklamie” – należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
7) „maszcie antenowym” – należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą dla anten, bądź obiektów radiokomunikacyjnych, składających się z urządzeń elektro – przesyłowych i zestawów anten;
8) „nieuciążliwych usługach” – należy przez to rozumieć działalność usługową, której wszelkie oddziaływania nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§ 3. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN i 10MN;
2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U i 3U;
3) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP;

4) teren lasów, oznaczony symbolem ZL;

5) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem KD–L; 
6) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami: 1KD–D, 2KD‑D, 3KD‑D, 4KD‑D, 5KD‑D, 6KD‑D, 7KD‑D, 8KD‑D, 9KD‑D i 10KD‑D.
§ 4.1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizację budynków o określonych w planie funkcjach i parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obszary, na których można lokalizować budynki, wyznaczone obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; na działkach budowlanych bez linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego;

3) kolory pokryć dachowych w odcieniach: czerwieni, brązu i szarości;
4) kolory elewacji w odcieniach pastelowych;
5) dopuszczenie lokalizacji:

a) urządzeń budowlanych, związanych z budynkami, sytuowanymi na terenie,
b) obiektów infrastruktury technicznej, 
c) dojść, dojazdów i parkingów, obiektów małej architektury oraz elementów systemu informacji miejskiej,

d) budynków lub budowli na działce budowlanej, składającej się z kilku działek gruntu, bez uwzględnienia ich granic,
e) więcej niż jednego budynku na działce budowlanej na terenach U,
f) wyłącznie jednego budynku mieszkalnego i jednego wolnostojącego budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego lub garażu na działce budowlanej, na terenach MN,
g) reklam na terenie 3U,
h) masztów antenowych, wyłącznie w konstrukcji słupowej, na terenie 3U;
6) dopuszczenie:

a) wydzielania działek budowlanych, związanych z obiektami infrastruktury technicznej, o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz przeznaczonych na poszerzenie nieruchomości sąsiednich,
b) wydzielania dróg wewnętrznych na terenach: 2U, 3U, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 10 m i zakończonych placami do nawrotu o wymiarach nie mniejszych niż 15x15 m;
7) zakaz lokalizacji:
a) obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, wznoszonych na czas budowy,
b) ogrodzeń o przęsłach z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych.
§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) gromadzenie segregowanych odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i z przepisami odrębnymi;
2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
3) odprowadzanie ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej;
4) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, oczyszczanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do ziemi lub do wód, do jakości wymaganej w przepisach odrębnych, w szczególności z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha;
5) odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu jej realizacji, stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, systematycznie opróżnianych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg publicznych do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem, do czasu jej realizacji, stosowania urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) zapewnienie przez inwestora, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a) na terenach MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) na terenach: 1U i 2U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, jeżeli funkcja obiektów będzie tego wymagała,
c) na terenach: 1U i 2U jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, jeżeli funkcja obiektów będzie tego wymagała;

9) dopuszczenie lokalizacji ekranów akustycznych, bądź innych rozwiązań technologicznych zmniejszających poziom hałasu na terenach przeznaczonych pod zabudowę, w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska;

10) zagospodarowanie mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne, przed rozpoczęciem inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
§ 8.1. Na terenach, oznaczonych symbolami MN dopuszcza się lokalizację:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących;

2) budynków szeregowych wzdłuż terenu 5KD-D, w miejscach oznaczonych symbolem na rysunku;

3) budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych i garaży;
4) garaży, jako budynków: wolnostojących, przybudowanych do budynków mieszkalnych lub gospodarczych albo wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) wysokość budynków mieszkalnych – do 10,5 m, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) wysokość budynków szeregowych – od 9,5 m do 10,5 m;
3) poziom posadzki parteru na wysokości do 0,8 m nad poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku;
4) wysokość budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych i garaży – do 5,0 m;
5) zakaz zabudowy działek budowlanych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 5, mniejszych niż:

a) 360 m² dla działek z budynkami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN,

b) 600 m² na terenach: 4MN, 5MN i 6MN,
c) 800 m² na terenie 2MN,
d) 1000 m² na pozostałych terenach;

5) szerokość frontów budynków szeregowych – od 7,5 m do 9,0 m;
6) powierzchnię zabudowy nie większą niż:

a) 30 % powierzchni działki budowlanej na terenach: 4MN, 5MN i 6MN,
b) 30 % powierzchni działki budowlanej z budynkami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN,

c) 25 % powierzchni działki budowlanej na pozostałych terenach;

6) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego lub garażu nie większą niż 40 m²;
7) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż:
a) 50 % powierzchni działki budowlanej na terenach: 4MN, 5MN i 6MN,
b) 50 % powierzchni działki budowlanej z budynkami szeregowymi, na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 8MN, 9MN i 10MN,

c) 60 % powierzchni działki budowlanej na pozostałych terenach;

8) dla budynków szeregowych dachy: dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º; z zastrzeżeniem pkt 10, 11 i 12;

9) dla pozostałych budynków dachy: dwu lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º- 45º; z zastrzeżeniem pkt 10, 11 i 12;
10) dopuszczenie stosowania dachów płaskich, nad: 

a) takimi częściami budynków mieszkalnych, jak: wykusze, lukarny,
b) parterowymi częściami budynków mieszkalnych o wysokości do 4,0 m,
c) budynkami gospodarczymi, gospodarczo – garażowymi i garażami o wysokości do 3,0 m;

11) powierzchnia dachów płaskich, w tym tarasów użytkowych na dachu, nie może być większa niż 30 % powierzchni rzutu dachu każdego budynku mieszkalnego;
12) dopuszczenie stosowania lukarn w formie wolego oka;

13) główne kalenice budynków mieszkalnych prostopadłe do dróg, przy których budynki te są usytuowane:

a) na terenach: 4MN i 5MN, do drogi KD-L,
b) na terenie 1MN, do drogi 3KD-D,
c) na terenie 2MN, odpowiednio do dróg: 2KD-D i 3KD-D,

d) na terenie 3MN, odpowiednio do dróg 2KD-D i 7KD-D,

e) na terenie 7MN, do drogi 6KD-D,

f) na terenie 8MN, odpowiednio do dróg: 7KD-D i 8KD-D,

g) na terenie 9MN, odpowiednio do dróg: 8KD-D i 9KD-D,

h) na terenie 10MN, odpowiednio do dróg: 9KD-D i 10KD-D;

14) główne kalenice budynków mieszkalnych równoległe do dróg, przy których budynki te są usytuowane:

a) na terenie 1MN, odpowiednio do dróg 5KD-D i 4KD-D,
b) na terenie 2MN do drogi 5KD-D,
c) na terenie 3MN, odpowiednio do dróg: 5KD-D i 1KD-D,

d) na terenie 4MN, do drogi 1KD-D,

e) na terenie 7MN, do drogi 1KD-D,

f) na terenach 8MN, 9MN i 10MN odpowiednio do dróg: 5KD-D i do ulicy Szkolnej, znajdującej się poza granicami planu;
15) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych wyłącznie poprzez jeden zjazd. 

§ 9.1. Na terenach, oznaczonych symbolami 1U i 2U dopuszcza się budynki mieszczące:

1) usługi oświaty, nauki i wychowania oraz sportu i rekreacji;
2) gastronomię i handel o powierzchni całkowitej do 400 m²;

3) inne nieuciążliwe usługi;
4) funkcję mieszkaniową jednorodzinną w formie lokalu mieszkalnego w budynku usługowym, zlokalizowaną bez kolizji z funkcją usługową;
5) lokalizację placów zabaw, urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) wysokość zabudowy – do 11,0 m;
2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m² z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 5;
3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki budowlanej;
4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40 % powierzchni działki budowlanej;
5) dachy: dwu lub wielospadowe, ze ścianami szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º- 45º; z zastrzeżeniem pkt 6, 7 i 8;
6) dopuszczenie stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków, jak: wykusze, lukarny i nad parterowymi częściami budynków o wysokości do 6,0 m;
7) powierzchnia dachów płaskich, w tym tarasów użytkowych na dachu, nie może być większa niż 60 % powierzchni rzutu dachu każdego budynku;
8) dopuszczenie stosowania lukarn w formie wolego oka;

9) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych poprzez nie więcej niż dwa zjazdy.

§ 10.1. Na terenie, oznaczonym symbolem 3U dopuszcza się lokalizację:

1) budynków usługowych, mieszczących nieuciążliwe usługi oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m²; 
2) obiektów sportowych i rekreacyjnych;
3) urządzeń i obiektów budowlanych na potrzeby sportu i rekreacji z wyłączeniem sportów motorowych;
4) przepompowni ścieków poza liniami zabudowy.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) wysokość zabudowy:
a) do 8,0 m dla obiektów handlowych,
b) do 12,0 m dla pozostałych budynków usługowych oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych; przy czym ustalenie to nie dotyczy masztów antenowych; 
2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m² z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 5;
3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki budowlanej;
4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40 % powierzchni działki budowlanej;
5) dachy: dwu lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40º- 45º lub dachy płaskie;

6) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych, poprzez nie więcej niż dwa zjazdy lub poprzez drogi wewnętrzne;
7) zakaz lokalizacji bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 434 oraz z ul. Szkolnej w obszarze skrzyżowania z drogą 434.

§ 11.1. Na terenie, oznaczonym symbolem 1ZP dopuszcza się:

1) zieleń urządzoną w postaci: rabat, kwietników, trawnika, żywopłotu;
2) budowę i przebudowę zbiorników wodnych małej retencji poza obszarem, na którym obowiązuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych;
3) lokalizację przepompowni ścieków poza obszarem, na którym obowiązuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych.
2. Ustala się teren biologicznie czynny – 100 % powierzchni terenu.
§ 12.1. Na terenach, oznaczonych symbolami: 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP dopuszcza się lokalizację:
1) zieleni urządzonej w postaci: rabat, kwietników, trawnika, żywopłotu;
2) zadrzewień;
3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

4) ścieżek pieszych i rowerowych.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz kanalizowania istniejących cieków wodnych;
2) zachowanie zbiorników wodnych, z dopuszczeniem budowy i przebudowy zbiorników wodnych małej retencji;
3) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70 % powierzchni terenu.
§ 13.1. Na terenie, oznaczonym symbolem ZL ustala się użytkowanie terenu lasów zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Dopuszcza się dojścia i dojazdy, służące wyłącznie celom: gospodarczym, eksploatacyjnym i porządkowym.
§ 14.1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, ustala się uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji 
w obszarze najwyższej ochrony wód podziemnych – ONO.
2. Dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, w obszarze, na którym zakazuje się wykonywania obiektów budowlanych, oznaczonym na rysunku symbolem i stanowiącym pas terenu o szerokości 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, ustala się zakaz:

1) wykonywania obiektów budowlanych;
2) kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów.

§ 15. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 16.1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odstępstw uzgodnionych z zarządcą sieci w obszarach oznaczonych symbolem na rysunku;

2) obowiązek zgłaszania, do właściwych organów wojskowych, wszelkich obiektów budowlanych o wysokości równej lub większej niż 50 m npt.

2. Wyznacza się obszar, na którym zakazuje się wykonywania obiektów budowlanych, zgodnie z rysunkiem. 

§ 17.1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem:

a) terenu KD-L i 5KD-D – 12,0 m,

b) terenów: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD‑D,  9KD-D i 10KD-D – 10,0 m,

c) terenu 4KD-D od 10 m do 18,0 m; 
2) zasady zagospodarowania pasów drogowych:

a) na terenach KD-D dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

b) dopuszczenie lokalizacji zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie lokalizacji ścieżek rowerowych lub zamiany jednego z chodników na ścieżkę pieszo-rowerową,
d) zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich nieutwardzonych fragmentów pasów drogowych.
2. Na terenach zabudowy, w granicach działek budowlanych, ustala się lokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości niezbędnej dla zapewnienia potrzeb, przy czym liczba miejsc postojowych nie może być mniejsza niż:

1) 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomii,
2) 4 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej pozostałych obiektów usługowych i obiektów handlowych,

3) 1 miejsce na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej.
3. Dopuszcza się lokalizowanie:

1) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą;
2) elementów systemu informacji miejskiej w pasie drogi, pod warunkiem, że nie ograniczają one widoczności w miejscach zjazdów na tereny.

§ 18. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem przebudowy;
2) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, oświetlenia;
3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną – z sieci infrastruktury technicznej;
4) powiązanie z układem zewnętrznym, głównie poprzez rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PAGE  
5

