







ZAŁĄCZNIK NR 3a
Załącznik Nr 1 do wzoru Umowy









Załącznik Nr 1 do










Umowy Nr………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: „Plan rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem transportu zbiorowego dla Gminy Śrem na lata 2011-2025” o następującym zakresie:

1) Część wstępna – badania, analizy, oceny, diagnozy i prognozy.

a) Wstępna analiza istniejącego układu drogowego i układu transportu zbiorowego.

b) Analiza dokumentów: strategie, programy, studia, prognozy, plany, koncepcje, dokumentacje.

c) Diagnoza systemu transportu zbiorowego sieci drogowej

· Przeprowadzenie i analiza pomiarów ruchu drogowego na skrzyżowaniach (punktach pomiarowych).

· Wykonanie badań zachowań transportowych mieszkańców.

· Budowa modelu ruchu dla stanu istniejącego dla godzin szczytu porannego i popołudniowego oraz doby dnia roboczego.

· Opracowanie założeń i kierunków rozwoju sieci drogowej
i systemu transportowego Gminy Śrem.

· Analiza polityki parkingowej miasta w zakresie istniejących miejsc parkingowych, miejsc planowanej budowy parkingów wielopoziomowych oraz stref płatnego parkowania

2) Część zasadnicza 

a) Identyfikacja problemów występujących w układzie transportowym gminy z rozbiciem na sieć dróg i na transport zbiorowy  

b) Warianty rozwoju sieci drogowej i sytemu transportu zbiorowego ze wskazaniem wariantów preferowanych.
c) Program przekształceń (rozwoju, rozbudowy, przebudowy) układu transportowego w latach 2011-2015, 2015-2025 , uwzględniający:
· Określenie planowanego ruchu drogowego w godzinach szczytu porannego i popołudniowego
· Określenie wskaźników w zakresie transportu ze szczególna analizą transportu zbiorowego
· Powiązanie układu transportowego miasta z układem dróg zewnętrznych
· Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych i innych niezliczonych do inwestycji (zmiana organizacji ruchu, zmiana tras linii  autobusowych, budowa zatok i pętli autobusowych, itp.)
z podaniem ich kosztów
· Analizę CBA (prognoza kosztów i korzyści) w tym obniżenia społecznych kosztów zaspokajania potrzeb transportowych planu rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem transportu zbiorowego dla Gminy Śrem na lata 2011-2025
d) Procedury oceny efektywności rozwoju i przekształceń układu transportowego

e) Określenie zasad kształcenia polityki transportowej Gminy Śrem
w latach 2011-2025 w zakresie rozwoju sieci drogowej, transportu zbiorowego, polityki parkingowej

f)  Etapowanie kolejności rozwiązań istniejących problemów na sieci dróg w celu zapewnienia pełnej drożności układu transportowego gminy, opracowanie powinno wskazywać rozwiązania docelowe
i doraźne możliwe do wprowadzenia w przypadku braku możliwości wprowadzenia rozwiązań docelowych 
g) Wprowadzenie ograniczenia dostępności pojazdów osobowych
i ciężarowych do centrum miasta z jednoczesnym stworzeniem preferencji dla transportu zbiorowego

h) Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego (w tym wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, stref ruchu uspokojonego itp.)

i) Wyznaczenie tras pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne

j) Wyznaczenie tras pojazdów ciężarowych – TIR (transport przez Śrem) 

k) Zaprojektowanie nowego oznakowania kierunkowego miejscowości na głównych trasach przelotowych miasta

l) Docelowe (w rozbiciu na etapy) rozwiązania w funkcjonowaniu transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju transportu autobusowego
m) Wskazanie zadań inwestycyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania układu transportowego gminy
n) Przygotowanie założeń polityki transportowej (w tym polityki parkingowej) Śremu.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA – wykaz dokumentów, których zapisy należy uwzględnić przy opracowaniu planu:

a) Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Śrem na lata 2007 – 2013,
b) Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2011-2013,

Opracowania wymienione w pkt a) i b) dostępne są do pobrania na stronie: http://www.srem.pl,
c) Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dostępne do pobrania na stronie http://sremum.bip.e-zeto.com/public/?id=45112,

d) Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (Uchwała Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26.06.2008 r.) dostępne do pobrania na stronie http://sremum.bip.e-zeto.com/public/?id=78332,
e) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem (Załączniki do uchwały Nr 221/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.) dostępny do pobrania na stronie http://sremum.bip.e-zeto.com/public/get_file.php?id=120293,

f) Uchwała Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2012,
g) Budżet Gminy Śrem na 2011 r. dostępny do pobrania na stronie http://www.srem.pl,
h) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 dostępny do pobrania na stronie

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&task=article&id=170&Itemid=248,

i) Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 dostępny do pobrania na stronie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
3. WYTYCZNE DLA WYKONYWANIA OPRACOWANIA

a) przeprowadzenie analizy dokumentów posiadanych przez Gminę Śrem,

b) opracowanie głównych założeń dotyczących planu rozwoju sieci drogowej i transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,

c) przeprowadzenie badania – metodą wywiadu domowego u losowo wybranej reprezentacyjnej próby 500 gospodarstw domowych według zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego metodologii. Zakres badania musi pozwolić na określenie najważniejszych parametrów: ruchliwości w grupach wiekowych i socjalnych, podziału ruchliwości na motywacje podróży
i środki podróżowania, liczby podróży w poszczególnych grupach motywacji i według środków podróżowania, odległości i czasy podróży poszczególnych środków transportowych,

d) przeprowadzenie badania ruchu zewnętrznego typu „źródło – cel” na wszystkich wlotach i wylotach drogowych do i z miasta na drogach wojewódzkich. W metodzie badania należy określić taki sposób przeprowadzenia tego badania, aby istniała możliwość rozróżnienia ruchu tranzytowego dla poszczególnych relacji wlotowych, oraz podział ruchu docelowego i źródłowego,

e) plan rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem transportu zbiorowego,

f) podstawa modelowania powinna obejmować transport indywidualny
i zbiorowy,

g) nie wymagane jest wykonanie oddzielnych macierzy ruchu dla różnych motywacji podróży,

h) elementem składowym planu powinien być rysunek bądź rysunki układu transportowego sporządzone na podkładach geodezyjnych do celów informacyjnych. Skala rysunku, bądź rysunków powinna być dostosowana do potrzeb opracowania z tym, że nie mniejsza niż 1:5000,

i) opracowanie powinno być wykonane w formie i zakresie umożliwiającym spełnienie warunku określonego w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami),

j) opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu:

· w wersji papierowej - 5 egz.,

· w wersji elektronicznej w formatach WORD i EXEL, część graficzna
w plikach w formatach – .dwg,

· w wersji elektronicznej w formacie PDF (format PDF powinien być identyczny z wersją drukowaną).

4. DODATKOWE INFORMACJE   

1) Gmina w swoich granicach administracyjnych zarządza: 182 szt. dróg gminnych, w ciągu których zlokalizowanych jest 135 ulic o łącznej długości 122,5 km, w tym w granicach miasta 106 szt. ulic.
Łączna długość dróg publicznych o nawierzchni twardej będących
w zarządzie Burmistrza Śremu to 67,70 km.

Dopełnieniem sieci dróg publicznych w granicach Gminy Śrem są drogi wewnętrzne także będące w zarządzie Burmistrza Śremu.

2) Dane o długości aktualnego autobusowego systemu transportu zbiorowego:

a) ilość linii - 14 szt.,

b) łączna długość tras komunikacji miejskiej - 273,3 km. 
