- projekt-

UCHWAŁA NR …....

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ….....................

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego we wsi Luciny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§1.1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 r., zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08  Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz uchwałą Nr 242/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r.).

2. Integralnymi częściami uchwały są:

- część graficzna, zwana dalej "rysunkiem planu", opracowana w skali 1:2000, zatytułowana „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Granica obszaru objętego planem określona została na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość, w jakiej można sytuować budynek od granic działki budowlanej;

- tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

- ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej nie przekracza 40 % powierzchni całkowitej ogrodzenia;

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzuty pionowe zewnętrznych ścian w stanie wykończonym wszystkich budynków w granicach działki budowlanej;

- wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz powierzchni całkowitej oznaczającej sumę powierzchni nadziemnych kondygnacji, mierzonych po zewnętrznych obrysach przegród zewnętrznych wszystkich budynków na działce budowlanej i powierzchni działki budowlanej.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;

- tereny lasów, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL i 9ZL;

- tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R i 10R;

- tereny dolesień, oznaczone symbolami: 1RL, 2RL, 3RL, 4RL, 5RL, 6RL, 7RL i 8RL;

- tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW i 12KDW;

- tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD;

- tereny dróg publicznych zbiorczych, oznaczone symbolami 1KDZ i 2KDZ.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się lokalizację budynków, o określonych w planie parametrach, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- dopuszcza się lokalizację:

- urządzeń budowlanych,

- urządzeń infrastruktury technicznej,

- obiektów małej architektury,

- ogrodzeń wyłącznie ażurowych na terenie MN,

- tablic informacyjnych;

- zakazuje się lokalizacji:

- tymczasowych obiektów budowlanych poza obiektami niezbędnymi podczas wznoszenia budynków i budowli,

- ogrodzeń o przęsłach z prefabrykowanych elementów betonowych;

- dopuszcza się możliwość wydzielania działek pod lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz działek przeznaczonych pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach MN, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem możliwości ich zagospodarowania na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi;

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów KDW, KDD i KDZ do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem, do czasu jej realizacji, stosowania urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego;

- odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki;

- wywóz mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych lub zagospodarowanie na terenie inwestora;

- zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej ustala się obowiązek uzgadniania, z właściwym organem ochrony zabytków, działań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8.1. Na terenie oznaczonym symbolem MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej;

- dopuszczenie zachowania istniejących budynków i ich sposobu użytkowania oraz ich rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę;

- lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej działce budowlanej;

- dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczego lub garażowo-gospodarczego wolno stojącego na każdej działce budowlanej;

- maksymalną wysokość budynków mieszkalnych – 9,0 m;

- maksymalną wysokość budynków gospodarczych lub garażowo – gospodarczych 6,0m;

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30o do 45o;

- dopuszczenie stosowania dachów o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych dla takich elementów budynku, jak: wykusze, lukarny, wejścia, tarasy, balkony, części garażowe i gospodarcze;

- stosowanie pokryć dachów dwuspadowych z materiałów ceramicznych, cementowo-betonowych w odcieniach czerwieni;

- zasady projektowania kolorystyki ścian budynków:

- stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,

- dopuszczenie stosowania nie więcej niż dwóch kolorów uzupełniających na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej elewacji;

- maksymalną powierzchnię zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;

- maksymalną powierzchnię zabudowy budynku gospodarczego lub garażowo-gospodarczego wolno stojącego: 70m2;

- teren biologicznie czynny – minimum 60 % powierzchni działki budowlanej;

- wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimalny: 0,06,

- maksymalny: 0,4,

- minimalną powierzchnię działki budowlanej: 2500m2.

3. W zakresie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 1RL, 2RL, 3RL, 4RL, 5RL, 6RL, 7RL i 8RL ustala się:

- zagospodarowanie leśne;

- zakaz lokalizacji budynków.

4. W zakresie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R i 10R ustala się:

- użytkowanie rolnicze;

- zakaz lokalizacji budynków.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 10. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się:

- nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

- nakaz uzgadniania z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszystkich budowli o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§ 12. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- dopuszczenie rozbudowy oraz budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

- powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji możliwości poboru wody z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego na działce budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej.

§ 13. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- klasyfikację dróg publicznych:

- KDZ – droga klasy zbiorczej,

- KDD – droga klasy dojazdowej;

- szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszczenie lokalizacji:

- drogowych obiektów inżynierskich,

- ścieżek rowerowych,

- zatok przystankowych i miejsc postojowych na terenach: KDW KDD i KDZ,

- nowych zjazdów na działki z terenu 4KDW i 5KDW;

- zakaz podziału działek generujących powstanie nowych włączeń, (skrzyżowań i zjazdów) do drogi wojewódzkiej nr 432, zlokalizowanej poza granicami planu;

- nakaz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie MN – minimum 2 miejsca postojowe lub garażowe na jeden lokal mieszkalny.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.