Śrem, 28 kwietnia 2014 r.

ZP.271.13.2014.BSL

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

1. Przedmiar robót dział nr 1, poz. nr 1 mówi o rozebraniu nawierzchni asfaltowej z podbudową z bruku w ilości 180m2.

Uprzejmie proszę o podanie grubości na jaką należy rozebrać nawierzchnię asfaltową, oraz grubość podbudowy z bruku.

Odpowiedź:

Brak danych o grubości nawierzchni asfaltowej przewidzianej do rozbiórki. Zakłada się, że grubość ta wynosi średnio ok.  5 cm. Brak danych o grubości podbudowy z bruku przewidzianej do rozbiórki. Zakłada się, że grubość ta wynosi grubość bruku, czyli średnio ok.  20 – 30 cm.

2. Przedmiar robót dział nr 1, poz. nr 2 mówi o frezowaniu nawierzchni asfaltowej w ilości 60m2.

Uprzejmie proszę o podanie grubości nawierzchni asfaltowej którą trzeba sfrezować.

Odpowiedź:

Brak danych o grubości nawierzchni asfaltowej przewidzianej do sfrezowania rozbiórki. Zakłada się, że grubość ta może wynosić od 4 do 10 cm.

3. Przedmiar robót dział nr 3, poz. nr 14 mówi o ułożeniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce (warstwa wyrównująca) z chudego betonu gr. średnio 6 cm i na istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 950m2.

Uprzejmie proszę o informację czy istniejąca nawierzchnia asfaltowa jest do rozbiórki, jeżeli tak to proszę o podanie grubości i ilości nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy jeżeli się tam znajduje.

Odpowiedź:

Przedmiar „mówi”  wyraźnie o ułożeniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej na podsypce z chudego betonu i na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek rozbiórce.

4.Przedmiar robót dział nr 4, poz. nr 17 mówi o ułożeniu ścieku z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w ilości 190mb.

Uprzejmie proszę o podanie informacji z ilu rzędów kostki ma być wykonany ściek?

Odpowiedź:

Zakłada się, że ściek ma posiadać szerokość 20 cm,  czyli przy kostce brukowej szerokości 10 cm będzie to ściek dwurzędowy.

5. Przedmiar robót dział nr 4, poz. nr 18 mówi o ułożeniu ścieku z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce (warstwa wyrównująca) z chudego betonu gr. średnio 6 cm i na istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 315mb.

Uprzejmie proszę o podanie informacji z ilu rzędów kostki ma być wykonany ściek, oraz czy istniejąca nawierzchni asfaltowa jest do rozbiórki jeżeli tak to proszę o podanie grubości i ilości nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy jeżeli się tam znajduje?

Odpowiedź:

Zakłada się, że ściek szerokości jak w pkt. 4. Przedmiar „mówi”  wyraźnie o ułożeniu ścieku z betonowej kostki brukowej na podsypce z chudego betonu i na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek rozbiórce.

………………………………..