OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU AKUSTYKI I WYGŁUSZENIA

SALI SPORTOWEJ W DĄBROWIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomiędzy Inwestorem i Projektantem,

- Materiały wyjściowe do projektowania przekazane przez Inwestora:

- Wizja lokalna w budynku,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest pomieszczenie sali gimnastycznej usytuowanej w przyziemiu budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie i związane z tym zmiany w jego charakterystyce warunków użytkowych. Zaplanowano wykonanie wygłuszenia Sali sportowej poprzez wykonanie sufitu podwieszanego.

3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Pomieszczenie, w którym przewidywany jest remont czyli przywrócenie wartości

użytkowej obiektu poprzez naprawę akustyki sali gimnastycznej należy do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie. Wzniesiony budynek wykonano z elementów ceramicznych ( segmenty ścian zewnętrznych ) i żelbetowych (słupy, podciągi,) Istniejąca szkoła wraz z salą gimnastyczną jest budynkiem parterowym.

Główne gabaryty i podstawowy układ konstrukcyjny budynku zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Podczas wykonywanych pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono niewielkie odchyłki od przyjętych założeń projektowych. Należy zatem uwzględnić

istnienie takich odchyłek w ustalaniu założeń montażowych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont pomieszczenia sali gimnastycznej

usytuowanej przy budynku szkoły, polegający na wykonaniu dźwiękochłonnych sufitów

podwieszanych z materiałów spełniających ściśle określone wymagania.

Powierzchnia sali gimnastycznej: 255,60 m2

Kubatura pomieszczenia sali gimnastycznej:  1911,40 m3

4. PODSTAWOWE DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.

Budynek sali gimnastycznej posadowiono na ławach fundamentowych żelbetonowych.

Ściany zewnętrzne przyziemia - trójwarstwowe, z cegły ceramicznej grubości 25cm, otynkowanych tynkiem cem.-wap.

W konstrukcji dachu budynku zastosowano dźwigary stalowe dwuspadowe, współpracujące z monolitycznym wieńcem żelbetowym.

Istniejąca konstrukcja stropów i ścian zewnętrznych oraz pozostałe elementy

budowlane wnętrza sali gimnastycznej są w dobrym stanie technicznym.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Modernizowane pomieszczenie sali gimnastycznej ma umożliwić prowadzenie zajęć

wychowania fizycznego i innych imprez bez narażania na nadmierny hałas ich uczestników.

6. PRZEWIDYWANE PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Podstawowymi pracami przygotowawczymi przewidzianymi dla realizacji prac

remontowych są:

1. zabezpieczenie biegnących przewodów instalacji;

2. zabezpieczenie posadzki sportowej typu Pulastic.

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

Zaprojektowano, sufit podwieszany na stelażu Rockfon OLYMPIA Plus w klasie odporności na uderzenia 1A - demontowalny

Akustyczny sufit podwieszany z płyt wypełniających ROCKFON SAMSON  z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor biały w module 1166x1166mm; grubość 40mm;krawędzi A24 (prostej); o fakturze z grubej plecionki o umożliwiającej osiągnięcie najwyższej z możliwych klasy odporności na uderzenia 1A zg. z EN 13964. Płyty zabezpieczone od tyłu welonem szklanym; malowanymi krawędziami bocznymi; płyta o pełnej stabilności wymiarowej  i odporności do 100% wilgotności względnej. O gwarantowanych i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku aW=1,00 (0,45 -125Hz;0,85-250Hz; 1,00-500Hz;1,00-1000Hz;1,00-2000Hz;1,00-4000-1,00); reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodność cieplna l10=37mW/mK; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporność na zginanie:  Klasa 2/C/0N. Wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE. Płyty demontowane każda z osobna dzięki zastosowaniu specjalnej demontowanej prefabrykowanej ramy anty-uderzeniowej.

- OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja nośna wykonana z profili firmy CMC - typ Bandraster50 (3050) w układzie krzyżowym - osiowy rozstaw profili co 1250mm.

Wieszaki systemowe noniuszowe w rozstawie max co1200mm.

System składa się z profili startowych przyściennych (CMC 3054),

oraz łączników wzdłużnych profili Bandraster50 (CMC 3051) oraz specjalnej prefabrykowanej ramy anty-uderzeniowej wykonanej z profili wyposażonych w zamki umożliwiające demontaż ramy z użyciem śrubokręta.

Konstrukcja posiadająca znak CE na zgodność z normą EN-13964.

Układ płyt wraz z konstrukcja nośną przebadany pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z PN-EN-13964 - klasa 1A.

Dodatkowo została zaprojektowana konstrukcja pośrednia z profili I120 systemowych, mocowana do dźwigarów stalowych nośnych i umożliwiająca wykonanie stelażu systemowego sufitowego w rozstawie 1200 mm

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WENTYLACJA

W remontowanej sali instalacje oświetlenie podlega przebudowie poprzez obniżenie wysokości lamp poniżej sufitu podwieszanego. Zachowano ilość istniejących opraw oświetleniowych.

Instalacja wentylacji – przebudowie podlegają tylko kanały wywiewne który należy przedłużyć poniżej poziomu sufitu podwieszanego.

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie elementy sufitów podwieszanych powinny zapewniać

bezpieczeństwo użytkowania polegające na braku możliwości upadku poszczególnych

elementów sufitu na posadzkę sali gimnastycznej.

10. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi

normami warunkami technicznymi i przepisami BHP oraz zaleceniem producenta

zastosowanych materiałów budowlanych.

Wszystkie roboty wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia wyżej

wymienionych robót.

11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA.

Dla projektowanego obiektu ze względu na charakter prac nie należy sporządzać Planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690, z dnia 12.04.2002 r. (z późniejszymi zmianami) .

12. UWAGI.

1. Po stwierdzeniu niezgodności z przyjętymi założeniami do projektowania

elementów niniejszej inwestycji należy niezwłocznie wezwać autorów

niniejszego opracowania w celu uzgodnienia toku dalszego postępowania!

2. Wszystkie przejścia projektowanych instalacji przez przegrody zewnętrzne

należy uszczelnić ochronnymi masami uszczelniającymi.

3. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi

wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych i pod nadzorem

osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie

4. Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane przepisami atesty

Aprobaty Techniczne oraz znak bezpieczeństwa B wydany przez Państwowy

Zakład Higieny.

Opracował :