- projekt-

UCHWAŁA NR …....

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ….....................

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007r., zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008r., uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011r., uchwałą Nr 242/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012r. oraz uchwałą Nr 33/V/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 lutego 2015r.).

2. Integralnymi częściami uchwały są:

- część graficzna, zwana dalej "rysunkiem planu", opracowana w skali 1:2000, zatytułowana „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin, stanowiąca załącznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Granice obszarów objętych planem określone zostały na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość sytuowania ściany zewnętrznej  budynku od linii rozgraniczającej terenu, przy czym dopuszcza się wysunięcie poza tę linię, takich elementów budynku jak: okap, gzyms, balkon, taras, daszek nad wejściem, schody zewnętrzne, pochylnia, wykusz, lukarna;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, do której ściana budynku powinna przylegać na minimum 70% jej długości, przy czym dopuszcza się wysunięcie poza tę linię, takich elementów budynku jak: okap, gzyms, balkon, taras, daszek nad wejściem, schody zewnętrzne, pochylnia, wykusz, lukarna;

- tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

- reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami nie będący tablicą informacyjną;

- ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej przekracza 40% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

- usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność usługową, która nie powoduje przekroczenia norm i standardów określonych w przepisach odrębnych;

- powierzchni zabudowy –należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów na płaszczyznę terenu wszystkich budynków w granicach działki budowlanej, wyznaczanych po obrysach ścian zewnętrznych w stanie wykończonym, wyrażoną w procentach w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

2.	Powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych), mierzonych po zewnętrznych obrysach przegród zewnętrznych wszystkich budynków na działce budowlanej.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN;

- teren zabudowy letniskowej, oznaczony symbolem ML;

- teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;

- teren zieleni otwartej, oznaczony symbolami: ZO;

- tereny lasów, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL;

- tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW;

- teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony symbolem KDL.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się lokalizację budynków, o określonych w planie parametrach, zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy;

- dopuszcza się możliwość wydzielania działek pod lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz działek przeznaczonych pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich;

- dopuszcza się lokalizację:

- urządzeń budowlanych,

- urządzeń infrastruktury technicznej,

- obiektów małej architektury,

- tablic informacyjnych,

- reklam wolno stojących lub na elewacjach budynków wyłącznie na terenie U, przy czym powierzchnia reklamy nie może być większa niż 3m2, wysokość reklamy wolno stojącej nie może być większa niż 4m, odległość od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 434 nie może być mniejsza niż 20,0m, a od krawędzi jezdni drogi gminnej - nie mniejsza niż 15,0m;

- zakazuje się lokalizacji:

a)	ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z wypełnieniem z betonowych elementów prefabrykowanych,

b)	nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na terenach MN, ML.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a)	dla terenów MN: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)	dla terenów ML: jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;

- gromadzenie i segregację odpadów w miejscach do tego przeznaczonych na terenie działki budowlanej oraz ich wywóz zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Śrem;

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem możliwości ich zagospodarowania na terenie nieruchomości;

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów: KDW, KDL do sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, stosowania urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego;

- odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem, do czasu jej realizacji, stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, z zastrzeżeniem pkt. 8;

- na terenie ML dopuszcza się stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

- wywóz mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych lub zagospodarowanie na terenie inwestora;

- zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych;

- zakaz gromadzenia ścieków na części terenu ML, znajdującej się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor ma obowiązek uzyskać pozwolenie WWKZ na prowadzenie badań archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8.1. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN:

- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej;

- lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej działce budowlanej;

- dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub garażowo - gospodarczego wolno stojącego;

- maksymalną wysokość budynków mieszkalnych – 9,0 m;

- maksymalną wysokość budynków gospodarczych lub garażowych lub garażowo - gospodarczych – 6,0m;

- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 35o do 45o;

- dopuszczenie stosowania dachów o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych dla takich elementów budynku, jak: wykusze, lukarny, wejścia, tarasy, balkony, części garażowe i gospodarcze;

- stosowanie pokryć dachów dwu i wielospadowych z materiałów ceramicznych, cementowo – betonowych, bitumicznych lub dachówkopodobnych oraz w odcieniach czerwieni lub szarości;

- zasady projektowania kolorystyki ścian budynków:

- stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,

- dopuszczenie stosowania nie więcej niż dwóch kolorów uzupełniających na powierzchni nie większej niż 40% powierzchni całkowitej elewacji;

- powierzchnię zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej, w tym maksymalnie 70 m2 dla budynku gospodarczego lub garażowego lub garażowo - gospodarczego wolno stojącego;

- teren biologicznie czynny – minimum 50% powierzchni działki budowlanej;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,00 do 0,6,

- minimalną powierzchnię działki budowlanej: 1000m2.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem ML:

- dopuszczenie zachowania, istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu budynków, ich funkcji, lokalizacji względem linii zabudowy, wysokości oraz geometrii dachów lub ich rozbiórkę;

- lokalizację budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie wolno stojącej;

- lokalizację nie więcej niż jednego budynku rekreacji indywidualnej na każdej działce budowlanej;

- dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub garażowo-gospodarczego wolno stojącego na każdej działce budowlanej;

- maksymalną wysokość budynków rekreacji indywidualnej – 8,0m;

- maksymalną wysokość budynków gospodarczych lub garażowych lub garażowo - gospodarczych – 6,0m;

- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 350 do 450;

- dopuszczenie stosowania dachów o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych dla takich elementów budynku, jak: wykusze, lukarny, wejścia, tarasy, balkony, części garażowe i gospodarcze;

- stosowanie pokryć dachów dwu i wielospadowych z materiałów ceramicznych, cementowo – betonowych, bitumicznych lub dachówkopodobnych oraz w odcieniach czerwieni lub szarości;

- zasady projektowania kolorystyki ścian budynków:

- stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,

- dopuszczenie stosowania nie więcej niż dwóch kolorów uzupełniających na powierzchni nie większej niż 40 % powierzchni całkowitej elewacji;

- powierzchnię zabudowy – maksymalnie 20 % powierzchni działki budowlanej w tym maksymalnie 70 m2 dla budynku gospodarczego lub garażowego lub garażowo - gospodarczego wolno stojącego;

- teren biologicznie czynny – minimum 50 % powierzchni działki budowlanej;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,00 do 0,3,

- minimalną powierzchnię działki budowlanej: 2000m2.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem U:

- lokalizację budynków usługowych, mieszczących usługi nieuciążliwe, w tym handlowe o powierzchni użytkowej nie większej niż 200m2;

- maksymalną wysokość budynków – 10,0 m;

- dachy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych;

- zasady projektowania kolorystyki ścian budynków:

- stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,

- dopuszczenie stosowania nie więcej niż dwóch kolorów uzupełniających na powierzchni nie większej niż 40% powierzchni całkowitej elewacji;

- powierzchnię zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;

- teren biologicznie czynny – minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,00 do 0,8,

- minimalną powierzchnię działki budowlanej: 5000 m2.

4. W zakresie zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem ZO ustala się:

- przeznaczenie terenu pod zieleń otwartą: zieleń pozostawioną w stanie naturalnym, łąki, pastwiska, uprawy polowe, sady;

- dopuszczenie lokalizacji dróg pieszych i rowerowych;

- dopuszczenie rolniczego wykorzystania terenów ZO znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

- zakaz lokalizacji budynków i ogrodzeń.

5. W zakresie zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL ustala się zakaz lokalizacji budynków.

§ 9. 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się:

- zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty zgodnie z rysunkiem planu, w którym w części położone są tereny:  ZO, 2ZL, ML, 8KDW, 9KDW;

- zagospodarowanie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Przy realizacji obiektów budowlanych na terenie U zaleca się stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych celem zabezpieczenia przed okresowymi podtopieniami rzeki Warty w okresach wezbrań powodziowych.

§ 10. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się:

- nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

- nakaz uzgadniania z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP  wszystkich nowych budowli o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 12. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- dopuszczenie rozbudowy oraz budowy sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

- powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

- dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych za pomocą studni na terenie ML;

- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej.

§ 13. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji na terenach ustala się:

- klasyfikację drogi publicznej: KDL – droga klasy lokalnej,

- szerokości dróg KDW, KDL w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszczenie lokalizacji:

- drogowych obiektów inżynierskich,

- ścieżek rowerowych,

- zatok przystankowych i miejsc postojowych,

- nowych zjazdów na działki z zastrzeżeniem pkt. 4;

- zakaz lokalizacji bezpośrednich zjazdów z terenu U do drogi wojewódzkiej nr 434;

- obsługę komunikacyjną terenu U poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej;

- nakaz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN – minimum 2 miejsca postojowe lub garażowe na jeden lokal mieszkalny;

- nakaz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie ML – minimum 1 miejsce postojowe lub garażowe na jeden lokal mieszkalny;

- nakaz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie U – minimum 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej budynku oraz minimum 1 miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 400 m2 powierzchni użytkowej budynku.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.