Śrem, 24 marca 2017 r.

BP.271.12.2016.BS

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, ze w postępowaniu złożono następujące zapytania:

- Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów.

Wnosimy zatem o zmianę parametru z min 400 mikronów na min 300 mikronów. Co jest standardową wielkością dla tego rodzaju traw syntetycznych.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 360 mikronów. Pozostałe parametry trawy muszą zostać zachowane

- Wyniki testu laboratoryjnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przebadanej na symulacje zwiększonego zużycia przy min. 200 000,00 cykli są badaniami według starych wytycznych Fifa.

Od 2015 roku Fifa podała nowe wytyczne dla badań traw syntetycznych.  Badania są na nowej maszynie Lisport na symulacje zwiększonego zużycia przy 3020 cyklach.

Prosimy o dopuszczenie traw z wynikami testu laboratoryjnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone przez niezależne , akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, że system nawierzchni został przebadany na symulacje zwiększonego zużycia min. 3020 cykli i po przeprowadzeniu ww. badań  spełnia normy FIFA  Quality. (Od 2016roku nie ma już certyfikatu FIFA 1 Star, został zmieniona nazwa na Fifa Quality).

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga trawy spełniającej normy FIFA 1 STAR

- Wnosimy o zmianę zapisu:

Aktualny certyfikat Fifa 1 Star/Quality dla trawy syntetycznej + wypełnienie

na zapis:

wyniki badań (przeprowadzonych w akredytowanym przez FIFA laboratorium) wskazujących, że oferowana trawa syntetyczna + wypełnienie posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami FIFA podanymi w „Podręcznikiem Metod Testowych dla Muraw Piłkarskich”.

Certyfikat  Fifa 1 Star nie zawiera parametrów, wyników dla nawierzchni z trawy syntetycznej, ani  dla wypełnienia zawiera tylko ogólną nazwę trawy.

Dla nawierzchni z traw syntetycznych Fifa opracowała „Podręcznik Metod Testowych dla Muraw Piłkarskich”, który zawiera wszystkie wytyczne co do parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej zasypką, stąd też wnosimy o zmianę jak powyżej.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

- Prosimy o obniżenie grubości włókna na min.  300 mikronów

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 360 mikronów. Pozostałe parametry trawy muszą zostać zachowane

- Prosimy o dopuszczenie zamiast certyfikatu FIFA 1 Star deklaracji na zgodność z wymogami Fifa wystawionymi na podstawie badań kompletnej nawierzchni wykonanych przez akredytowane laboratorium (badania winny być załączone do wystawionej deklaracji)

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga certyfikatu FIFA 1 STAR

- Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo szczegółowy wskazując na konkretny model trawy, konkretnego producenta. Wnosimy o dopuszczenie trawy z parametrami bardzo zbliżonymi do określonych przez zamawiającego a nawet w niektórych pkt wyższych. Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny. To nie leży w interesie zamawiającego, który dysponując środkami publicznymi powinien tak dobrać parametry składowe zadania, aby możliwość wystartowania w tym przetargu miała jak największą liczbę wykonawców. Nawierzchnia z zaproponowanymi parametrami została przebadana przez specjalistyczne laboratorium sportowe akredytowane przez FIFA, a uzyskane wyniki spełniają kryteria do poziomu FIFA QUALITY PRO – najwyższego certyfikatu jakościowego przyznawanego obiektom z zainstalowaną nawierzchnią syntetyczną. Wnosimy o dopuszczenie ofert z nawierzchniami o parametrach.

Trawa syntetyczna TUFTOWANA

- wysokość włókna 60 mm

- typ włókna: monofil

- rodzaj włókna: 100% polietylen

- Dtex:  16000 dtex

- grubość włókna: 370 mikronów

- ilość włókien: 100000/2

- ilość pęczków 8336/m2

- ciężar włókna: 1713 g/m2

- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu zgodnie z wymaganiami FIFA TM 2015: 2000 mm/hh

- kolor linii: wypełnienie piasek kwarcowy, granulat SBR.

Oferowana przez nas trawa syntetyczna została przebadana w oparciu o najnowsze wymagania FIFA – test method 2015, zgodnie z którym wymagania dotyczące sztucznych traw są jeszcze bardziej wymagające. Powstał zupełnie nowy model badania wytrzymałości trawy Lisport dlatego wymaganie badania na 200000 cylki może się tyczyć traw przebadanych na zgodność  wymaganiami FIFA test method 2012, a nie traw przebadanych zgodnie FIFA test method 2015 gdyż nie ma to żadnego przełożenia. Dlatego prosimy o rezygnację z tego wymagania. Dodatkowo prosimy o rezygnację z wymogu aktualnego Certyfikatu FIFA  1 STAR. Jak już wspomniałem, oferowana trawa jest trawą nową (badanie z listopada 2016 roku), zaprojektowaną zgodnie z najnowszymi i najbardziej rygorystycznymi parametrami i do dnia dzisiejszego nie było okazji, żeby zainstalować ją na stadionie i uzyskać certyfikat FIFA Quality lub FIFA QUALITY  PRO (JUŻ NIE MA CERTYFIKATÓW FIFA 1 I 2 STAR)

Proponowane przez nas zmiany są tym bardziej zasadne, że nie będzie to miało żadnego przełożenia jeśli chodzi o jakość planowanego obiektu.

Nadmieniam, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne, i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 360 mikronów. Pozostałe parametry trawy muszą zostać zachowane

- Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o zmianę parametru trawy syntetycznej tj. grubość włókna z min 400 mikronów na min 360 mikronów. Dzięki grubości 360µm i przekrojowi w kształcie rombu z kilkoma rdzeniami, włókna te charakteryzują się wyjątkową trwałością, co daje odbicie trwałości nawierzchni boiska i zapewniające niezrównane warunki jego użytkowania, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych przez Zamawiającego parametry trawy syntetycznej

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 360 mikronów

- Wnosimy o zmianę parametry trawy syntetycznej wymaganej przez Zamawiającego grubości włókna z 400 mikronów na min 360 mikronów. Najbardziej optymalna grubość włókna dla traw syntetycznych monofilowych to 300 mikronów stąd też proponowana grubość 360 mikronów nie spowoduje obniżenia jakości walorów użytkowych trawy, pozwoli natomiast na zwiększenie konkurencyjności  składanych ofert.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 360 mikronów. Pozostałe parametry trawy muszą zostać zachowane

- Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu certyfikatu FIFA 1 Star i dopuszczenie traw z wynikami badań „wyniki badań (przeprowadzonych w skredytowany przez FIFA laboratorium) wskazujących, ze oferowana trawa syntetyczna+ wypełnienie posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami FIFA podanymi  „Podręczniku Metod Testowych dla Muraw Piłkarskich”.

Odpowiedź - zamawiający wymaga trawy spełniającej normy FIFA 1 STAR

- Prosimy zamawiającego  o zmianę wymagań co do ilości cykli na zwiększone zużycie z min. 200000,00 cykli na min 3020 cykli. Od roku FIFA podała nowe wytyczne dla badań traw syntetycznych. Aktualnie badania wykonywane są na nowej maszynie o większej mocy, stąd też wyniki z nowych, aktualnych badań na symulacje zwiększonego zużycia wykonuje się przy 3020 cyklach.

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu traw syntetycznych z wynikami testu laboratoryjnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzone , że system nawierzchni został przebadany na symulacje zwiększonego zużycia przy min 3020 cykli i potwierdzający, iż po przeprowadzeniu ww. badań spełnia normy FIFA

Odpowiedź:  zamawiający podtrzymuje wymagania co do ilości cykli

- W związku z uchwałą PZPN, iż projekty boisk piłkarskich muszą być zatwierdzone przez PZPN prosimy o udzielenie odpowiedzi pod którą klasę rozgrywkową został stworzony projekt i czy Zamawiający uzgodnił jego specyfikację z właściwym miejscowo Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej aby spełnić wszelkie wymogi umożliwiające uzyskanie licencji do rozgrywania meczów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowe boisko jest boiskiem przyszkolnym nie wymagający licencji do rozgrywania meczów  i nie było uzgadniane z właściwym miejscowo Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej.

.

- SIWZ w punkcie 8.4. 4) podaje:

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy RAZEM Z OFERTĄ przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Załącznik - jakość parametrów oferowanej trawy W załączniku należy wymienić wartość parametrów oferowanej przez Wykonawcę trawy. Wartości te nie mogą być mniejsze niż podane w dokumentacji technicznej wartości minimalne. |

Natomiast w załączniku JAKOŚĆ PARAMETRÓW OFEROWANEJ TRAWY

| Lp. | Wymagania | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość włókna |  |
| 2 | Typ włókna zgodny z wymaganiami minimalnymi TAK=1 PKT, NIE = 0 PKT | TAK NIE |
| 3 | Rodzaj włókna zgodny z wymaganiami minimalnymi TAK=1 PKT, NIE = 0 PKT | TAK NIE |
| 4 | Dtex |  |
| 5 | Grubość włókna |  |
| 6 | Ilość pęczków |  |
| 7 | Ilość włókien na 1m2 |  |
| 8 | Ciężar włókna |  |
| 9 | Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu zgodnie z normą PN EN 15330-1:2014-02 |  |
| 10 | Wyniki testu laboratoryjnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przeprowadzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające, że system nawierzchni został przebadany na symulacje zwiększonego zużycia min 200 000 cykli i po przeprowadzeniu badań spełnia normy FIFA 1 Star TAK=1 PKT, NIE = 0 PKT | TAK NIE |

podane są w kolumnie wartość TAK lub NIE, co jest sprzeczne ww. cytowanym zapisem SIWZ:

Wartości te nie mogą być mniejsze niż podane w dokumentacji technicznej wartości minimalne.

W świetle ww. zapisu nie ma możliwości zaoferowania trawy z uwzględnieniem nie spełnienia poszczególnych parametrów wskazanych w tabeli przyjmując NIE – czyli brak punktów.

Proszę o wyjaśnienie powyższej sprzeczności w stosowne skorygowanie zapisów SIWZ.

Proszę o wyjaśnienie czy w tabeli JAKOŚĆ PARAMETRÓW OFEROWANEJ TRAWY punktacji podlegają tylko pkt 2, 3 i 10 ponieważ przy pozostałych pozycjach brak zapisu TAK NIE.

Odpowiedź

Ad. 1 Przedmiotowy załącznik wskazujący minimalne parametry trawy nie jest sprzeczny z zapisami SIWZ albowiem z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie wymaga dołączenia dokumentów technicznych sytemu nawierzchni syntetycznej do oferty, żąda się  wskazania jakiego rodzaju produkt jest oferowany. Ponadto Zamawiający  wskazując  kryterium jakości oraz  mając na uwadze transparentność postępowania był zobligowany przedstawić jakie kryteria minimalne należy spełnić czyniąc zadość zapisom SIWZ.

Załącznik ten zostanie zmieniony w modyfikacji do treści SIWZ.

- Projekt zadania przy ZSO2 przewiduje nawierzchnię pu typu NATRYSK, która ma mieć grubość wierzchnią warstwę (natrysk) o grubości 3 mm, co jest niezgodne z technologią.

Informujemy, że występuje tylko jeden wzorzec nawierzchni pu typu NATRYSK (bez względu na producenta) i wg tego wzorca technologia zawsze przewiduje, że wierzchnia warstwa wykonana w formie wysokociśnieniowego natrysku ma zawsze o gr. ok. 2 mm.

Prawidłowy układ warstw nawierzchni pu typu NATRYSK jest następujący:

- warstwa dolna – mieszanina granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm i lepiszcza pu – gr. ok. 11 mm.

- warstwa górna – mieszanina granulatu gumowego EPDM fr. 0.5-1.5 mm i systemu pu w ilości do 2 kg/m2 – gr. ok. 2 mm.

Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie maty gumowej, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję nawierzchni pu typu NATRYSK. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku do 3 mm przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zwracamy uwagę, że przy zadaniu ZSO1 podaje grubość 2 mm.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę grubości natrysku na ok. 2 mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się wykonanie warstwy  natrysku 2 do 3mm na boisku wielofunkcyjnym

- W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

-realizacji dodatkowych robót budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia

świadczenia ( np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i wzoru umowy

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny    w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, ze udostępnił całą dokumentację, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający posiada decyzje administracyjne wymagane prawem.

- Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych obiektów w stosunku do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowoduje konieczność robót dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania robót ulegnie wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza żądania Wykonawcy. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i ewentualne ryzyko wystąpienia takich robót musi zostać skalkulowane w cenie oferty.

- Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

- W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg stosowania granulatów z produkcji pierwotnej EPDM  w warstwie natryskowej.

- Proszę o potwierdzenie, że na boisku do piłki nożnej zamawiane jest pod trawą sztuczną wykonanie warstwy stabilizującej typu ET o gr. ok. 35 mm na podbudowie z kruszywa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza technologię wykonania systemu trawy syntetycznej zgodnie z opisem w Projekcie budowlanym w dziale dotyczącym boiska piłkarskiego. Warstwa stabilizująco-elastyczna gr. 35 mm dotyczy boiska wielofunkcyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną.

- Projekt zadania podaje parametry trawy sztucznej a w nich m.in. grubość włókna min. 400 mikronów, co ogranicza konkurencję ponieważ praktycznie jest tylko jedna trawa sztuczna posiadająca tak dużą grubość włókna  i pozostałe wymagane parametry.

Zwracamy uwagę, że sama grubość włókna nie jest parametrem wpływającym na lepsze parametry użytkowe nawierzchni. Każdy producent stosuje indywidualną kombinację parametrów w celu osiągnięcia wysokich właściwości użytkowych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych o parametrach wyższych niż podane w projekcie jak w projekcie z uwzględnieniem mniejszej grubości włókna pod warunkiem posiadania przez trawę certyfikatu FIFA 2 STAR lub QUALITY PRO (aktualnie najwyższy standard FIFA) i badan laboratoryjnych na zgodność z wymogami FIFA na standard FIFA 2 STAR lub QUALITY PRO.

Powyższe spowoduje zwiększenie konkurencyjności bez obniżania jakości nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 360 mikronów. Pozostałe parametry trawy muszą zostać zachowane

- Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej I zawodowej jeśli Wykonawca przedstawi trzy referencje podobne do przedmiotu zamówienia na wartość ponad 600 000 zł każda?

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna warunku za spełniony w takim przypadku.