OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU  ROZBUDOWY BUDYNKU

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

W DĄBROWIE GM. ŚREM.

I. DANE  OGÓLNE

Projektowana rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z  urządzeniami budowlanymi, zlokalizowana jest w Dąbrowie przy ulicy Śremskiej 2, gmina Śrem na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 143/5. Budynek parterowy, z dachem stromym, krytym blacho dachówką. Nowoprojektowana rozbudowa  została zaprojektowana w kierunku północno - wschodnim. Zasilanie w energię cieplną poprzez projektowaną kotłownię na olej opałowy w projektowanym budynku.

Zasilanie w energię elektryczną i wodę z istniejących sieci. Ścieki odprowadzane do istniejącego przyłącza z sieci ogólnej.

Wjazd na teren szkoły  zaprojektowano od ulicy Śremskiej.

Wejścia do projektowanej rozbudowy szkoły z ulicy Śremskiej. Urządzenia małej architektury – drogi, parkingi, utwardzenia i boiska - istniejące.

Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Decyzji nr 162/2014 o warunkach zabudowy z dnia 29 grudnia 2014r. wydaną przez Burmistrza Śremu oraz Decyzją o zmianie decyzji nr 162/2014 z dnia 28 kwietnia 2015r.

II. PROGRAM  UŻYTKOWY

W projektowanym obiekcie szkolnym zaprojektowano 4 klasy dla około 120 uczniów zgodnie z danymi wyjściowymi oraz wytycznymi:

- 4 sale lekcyjne z zapleczem,

- aneks kuchenny,

- gabinet,

- pomieszczenie szatni,

- sanitariaty,

- hol,

- kotłownię,

- pomieszczenie gospodarcze,

- komunikacje.

Wejście główne zaprojektowano od strony południowej, w którym projektuje się wiatrołap oraz komunikację. Rozbudowa połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.

W projektowanej rozbudowie znajdują się 4 klasy w tym jedna pod użytkowanie jako świetlica w celach kulturalno – oświatowych dla uczniów i mieszkańców wsi. Dostosowana do korzystania z sali w dni wolne od nauki i po lekcjach bez konieczności korzystania z czynnej szkoły przez odrębne wejście od strony ulicy Śremskiej.

III.	ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI I KUBATURA :

1. Powierzchnia  zabudowy:

istniejąca			 	1878,60 m2

rozbudowa 		                    455,17 m2

2. Powierzchnia użytkowa:

istniejąca                                      1656,23 m2

rozbudowa 		                      409,26 m2

3.   Kubatura  ogółem:

istniejąca	        	                       6546,9 m3

rozbudowa 				   2048,27 m3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ

| NR | POMIESZCZENIE | POSADZKA | ŚCIANY | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołap | płytki ceramiczne | Tynk szpachlowany Farba emulsyjna akrylowa | 7,58 |
| 2. | Sala lekcyjna | wykładzina polyflor | Tynk szpachlowany Farba emulsyjna + lamperia | 61,40 |
| 3. | Zaplecze sali | wykładzina polyflor | Tynk szpachlowany Farba emulsyjna akrylowa | 5,15 |
| 4. | Szatnia | wykładzina polyflor | Farba emulsyjna + lamperia | 9,96 |
| 5. | Sala lekcyjna | wykładzina polyflor | Tynk szpachlowany Farba emulsyjna + lamperia | 61,40 |
| 6. | Kotłownia | płytki ceramiczne | Płytki ceram. do 2.0m tynk szpachlowy farba emulsyjna + lamperia | 9,50 |
| 7. | Pom. gosp. | płytki ceramiczne | tynk szpachlowy farba emulsyjna + lamperia | 9,06 |
| 8. | WC | płytki ceramiczne | Płytki ceram. do 2.0m tynk szpachlowy farba emulsyjna akrylowa | 3,20 |
| 9. | WC | płytki ceramiczne | Płytki ceram. do 2.0m tynk szpachlowy farba emulsyjna akrylowa | 3,47 |
| 10. | WC | płytki ceramiczne | Płytki ceram. do 2.0m tynk szpachlowy farba emulsyjna akrylowa | 3,47 |
| 11. | Aneks kuchenny | płytki ceramiczne | Płytki ceram. do 2.0m tynk szpachlowy farba emulsyjna akrylowa | 5,22 |
| 12. | Hol | płytki ceramiczne | Farba emulsyjna + lamperia | 6,88 |
| 13. | Wiatrołap | płytki ceramiczne | farba emulsyjna + lamperia | 4,26 |
| 14. | Sala lekcyjna | wykładzina polyflor | Tynk szpachlowany Farba emulsyjna akrylowa | 78,21 |
| 15. | Gabinet | wykładzina polyflor | Tynk szpachlowany Farba emulsyjna akrylowa | 14,55 |
| 16. | Sala lekcyjna | wykładzina polyflor | Tynk szpachlowany Farba emulsyjna akrylowa | 58,20 |
| 17. | Komunikacja | płytki ceramiczne | farba emulsyjna + lamperia | 67,74 |

IV.	DANE  KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

1.  Warunki gruntowo – wodne

Po wykonaniu badań geologicznych gruntu oraz po wykonaniu wyrywkowych odkrywek stwierdziłem , że na działce nr 143 w Dąbrowie gmina  Śrem – woda gruntowa  nie występuje .

Wierzchnią warstwę  stanowią nasypy niekontrolowane  o zróżnicowanej grubości , zdecydowano  na  posadowienie na gruncie rodzimym  tj. na piaskach drobnych  i piaskach gliniastych.

Grubość podbetonu pod ławami i stopami fundamentowymi  zaprojektowano by zejść min. 10 cm poniżej poziomu gruntu rodzimego. Grunty spoiste odsłonięte na dnie wykopu zabezpieczyć warstwą chudego betonu  Wykopy i betonowanie fundamentów przewidzieć w okresie późno wiosennym po opadnięciu wysokich poziomów wód gruntowych.

2. Ławy ścian zewnętrznych

Ławy ścian zewnętrznych budynku obciążonych stropodachem projektuje się szer. 60 cm  z betonu B-20 zbrojone prętami 4 Ø 12 stalą 34 Gs, strzemiona rozdzielcze Ø 6  co 30 cm. (poz. 1.)

Uwaga ! W ławach zamocować wyjścia uziomów wg projektu instalacji elektrycznych.

3. Ławy ścian wewnętrznych

Ławy ścian wewnętrznych obciążone stropodachem – projektuje się szer.60 cm z betonu B-20  zbrojone stalą 34 Gs 4 Ø 12, strzemiona rozdzielcze Ø 6 co 30 cm ( poz.1.)

4. Ściany

ściany zewnętrzne parteru  - warstwowe , grubości 40 cm , wykonane z cegły ceramicznej szczelinówki 25 cm klasy 100 , 15 cm styropianu ( płyty styropianowe z wpustem).

Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne ściany powiązane ze sobą co 60 cm  w pionie (co 4 warstwę ) i co 50 cm w poziomie kotwami stalowymi ocynkowanymi w kształcie litery „S” z prętów Ø 6 zabezpieczonymi antykorozyjnie.

ściany wewnętrzne konstrukcyjne parteru - murowane z cegły ceramicznej pełnej lub kratówki  gr. 25 cm, klasy 100, na zaprawie cementowo- wapiennej marki Rz = 50.

ściany  działowe  - murowane z cegieł ceramicznych kl. 100, grubości 12 cm , na zaprawie cementowo-wapiennej marki 50.

5. Kominy

Projektuje się wykonanie kominów wentylacyjnych i dymowego z cegły ceramicznej kl. 100, ponad dachem z cegły klinkierowej ( patrz szczegół ), komin w kotłowni przystosowany do wkładu chromoniklowego.

6. Podciągi stalowe

podciąg stalowy HEB 180, stal St3SX – poz..4.

7. Wieńce

Projektuje się wieńce żelbetowe z betonu B-20 zbrojone podłużnie prętami 4 Ø 12 ze stali 34 GS, strzemiona Ø 6 mm co 30 cm (poz.6.) W projekcie wykorzystano również wieniec jako nadproże, (nad oknami dozbrojone).

8. Dach - stropodach

Dach stromy na kratownicach drewnianych rozpiętości 20,0 m kryty blachodachówką kolor czerwony dostosowany do istniejącego dachu, patrz rys. przekroju.

9. Żebra żelbetowe pod ścianki działowe

Przyjęto żebro o wymiarach 40 x 25 cm , z betonu B-20 zbrojone dołem  4 Ø 20  34GS , górą 2 Ø 12 w strzemionach  przy podporze co 15 cm , pozostałe co 25 cm.

10. Stolarka

stolarka okienna i drzwiowa  - typowa lub indywidualna zalecana z PCV na profilach VEKA alternatywnie z drewna klejonego , szklona szkłem zespolonym o wsp. U(max)-1.3 [W/m2k]. Drzwi wejściowe z PCV lub z profili aluminiowych przeszklone szkłem bezpiecznym, p. włamaniowym.  Drzwi wewnętrzne typowe  indywidualne płytowe z naświetlami od strony korytarza szklone szkłem bezpiecznym p. włamaniowym, Drzwi z klas pełne otwierane na ściany.

11. Izolacje przeciwwilgociowe :

pozioma  - papa termozgrzewalna.

12. Izolacje termiczne

Dla pomieszczeń w parterze  - 5 cm styropian pod posadzkę, w ścianach  zewnętrznych 15 cm styropianu.

Dla stropodachu 25 cm wełny mineralnej.

13. Posadzki

Pomieszczenia klasowe i socjalne wyłożone „Polyflorem”.

Korytarze -płytki granitogres, pomieszczenia narażone na działanie wilgoci wyłożone płytkami ceramicznymi. (patrz zestawienie pomieszczeń)

Uwaga! Zastosować listwy dylatacyjne aluminiowe.

14. Cokół wokół budynku

Powyżej poziomu terenu ścianę – cokół ocieplić styropianem gr.12cm  i obłożyć płytkami ceramicznymi w kolorze cegły naturalnej palonej - do poziomu 35 cm powyżej opaski betonowej wokół budynku.

15. Daszki nad wejściami

Projektuje się daszki w konstrukcji stalowej (patrz rysunek) pokryty płytą akiwer.

16. Pokrycie dachu

Blachodachówka w kolorze czerwonym (kolor dostosować jak na istniejącym budynku szkoły).

17. Tynki i malowanie wnętrz :

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne , szpachlowane,

Ściany – malowane  farbami  emulsyjnymi akrylowymi i olejnymi,

lamperie – korytarze i klasy do wysokości 1,50 m,

parapety – lastriko pod wszystkimi oknami.

Uwaga !

Wszystkie elementy metalowe  - po oczyszczeniu należy miniować oraz pomalować dwukrotnie farbą olejną. Pomieszczenia  sanitarne, płytki ścienne ceramiczne do wysokości 2,0 m, fartuszki przy umywalkach. W pomieszczeniach sanitarnych zawory ze złączką do węża.

18. Stropy podwieszane

Projektuje się wykonanie sufitów podwieszanych systemowych typu OWA w klasach i pozostałych i korytarzach.

19. Roboty blacharskie:

Obróbki blacharskie : dachu , kołnierzy dachowych z blachy powlekanej.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

20. Szatnie ;

Szatnie ogólne wyposażyć w wieszaki bezpieczne zabezpieczone listwą ochronną od zewnątrz przed haczykami ( patrz rys. szczegółowy).

21. Elewacje :

Cokół licowany płytkami klinkierowymi, licówką powyżej poziomu terenu do wysokości 35 cm powyżej opaski betonowej wokół budynku.

Drewniane elementy elewacji zabezpieczyć drewnochronem i środkami owado i grzybobójczymi, malowane farbami ochronno- dekoracyjnymi np. Sadolin.

Parapety ceramiczne z kształtek klinkierowych. Tynk szlachetny systemowy na ociepleniu w kolorze jasnym dostosowany do istniejącego.

22. Instalacje :

Projektuje się następujące instalacje:

Kanalizacyjna 	- z rzutem ścieków do istniejącego przyłącza z sieci ogólnej w ulicy.

Elektryczna 	- z istniejącej tablicy rozdzielczej w budynku istniejącym.

Centralne ogrzewanie    - własne zasilane z projektowanej kotłowni olejowej - odrębny projekt.

Woda 			- z sieci wiejskiej wg odrębnego projektu przyłącza

Wentylacja	- w klasach grawitacyjna, w sanitariatach i szatniach

wymuszona poprzez wentylatory elektryczne, zamontowane w kominach włączane równocześnie z oświetleniem.

23. Ochrona przeciwpożarowa :

kategoria zagrożenia ludzi				ZL.III

wymagana klasa odporności ogniowej		klasa D

główne elementy konstrukcyjne :

główna konstrukcja nośna				R-30

strop nad kotłownią                    			REI - 60

ściana zewnętrzna grubości 40cm 			EI - 30

24. Skrzynki hydrantowe

Zaprojektowano hydranty typowe Ø 25 z standardowym wyposażeniem wąż półsztywny długości 30 mb wg PN-69/B-02859 o ciśnieniu min 0,2 – 1,2 MPa który poda 10dcm3 wody na sekundę.

25. Zabezpieczenie elementów  drewnianych :

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami owado i grzybobójczymi i przeciw ogniowymi np.: „Fobos” lub drewnochronem.

Uwaga !

Budynek parterowy nie wymaga pochylni dla niepełnosprawnych.

WC  dla niepełnosprawnych znajduje się w części istniejącej budynku.

26. Obliczenia termoizolacyjne

I. Stropodach

1. Warstwy stropodachu

- płyta kartonowo-gipsowa 0,0125/0,23  R = 0,054

- wełna mineralna 25 cm  0,25/0,043  R = 5,81

- deski 25 mm  0,025/0,16  R = 0,11

- papa izolacyjna 0,01/0,18  R = 0,055

- blachodachówka R=0

2. obliczenie oporu cieplnego przegrody

R = 0,054 + 5,81 + 0,11 + 0,055

R= 5,974

3. obliczenie współczynnika przenikania ciepła

k = 1/(0,12 + 5,974 + 0,04 )

k = 0,16  kmax 0,20 W/m2 K

II. Ściana zewnętrzna gr. 40 cm

1. Warstwy ściany

- pustak ceramiczny 25 cm -  0,25/0,55  R = 0,45

- styropian 15 cm  - 0,15/0,042  R = 3,57

2. obliczenie oporu cieplnego przegrody

R= 0,45+3,57 = 4,02

3. obliczenie współczynnika przenikania ciepła k

k=1/(0,12+4,02+0,04)

k=0,24  kmax 0,25 W/m2 K

III. Posadzka na gruncie

1. Warstwy posadzki

- podsypka piaskowa 12 cm 0,12/0,9 R= 0,13

- podbeton 10 cm 0,1/1,8  R = 0,055

- 1 x papa bitumiczna  0,01/0,18  2 x R = 0,11

- styropian  5 cm  0,05/0,042  R = 1,19

- posadzka cementowa  8 cm 0,08/1,3  R = 0,062

- Tarket  0,005/0,2 R = 0,025

2. obliczenie oporu cieplnego przegrody

R= 0,13+0,055+0,11+1,19+0,062+0,025=1,572 Rmin =  0,3 m2 K/W

3. obliczenie współczynnika przenikania ciepła k

k=1/(0,12+1,572+0,04)

k=0,58 W/m2 K

27. Obliczenia statyczne

Wypis z obliczeń statycznych

poz.1. 	ława fundamentowa 60cm,

poz.2. 	wieniec – nadproże,

poz.3.		nadproże 2xSBN120,

poz.4. 	podciąg stalowy HEB180 ze stali St3SX,

poz.5. 	murłata 12x14cm,

poz.6. 	wieniec żelbetowy 25x25cm,

poz.7. 	dźwigar kratowy deskowy,

poz.8. 	krokiew narożna 10x16cm,

poz.9. 	krokiew 10x16 cm wstawiona pomiędzy kratownice,

poz.10. 	kratownica okapu (patrz zestawienie dźwigarów kratowych

rys. nr 9),

poz.11. 	stężenie pionowe 2,5x12cm,

poz.12. 	dźwigar kratowy deskowy – nad łącznikiem,

poz.13. 	dźwigar kratowy deskowy – nad wejściem bocznym.

UWAGA!

Realizacja w/w inwestycji winna odbywać się na podstawie wszystkich projektów branżowych łącznie.

Śrem-Psarskie, lipiec 2015r.

opracował: