SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestycja: 	 	REMONT LOKLAU MIESZKALNEGO

Adres Inwestycji :   	ul. Mickiewicza 55/1 , 63-100 Śrem

Inwestor:   	       	Gmina Śrem

Pl. 20-go Października 1 , 63-100 Śrem

## ST - 02.02. 02 MONTAŻ OKIEN

- 2.0.    WSTĘP

- 2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

### Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu okien w ścianach 
w budynku.

- 2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 2.1.1

- 2.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

#### Roboty obejmują następujące czynności:

- wykonanie pomiaru otworów okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem

- wykonanie okien u producenta wg zestawienia stolarki okiennej

- przewiezienie elementów na plac budowy

- zamontowania okien w istniejących otworach

- uszczelnieni styku ramy ze ścianą

- montaż parapetów.

- 2.2.   MATERIAŁY

Projektuje się okna z PCV lub drewniane, dwuszybowe, dwuskrzydłowe w kolorze białym o następujących parametrach technicznych:

- szkło bezpieczne niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m2 * k 
(Uokna = 1,5 W/m2 * k

- podwójne uszczelki

- profile pięciokomorowe

- okna rozwierno - uchylne (wg rysunku)

- zabudowane nawiewniki higrosterowane (1 szt. / 1 okno).

Parapety wewnętrzne białe z konglomeratu.

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze brązowym.

2.3.    SPRZĘT I MASZYNY

##### Sprzęt specjalistyczny do montażu okien.

2.4.    TRANSPORT

##### Samochodowy, ręczny

2.5.    WYKONANIE ROBÓT

Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okien skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich okna powinny być osłonięte folią ochronną lub taśmą malarską.

Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane, kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 70 mm. Po zamontowaniu ościeżnicy montuje się parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

2.6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

etap I  – na zgodność elementów z aprobatą techniczną

etap II – roboty ulegające zakryciu, podparcie progów, zamontowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów

etap III – cechy geometryczne ościeżnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć, zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod ciężarem własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie.

2.7.    PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Wg wymagań wspólnych

2.8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy

2.9.    ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące

2.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne.