Uchwała Nr ….

Rady MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ………………..

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r., uchwałą Nr 242/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr 33/V/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr 305/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 kwietnia 2017 r.)

2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

1) załączniki nr 1, 2, 3, 4 – rysunki planu, opracowane w skali 1:1000, zatytułowane Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo;

2) załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 6 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo określa rysunek.

§ 2. 1. Określenie „nieprzekraczalna linia zabudowy” oznacza linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej teren.

2. Określenie „powierzchni zabudowy” oznacza łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut nadziemnych zewnętrznych ścian wszystkich budynków w stanie wykończonym oraz rzut zewnętrzny krawędzi wiat i hal namiotowych na powierzchnię działki budowlanej.

3. Określenie „intensywności zabudowy” oznacza wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN i 21MN;

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U;

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczony symbolem: MW/U;

- tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami: 1U i 2U;

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1P/U i 2P/U;

- teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;

- tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami: 1ZI i 2ZI;

- teren lasu, oznaczony symbolem ZL;

- tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolami: 1WS i 2WS;

- tereny ciągów pieszo – rowerowych, oznaczone symbolami: 1KDWx i 2KDWx;

- tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW i 14KDW;

- tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD;

- tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami: 1KDL i 2KDL;

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.

§ 4. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- lokalizację budynków i budowli o określonych w planie parametrach, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz możliwość lokalizacji bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dowolnych kątów nachylenia połaci dachowych oraz materiałów pokrycia dachu w przypadku lukarn, zadaszeń wejść do budynków i tarasów;

- dopuszczenie wydzielania działek budowlanych związanych z obiektami infrastruktury technicznej, o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz przeznaczonych na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

- Dopuszcza się lokalizację:

- obiektów infrastruktury technicznej;

- dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dojazdów wewnątrz posesji, placów manewrowych, miejsc postojowych;

- obiektów małej architektury.

- Zakazuje się lokalizowania ogrodzeń o przęsłach z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

- nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej na terenie 1U o szerokości 20 m rozumianej jako pas zieleni składający się w minimum 50% z roślin zimozielonych, o pokroju zwartym na całej wysokości, w momencie wykonywania nasadzeń wszystkie rośliny mają mieć minimum 1,0 m wysokości, zgodnie z rysunkiem planu;

- odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- stosowanie przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi;

- postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami:

  - MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

  - MN/U jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,

  - MW/U jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,

  - ZP jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami MN ustala się:

- lokalizację wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

- lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej;

- lokalizację nie więcej niż jednego garażu przybudowanego do budynku mieszkalnego lub wbudowanego w budynek mieszkalny lub wolno stojącego;

- wysokość zabudowy:

  - dla budynków mieszkalnych nie większą niż 4,5 m do okapu i nie większą niż 9 m do kalenicy,

  - dla garaży nie większą niż 5,5 m do kalenicy;

- dachy dwu- lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi o kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°;

- zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglastoczerwonym lub grafitowym;

- zastosowanie tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych, w kolorze naturalnym materiału ceramicznego oraz szarym lub białym;

- posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,8 m nad poziomem terenu;

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

- intensywność zabudowy od 0,0 do 0,9;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

- powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 700 m²;

- liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach: minimum 2 miejsca na jeden lokal mieszkalny, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jeżeli są wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami MN/U ustala się:

- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalno – usługowych i budynków usługowych;

- lokalizację garaży przybudowanych do budynku lub wbudowanych do budynku mieszkalnego, mieszkalno – usługowego i usługowego, bądź wolno stojącego;

- wysokość zabudowy:

  - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych nie większą niż 4,5 m do okapu i nie większą niż 9 m do kalenicy,

  - dla garaży nie większą niż 5,5 m do kalenicy;

- dachy dwu lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi o kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°;

- zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglastoczerwonym lub grafitowym;

- zastosowanie tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych, w kolorze naturalnym materiału ceramicznego oraz szarym lub białym;

- posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,8 m nad poziomem terenu;

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

- intensywność zabudowy od 0,0 do 0,9;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

- powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 700 m²;

- liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach: minimum 2 miejsca na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku lokalizacji usług 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej budynków, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jeżeli są wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem MW/U ustala się:

      - lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

      - możliwość lokalizacji usług na I kondygnacji budynku mieszkalnego, w tym jednego lokalu handlowego o powierzchni sprzedaży do 500 m²;

      - wysokość budynków nie większą niż 12 m;

      - dachy dwu- lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi o kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°, z dopuszczeniem dachu płaskiego o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°, stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni dachu budynku;

      - posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,8 m nad poziomem terenu;

      - zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglastoczerwonym lub grafitowym;

      - zastosowanie tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych, w kolorze naturalnym materiału ceramicznego oraz szarym lub białym;

      - powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

      - intensywność zabudowy od 0,0 do 1,2;

      - teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

      - powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m²;

- liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach: minimum 1,5 miejsca na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku lokalizacji usług 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej budynków, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jeżeli są wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami U ustala się:

  - lokalizację budynków usługowych;

  - możliwość lokalizacji budynków usługowych – handlowych;

  - wysokość budynków nie większą niż 10 m;

  - dachy dwu- lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 35° z dopuszczeniem dachów płaskich, o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;

  - zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglastoczerwonym lub grafitowym;

  - zastosowanie tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiału ceramicznego oraz szarym i białym;

  - powierzchnię zabudowy nie większą niż 35%;

  - intensywność zabudowy od 0,0 do 1,2;

  - teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

  - powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m²;

  - liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach: minimum 3 miejsca na każde 50 m2 powierzchni użytkowej budynków, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jeżeli są wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych symbolami P/U ustala się:

- lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

- dopuszczenie lokalizacji budynków usługowych – handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m²;

- wysokość budynków nie większą niż 12 m;

- dachy dwu lub wielospadowe ze ścianami szczytowymi o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°;

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 40%;

- intensywność zabudowy od 0,0 do 1,3;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 20 % powierzchni działki budowlanej;

- powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 2500 m²;

- liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach: minimum 2 miejsca na każde 50 m2 powierzchni użytkowej budynków, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, jeżeli są wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem ZP ustala się:

- zagospodarowanie zielenią;

- dopuszczenie realizacji ciągów pieszych i rowerowych;

- dopuszczenie lokalizacji małej architektury;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu.

§ 12. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych symbolami ZI ustala się:

- zagospodarowanie zielenią;

- dopuszczenie realizacji ciągów pieszych i rowerowych;

- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu.

§ 13. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu lasu, oznaczonego symbolem ZL ustala się:

- zagospodarowanie związane z gospodarką leśną;

- zakaz lokalizowania obiektów budowlanych.

§ 14. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych symbolami WS ustala się możliwość skanalizowania cieku wodnego.

§ 15. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów ciągów pieszo - rowerowych, oznaczonych symbolami KDWx ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- możliwość sytuowanie elementów infrastruktury technicznej.

§ 16. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami KDW ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających od około 7 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszczenie lokalizacji obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji stanowiących całość techniczno-użytkową drogi.

§ 17. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami KDD ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających, od 10 m do około 14 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszczenie lokalizacji obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji stanowiących całość techniczno-użytkową drogi.

§ 18. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami KDL ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszczenie lokalizacji obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji stanowiących całość techniczno-użytkową drogi.

§ 19.  W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

- odległość budynków od lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z położenia obszaru w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150.

§ 20. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

      - uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

      - dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Śrem – Poznań maksymalną odległość podstawową lokalizacji obiektów budowlanych 65 m od jego osi przy jednoczesnym dopuszczeniu zmniejszeniu tej odległości zgodnie z przepisami odrębnymi;

      - do czasu skablowania elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia 15kV nakaz zachowania wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej pasów technologicznych o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony przy jednoczesnym dopuszczeniu zmniejszeniu tej odległości zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 21. Dostęp do działek budowlanych z dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 22.  W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- możliwość utrzymania istniejących urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem: rozbudowy, przebudowy i rozbiórki;

- zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną – z urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym, do czasu realizacji sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć.

§ 23. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.