## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## OBIEKT: PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W ŚREMIE,

## PARK POWSTAŃCÓW WLKP

## ADRES : ŚREM, UL. POZNAŃSKA, dz. nr 31/4

## INWESTOR : GMINA ŚREM

## ADRES INWESTORA : ul. Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

## KODY CPV :

## Grupy robót:

## 451 – Przygotowanie terenu pod budowę

## 452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej

## 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

## Klasy robót:

## 4511 – Roboty w zakresie w zakresie przygotowania terenu pod budowę 4521 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 4522 – Roboty inżynieryjne i budowlane

## 4523 – Roboty w zakresie chodników i nawierzchni

## 4534 – Wznoszenie ogrodzeń

## Kategorie robót:

## 45111 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45212 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

## 45221 - Roboty inżynieryjne i budowlane

## 45233 – Roboty w zakresie chodników i nawierzchni

## 45342 – Wznoszenie ogrodzeń

## Śrem dnia 	Opracował : inż. Michał Ostojski

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| ## ST 0.00 | ## Wymagania ogólne |  | ## 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ST 1.00 | ## Roboty przygotowawcze | ## ( grupa CPV 451 ) | ## 26 |
| ## ST 2.00 | ## Roboty ziemne | ## ( grupa CPV 451 ) | ## 31 |
| ## ST 2.10 | ## Wykonanie koryta z profilowaniem pod ## podbudowy | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 34 |
| ## ST 2.20 | ## Warstwy odsączające | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 39 |
| ## ST 2.30 | ## Podbudowy z kruszyw łamanych ## stabilizowanych mechanicznie | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 45 |
| ## ST 2.40 | ## Podbudowy z kruszyw | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 55 |
| ## ST 3.00 | ## Obrzeża betonowe | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 61 |
| ## ST 4.00 | ## Nawierzchnia poliuretanowa | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 66 |
| ## ST 5.00 | ## Nawierzchnia z trawy syntetycznej | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 71 |
| ## ST 6.00 | ## Roboty betonowe | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 74 |
| ## ST 7.00 | ## Ogrodzenia | ## ( grupa CPV 453 ) | ## 84 |
| ## ST 8.00 | ## Elementy małej Architektury – sprzęt ## sportowy | ## ( grupa CPV 454 ) | ## 86 |
| ## ST 9.00 | ## Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem ## dróg – kostka betonowa | ## ( grupa CPV 452 ) | ## 90 |

## ST 0.00	WYMAGANIA OGÓLNE

## WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

## Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.

## Zakres stosowania ST

## Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.

## Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji.

## Wykonawca zobowiązany jest opracować:

## plan BIOZ,

## szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

## wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu,

## o wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.

## Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.

## Zakres robót objętych ST

## Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem: wykonanie całości prac określonych w pkt. 1.1. ST

## Określenia podstawowe i skróty

## Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:

## Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania.

## Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy inspektorem , projektantem i wykonawcą.

## Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

## Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór nad wykonywaną inwestycją.

## Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

## Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

## Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

## Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

## Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno- użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji.

## Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

## Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej.

## Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

## Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie:

## PN - Polska Norma

## BN - Branżowa Norma

## PZJ- Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO i konstrukcyjne dla każdego obiektu.

## Szczegóły o znaczeniu informacyjnym

## Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

## Dokumentacja robocza

## Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót.

## Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

## Przekazanie placu budowy

## Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.

## Tablice informacyjne

## Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

## Bezpieczeństwo na placu budowy

## Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów  i

## sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót.

## Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach

## budowlanych.

## Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia.

## Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

## Dziennik Budowy

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  Nr  108,  poz.  953).  Wykonawca  przedstawi zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.

## Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

## Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

## W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

## Koordynacja  z  Władzami  odpowiedzialnymi	za  urządzenia	podziemne	i napowietrzne.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi  przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót.

## W   razie   uszkodzenia   urządzeń   podziemnych   lub   napowietrznych   Wykonawca   natychmiast

## zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty.

## Ochrona środowiska

## W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

## Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za:

## Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz

## ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.

## Wszelkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót.

## Wszelkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.

## Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

## Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz.

## W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć  wszelkie  rodzaje  odpadów  wraz  ze	śmieciami,	odpadkami przemysłowymi  i  komunalnymi,  a  następnie  przetransportować  je  na  wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

## W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00.

## VIII. Wykonywanie robót o dużym, długotrwałym natężeniu hałasu mogącym utrudnić pracę urzędu w budynku administracji, dostosować należy do godzin pracy.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

## Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

## Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

## Ochrona przeciwpożarowa

## Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszelkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

## Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.

## Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

## Obciążenie na oś dla transportu kołowego.

## Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

## Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

## Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich.

## Aprobaty Techniczne

## Wykonawca  winien  uzyskać  Aprobaty  Techniczne  na  wyroby  określone  w  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

## Zaplecze Wykonawcy

## W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca.

## Dokumentacja powykonawcza

## Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

## MATERIAŁY

## Wykonawca  winien  uzyskać  aprobaty  techniczne  na  wszystkie  materiały  określone  w Szczegółowych ST.

## Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.

## Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł

## przez niego wybranych i zbadanych.

## Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo  z  importu,  przy  czym  materiały  importowane  muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

## Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.

## d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

## Kontrola materiałów

## Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed doprowadzeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom.  Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia

## inwestycyjnego.

## Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

## Przechowywanie materiałów budowlanych

## Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.

## Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.

## Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny

## być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę	do ich pierwotnego Stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego,

## Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

## Transport	i	składowanie	kruszywa	powinny	odbywać	się	w	warunkach zabezpieczających  je	przed		zanieczyszczeniem	i	wymieszaniem	z	innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  Powierzchnia  składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach  uniemożliwiających  wymieszanie  się  sąsiednich  pryzm.  Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.

## Materiały z rozbiórek

## Elementy nawierzchni – obrzeża.

## 3.SPRZĘT

## Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

## niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

## Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem. Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót,

## Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii.

## Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu

## ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona.

## Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

## Wykonawca	dostarczy	Inspektorowi	Nadzoru kopię dokumentów	potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

## 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

| ## a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## jakości i przydatności do robót. |  |  |
| ## b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami |  |  |
| ## określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. |  |  |
| ## c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia |  |  |
| ## spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu |  |  |
| ## budowy. |  |  |
| ## 5. WYKONANIE ROBÓT |  |  |
| ## 5.1. Zasady organizacji robót ## Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz | ## za | ## jakość |

## zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót.

## Uwagi ogólne

## Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie i instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.

## Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

## Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

## Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy.

## Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji   Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

## Zakres robót.

## Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót dla całości inwestycji.

## Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy użyciu sprzętu , materiałów i metod pracy gwarantujących ich wysoką jakość.

## Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące

## warunki:

## o objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

## o wzajemne	skoordynowanie	robót	budowlanych,	instalacji	i	instalacji elektrycznych,

## o konieczność zachowania ciągłości ruchu na parkingach komunikacyjnych.

## KONTROLA JAKOŚCI PRAC

## System zapewnienia jakości

## Opis ogólny

## Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami Umowy.

## Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót.

## Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)

## Plan	Zapewnienia	Jakości	należy	przygotować	zgodnie	z	programem	przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

## Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót.

## Uzupełnienie i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

## Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ.

## PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części:

## Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji robót.

## Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą.

## Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości.

## Zestawienie  dokumentacji  kontraktowej  z  wykazem  rysunków  i  specyfikacji

## technicznych.

## Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu należy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej.

## Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości.

## Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób.

## Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia Jakości.

## Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu robót.

## Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców.

## Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy cementowej.

## 11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem wykazu badań i pomiarów.

## Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcą i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót.

## Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

## Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności.

## Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą z PZJ.

## Część 2: Sprawozdania metodyczne.

## Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych  w  ST  wykazujące,  że  Wykonawca  zrozumiał  wymagania

## Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robót oraz zapewnienia wymaganej jakości robót.

## Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku.

## Sprawdzenie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych.

## Część 3: Protokoły

## Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy oraz w laboratorium.

## Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu.

## 3.   Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności.

## System Kontroli Jakości

## System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej:

## Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

## 1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel

## placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy.

## Przygotowanie  do  założenia  i  eksploatacji  laboratorium  wykonującego  próby,  które  będzie niezależne od personelu placu budowy.

## Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych prowadzonych przez Wykonawcę.

## Wykaz czynności  związanych z kontrolą jakości  robót,  zawierający  Specyfikacje Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy państwowe.

## 6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi.

## Wstępne propozycje

## Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

## o	procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów prefabrykowanych,

## o procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców,

## procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Jakości dostawców i podwykonawców,

## procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy,

## o program przygotowania i przedstawienia do  zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek.

## Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji.

## Stałe Punkty Kontroli

## Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli  jako  punktów zatrzymania.  Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.

## System kontroli jakości Wykonawcy

## Dane ogólne

## Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien

## przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

## Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

## Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych materiałów. Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

## Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora.

## Pobieranie próbek

## Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

## Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez

## Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

## Badania

## Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu.

## Raporty z badań.

## Wykonawca  powinien  przechowywać  kompletne  raporty  ze  wszystkich  badań  i  inspekcji  i  na życzenie udostępnić je Zamawiającemu.

## Opłata za badania. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót.

## OBMIAR ROBÓT

## Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót,  w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

## Zasady określania ilości robót

## Wszystkie  pomiary	długości,	służące	do	obliczeń  pola	powierzchni

## wykonanych  robót,  będą wykonywane  w  poziomie,  jeżeli   Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej.

## Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej.

## Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu.

## Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

## Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

## Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy.

## W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru dokonuje się:

## w przypadku miesięcznego fakturowania,

## w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót,

## w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,

## w przypadku zmiany Wykonawcy robót.

## Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

## Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

## ODBIÓR ROBÓT

## Zasady ogólne

## Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym.

## Odbiór części robót

## Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora.

## Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

## Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w trakcie wykonywania robót,

## Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

## Dziennik Budowy.

## Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 1.6, Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

## 8.3, Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

## Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do  dziennika budowy  gotowości do  odbioru. Odbiór  powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

## Odbiór końcowy

## Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty.

## Odbioru  końcowego   dokonuje   się  po   zakończeniu  robót.   Inspektor  dokonuje   oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz

## wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

## Inspektor może powołać  komisję odbioru  złożoną z  przedstawicieli  Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający.

## Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

## dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

## protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających,

## świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,

## inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, projekt powykonawczy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

## oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

## Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

## zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

## protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

## aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

## prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów.

## Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.

## Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

## Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.

## Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

## dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

## rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których

## poszczególne ST wymagają sporządzenia ich przez Wykonawcę z  naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót,

## Specyfikacje Techniczne,

## uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

## receptury i ustalenia technologiczne,

## Dziennik Budowy,

## wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

## atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,

## opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań  i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

## sprawozdanie techniczne, o	inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

## Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

## zakres i lokalizację wykonanych robót,

## wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

## uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

## datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

## Uchybienia

## Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę.

## W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody lub zostanie obciążony karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny.

## Ubezpieczenia

## Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka budowy, obejmujące:

## personel własny, swoich podwykonawców, Zamawiającego oraz osoby trzecie – na przypadek śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi pracami,

## roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu

## rozbiórki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementów,

## sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

## Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

## Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Zamawiającemu  kopii  polis  oraz  dowodów opłacenia kolejnych składek ubezpieczeniowych.

## Jeżeli  zamawiający  przed  datą  rozpoczęcia  robót  nie  przedstawi  kompletnych  polis ubezpieczeniowych oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający:

## wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że

## ubezpieczenie zostało zawarte, a za pozostałe opóźnienia obciąży wykonawcę,

## zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę.

## Usuwanie wad

## Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ustalenia ogólne

## Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

## Warunki umowy i wymagania ogólne

## Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

## Stosowanie się do prawa i innych przepisów

## Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

## Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z późn. zm.)

## Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z późn. zm.)

## 3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)

## Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)

## Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z późn. zm.)

## Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z późn. zm.)

## 7.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.? Nr 169)

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków

## technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

## Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r.

## Zarządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia   19  listopada 2001r.  w  sprawie  dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

## Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)

## Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839)

## Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

## Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz  czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

## ST. 1.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

## GRUPA CPV 451

## WSTĘP

## Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy boisk , punktów wysokościowych w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## Zakres stosowania ST

## Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , wykonaniu i odbioru robót określonym w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu trasy boisk, układu komunikacyjnego i elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

## Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

## W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

## sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

## uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

## zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

## Wyznaczenie obiektów

## Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

## Określenia podstawowe

## Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

## Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

## „Wymagania ogólne” pkt 2. Rodzaje materiałów

## Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

## Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.

## Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

## „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

## SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt pomiarowy

## Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry,

## niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty,

## taśmy stalowe, szpilki.

## Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

## TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. Transport sprzętu i materiałów

## Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

## WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

## Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

## Zasady wykonywania prac pomiarowych

## Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

## Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

## W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

## Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

## Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

## Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

## Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.

## Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

## Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

## Sprawdzenie wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

## Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

## Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy boisk, a także przy każdym obiekcie .

## Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

## Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej , chodnika i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

## Rzędne reperów roboczych należy określać z  taką dokładnością,  aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

## Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

## Tyczenie osi trasy

## Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

## Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

## Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

## Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

## Usunięcie pali  z  osi trasy  jest dopuszczalne tylko  wówczas,  gdy Wykonawca robót  zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

## Wyznaczenie   przekrojów poprzecznych

## Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

## Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy chodnika , drogi. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

## Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Kontrola jakości prac pomiarowych

## Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

## OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

## Jednostką obmiarową jest km (kilometr) , 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w teren

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

## Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Sposób odbioru robót

## Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

## Cena 1 km , 1ha , wykonania robót obejmuje:

## -  zapewnienie niezbędnych środków produkcji,

## sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

## uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

## wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

## wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

## zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

## uporządkowanie terenu po wykonanych robotach

## PRZEPISY ZWIĄZANE

## Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

## Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

## Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

## Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

## Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

## Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

## Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

## ST 2.00 ROBOTY ZIEMNE

## GRUPA CPV 451

## WS T ĘP

## Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## 1.2 Zakres stosowania ST

## Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

## zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych ST

## Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na

## celu  wykonanie	robót  ziemnych	realizowanych	w  ramach  zadania określonego w pkt. 1.1.

## Zakres robót obejmuje:

## - wykonanie wykopów z usunięciem urobku z miejsca ukopu,

## - ewentualne odwodnienie wykopów,

## transport sprzętu na/z miejsca pracy,

## wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót,

## wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,

## prace porządkowe na terenie robót,

## wywóz odpadów wraz z opłatami z tym związanymi.

## Określenia podstawowe

## Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 „Wymagania ogólne" oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne" ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy

## stosowane w umowach", a także w przywołanych normach przedmiotowych.

## Wymagania dotyczące robót

## Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne".

## MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarznięty  i   bez zanieczyszczeń  takich jak  ziemia  roślinna   i   odpady   materiałów budowlanych.

## SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne".

## Wykopy do głębokości 2m można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę. Wykopy o głębokości powyżej 2m należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego - koparek,

## TRANSPORT

## Ogólne  wymagania  dotyczące stosowania  sprzętu   podano w  ST-0.00 „Wymagania ogólne".

## Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych  materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ichwłaściwości. Materiał należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni   ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg).

## WYKONANIE ROBÓT

## Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B-06050,

## p.t.  "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne", oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".

## Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. Wykonanie wykopów winno być poprzedzone pomiarami geodezyjnymi,

## W przypadku występowania wody gruntowej w wykopach, należy na czas realizacji

## zadania je odwodnić.

## Wykopy

## Wykopy pod ławy i płyty fundamentowe wykonać ręcznie   z pochyleniem bezpiecznym skarp:	dla gruntu  niespoistego zagęszczonego  od  1:1,  do	1:1,30 dla  gruntów

## niespoistych słabo zagęszczonych.

## W wykopach ze skarpami o  nachyleniu  bezpiecznym  należy stosować  następujące zabezpieczenia:

## w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości różnej 3-krotnej głębokości wykopu , powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi,

## rozmycie skarp  przez wody opadowe powinno  być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

## stan	skarp	należy  sprawdzać  okresowo  w  zależności	od	występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

## Zasypka

## Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru . Zasypkę ław i płyty

## fundamentowej należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury nawierzchni terenu. Pozostała część wypełnienia może być wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu; gruntu niewysadzinowego  pod  warunkiem  usunięcia  z  niego  twardych  brył  i  zanieczyszczeń  i  cząstek  o

## wielkości powyżej 300mm.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

## Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B- 06050 „Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne".

## Wszystkie	materiały	przewidziane	do	wykonania	robót	muszą	odpowiadać wymaganiom materiałów przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.

## Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych  robót  oraz  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  materiałami przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiającym.

## Sprawdzeniu podlega:

## wykonanie wykopów,

## stan  nachylenia  skarp  wykopów  pod  kątem  bezpieczeństwa  pracy robotników

## zatrudnionych przy montażu, o	zasypanie wykopów.

## OBMIAR ROBOT

## Jednostką obmiaru jest m3   wykopów lub zasypki.

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 'Wymagania ogólne". Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z dokumentacją projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu , rzędne dna wykopów.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji

## kosztorysowej.

## Cena   uwzględnia	wszystkie	czynności,	wymagania	i	badania	składające	się	na

## wykonanie	wycenianej	roboty.	Cena	jednostkowa	jest	wartością	uśrednioną	i obejmuje:

## o	zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

## wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,

## montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,

## wykonanie wykopów,

## wywóz urobku  nie przeznaczonego do ponownego wbudowania  na wysypisko wraz z kosztem składowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,

## zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

## przygotowanie i utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności,

## odwodnienie wykopów,

## zabezpieczenie wykopów,

## oczyszczenie terenie robót,

## wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

## oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

## Cena uwzględnia również :

## ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,

## postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,

## przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi

## Płatności będą realizo wane zgodnie z cen ą ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne

## zapisami we wzorze umowy.,

## PRZEPISY ZWIĄZANE.

## Normy.

## PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

## PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

## PN-B-06050	Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

## PN-ISO 4464	Tolerancja	w	budownictwie	-	Związki	pomiędzy	różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

## PN-ISO 3443-8	Tolerancja	w	budownictwie	-	Kontrola	wymiarowa	robót budowlanych.

## Inne.

## Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

## Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

## Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki  Społecznej z dnia  14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa	Ministra	higieny	pracy	przy	ręcznych	pracach	transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

## ST 2.10 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM POD PODBUDOWY

## GRUPA CPV 452

## WSTĘP

## Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## Zakres stosowania ST

## Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , realizacji i odbioru robót w zakresie określonym w pkt.1.1.

## Zakres robót objętych ST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem przeznaczonego do ułożenia :

## -     konstrukcji nawierzchni boisk, placów i małej architektury.

## Określenia podstawowe

## Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## MATERIAŁY

## Nie występują.

## SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

## Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

## równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

## koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

## walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

## Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

## TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Transport materiałów

## Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST.

## WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

## Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

## Warunki przystąpienia do robót

## Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia  podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

## W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

## Wykonanie koryta

## Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.

## Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

## Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

## Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na

## poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora.

## Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora.

## Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

## Profilowanie i zagęszczanie podłoża

## Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

## Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

## Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej. Do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

## Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

## Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

## Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

| ## Strefa korpusu | ## Minimalna wartość Is ## dla obciążenia ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego |
| --- | --- |
| ## Górna warstwa o grubości 20 cm | ## 1,00 |
| ## Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża | ## 1,00 |

## W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

## Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od

## -20% do +10%.

## Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

## Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

## Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

## Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

## Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli

## zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Badania w czasie robót

## Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

## Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

## Tablica 2.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

| ## Lp. | ## Wyszczególnienie badań i pomiarów | ## Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Szerokość koryta | ## 10 razy na 1 km |
| ## 2 | ## Równość podłużna | ## co 20 m na każdym pasie ruchu |
| ## 3 | ## Równość poprzeczna | ## 10 razy na 1 km |
| ## 4 | ## Spadki poprzeczne *) | ## 10 razy na 1 km |
| ## 5 | ## Rzędne wysokościowe | ## co 100 m dla pozostałych dróg |

| ## 6 | ## Ukształtowanie osi w planie *) | ## co 100 m dla pozostałych dróg |
| --- | --- | --- |
| ## 7 | ## Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża | ## w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 |
| ## *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych |  |  |

## Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

## Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

## Równość koryta (profilowanego podłoża)

## Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [4].

## Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

## Spadki poprzeczne

## Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny  być zgodne z dokumentacją projektową  z tolerancją ± 0,5%.

## Rzędne wysokościowe

## Różnice	pomiędzy	rzędnymi	wysokościowymi	koryta	lub	wyprofilowanego	podłoża	i	rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

## Ukształtowanie osi w planie

## Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

## Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

## Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

## Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

## Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

## 6.3. Zasady	postępowania	z	wadliwie	wykonanymi	odcinkami	koryta (profilowanego podłoża)

## Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie

## 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

## OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

## Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

## Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

## zapewnienie niezbędnych środków produkcji

## prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

## odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

## załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie,

## profilowanie dna koryta lub podłoża,

## zagęszczenie,

## utrzymanie koryta lub podłoża,

## przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

## uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

| rzchni podatnych i 1. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| --- | --- | --- |
| 2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |  |  |
| 3. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 17 |  |  |
| 4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawie podłoża przez obciążenie płytą |  |  |
| 5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografe |  |  |
| 6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |  |  |

## m i łatą

## ST 2.20 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE

## GRUPA CPV 452

## WSTĘP

## Przedmiot ST

## Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.

## Zakres stosowania ST

## Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót warstw odsączających wykonywanych w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## Zakres robót objętych ST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych  z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem i obejmuje:

## -    wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego grubości 10 cm i 15 cm.

## Określenia podstawowe

## Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## MATERIAŁY

## - piasek do nawierzchni drogowych

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Rodzaje materiałów

## Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

## piaski, żwir i mieszanka,

## Wymagania dla kruszywa

## Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:

## szczelności, określony zależnością:

## gdzie:

## D15  ≤ 5

## d 85

## D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej

## d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

## Dla  materiałów  stosowanych  przy  wykonywaniu  warstw  odsączających  warunek  szczelności  musi  być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

## zagęszczalności, określony zależnością:

## d

## U =	60  ≥ 5

## gdzie:

## U - wskaźnik różnoziarnistości,

## d 10

## d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

## d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

## Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

## Żwir i mieszanka  stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

## Składowanie materiałów

## 2.5.1.     Składowanie kruszywa

## Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

## SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

## Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej  powinien  wykazać  się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

## równiarek,

## walców statycznych,

## −   płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

## TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Transport kruszywa

## Kruszywa  można  przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

## WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

## Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

## Przygotowanie podłoża

## Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne” oraz „Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie”.

## Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

## Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi nawierzchni i w rzędach równoległych do osi nawierzchni, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

## Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

## Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

## Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

## W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

## Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

## Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

## Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

## W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

## W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia

## przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

## Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

## Utrzymanie warstwy odsączającej

## Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

## Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej.

## W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej

## warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

## KONTROLA JAKOŚCI PRAC

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Badania przed przystąpieniem do robót

## Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania winny obejmować właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

## Badania w czasie robót

## Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

## Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

## Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

| ## Lp. | ## Wyszczególnienie badań i pomiarów | ## Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Szerokość warstwy | ## 10 razy na 1 km |
| ## 2 | ## Równość podłużna | ## co 20 m na każdym pasie ruchu |
| ## 3 | ## Równość poprzeczna | ## 10 razy na 1 km |
| ## 4 | ## Spadki poprzeczne *) | ## 10 razy na 1 km |
| ## 5 | ## Rzędne wysokościowe | ## co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| ## 6 | ## Ukształtowanie osi w planie *) | ## co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| ## 7 | ## Grubość warstwy | ## Podczas budowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| ## 8 | ## Zagęszczenie, wilgotność kruszywa | ## w 2 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 |

## *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

## Szerokość warstwy

## Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

## Równość warstwy

## Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931- 04 [7].

## Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

## Spadki poprzeczne

## Spadki  poprzeczne  warstwy  odcinającej  i  odsączającej  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

## Rzędne wysokościowe

## Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać

## +1 cm i -2 cm.

## Ukształtowanie osi w planie

## Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

## Grubość warstwy

## Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

## Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

## Zagęszczenie warstwy

## Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  odsączającej,  określony  wg  BN-77/8931-12  [8]  nie  powinien  być mniejszy od 1.

## Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

## 6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

## Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

## Obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostka obmiarowa

## Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

## Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

## zapewnienie niezbędnych środków produkcji

## prace pomiarowe,

## dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

## wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

## zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

## przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

## utrzymanie warstwy

## uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

## 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

## 11. Normy

| ilgotności 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie w 17 |  |  |
| 3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do mieszanka |  |  |
| 4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do n |  |  |
| 5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do |  |  |
| 6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odk 02 podłoża przez obciążenie płytą |  |  |
| 7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar równości nawie 04 |  |  |
| 8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |  |  |

## nawierzchni drogowych . Żwir i

## awierzchni drogowych nawierzchni drogowych. Piasek

## ształcenia nawierzchni podatnych i powierzchnirzchni planografem i łatą

## 12

## ST 2.30 	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH    MECHANICZNIE

## GRUPA CPV 452

## WSTĘP

## Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem.

## Przedmiot ST

## Zakres stosowania ST

## Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podbudowy z kruszyw łamanych wykonywanych w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## Zakres robót objętych ST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie .

## Ustalenia zawarte są w ST 0.00 Wymagania ogólne" pkt 1.3. Zakres robót:

## Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna konstrukcyjna o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod wszystkie boiska ( fr. 31,5-63 mm )

## Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca o grubości po zagęszczeniu 5 cm -pod boiska koszykówki i siatkówki ( fr. 0-31,50mm )

## Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna klinująca i wyrównująca o grubości po zagęszczeniu 9 cm ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miał kamienny 0-4mm) - pod boisko piłki nożnej

## Określenia podstawowe

## Podbudowa z kruszywa stabilizowanego   - mieszanka kruszywa naturalnego i łamanego,   zagęszczona stanowi podbudowę zasadniczą nawierzchni.

## MATERIAŁY

## Źródła materiałów

## Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów.

## Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.

## Kruszywa

## Skład mieszanki kruszyw

## Do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy użyć mieszankę kruszywa łamanego, spełniającą wymagania niniejszych Specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn kamieni narzutowych, albo surowca skalnego. Zawartość ziaren przekruszonych we frakcji mieszanki pozostającej na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm nie może być mniejsza od35%.

## Uziarnienie kruszywa

## Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-91/B/06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

## Tablica 1.  Uziarnienie kruszywa do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. i ulepszonego cementem.

| ## Sito kwadratowe [ mm ] | ## Przechodzi przez sito [ % ] |
| --- | --- |
| ## 63 100 |  |
| ## 31,5 78-100 |  |
| ## 16 58-87 |  |
| ## 8 42-70 |  |
| ## 4 30-54 |  |
| ## 2 21-41 |  |
| ## 0,5 10-23 |  |
| ## 0.075 3-10 |  |

## Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0.075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.

## Właściwości kruszywa

## Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona, przeznaczona do stabilizacji mechanicznej i ulepszenia cementem, powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.

## Tablica 2. Wymagane właściwości kruszyw do stabilizacji mechanicznej i ulepszania cementem.

| ## L.p. | ## Właściwości badane według | ## Wymagania |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Zawartość ziarn nieforemnych, dla frakcji powyżej 4 mm, wg PN-78/B- 06714/16, %, ## nie więcej niż | ## 30 |
| ## 2 | ## Stopień przekruszenia ziarn kruszywa | ## * |
| ## 3 | ## Ścieralność ziarn większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg PN-79/B- 06714/42, ## ubytek masy, %, nie większy niż: | ## 30 |
| ## 4 | ## Mrozoodporność, ziarn większych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 [ 14 ] po 25 cyklach ## zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie większy niż: | ## 10 |
| ## 5 | ## Plastyczność, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm: ## granica płynności, %, nie więcej niż: ## wskaźnik plastyczności, %, nie więcej niż: | ## 25 ## 4 |
| ## 6 | ## Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą | ## 30 - 75 |

|  | ## normalną wg PN-88/B - 04481 |  |
| --- | --- | --- |
| ## 7 | ## Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 [ 8 ], %, nie więcej niż: | ## 0,2 |
| ## 8 | ## Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO, wg PN-78/B-06714/28, %, poniżej | ## barwa cieczy ponad kruszywem nie ciemniejsza od barwy wzorcowej |

## mniej

## * Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie

## niż 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię.

## 2.2.4. Składowanie kruszyw

## Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.

## 2.3. Woda

## Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw ulepszonej cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta  bez jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.

## SPRZĘT

## Wymagania ogólne

## Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST

## Sprzęt do produkcji, transportu i układania podbudowy musi być zaakceptowany przez Inspektora.

## Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

## Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy

## Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie :

## wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywowej, wyposażony w komputer z programem z licencją i drukarką danych produkcyjnych, urządzenie do współpracy z komputerem przy dozowaniu domieszek podczas operacji automatycznych, dozowanie kruszywa, cementu i wody z dokładnością podaną w p.5.8. niniejszej ST. Mieszarki muszą zapewniać wytwarzanie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej z tolerancją +1% i –2%.

## samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki.

## układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy podbudowy.

## walce ogumione oraz stalowe wibracyjne i statyczne do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

## TRANSPORT

## Transport materiałów i mieszanki kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wpływowi warunków atmosferycznych. Ponadto mieszanka kruszywa powinna być transportowana w sposób chroniący ją przed rozsegregowaniem i osuszeniem.

## Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do mieszania oraz wbudowania mieszanki kruszywowej. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu warstwy podbudowy powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.

## WYKONANIE ROBÓT

## Skład mieszanki kruszywa

## Krzywa uziarnienia kruszywa mieszanki powinna być zgodna z punktem 2.2.2.

## Zawartość w mieszance powinna mieścić się w przedziale od 2% do 4%. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją + 1%, - 2% bezwzględnych.

## Projektowanie składu mieszanki kruszywa

## Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć próbki kruszyw i cementu, pobrane w obecności Inspektora.

## Projekt składu mieszanki (receptury), powinien zawierać:

## wyniki badań kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki według zakresu podanego w p.

## 2.2.3. niniejszej specyfikacji

## wyniki badań w zakresie określonym w p. 6.4. niniejszej specyfikacji,

## w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakości wody według PN-88/B-32250,

## skład mieszanki kruszyw ulepszonej cementem, w tym:

## skład mieszanki mineralnej,

## zawartość wody, równa wilgotności optymalnej mieszanki kruszyw z cementem,

## wyniki badań mieszanki mineralnej w zakresie podanym w p.2.2.3. niniejszej specyfikacji,

## wyniki badań wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej kruszywa,

## Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu kruszywa stabilizowanego należy określić według PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II).Ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa zagęszczenie mieszanki należy określić po odsianiu ziarn od 20 mm i odpowiednim skorygowaniu wyników badań Proctora wg metodyki podanej w PN-88/B-04481 ( wzory 77 i 78 w p.8.6 normy ). Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego wg BN-68/8933-08, ale na próbkach walcowych o średnicy wysokości 16 cm. Dopuszcza się zagęszczanie próbek na stoliku wibracyjnym. Mrozoodporność próbek należy badać , wg BN-68/8933-08, z tym jednak, że do badania należy stosować próbki walcowe o średnicy i wysokości 16 cm.

## Grubość warstwy

## Maksymalna grubość układanej warstwy kruszywa stabilizowanego mechaniczniepowinna być zatwierdzona przez Inspektora, przy uwzględnieniu sprzętu i technologii proponowanych przez Wykonawcę.

## Warunki atmosferyczne

## Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać wykonania warstwy podbudowy z kruszywa , jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni.

## Wytwarzanie mieszanki kruszywa

## Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału, mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy  wytwarzać w wytwórniach stacjonarnych wyposażonych w komputer i drukarką danych produkcyjnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

## Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki:

## kruszywo ± 3%,

## woda ± 2% w stosunku do masy dozowanej wody.

## Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją + 1% i - 2%. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

## Przygotowanie podłoża.

## Zgodnie  z  PW  podłoże  pod  wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  będzie  stanowić  warstwa  gruntu przepuszczalnego .

## Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z normami.

## Rozkładanie mieszanki kruszywa

## Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.

## Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu tj. 22 cm.

## Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa , to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie  budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem wybrane i zastąpione mieszanką o odpowiednich właściwościach.

## Zagęszczanie

## Zagęszczanie warstwy kruszywa należy prowadzić przy użyciu walców stalowych wibracyjnych i / lub statycznych oraz ogumionych. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

## Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych.

## Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowanie, spękanie podczas zagęszczania lub w inny sposób wykonane wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponownie zagęszczenie.

## Spoiny robocze

## W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte, co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1,0 m dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocnić geosiatką o szer. 0,5 m.

## Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

## O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nową warstwą z takiego samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

## Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

## Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady podano w ST Wymagania ogólne

## Właściwości kruszywa stabilizowanego mechanicznie

## W zależności od kategorii ruchu wytrzymałość kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy badać na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. Dopuszcza się zagęszczanie próbek na stoliku wibracyjnym. Wskaźnik mrozoodporności wyrażony jako stosunek wytrzymałości próbek po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości próbek przed zamrażaniem powinien być większy od podanego w tablicy 3.

## Tablica 3.         Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego mechanicznie

| ## Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą ## [ MPa ] |  | ## Wskaźnik mrozoodporności |
| --- | --- | --- |
| ## Po 7 dniach | ## Po 28 dniach |  |
| ## 2.0 - 3.0 | ## 3.5 - 5.0 | ## 0.7 |

## Badania przed przystąpieniem do robót

## Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do akceptacji materiałów przez Inspektora oraz opracowania projektu składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, w zakresie i w czasie określonym w p. 5.2. niniejszej ST.

## Badania w czasie robót

## Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 4.

## Tablica 4

| ## Lp. | ## Wyszczególnienie badań | ## Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Minimalna ilość badań na dziennej działce roboczej | ## Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie w m2 |
| ## 1 | ## Uziarnienie kruszywa | ## 2 | ## 3000 |
| ## 2 | ## Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem |  |  |
| ## 3 | ## Wskaźnik zagęszczenia |  |  |
| ## 4 | ## Wytrzymałość 7-dniowa |  |  |
| ## 5 | ## Wytrzymałość 28-dniowa |  |  |
| ## 6 | ## Mrozoodporność kruszywa ulepszonego cementem | ## W przypadku wątpliwości na żądanie Inspektora |  |
| ## 7 | ## Badania cementu | ## Dla każdej dostawy |  |
| ## 8 | ## Badania wody | ## Dla każdego wątpliwego |  |
| ## BN-71/8931-12 lub metody radiometrycznej AASHTO T 238-8 |  |  |  |

## Badania kruszywa

## Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy badać wszelkie jego właściwości określone w tablicy 2 i opracować nowy skład mieszanki wg p. 5.1 i 5.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w czasie robót z częstotliwością określoną w tablicy 4. Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.

## Badanie wody

## W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badanie wody według PN-88/B-32250.

## Zagęszczenie mieszanki

## Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN- 88/B04481 ( duży cylinder, metoda II ). Należy stosować korektę zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji. Zagęszczenie należy sprawdzać w terenie z częstotliwością i zastosowaniem metod podanych w tablicy 4.

## Wytrzymałość warstwy kruszywa

## Wytrzymałość warstwy kruszywa ulepszonego cementem powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w tablicy 3. Próbki do badań należy pobrać z częstotliwością podaną w tablicy 4, z miejsc wybranych losowo w świeżo rozłożonej warstwie.

## Próbki pobrane jednorazowo w ilości 6 sztuk należy formować wg zasad określonych w p.

## 5.2 i przechowywać zgodnie z BN-68/8933-08. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach dojrzewania.

## Mrozoodporność warstwy kruszywa

## W przypadkach wątpliwych lub na polecenie Inspektora należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji wg tablicy 4.

## Szerokość podbudowy

## Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

## Równość podbudowy

## Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931- 04.

## Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

## Spadki poprzeczne podbudowy

## 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

## 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

## Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z PW z tolerancją ± 0,5 %.

## Rzędne wysokościowe podbudowy

## Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny przekraczać +1do-2 cm.

## Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

## Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

## Grubość podbudowy

## Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

## dla podbudowy zasadniczej	± 10%,

## dla podbudowy pomocniczej	+10%, -15%.

## Nośność podbudowy

## moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

## Tablica 4.

| ## Podbudowa z kruszywa o wskaźniku nośności ## Wnoś nie mniejszym niż , % | ## Wymagane cechy podbudowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wskaźnik zagęszczenia Is nie mniejszy niż | ## Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm |  | ## Minimalny moduł ## odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa |  |
|  |  | ## 40kN | ## 50kN | ## Od pierwszego ## obciążenia E1 | ## Od drugiego ## obciążenia E2 |
| ## 60 | ## 1,0 | ## 1,40 | ## 1,60 | ## 60 | ## 120 |
| ## 80 | ## 1,0 | ## 1,25 | ## 1,40 | ## 80 | ## 140 |
| ## 120 | ## 1,03 | ## 1,1 | ## 1,20 | ## 100 | ## 180 |

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

## Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

## Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa nawierzchni, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

## Niewłaściwa grubość podbudowy

## Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod  względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

## Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

## Niewłaściwa nośność podbudowy

## Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

## OBMIAR ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.

## Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt. 8 Wymagania ogólne.

## Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru komplet wyników badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjęciu w Dzienniku Budowy. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą, ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST Wymagania ogólne pkt. 9.

## Płatność  -  za  ilość  m2   wykonanej  podbudowy  zgodną  z  PW  i  oceną  jakości  wykonanych  robót  oraz ewentualnych  zmian  wprowadzonych  w  czasie  budowy,  a  udokumentowanych  zapisami  w  Dzienniku

## Budowy.

## Cena obejmuje:

## Zapewnienie niezbędnych środków produkcji, prace pomiarowe, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża (warstwę odsączającą), dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki w wytwórni, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic i innych materiałów oraz urządzeń pomocniczych, rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, pielęgnacja wykonanej podbudowy, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, utrzymanie podbudowy  w czasie robót, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

## PN-B-19701:1997	Cement - Cement powszechnego użytku – Skład, wymagania i ocena zgodności.

## PN-B-19701:1997(Az1:2001)	Cement - Cement powszechnego użytku. Zmiana. PN-EN 196-1:1996	Metody badań cementu – Oznaczanie wytrzymałości

## PN-EN 196-3:1996	Metody badań cementu – Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

## PN-77/B-06714-12	Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie   zawartości   zanieczyszczeń obcych.

## PN-78/B-06714-13	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. PN-91/B-06714-15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

## PN-78/B-06714-16	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. PN-77/B-06714-17	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. PN-77/B-06714-18	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

## PN-78/B-06714-19	Kruszywa	mineralne.	Badania.	Oznaczanie	mrozoodporności	metodą bezpośrednią.

## PN-78/B-06714-20	Kruszywa	mineralne.	Badania.	Oznaczanie	mrozoodporności	metodą

## krystalizacji.

## PN-78/B-06714-26	Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie   zawartości   zanieczyszczeń organicznych.

## PN-78/B-06714-28	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.

## PN-78/B-06714-40	Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  wytrzymał.  na  miażdżenie  Wskaźnik rozkruszenia.

## PN-79/B-06714-42	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. PN-87/B-06714-43	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.

## PN-88/B-06714-48	Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  w  postaci grudek gliny.

## PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

## PN-B-11113:1996	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

## PN-B-11111:1996	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka.

## PN-B-11110:1996	Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie drogowym.

## PN-B-11112:1996	Kruszywa mineralne - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

## Inne dokumenty

## Rozporządzenia MTiGM z dnia 02.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) zał. 5

## Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM Warszawa 1997.

## ST 2.40 PODBUDOWY Z KRUSZYW

## GRUPA CPV 452

## WSTĘP

## Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

## Zakres stosowania ST

## Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podbudowy z kruszyw wykonywanych w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## Zakres robót objętych ST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, w ramach robót związanych z wykonaniem :

## - warstw podsypkowych

## Określenia podstawowe

## Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej,

## 1.4.2. Podłoże gruntowe - warstwa, na której układana jest warstwa podbudowy.

## Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

## MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.00. "Wymagania ogólne" punkt 2.

## Kruszywa

## piasek do betonów zwykłych

## piasek klasyfikowany

## piasek uszlachetniony

## Skład kruszywa

## Materiały do wykonania podbudowy powinny składać się z kruszywa łamanego jednorodnego bez zanieczyszczeń, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0,075 ÷ 31,5 mm.

## Inspektor/Kierownik projektu może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród określonych w PN-S-06102. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla : klasy II i odmiany I.

## Uziarnienie kruszywa

## Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi oraz na rysunku 1.

## Rys nr 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)

## Kruszywo powinno być jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.

## Właściwości kruszywa

## Każde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich złożona, powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2 i 3.

## Tablica 2. Wymagania dotyczące kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102

| ## Wyszczególnienie właściwości podbudowa podbudowa ## pomocnicza zasadnicza |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Ścieralność na bębnie kulowym Los Angeles [ % ] wgPN-79/B-06714/42 ## po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: ## ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż: | ## 5035 | ## 3530 |
| ## 2. Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18, % masy nie więcej niż: | ## 5,0 | ## 3,0 |
| ## 3. Odporność na działanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 [% ubytku masy], nie więcej niż: | ## 10 | ## 5 |
| ## 4. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 wg PN-78/B- 06714/28 w [ %] nie więcej niż | ## 1 | ## 1 |
| ## 5. Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm, wg PN- ## 78/B-06714/15, [ % (m/m)], nie więcej niż | ## 2-12 | ## 2+10 |
| ## 6. Zawartość nadziarna [ % (m/m], wg PN-78/B-6714/15, nie ## więcej niż | ## 10 | ## 5 |
| ## 7. Zawartość ziarn nieforemnych [ % (m/m] wg ## PN-78/B-6714-16 , nie więcej niż | ## 40 | ## 35 |
| ## 8. Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN- ## 78/B-06714-26, [ % (m/m)], nie więcej niż | ## 1 | ## 1 |
| ## 9. Wskaźnik piaskowy, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg BN- ## 64/8931-01 | ## 30-70 | ## 30-70 |
| ## 10. Wskaźnik nośności w noś mieszanki kruszywa , % nie więcej niż przy zagęszczeniu wg PN-S-06102 ## Is ≥ 1,00 ## Is ≥ 1,03 | ## 60 ## - | ## 80 ## 120 |

## Składowanie kruszyw

## Kruszywo  powinno  być  składowane  w  pryzmach,  na  utwardzonym  i  dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych  rodzajów kruszyw.

## 2.3.	Źródła materiałów

## Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. W uzasadnionych przypadkach, jeśli  jakość  materiałów budzi wątpliwości, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów.

## Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli Wykonawca wykaże zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora/Kierownika projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań, zostaną odrzucone.

## 2.3.	Woda

## Należy stosować wodę wg PN-B-32250 .

## SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych dotyczących czasu wbudowania i zagęszczania mieszanki kruszywa.

## 3.2.  Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszywa

## Do wykonania robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, należy stosować:

## spycharki,

## łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

## równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału ,

## walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,

## -		koparki  i  samochody  samowyładowcze  -  w  przypadku  transportu  na  odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

## TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

## Transport kruszywa

## Kruszywo do wykonania podbudowy należy przewozić transportem samochodowym.

## WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

## Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.

## Podłoże pod podbudowę z kruszywa

## Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie.

## Wytyczenie podbudowy

## Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.

## Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi ciągu pieszego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być rzadsze niż co

## 10 m. Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość

## prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.

## 5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

## Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności

## optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach  gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.

## Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

## Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

## Podbudowę należy wykonywać w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna z dokumentacją projektową. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania poprzez wałowanie. Ostateczna grubość układanej

## warstwy będzie ustalona na podstawie wyników uzyskanych na odcinku próbnym, zaakceptowanych przez Innspektora /Kierownika projektu. Zagęszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

## Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej.

## Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1 %, -2%.

## Grubość warstwy

## Przewiduje się wykonanie projektowanych grubości warstw .

## Utrzymanie podbudowy

## Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał podbudowę do ruchu maszyn używanych przy innych robotach, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt6.

## 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

## Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na wyraźne życzenie Inspektora /Kierownika projektu, jest zobowiązany wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi /Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować właściwości kruszywa określone w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie robót należy kontrolować :

## uziarnienie - powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi,

## zagęszczenie podbudowy - zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02.

## właściwości kruszyw - powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora/Kierownika projektu.

## Badania i pomiary cech geometrycznych i zagęszczenia podbudowy

## Grubość warstwy

## Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać + 10%,

## -15%.

## Równość podbudowy

## Nierówności  podłużne  i  poprzeczne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą.  Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 20 mm.

## Spadki poprzeczne podbudowy

## Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0.5 %.

## Rzędne podbudowy

## Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny przekraczać +1cm i -2cm.

## Ukształtowanie osi w planie

## Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm.

## Szerokość podbudowy

## Szerokość podbudowy nie może różnić się o więcej niż o +10cm , -5cm.

## OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

## Jednostką obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

## Obmiar warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie, po ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera /Kierownika projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera/Kierownika projektu, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

## Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

## Sposób odbioru robót

## Odbiór podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru podbudowy dokonuje Inżynier/Kierownik projektu na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inżynier/Kierownik projektu zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających  badań i pomiarów wtedy, gdy:

## zakres ewentualnych badań Wykonawcy jest niezgodny ze specyfikacjami - koszty tych badań pokrywa Wykonawca;

## istnieją jakiekolwiek  wątpliwości  co  do  jakości  robót  lub  rzetelności  badań

## Wykonawcy - koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

## W przypadku stwierdzenia wad inżynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie

## i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na własny koszt w terminie

## ustalonym z Inżynierem .

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

## Cena wykonania robót

## Cena wykonanej podbudowy i wzmocnienia podłoża nawierzchni obejmuje:

## prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót,

## sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża gruntowego,

## zakup materiałów, koszty badań kruszywa i wykonania receptury,

## dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie receptury,

## dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

## rozłożenie mieszanki, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, pielęgnacja wykonanych warstw,

## przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w niniejszej specyfikacji, utrzymanie podbudowy i podłoża w czasie robót.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

## PN-B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

## PN-B-06714-12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

## PN-B-06714-15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

## PN-B-06714-16	Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

## PN-B-06714-17	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

## PN-B-06714-18	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

## PN-B-06714-26	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

## PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

## Piasek

## PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

## Żwir i mieszanka

## PN-B-11112	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

## BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

## ST 3.00 OBRZEŻA BETONOWE

## GRUPA CPV 452

## Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## Zakres stosowania ST

## Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST),  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

## Zakres robót objętych ST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego, w ramach wykonania układu komunikacyjnego nawierzchni boisk.

## Określenia podstawowe

## Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

## Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 1,4.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne"

.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0.00.

## „Wymagania ogólne" pkt 2.

## Stosowane materiały

## Materiałami stosowanymi są:

## obrzeża betonowe 30x8 odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775- 03/01[8],

## żwir lub piasek do wykonania ław,

## cement wg PN-B-19701[7],

## piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

## Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

## W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

## -   obrzeże niskie	- On,

## obrzeże wysokie - Ow.

## W	zależności	od	dopuszczalnych	wielkości	i	liczby	uszkodzeń	oraz	odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

## gatunek 1	- G1,

## gatunek 2	- G2.

## Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 X 20 x 75 cm gat. I: obrzeże On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

## Betonowe obrzeża chodnikowe -wymagania techniczne

## Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

## Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku I, a wymiary podano w tab. 1.

## Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

## Tablica 1. Wymiary obrzeży

| ## Rodzaj obrzeża | ## Wymiary obrzeży [w cm] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## I | ## B | ## H | ## r |
| ## On | ## 75 ## 100 | ## 6 ## 6 | ## 20 ## 20 | ## 3 ## 3 |
| ## Ow | ## 75 | ## 8 | ## 30 | ## 3 |
|  | ## 90 | ## 8 | ## 24 | ## 3 |
|  | ## 100 | ## 8 | ## 30 | ## 3 |

## Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

## Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. Tabiica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

| ## Rodzaj wymiaru | ## Dopuszczalna odchyłka [w cm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Gatunek 1 | ## Gatunek 2 |
| ## I | ## ± 8 | ## ± 12 |
| ## b,h | ## ± 3 | ## ± 3 |

## Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

## Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

## Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

## Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

| ## Rodzaj wad i uszkodzeń | ## Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Gatunek 1 | ## Gatunek 2 |
| ## Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm | ## 2 | ## 3 |

| ## Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży | ## Ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) | ## Niedopuszczalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Ograniczających | ## 2 | ## 2 |
|  | ## pozostałe powierzchnie; |  |  |
|  | ## Liczba, max |  |  |
|  | ## Długość, mm, max |  |  |
|  | ## Głębokość, mm, max | ## 20 | ## 40 |
|  |  | ## 6 | ## 10 |

## Składowanie

## Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.

## Betonowe   obrzeża   chodnikowe   należy   układać   z   zastosowaniem	podkładek '  i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

## Beton i jego składniki

## Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B25 i B30.

## 2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

## Żwir  do  wykonania  ławy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-11111,  a  piasek  - wymaganiom PN-B-11113.

## SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.

## Sprzęt do ustawiania obrzeży

## Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

## TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

## Transport obrzeży betonowych

## Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

## Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

## WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

## Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.

## Wykonanie koryta

## Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom  ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

## Podłoże lub podsypka (ława)

## Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) z betonu z oporem , z betonu , ze żwiru lub piasku, . Podsypkę (ławę) wykonuje się przez ułożenie betonowej ławy , zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

## Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

## Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze

## światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

## dokumentacji projektowej.

## Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

## Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

## Przed	przystąpieniem	do	robót	Wykonawca	powinien	wykonać	badania	materiałów

## przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

## Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021.

## Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

## Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt.2.

## 6.3.  Badania w czasie robót

## W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

## koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

## podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

## ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

## linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

## niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1  cm na każde 100 m długości obrzeża,

## wypełnienia spoin, sprawdzane co  10 metrów,  które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

## OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.

## 7.2.  Jednostka obmiarowa

## Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

## Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.

## Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą

## specyfikacją i wymaganiami Inspektora/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

## Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, -	wykonana podsypka.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.

## 9.2. Cena wykonania robót

## Cena wykonania robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych

## obejmuje:

## prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

## wykonanie koryta,

## dostarczenie materiałów

## rozścielenie i ubicie podsypki,

## wykonanie ławy betonowej z oporem,

## ustawienie obrzeża,

## wypełnienie spoin,

## obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

## wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

## PN-B-06050	Roboty budowlane

## PN-B-06250	Beton zwykły

## PN-B-06711	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

## PN-B-10021	Prefabrykaty  budowlane z  betonu.  Metody  pomiaru  cech

## geometrycznych

## PN-B-11111	Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne do  nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

## PN-B-11113	Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

## drogowych. Piasek

## PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

## ocena zgodności

## BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

## ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

## ST 4.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

## GRUPA CPV 452

## 1.	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot SST

## Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## 1.2. Zakres stosowania SST

## Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych SST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

## wykonanie nawierzchni na boisku piłki nożnej

## l .4. Określenia podstawowe

## Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne"

## 2.	MATERIAŁY

## 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR .

## 2.1.	Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej

## System nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. włókna 60mm z wypełnieniem w postaci piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego SBR.

## Dokumenty dla nawierzchni z trawy syntetycznej

## 1) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu (trawa + wypełnienie), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego.

## 2) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 lub PN EN 15330-1:2014

## 3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań

## 4) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

## 5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

## 6) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub Quality dla nawierzchni

## 7) Raport z badań testu Lisport na min. 160.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 160.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń .

## 8) próbka trawy o wymiarach min. 15cm x 15cm

## 2.4. URZĄDZENIA BOISKOWE

## Zgodnie z wymaganymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.

## 3.	SPRZET

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".

## 4.	TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania Dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne"

## 5.	WYKONANIE ROBÓT

## 5. 1.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej

## System składa się z nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wypełnienia piaskiem kwarcowym o wielkości ziaren ok. 0,2 – 0,8 mm.

## Sama trawa zbudowana jest w następujący sposób: w lateksową warstwę nośną (gr. ok. 2 mm) wplecione są włókna fibrylizowane o wysokości minimum 17 mm. Materiał, z którego wykonane jest włókno to 100 % polipropylen.

## Bardzo ważne jest zachowanie niezbędnych właściwości:

## utrzymanie stałej charakterystyki różnych gier w długim okresie eksploatacji,

## uzyskanie wymaganego przez przepisy odbicia różnych piłek,

## zminimalizowanie ryzyka kontuzji zawodników,

## bezobsługowość nawierzchni,

## estetyczny wygląd zewnętrzny.

## Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej musi zapewnić intensywne wykorzystanie płyty boiska w ciągu całego roku kalendarzowego.

## Powyższy opis ma na celu zapoznanie z rodzajem trawy, układem systemu, jakiego wymaga Zamawiający.

## Zamawiający dopuszcza inne nawierzchnie z trawy syntetycznej tego typu, których cechy techniczne nie będą gorsze od wymienionych poniżej.

## Wymagane parametry trawy syntetycznej:

## Parametry nawierzchni:

## Dwa przekroje włókien w jednym pęczku, każde z włókien o grubości min. 360 mikronów

## 1. wysokość włókna min 60mm

## 2. ilość pęczków min. 9200/m2

## 3. ilość włókien min 110.000/m2

## 4. waga całkowita min 2900 g/m2

## 5. waga włókna min 1740 g/m2

## 6. dtex min 15.000

## 7. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 98N/100mm

## 8. wyrywanie pęczka po starzeniu min 40N

## 9. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1950 mm/h

## 10. przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 3350 mm/h

## 11. typ trawy: monofil

## 12. rodzaj trawy: polietylen

## 13. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

## Charakterystyka piasku do wypełnienia trawy syntetycznej

## Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, płukany i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi normami w kraju instalacji trawy. Rozmiar  ziarna – 0,2 – 0,8 mm

## 5.2. Montaż urządzeń boiskowych:

## 5.2.1.	Boiska do piłki nożnej

## Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei

## Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do piłki nożnej wraz z siatkami ( 2 kpl)

## 6.	KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne"

## 7.	OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne"

## 8.	ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne"

## 9.	PODSTAWA PŁATNOSCI

## 9.	l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne"

## 10.	Normy i dokumenty związane

## Atesty PZH

## Instrukcje producentów

## Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować sie wiedza techniczna.

## Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

## ST 5.00  ROBOTY BETONOWE

## GRUPA CPV 452

## WSTĘP

## PRZEDMIOT S.T.

## Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## Zakres stosowania specyfikacji

## Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

## realizacji robót

## wymienionych w punkcie 1.1.

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

## wykonanie

## wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują

## prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych,

## wykonywanych na miejscu.

## Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i

## podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z

## chudego betonu i innych robót.

## Zakres robót objętych specyfikacją

## W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie:

## Wszystkie roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy

## Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym.

## Określenia podstawowe

## Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną

## Specyfikacją Techniczną.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i

## żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie robot

## pomocnicze.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

## Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej

## Specyfikacji Technicznej

## Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

## Harmonogram i kolejność prac betonowych

## Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

## Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa

## Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.

## Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

## MATERIAŁY

## Beton C12/15  , Beton B C16/20 ,

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

## Szalowanie

## Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do

## budowy szalunków -zgodne z WTWO, rozdział 5.

## Płyty deskowania:

## Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5;

## W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe;

## Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie

## posiadające

## elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.

## Środek anty-przyczepny.

## Aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających

## przywieraniu betonu do deskowania.

## Środek używany przy demontażu deskowań.

## Bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali

## Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C w otwartych pojemnikach.

## Zbrojenie

## Zbrojenie główne należ)' wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali

## AIII . Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264

## oraz WTWO.

## Elektrody spawalnicze

## Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

## Materiały pomocnicze

## Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy l,6mm miękki. Klocki dystansowe pod

## zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

## Składniki mieszanki betonowej

## Cement - do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować

## żadnych materiałów zamiennych.

## Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normąPN-88/B-30005.

## Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normąPN-88/B-30000.

## Woda - czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

## Kruszywo:

## Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z

## wyjątkami

## wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.

## Przed użyciem

## powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od

## 1%.

## Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny

## przekraczać 4%.

## Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

## Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,

## łamanych kamieni

## lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren

## (długość 5 razy

## większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 2%.

## Mrozoodpomość kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

## Domieszki do betonu - W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.  Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4. 1 .4. Od producenta należy  uzyskać  gwarancje  zgodności  z  powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny  być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do

## stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.

## S P R Z Ę T

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

## Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania

## wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

## Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ

## zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

## TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p 5

## Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych

## można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do

## transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

## Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i

## przepisami o ruchu drogowym.

## Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany

## przy użyciu

## samochodów-betoniarek.

## Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej

## czas. Wymaga no akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

## WYKONANIE ROBÓT

## Zasady ogólne wykonania robót

## Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szalunki

## Wykonanie deskowań.

## Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów

## oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku

## wymagana jest zgoda Inspektora

## 2.   Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie

## usunąć luźną

## ziemię.

## Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w

## WTWO, rozdz. 5.

## Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń

## należy ograniczać do minimum.

## Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy

## wzmacniać 25mm taśmą stalową

## Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem.

## Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5

## S.	Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez, beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej

## przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 9.	Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5.

## Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.

## Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO.

## Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac

## wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac

## betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.

## Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane

## przez zarządzającego realizacją umowy.

## Przygotowanie powierzchni deskowań

## Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych

## poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń

## powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

## Z powierzchni kontaktowej deskowań należy- usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.

## Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten

## nie powinien

## zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

## 2.5.2.3. Rozbieranie deskowań

## Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .

## Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na

## miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która

## zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego

## realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest

## niedopuszczalne.

## Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.

## Zbrojenie

## Przygotowanie zbrojenia

## Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona

## metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem.

## Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i

## zachowania kształtu nadanego prętom.

## Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy

## Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami

## podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5

## Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia

## stali i układ zbrojenia.

## Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy:

## wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.

## Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO	rozdz. 7.

## Wszystkie pręty

## muszą .być gięte na zimno.

## 2.   3.

## A.

## 1.  B.

## 2.

## a.

## b.

## c.

## d.

## -	C. D.

## E.

## Układanie stali zbrojeniowej

## Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz

## inne

## zanieczyszczenia

## Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:

## Zgodnie z PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.

## Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej:

## Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm

## Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm

## Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm

## Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:

## płyty: 40 mm

## ściany, belki: 40 mm.

## Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.

## Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

## Zbrojenie otworów:	Jeżeli na rysunkach nic podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w

## pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia

## jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej

## wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.

## Spawanie zbrojenia:	niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inżyniera

## Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków

## kiedy zachodzi konieczność przeformowania przy gotowanych w warsztacie prętów". Przed każdym

## przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem.

## Betonowanie

## Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej

## Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

## Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):

## Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić

## projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne

## laboratorium i podpisany przez

## uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań

## wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać

## przesiane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej

## przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.

## Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z

## aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie

## wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki,

## wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości,

## gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości

## zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki

## wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez

## wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej

## produkcji wytwórni.

## Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:

## Projektowana 2S-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje

## zarządzający realizacją umowy,

## Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że

## Inżynier wyda inne pisemne instrukcje.

## Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.

## Zawartość całkowita powietrza 2-4%.

## Opad betonu Fundamenty"	70-80 mm

## Ściany, płyty i belki;	50-75 mm

## Słupy i elementy o cienkim przekroju:	65-75 mm

## Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W

## celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie w:ody.

## Skład mieszanki do betonowania fundamentów.

## Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny

## rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm.

## Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.

## Homologacja (atest)

## Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy

## zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami

## stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.

## Badania materiałów' i mieszanki

## Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości

## Układanie mieszanki betonowe

## Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym

## zarządzającego j

## realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się

## znajdować w

## betonie.

## Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

## Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

## Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.

## Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub

## piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy

## posmarować wszystkie drewniane

## deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego

## realizacją urnowy przed ułożeniem betonu.

## Podawanie betonu przy pomocy pompy

## Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić

## betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.

## Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy;

## Wykonawca powinien dysponować na miejscu,, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.

## Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.

## Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.

## Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.

## Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób

## cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końca każdej partii.

## Zagęszczanie betonu

## Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością

## 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem

## betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.

## Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.

## W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu. lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

## 2.5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie

## Betonowanie przy wysokich temperaturach

## Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.

## Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

## Betonowanie przy niskich temperaturach

## Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,

## Rozdz. 6, Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych

## deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez

## specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

## Łączenie ze starym betonem.

## Powierzchnię starego betonu należ}' skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe

## należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.

## Drobne naprawy

## Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu  wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w

## stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

## Przemy   robocze   za   wyjątkiem   miejsc   występowania   uszczelnień   powinny   być   wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.

## Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.

## Prace wykończeniowe

## Normalne wykończenie ścian:

## Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.

## Gładkie wykończenia powierzchni:

## Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregulamości i uzyskania jednolitej powierzchni. Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

## Wygładzanie powierzchni:

## Packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.

## Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.

## Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.

## Wykończenia płyt i podłóg:

## Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.

## Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.

## Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

## Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów

## A. Ściany

## Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej tolerancji.

## Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:

## 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym

## punkcie.

## 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie.

## 10 mm na całej wysokości ściany.

## Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.

## Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie

## z zasadami

## określonymi w punkcie 5.4.8.

## Płyty.

## Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:

## Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku.

## Sprawdzenia dokonuje

## się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.

## Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za

## wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny

## spełniać określone powyżej wymagania.

## Pielęgnacja betonu

## Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w sianie ciągłej

## wilgotności w ciągu:

## 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego

## 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego Wybór metody pielęgnacji

## betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.

## W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami

## cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody.

## Ściany

## Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.

## Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań.

## Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.

## W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:

## Chronić powierzchnię przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

## Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.

## Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.

## Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

## W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stalą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.

## Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO,

## Rozdz. 6. Beton

## zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

## Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu;

## Szalunków

## Zbrojenia

## Cementu i kruszyw do betonu Receptury betonu

## Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania

## Dokładności prac wykończeniowych Pielęgnacji betonu.

## W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

## Kontrola jakości betonów.

## Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6

## OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

## Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,

## jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

## 2.7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 płaskich płyt żelbetowych

## 1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10

## ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

## Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8 i 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

## Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

## Ceny jednostkowe obejmują:

## Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

## Przygotowanie i montaż zbrojenia

## Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań

## Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi

## Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

## PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

## Związane normatywy

## WTWO Robót Budowlano -montażowych - Tom I - Budownictwo ogólne:

## Rozdział	1 - Warunki Ogólne Wykonania

## Rozdział	5 - Deskowania

## Rozdział	6 - Roboty Betonowe

## Rozdział	7 - Zbrojenia

## Rozdział	8 - Konstrukcje drewniane

## Rozdział	12 - Betonowe elementy prefabrykowane

## Zalecane normy

## Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN); w tym w szczególności:

## PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe PN-88/B-06250  - Beton zwykły

## PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne

## PN-81/B-30003  - Cement murarski 15

## PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

## PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. PN-ISO 6935-2  - Stał zbrojeniowa. Pręty żebrowane. PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.

## Prace związane wyszczególnione w innych SST

## Inne prace wiążące się z wykonaniem prac betonowych i żelbetowych zostały zawarte w następujących SST: 451-1   Prace przygotowawcze

## 451 -2   Roboty ziemne

## 452-1   Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne 452-3   Konstrukcje metalowe

## 452-4   Konstrukcje murowane

## Lekkie przegrody budowlane

## Ściany

## Stropy, schody, balkony tarasy 453-1   Instalacje wodociągowe

## 453-2	Instalacje kanalizacyjne 454-2   Posadzki i podłogi

## ST 6.00	OGRODZENIA/PIŁKOCHWYTY

## GRUPA	CPV 453

## Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

## Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia terenu w ramach w ramach realizacji przebudowy kompleksu boisk w Śremie.

## 1.1. Zakres stosowania ST

## Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

## Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia i osłony /ekranu - piłkochwytu/ ogrodzenia konstrukcji z kształtowników stalowych i siatki stalowej .

## Określenia podstawowe

## Określenia podane w niniejszej ST są zgodne" z obowiązującymi odpowiednimi normami.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

## Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora. Ogrodzenie powinno spełniać bezpieczeństwo konstrukcji i  użytkowania. Ponadto ogrodzenie powinno być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu technicznego-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia -zgodnie z art. 7 ust.

## 2 ustawy Prawo Budowlane Ponadto ogrodzenie powinno być wykonane w sposób umożliwiający zapewnienie ich funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem i założeniami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych, wykonania i odbioru poszczególnych jego elementów, a także z zasadami wiedzy technicznej.

## Materiały i urządzenia

## 2..1..Ogrodzenie

## Ogrodzenie boisk o wysokości 4m i ekran / piłkochwyty / o wysokości 6,0 m a długości 18,0m.

## Ogrodzenie o wys. 4 m z  paneli kratowych w rozstawie osiowym 4 m z prętów ocynkowanych

## Fi 76 mm i  pokrytych natryskową powłoką poliestrową w kolorze RAL na podbudowie betonowej (obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej 15x30 cm z betonu B15 z oporem na podsypce z piasku.

## Słupki stalowe z profili stalowych 76x3,2 mm dla ogrodzenia o wys. 4,0 m pokrytych

## powłoką natryskową poliestrową w kolorze RAL.. Rozstaw słupków 3- 4,0m.

## bramę ogrodzeniową systemową z profili stalowych wypełnioną panelami kratowymi z prętów Fi 5 mm o wym. 3,00x2,50 m i furtki systemowe o wym. 1,30x2,00m .

## Stopy pod słupy z betonu C16/20

## Sprzęt

## Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w części ogólnej specyfikacji technicznej

## 4.Transport

## Wymagania odnośnie transportu zawarte są w części ogólnej Specyfikacji Technicznej

## Wykonywanie robót

## Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Uznaje się, że wykonawca zapoznał się z dokumentacją ogólną. W związku z powyższym nie będzie mógł się tłumaczyć nieznajomością zakresu robót. Rozumie się przez to również te roboty, które nie zostały określone w sposób jasny w kosztorysie opisowym.

## Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli robót podano w ST wymagania ogólne. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompleksowości wykonanych robót, oraz zgodności zakresu wykonanych robót ze specyfikacją techniczną.

## Obmiar robót

## Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi są:

## - ogrodzenie – m2

## Odbiory robót i podstawy płatności

## Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompleksowości wykonania robót. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne

## Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy.

## PN-B-06050;1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-74/B-04452		Grunty budowlane. Badania polowe.

## PN-88/B-06250	Beton zwykły.

## PN-EN ISO 12944-4 – Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

## PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.