Załącznik nr ….

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich Gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie – II przetarg”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Zamówienie obejmuje wykonanie zadania – dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia 5 placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie.

- Dla każdego sołectwa należy przygotować projekt zagospodarowania działki lub terenu – musi on zostać wykonany przez projektanta, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane;

- Dla każdego urządzenia należy przedłożyć kompletne instrukcje obsługi i eksploatacji ;

- Wszystkie urządzenia zabawowe należy przedstawić w formie graficznej  (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych oferowanych urządzeń (zestawu) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Dokument taki musi przedstawiać konstrukcję urządzenia wraz z jego wymiarami;

- Dostarczone urządzenia muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać trzyletnią gwarancję;

- muszą odpowiadać wymaganiom norm bezpieczeństwa, muszą posiadać aktualne Certyfikaty (na poszczególne urządzenia, a nie na system konfiguracji urządzeń z elementów), potwierdzające spełnianie norm bezpieczeństwa  PN-EN  1176. Certyfikaty  muszą być dołączone do oferty przetargowej wraz z opisami technicznymi z rysunkami i zdjęciami urządzeń z realizacji i instrukcjami użytkowania urządzeń;

- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100mmx100mm, o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne muszą posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny z każdej strony;

- wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze sklejki muszą być malowane natryskowo farbami akrylowymi, które tworzą elastyczną powłokę. Powłoka musi posiadać filtr przeciw promieniowaniu UV. Wyklucza się nakładanie farby na elementy drewniane wałkiem lub pędzlem;

- urządzenia i zestawy muszą być osadzane przy pomocy kotew stalowych, ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci z gruntu). Elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym zgodnie z normą EN 1176;

- liny w zestawach muszą posiadać rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym;

- łańcuchy kalibrowane ze stali ocynkowanej o krótkich ogniwach zgodnie 
z normą EN 1176;

- elementy konstrukcyjne muszą być zakończone od góry kapturkami 
z tworzywa sztucznego, w celu zabezpieczenia drewna przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, deszcz, szadź);

- elementy stalowe - uchwyty, poręcze, i inne, muszą być  wykonane ze stali malowanej proszkowo;

- zabezpieczenia – do połączeń stosowane muszą być tylko śruby ocynkowane. Gniazda łączników muszą być zakryte zaślepkami 
z tworzywa. Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone kołnierzami z kapslami;

- Dokładna lokalizacja montażu urządzeń zabawowych zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy;

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania  corocznych (bezpłatnych) przeglądów gwarancyjnych;

- Wykaz urządzeń z podziałem na sołectwa:

| Lp. | Sołectwo | Dz. Nr. Ewid. | Urządzenie - opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grodzewo | 235/3 | Huśtawka bocianie gniazdo |
|  |  |  | Wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy |
|  | Grzymysław | 3/10 | Bujak na sprężynie z płyty HDPE |
|  |  |  | Zjazd linowy |
|  |  |  | Zestaw zabawowy |
|  | Kadzewo | 337 | Huśtawka wahadłowa podwójna |
|  | Szymanowo | 70/33 | Bramka do piłki nożnej |
|  |  |  | Bujak na sprężynie z płyty HDPE |
|  |  |  | Huśtawka ważka |
|  |  |  | Karuzela tarczowa z siedziskami |
|  |  |  | Zestaw zabawowy |
|  | Wyrzeka | 439/5 | linarium |