Załącznik nr ...

Wykaz urządzeń zabawowych wraz z opisem technicznym poszczególnych elementów urządzeń zabawowych

Huśtawka bocianie gniazdo – 1szt.:

- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach min. 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne muszą posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny z każdej strony,

- wszystkie drewniane elementy oraz elementy wykonane ze sklejki muszą być malowane natryskowo, farbami akrylowymi, tworzącymi elastyczną powłokę,

- po obu zewnętrznych stronach huśtawki musi być umieszczona płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25mm,

- belka górna poprzeczna (rygiel) musi być wykonana z profili stalowych ze wspornikami z każdej strony, malowana proszkowo,

- łańcuch techniczny kalibrowany,

- jedno siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy min. 100cm, wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym o średnicy min. 16mm

Wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy – 1szt.:

- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100mmx100mm 
o zaokrąglonych krawędziach dodatkowo z każdej strony belki konstrukcyjnej znajduje się frez wzdłużny),

- cały zestaw musi być osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,

- drewniane elementy konstrukcyjne muszą być malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,

- wszystkie elementy wykonane z rurek  muszą być malowane proszkowo 
w kolorze,

- śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,

- elementy konstrukcyjne  zakończone od góry kapturkami z tworzywa,

- liny w zestawie; muszą być  wykonane z  lin stalowych w oplocie polipropylenowym.

Opis techniczny wchodzących w skład zestawu elementów:

Składa się z elementów sprawnościowych połączonych ze sobą w taki sposób by tworzyć zamkniętą ścieżkę sprawnościową.

- •	podest niski na wysokości 40cm – min. 2 sztuki

- •	belka balansująca - min. 2 sztuka

- •	drabinka pozioma - min. 1 sztuka

- •	kółka gimnastyczne do przechodzenia - min. 1 sztuka

- •	uchwyty do przechodzenia - min. 1 sztuka

- •	równoważnia łamana - min.  1 sztuka

- •	przeplotnia - min. 1 sztuka

- Zjazd linowy – 1szt.:

- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100mmx100mm 
o zaokrąglonych krawędziach dodatkowo z każdej strony belki konstrukcyjnej znajduje się frez wzdłużny),

- cały zestaw musi być osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,

- drewniane elementy konstrukcyjne muszą być malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,

- wszystkie elementy wykonane z rurek  muszą być malowane proszkowo 
w kolorze,

- śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,

        - - elementy konstrukcyjne  zakończone od góry kapturkami z tworzywa,

        - - liny w zestawie; muszą być  wykonane z  lin stalowych w oplocie polipropylenowym,

        - -Siedzisko wykonane z gumy.

- Opis techniczny wchodzących w skład zestawu elementów:

- urządzenie składające się z dwóch stacji: początkowej i końcowej, z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną. Z wyżej umieszczonej stacji startowej można zjechać "na dół" na talerzykowatym siedzisku zamocowanym do wózka przesuwającego się po linie

Bujak na sprężynie z płyty HDPE - 2 szt.:

- siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg,

- sprężyna ze stali - ostatni pierścień sprężyn zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie,

- całość wykonana z płyty wodoodpornej,

- osadzony w podłożu na stalowych kotwach,

- śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,

- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo;

Zestaw zabawowy – 2 szt.:

- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach minimum 100mmx100mm 
o zaokrąglonych krawędziach dodatkowo z każdej strony belki konstrukcyjnej znajduje się frez wzdłużny),

- cały zestaw musi być osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,

- drewniane elementy konstrukcyjne muszą być malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę,

- wszystkie elementy wykonane z rurek  muszą być malowane proszkowo 
w kolorze,

- śruby ocynkowane w  słupach konstrukcyjnych, mają być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa,

        - - elementy konstrukcyjne  zakończone od góry kapturkami z tworzywa,

        - - zjeżdżalnia wykonana z tworzywa sztucznego poliestrowego,

        - - gra kółko i krzyżyk wykonana z tworzywa sztucznego,

        - -tablica do rysowania wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej pokrytej specjalną farbą do tablic.

##### Opis techniczny wchodzących w skład zestawu elementów:

- wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 90cm – min. 1 szt.

- trap wejściowy z poręczami – min.1 szt.

- zjeżdżalnia – min. 1 szt.

- belka balansująca – min. 1 szt.

- gra integracyjna kółko i krzyżyk lub tablica do malowania – min.1 szt.

Bramka do gry w piłkę nożną – 1 szt.

- - Bramka kratowa 2x3 m;

- - Wymiary ok:  Wysokość: 200 cm Szerokość: 100 cm  Długość: 300 cm;

- - Konstrukcja bramki wykonana z rury ≈  48,3x2,9 mm i 38x2,6 mm;

- - Siatka bramki wykonana jest z prętów stalowych ≈ fi 12 mm i fi 8 mm;

- - Cała konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie.

##### Huśtawka wahadłowa podwójna dla dzieci od 3 do 12 lat - 1 szt.:

- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach min. 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach). Belki konstrukcyjne muszą posiadać co najmniej jeden frez wzdłużny z każdej strony,

- wszystkie drewniane elementy oraz elementy wykonane ze sklejki muszą być malowane natryskowo, farbami akrylowymi, tworzącymi elastyczną powłokę,

- po obu zewnętrznych stronach huśtawki musi być umieszczona płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 25mm,

- belka górna poprzeczna (rygiel) musi być wykonana z profili stalowych ze wspornikami z każdej strony, malowana proszkowo,

- łańcuch techniczny kalibrowany,

- siedziska huśtawki: 1) koszykowe, zawieszone na łożyskach samosmarujących; 2) deseczka, zawieszona na łożyskach samosmarujących.

##### Huśtawka ważka - 1 szt.:

- konstrukcja nośna - podwójny profil stalowy w kształcie łuku, malowany proszkowo,

- uchwyt wykonany z rurki stalowej malowanej proszkowo,

- urządzenie musi posiadać oparcie siedziska wykonane z rurki stalowej, malowanej proszkowo, wypełnione sklejką wodoodporną,

- belka poprzeczna o długości minimum 2m wykonana z drewna konstrukcyjnego, sosnowego, klejonego warstwowo, z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami, pochłaniającymi energię.

Karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.:

- słup nośny musi być łożyskowany, ramiona z rurek stalowych malowanych  proszkowo, siedziska z drewna,

- podest  platforma musi być wykonana  z płyty szalunkowej wodoodpornej antypoślizgowej o grubości minimum  25 mm,

- średnica minimum  160cm,

-  karuzela musi  posiadać minimum dwa siedziska zamocowane na minimum dwóch ramionach.

Linarium – 1szt.:

- słup nośny - metalowy;

- liny w zestawie; muszą być  wykonane z  lin stalowych w oplocie polipropylenowym,

- łączniki aluminiowe.

Opis techniczny wchodzących w skład zestawu elementów:

- duża piramida linowa o wysokości ok. 4 m w kształcie ostrosłupa o podstawie wielokątnej, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 do 14 lat.