Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.6.2019.BS/2	 Śrem dnia: 2019-02-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - etap II (km 0+000-0+230),

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W załączonych do SIWZ przedmiarach robót założono wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej natomiast w projekcie budowlanym jest zaprojektowana nawierzchnia z mas bitumicznych. Prosimy o sprecyzowanie jednoznaczne, z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia i jeżeli z kostki betonowej, prosimy o podanie kolorystyki, rodzaju (bez fazowa czy z fazą) a także załączenia odpowiedniego rysunku przekroju normalnego.

Odpowiedź:

Projekt przewidywał nawierzchnię z masy bitumicznej, ale w ramach nadzoru inwestorskiego wprowadzono nieistotną zmianę do projektu w postaci zmiany warstwy ścieralnej na kostkę brukową betonową koloru szarego z fazą, kształt behaton i tak też został zrealizowany pierwszy etap budowy w roku ubiegłym. Na miejscach postojowych linie rozdziału wykonać z kostki w kolorze czerwonym.

Nie został sporządzony zamienny przerój normalny, ale przyjęto konstrukcję, która została przewidziana w przedmiarze robót, a mianowicie:

1) nawierzchnia jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni:

- dolna warstwa podbudowy jako istniejąca nawierzchnia z płyt drogowych betonowych i masy bitumicznej,

- wyrównanie podłoża do uzyskania wymaganej niwelety kruszywem łamanym 0-31,5 mm o śr. grubości 10 cm,

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

2) nawierzchnia jezdni w miejscach, gdzie ze względów wysokościowych (niweleta) konieczna jest rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz na poszerzeniach jezdni:

- dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z betonu o Rm=2,5 MPa,

- górna warstwa podbudowy gr. 25 cm z betonu B 7,5,

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

3) nawierzchnia parkingów:

- dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z betonu o Rm=2,5 MPa,

- górna warstwa podbudowy gr. 20 cm z betonu B 7,5,

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Zamawiający

Sławomir Baum