NADZORY, KIEROWANIE BUDOWAMI,

WYKONAWSTWO WOD. - KAN.

STANISŁAW DOMALSKI

63 - 100 ŚREM, UL. Nowa strzelnica 5/11

| FAZA: | STWiOR |
| --- | --- |
| BRANŻA: | TELETECHNICZNA |
| OBIEKT: | ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŚREMIE |
| KATEGORIA OBIEKTU: | VI - cmentarze Współczynnik kategorii obiektu (k): 8,0 Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0 |
| ADRES BUDOWY: | Śrem, ulica Malczewskiego Działka nr ewid. 55, obręb Śrem |
| INWESTOR : | GMINA ŚREM Plac 20 Października 1 63-100 Śrem |
| STADIUM: | STWiOR |

| Projektant TELETECHNIKA | mgr inż. TOMASZ GAWAŁEK | 0376/97/U |  |
| --- | --- | --- | --- |

Październik 2019 r.							     EGZ. nr 1

Spis treści

- Część ogólna

  - Przedmiot STWIOR

  - Zakres stosowania STWIOR

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych STWIOR

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych STWIOR

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Czynności związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy

    - Wprowadzenie na budowę

    - Dokumentacja projektowa

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR

    - Zabezpieczenie terenu budowy

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

    - Ochrona przeciwpożarowa

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

    - Ochrona i utrzymanie robót

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

    - Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

    - Wykopaliska

- Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i montowanych urządzeń

  - Studnie kablowe

  - Rury kanalizacji teletechnicznej

  - Rury rurociągu kablowego

  - Rury przepustów kablowych.

  - Szafa teletechniczna.

  - Stelaż zapasów kabli światłowodowych

  - Materiały do budowy zakończenia kabli w obiektach

  - Kable światłowodowe

  - System CCTV.

    - Rejestrator IP CCTV.

    - Kamera zewnętrzna IP.

    - Przełącznik przemysłowy 8 portowy.

    - Switch zarządzalny SFP.

    - Switch zarządzalny.

    - Komplementarny zestaw modułów SFP 1000Mbps

  - System Nagłośnienia.

    - Kierunkowy projektor dźwięku

    - Kolumna głośnikowa metalowa.

    - Wzmacniacz mocy

    - 8-kanałowa matryca miksująca z procesorem DSP

    - Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (606-630 MHz)

    - Ręczny mikrofon bezprzewodowy

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wymagania dotyczące środków transportu

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Ogólne wymagania wykonania robót.

  - Zakres wykonywanych robót

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Zasady wykonania kontroli robót

  - Badania i pomiary

  - Raporty z badań i pomiarów

  - Certyfikaty i deklaracje

  - Dokumenty budowy

    - Dziennik budowy

    - Książka obmiarów

    - Dokumenty laboratoryjne

    - Pozostałe dokumenty budowy

    - Przechowywanie dokumentów budowy

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

- Opis sposobu odbioru robót

  - Odbiór robót zanikających

  - Odbiór systemu CCTV.

  - Odbiór systemu nagłośnienia

  - Dokumenty do odbioru ostatecznego

  - Odbiór pogwarancyjny

- Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

- Dokumenty odniesienia

1. Część ogólna

  - Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące:

Rozbudowy cmentarza komunalnego w Śremie,

objętych Dokumentacją Projektową:

Projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego w Śremie – branża teletechniczna.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

w fazie wyłaniania wykonawcy, oraz w fazie przygotowania i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych STWIOR

Przedmiotem STWiOR jest budowa :

- Kanalizacji i studni teletechnicznych.

- przyłączy teletechnicznych do kamer i szaf zewnętrznych,

- posadowienie i montaż szaf teletechnicznych zewnętrznych,

- budowa kanalizacji i rurociągów kablowych,

- budowa sieci światłowodowej z zakończeniami kabli,

- montaż kamer

- dostawę i uruchomienie systemu transmisji i archiwizacji obrazów,

- montaż głośników

- dostawę i uruchomienie systemu nagłośnienia.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, a także za zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Czynności związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy

Wykonawca wykonuje lub współpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynności formalnoprawnych i organizacyjnych związanych z budowami. W związku z tym do Wykonawcy należy w szczególności:

- współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych właściwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu dzienników budowy,

- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie będzie dysponował wystarczającą liczbą egzemplarzy,

- uzgodnienie z właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia i zajęcia na czas budowy poszczególnych placów budowy.

Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opłaty, których mogą zażądać właściciele terenów i obiektów za ich udostępnienie na czas budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowanie i złożenie projektu organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt będzie wymagany przez odpowiednie władze) oraz podpisanie odpowiednich umów na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do umowy na umieszczenie obiektów infrastruktury w pasie drogowym oraz odbiór umowy i dostarczenie jej do podpisania Zamawiającemu; koszty, jakie w związku z tym pokryje Zamawiający, to opłaty za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasie drogowym,

- wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych i ich inwentaryzację powykonawczą, oraz prace geodezyjne związane z obsługą kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym związane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektów na mapę zasadniczą,

- przeprowadzenie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociągów kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci; Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane, w tym opłaty za nadzór operatorski,

- prowadzenie prac budowlanych

- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) cząstkowych odbiorów na terenach i obiektach, na których prowadzone będą prace i uzyskanie oświadczeń o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczeń (związanych z budową) ze strony zarządców tych obiektów i terenów w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiającego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzeń i ew. zgód odpowiednich organów nadzoru budowlanego itp.,

- współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji i zgłoszeniu zakończenia budowy organom nadzoru budowlanego, oraz załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych,

- przygotowanie końcowego protokołu odbioru,

- przekazanie Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu oryginałów dokumentów związanych z budową i jej zakończeniem.

We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie Inspektora Nadzoru, a Zamawiający dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

1.5.2. Wprowadzenie na budowę

Zamawiający w terminie określonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowę, przekazując mu dokumentację projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upoważnienia. Fakt dokonania wprowadzenia na budowę zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem, przygotowanym przez Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiający dostarczy następującą dokumentację projektową:

Projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego w Śremie – branża teletechniczna..

- ewentualne aneksy do ww. projektów

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWIOR .

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszą one być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). Również zmiany wynikające z dodatkowych wymagań gestorów sieci, czy władających gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnień, które powodują zmianę nakładów rzeczowych, nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi w ten sposób, że elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę określoną w umowie.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi uzbrojeniem podziemnym, w tym przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. W takim przypadku Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i władze budowlane o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia

i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inspektorowi Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót.

- Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i montowanych urządzeń.

  - Studnie kablowe

Studnie kablowe prefabrykowane z betonu B20 typu SKR-1 o  konstrukcji dzielonej, 2 częściowej, ułatwiającej transport i montaż zgodne z normą ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni typ ciężki z wietrznikami.

  - Rury kanalizacji teletechnicznej

Do budowy kanalizacji kablowego należy stosować rury typu DVK 110. Dwuścienne rury posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewnętrzną. Konstrukcja ścianki zapewnia bardzo wysoką sztywność obwodową. Stosowane w wykopach otwartych jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Dostarczane w odcinkach 6m ze złaczką typu M.

Sztywność obwodowa 9,0 kN/m2.

Odporność na ściskanie –N450.

  - Rury rurociągu kablowego

Do budowy rurociągu kablowego należy stosować rury typu DVR 50.

Dwuścienne, giętkie rury osłonowe posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę wewnętrzną. Służą do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o małych obciążeniach np. pod chodnikami, trawnikami.

Dostarczane w kręgach ze złaczką M.

Sztywność obwodowa - 10,0 kN/m2.

Odporność na ściskanie –L250.

Posiadają karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę wewnętrzną.

Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej w miejscach o małym obciążeniu.

Dostarczane ze złączką typu M.

Wyposażone w pilota.

  - Rury przepustów kablowych.

Do budowy przepustów kablowych należy stosować, zgodnie z ZN-96/TP S.A.-004, rury o średnicy 110 i 160 mm, grubościenne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiałów syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015 lub ZN-96/TP S.A.-016.

Rury rurociągu kablowego łączyć złączkami zgodnymi z ZN-96/TP S.A.-020.

Elementy z tworzyw syntetycznych należy przy składowaniu chronić przed nasłonecznieniem, podwyższoną temperaturą i działaniem sił mechanicznych.

  - Szafa teletechniczna.

Szafa montowana na cokole poliestrowym z fundamentem.

Dane techniczne:

- kompozytowy poliester termoutwardzalny, kolor RAL-7035

- stopień ochronności IP 66

- druga klasa ochronności

- graniczna temperatura pracy: -30; +120 0 C

- wytrzymałość dielektryczna: > 5.000 V.

- Odporność izolacji: > 5 MW.

Wymiary komory szafy: 600x400x230.

  - Stelaż zapasów kabli światłowodowych

Stelaż zapasów kabli światłowodowych winien posiadać następujące parametry techniczne

• Wymiary: szer. 600 mm, głęb. 160 mm, wys. 600 mm,

• Pojemność: 70 – 100 m zapasu kabla liniowego,

• Wykonany z blachy stalowej nierdzewnej,

  - Materiały do budowy zakończenia kabli w obiektach

Przełącznica światłowodowa PS-19’ winna posiadać następujące parametry techniczne:

- wymiary: szer. 483 mm (19 cali), głęb. 271 mm, wys. 1U,

- Pojemność 24 x SC

- łączniki centrujące światłowodowe S.C./SC.

Skrzynka zapasu kabla liniowego winna posiadać następujące parametry techniczne:

• Wymiary: szer. 750 mm, głęb. 150 mm, wys. 750 mm,

• Pokrywa zamykana na zamek,

• 6 wyjść kabla liniowego z przepustami,

• Wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL-7035,

• Pojemność 60m kabla liniowego o średnicy 14mm.

pigtail jednomodowy 2 m SC/PC – prefabrykowany

  - Kable światłowodowe

Należy stosować następujące typy kabli:

- kabel Z-XOTKtsd 12J,  24J

  - System CCTV.

    - Rejestrator IP CCTV.

Rejestrator cyfrowy z adapterami montażowymi Rack 19”.

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP – 64

- Obsługiwane rozdzielczości	- 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P

- Maksymalna szybkość rejestracji - 384 Mbps

- Zdolność do wyświetlania lokalnego- 4ch@4K/16ch@1080P

- Liczba jednocześnie wyświetlanych kanałów monitor 1: 1/4/8/9/16/25/36,

- monitor 2:1/4/8/9/16

- Wyświetlane informacje: Tytuł kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

- Funkcje wyszukiwania: Czas, data, alarm, detekcja ruchu

- Wideo Kompresja wizji -  H.265/H.264/MJPEG

- Audio Tor  - audio dwukierunkowy

- gwarancja producenta. – 3 lata.

- Wyjścia sygnałów

- Rozdzielczość dla wyjścia wizji: 3840x2160 , 1920x1080 , 1280x1024, 1280x720, 1024x768

- Wyjścia VGA1 x VGA

- Wyjście HDMI2 x HDMI (4K)

- Sieć

- Maksymalne pasmo dla kamer IP384 Mbps

- Wydajność sieciowa128 Mbps

- Przepływność wideo16 Kbps..20 Mbps na kanał

- Wparcie dla użytkowników mobilnych: iPhone, iPad, Android

- Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych: 128

- Interfejs sieciowy: 	2 Gigabit Ports

- Obsługiwane protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server,

- Wsparcie ONVIF 2.4

- Funkcje inne:	VS, Mapa ciepła, POS, Smart Tracking, ANR

- Tryby rejestracji: Harmonogram, ręczny, zdarzenia, Detekcja ruchu

- Przechowywanie danych:

- Backup:	 Urządzenia  USB, sieć, Esata

- Liczba obsługiwanych HDD:	8 x SATA

- Maksymalna pojemność pojedynczego dysku:	8TB

- System RAID0/1/5/6/10/50/60

- Interfejs eSATA

- Detekcja, obsługa alarmów

- Detekcja wideosabotaż

- Detekcja Ruchu:	396 pól, 22 x 18

- Reakcja na zdarzenie:	Zapis, PTZ, powiadomienie on-line, zrzut ekranu,FTP, sygnał dźwiękowy, komunikaty dla operatora,

- Powiadamianie e-mai.

    - Kamera zewnętrzna IP.

Kamera IP o rozdzielczości 4 MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom 2,7..13,5 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m. Kamera montowana do słupa za pomocą dedykowanego adapteru słupowego z metalowa puszką montażową IP66.

- Rozmiar przetwornika: 1/3"

- Czułość kamery: 0,03 Lux

- Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520

- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s

- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

- Tor audio: Tak

- Typ obiektywu: Auto-Iris, Moto-Zoom

- Ogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mm

- Zasięg oświetlacza: 50 m

- Rejestracja na kartę pamięci: do 128GB

- Wbudowana analiza obrazu: Tak

- Wejścia alarmowe: 2

- Wyjścia alarmowe: 1

- PoE: 802.3af klasa 0

- Zasilanie DC: 12 V DC

- Temperatura pracy: -30..60 °C

- Stopień ochrony obudowy: IP67

- Odporność na uderzenia: IK10

- Typ obudowy: Cylindryczna

    - Przełącznik przemysłowy 8 portowy.

- Porty LAN: 	8  x RJ45 ( 8 PoE (802.3af/at) ),

2  x Uplink ( port SFP / RJ45 )

- Szybkość transmisji: 	10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Port Uplink,

10 / 100 Mb/s - 8 x Porty LAN & PoE

- Standardy: 	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

- Maksymalna moc wyjściowa: 	30 W / port PoE

- Maksymalna sumaryczna moc: 	120 W

- Tablica adresów MAC: 	8k

- Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35

- 2 x Port Uplink

- Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów

- Certyfikaty: 	CE

- Zasilanie: 	48-53 V DC

- Typ obudowy: 	DIN

- Temperatura pracy: 	-40 °C ... 75 °C

    - Switch zarządzalny SFP.

Przełącznik sieciowy zarządzalny w wersji Rack 19”.

- Architektura sieci LAN 		- GigabitEthernet with PoE

- SmartSwitch (WEB Managed) 	Tak

- Liczba portów 1000BaseT (RJ45) -		24 szt.

- Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)- 	4 szt.

- Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)

IGMP v1/v2/v3

IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC 1883)

IPv6 zrządzanie

SNTP – Simple Network Time Protocol

SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

RMON - Remote Monitoring

port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port

TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Syslog - Security Issues in Network Event Logging

- Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

- Obsługiwane protokoły i standardy

IEEE 802.3i

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3z

IEEE 802.3x

IEEE 802.3af - Power over Ethernet

IEEE 802.1p Class of Service

IEEE 802.1D - Spanning Tree

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol

IEEE 802.1x RADIUS

IEEE 802.3at - Power over Ethernet+

Multicast/Broadcast/Unknown-Unicast Storm suppression

- Rozmiar tablicy adresów MAC 	8000

- Algorytm przełączania 	Store-and-Forward

- Prędkość magistrali wew. 	56 Gbps

- Bufor pamięci 	8 MB

- Warstwa przełączania 	3

- Typ obudowy 	Rack

    - Komplementarny zestaw modułów SFP 1000Mbps

- Szybkość transmisji: 1000Mbps, Gigabit Ethernet.

- 1000Base-BX (duplex na różnych długościach  fali)

- Praca na jednym włóknie jednomodowym SM.

- Zestaw zawierać musi 2 moduły o komplementarnych długościach fal TX/RX

- Zasięg 10km.

- Możliwość dynamicznego podglądu parametrów technicznych modułu z poziomu urządzenia, w którym jest zainstalowane (diagnostyka).

- Moduły dedykowane do  przełączników dostarczanych w ramach niniejszego projektu

  - System Nagłośnienia.

    - Kierunkowy projektor dźwięku .

Doskonała reprodukcja mowy i muzyki, Certyfikat EN 54-24.

Dane techniczne:

- Moc maksymalna 	- 30 W

- Moc znamionowa (PHC)20 W

- Odczepy mocy20/10/5/2,5 W(wyłącznie 1,25 W, 70 V)

- Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy 20 W/1 W (1 kHz,1 m)107/94 dB (SPL)

- Kąt promieniowania przy 1 kHz/4 kHz (-6 dB)224°/56°

- Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB)170 Hz ÷ 20 kHz

- Napięcie znamionowe	- 70 V/100 V

- Impedancja znamionowa	- 250/500 Ω*

- Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5

- Wymiary (śr. x dł.)	- 146 x 200 mmCiężar2,6 kg

- KolorBiały (RAL 9010)

- MateriałAluminium

- ZłączeZespół zacisków śrubowych średnica kabla	- 6 ÷ 12 mm

- Temperatura pracy-25 ÷ 55°C

- Temperatura przechowywania-40 ÷ 70°C

- Wilgotność względna<95%

- Wodo- i pyłoszczelność	- Zgodnie z EN 60529 IP66”.

    - Kolumna głośnikowa metalowa.

Doskonała reprodukcja mowy i muzyki, Certyfikat EN 54-24.

Dane techniczne

Moc maksymalna	- 30 W

Moc znamionowa (PHC)	- 20 W

Odczepy mocy	- 20/10/5/2,5 W

Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy znam./1 W (1 kHz, 1 m)	- 105/92 dB (SPL)

Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy znam./1 W (4 kHz, 1 m)108/95 dB (SPL)

Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB)240 Hz ÷ 16 kHz

Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej przy 1 kHz/4 kHz (-6 dB)	- 210°/94°

Kąt promieniowania wpłaszczyźnie pionowejprzy 1 kHz/4 kHz (-6 dB)	- 80°/22°

Wejściowe napięcieznamionowe	- 12,65/70/100 V

Impedancja znamionowa	- 8/251/500 Ω*

Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5

Wymiary (dł. x szer. x gł.)478 x 84 x 96 mm

Kolor Biały (RAL 9010)Biały

Materiał (obudowa i kratka)	- Tłoczone aluminium

Temperatura pracy	 	-25 ÷ 55°C

Temperatura przechowywania	-40 ÷ 70°C

Wilgotność względna		< 95%

    - Wzmacniacz mocy .

Wzmacniacz foniczny klasy D o mocy 2 ✕ 500 W, przeznaczony do celów ewakuacyjnych.

Cechy charakterystyczne wzmacniacza:

  - Zasilanie główne: 120–240 V (50/60 Hz);

- Zasilanie awaryjne: 24 V DC

  - Elektronicznie balansowane wejścia

  - Funkcja monitorowania temperatury

  - Funkcja monitorowania tonu pilotującego i awarii masy

- Procesorowe sterowanie wszystkimi funkcjami

  - Monitorowanie systemu procesora przez obwód nadzorujący (watchdog)

- Znamionowa moc wyjściowa, 1kHz, THD ≤ 1%:	- 2 ✕ 500 W

- Wejściowe napięcie znamionowe		+6 dBu

- Poziom wejścia, maks.	+18 dBu (9,75 Vrms)

- Pasmo przenoszenia, ref. 1 kHz, obciążenie znamionowe, -3 dB	- 50 Hz – 25 kHz

- Impedancja wejścia, aktywne symetryczne		- 20 kΩ

- Stosunek sygnału do szumu (A-ważony)		> 104 dB

- Poziom szumu wyjściowego (A-ważony)		< -62 dBu

- Przesłuchy , ref. 1 kHz				< -85 dB

- Topologia stopnia wyjściowego 	- Klasa D, transformator, nieuziemiony

- Port CAN BUS		- 2 ✕ RJ-45, od 10 do 500kbit/s

- Zabezpieczenia:

Ogranicznik poziomu sygnału wejścia fonicznego, ogranicznik mocy wyjścia RMS, czujnik wysokiej temperatury, zasilanie DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe ,zabezpieczenie podnapięciowe, ogranicznik prądu rozruchowego, zabezpieczenie przed awarią masy.

- Chłodzenie	- Wentylatory sterowane termicznie

- Temperatura pracy 	- Od -5°C do +45°C

- Klasa bezpieczeństwa	- Klasa I

- Środowisko elektromagnetyczne	- E1, E2, E3

- Montaż Rack19”.

    - 8-kanałowa matryca miksująca z procesorem DSP .

- Kompletny DSP matrycy miksującej i procesora głośnikowego.

- 4 wejścia mikrofonowe/liniowe,

- 3 źródła muzyki,

- stacja wywoławcza i wejścia alarmowe

- 8 niezależnych stref wyjściowych oraz wyjścia „AmpLink”

- Sterowanie poprzez sieć Ethernet, graficzny interfejs użytkownika dla komputerów z systemem Windows oraz aplikacja sterująca strefami przeznaczona dla urządzeń iPhone i iPad z systemem iOS.

- Złącze RS485 do łączenia stacji wywoławczych i ściennych paneli sterowania

- Pasmo przenoszenia (-1 dB)	- 20 Hz ÷ 20 kHz (+0/-3 dB)

- Wejście mikrofonowe / linowe	- 4 x

- Poziom zniekształcenia sygnału wejściowego:

  - • Płytka wyłączona	- 8,4 dBu (6,2 dBV)

  - • Płytka włączona	- 24,2 dBu (21,9 dBV)

- CMRR (1 kHz, 0 dBFS)>46 dB

- Zasilanie fantomowe	- 48 V

- Zniekształcenia harmoniczne	- <0,01%

- Zakres dynamiki (A-ważony)	- >103 dB

- Wejścia sygnału tła muzycznego (BGM)	- 3x

- Ethernet (10/100 Mb/s)	- 1 xZłączeRJ45

- Temperatura pracy	-10°C ÷ +45°C.

- Wsporniki montażowe 19".

    - Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (606-630 MHz).

- 193 automatycznie wybierane kanały UHF

- Technologia syntezy PLL

- Ton pilota i blokada szumów

- Technologia „True diversity” zapewniająca stabilny odbiór

- Modulacja - FM

- Wybór częstotliwości - synteza PLL

- Zakres częstotliwości - 606 – 630 MHz

- Kanały - 193 kanały w odstępach co 125 kHz

- Stosunek sygnał / szum >100 dB

- Antena - 2 x

- Złącze - BNC

- Impedancja HF - 50 Ω

- Wyjście - 2 x

- Złącze 3-stykowe złącze XLR męskie, symetryczne

- Poziom wyjściowy  -12 dBV (maks.)

- Impedancja wyjściowa - 600 Ω

    - Ręczny mikrofon bezprzewodowy.

- 193 kanały UHF

- Technologia syntezy PLL

- Wyświetlacz LCD z sygnalizacją stanu baterii i częstotliwości pracy

- Funkcja blokady

- Baterie - 2 x R6 / AA / UM3 1,5 V

- Żywotność baterii - ok. 15 godzin

- Modulacja - FM

- Wybór częstotliwości - synteza PLL

- Zakres częstotliwości - 606 – 630 MHz

- Kanały - 193 kanały w odstępach co 125 kHz

- Stabilność częstotliwości ±0,005%

- Dewiacja częstotliwości ±48 kHz

- Stosunek sygnał / szum >102 dB

- Moc wyjściowa nadajnika - 10 mW

- Tłumienie sygnałów niepożądanych >60 dBc

- Zakres dynamiki >110 dB

- Pasmo przenoszenia - 50 Hz - 15 kHz

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, aby nie spowodował uszczerbku dla jakości wykonywanych robót, oraz nie utrudniał czynności pomocniczych, załadunku i rozładunku i transportu.

Przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, należy prace ziemne wykonywać ręcznie po uprzednim wykonaniu wykopów lokalizujących.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do transportu materiałów wymienionych w pkt. 2.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1.Ogólne wymagania wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.2. Zakres wykonywanych robót

Zakres budowy linii kablowych i kanalizacji kablowej określony jest w do dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach. Dotyczy zwłaszcza takich robót jak:

- Wykopy dla projektowanych trasach rurociągów i kanalizacji kablowej

- Wykonanie przepustów kablowych metodą bezwykopową – przewiert sterowany, przecisk

- Montaż studni kablowych

- Wciaganie okablowania do kanalizacji teletechnicznej.

- Montaż złączy kablowych na kablach typu ZW-NXOTK w kanalizacji kablowej

- Montaż złączy kablowych na kablach typu YKY w słupach i skrzynkach;

- Przysypanie rurociągów kanalizacji kablowej piaskiem i zasypanie rowu

- Pomiary reflektometryczne kabli optycznych i elektryczne kabli miedzianych;

- Posadowieni szaf teletechnicznych,

- Montaż kamer PTZ i stałopozycyjnych.

- Montaż głośników.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIOR, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp na teren robót, do pomieszczeń magazynowych i innych, w celu inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, materiałów, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz jakości wykonania robót. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów lub prac.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady wykonania kontroli robót

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Telekomunikacyjne linie kablowe światłowodowe (rurociągi kablowe i kable światłowodowe) podlegają sprawdzeniu:

a) tras kablowych

b) skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem

c) ochrony powłoki kabli

d) szczelności powłoki

e) zabezpieczenia przed korozją

f) prawidłowości budowy ciągów rurociągów, kanalizacji i studni kablowych

g) montażu złączy

h) pomiary elektryczne kabla sygnalizacyjno-lokalizacyjnego

j) określenie wskaźnika zagęszczenia zasypki kabli.

k) Pomiary kabla światłowodowego

Przedstawioną do odbioru kablową linię światłowodową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. dały pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań i pomiarów

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWIOR .

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez STWIOR, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przyjęcia przez Wykonawcę obowiązków Kierownika Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.6.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Książka obmiarów będzie stosowana wyłącznie w przypadku opisanych w punkcie 7.1 niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w uzgodnieniach dotyczących robót zamiennych i dodatkowych.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Ponadto będą udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty o szczególnym znaczeniu dla Zamawiającego (np. oryginały umów cywilno-prawnych) mogą być przechowywane w siedzibie Zamawiającego i wypożyczane (o ile wystąpi taka potrzeba) Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót dotyczy jedynie robót dodatkowych i zamiennych, o ile są przewidziane w umowie, oraz pod warunkiem, że roboty te nie zostały poprzedzone sporządzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robót), a przed ich wykonaniem nie zostało uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarach.

Zakres ten będzie zgodny z dokumentacją projektową, STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, poczynionymi w wyniku pojawienia się konieczności wykonania tych robót, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny być przekazane Inspektorowi Nadzoru na piśmie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robót

8.1. Odbiór robót zanikających

Roboty zanikające podlegają odbiorowi przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę – Inspektora Nadzoru. Odbiór ten winien być potwierdzony właściwym wpisem do dziennika budowy lub odrębnym protokołem spisanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru i potwierdzony podpisem przez kierownika budowy lub kierownika robót.

8.2. Odbiór systemu CCTV.

Odbiór systemu monitoringu zostanie przeprowadzony po zakończeniu prac i okresie próbnej eksploatacji trwającej 7 dni.

W trakcie odbioru w oparciu o dostarczone dane katalogowe oraz wizje lokalne sprawdzone zostaną parametry techniczne zamontowanych urządzeń.

Sprawdzeniu podlegać będą:

- jakość obrazu poszczególnych kamer,

- pole widzenia oraz nastawy obiektywów kamer, przy różnym oświetleniu,

- parametry transmisyjne przesyłanych sygnałów wizyjnych,

- parametry archiwizacji sygnałów wizyjnych,

- funkcjonowanie i pełna funkcjonalność dostarczonego osprzętu aktywnego.

8.3. Odbiór systemu nagłośnienia.

Odbiór systemu nagłośnienia zostanie przeprowadzony po zakończeniu prac i okresie próbnej eksploatacji trwającej 7 dni.

W trakcie odbioru w oparciu o dostarczone dane katalogowe oraz wizje lokalne sprawdzone zostaną parametry techniczne zamontowanych urządzeń.

Sprawdzeniu podlegać będą:

- jakość i poziom  dźwięku w poszczególnych obszarach ,

- funkcjonowanie i pełna funkcjonalność dostarczonego osprzętu aktywnego.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1. niniejszej specyfikacji, a w szczególności:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWIOR,

6. dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych robót i przekazania właścicielom terenów, na których prowadzona była budowa, oraz operatorom urządzeń podziemnych i sieci,

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności Wykonawcy w terminie jednego miesiąca przed upływem okresu gwarancyjnego.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana w umowie.

Podstawą płatności dla robót tymczasowych i prac towarzyszących jest wynegocjowana przez Wykonawcę

i Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w ofercie przedłożonej do przetargu na zadanie główne,

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie nr 46/96 Prezesa Zarządu TPSA z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych TPSA, dotyczących kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych:

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykły.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bębny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania bloków betonowych.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Normy zakładowe

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. Załącznik nr 1.

ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. Załącznik nr 2

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 3

ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. Załącznik nr 4.

ZN-96/TP S.A.-007 Złącza światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 5.

ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 6.

ZN-96/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 7.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Załącznik nr 8.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. Załącznik nr 9.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Załącznik nr 10.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 11.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Załącznik nr 12.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Załącznik nr 13.

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 14.

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zał. nr 15.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 16.

ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 18.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 19.

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 20.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 21.

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 22.

ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 23.

ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 24.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. Załącznik nr 25.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 26.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Zał. nr 27.

ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki Ŝył. Wymagania i badania. Załącznik nr 28.

ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 29.

ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 30.

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. Załącznik nr 31.

ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 32.

ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i siec przyłączeniowa. Wymagania i badania. Załącznik nr 33.

ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Zał. nr 34.

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekom.. Wymagania i badania. Załącznik nr 35.

ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Załącznik nr 36.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Załącznik nr 37.