Śrem dnia: 2020-07-07

Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.19.2020.BS .

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie” – znak sprawy BP.271.19.2020.BS.

Zamawiający, Gmina Śrem, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 1. Proszę o sprecyzowanie jaką zastosowano konstrukcję nawierzchni gdyż opis techniczny i przedmiar nie są ze sobą zgodne : a). opis tech. przedstawia - gr. Konstrukcji 16 cm - Grunt stabilizowany cementem gr 10 cm - Kostka betonowa gr 6 cm b). przedmiar robót-gr. Konstrukcji 19 cm - Podbudowa betonowa gr. 10 cm, chudy beton B-7,5 dla wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy - Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka ciemna i jasna ) Odpowiedz: Należy wykonać podbudowę betonową B-7,5 średnio grubości 10 cm i następnie na podsypce cementowo – piaskowej układamy kostkę grubości 6 cm. 2. Powołując się na naszą wiedzę i doświadczenie przy realizacji placów szkolnych ( układanie warstw ścieralnych z kostki betonowej na istniejącej warstwie ścieralnej z mma) proszę rozważyć zmianę grubości kostki z 6 cm na 8 cm. Odpowiedz: Zamawiający pozostaje przy grubości kostki 6 cm. 3. Proszę o sprecyzowanie czy ława pod opornik ma być ułożona na betonie czy na piasku gdyż opis techniczny i przedmiar nie są ze sobą zgodne: a). opis tech. Przedstawia - Krawędzie ścieżek wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podbudowie piaskowej gr. 10cm b). przedmiar robót - ława pod krawężnik betonowa z oporem 6,24 m3 Odpowiedz: Krawędzie ścieżek należy wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem. 4. Na stronie https://e-ProPublico.pl/ dotyczącej zamówienia pt; Budowa placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie ,, załączona jest dokumentacja techniczna dotycząca zamówienia pt; ,, Modernizacja istniejącego tarasu, placu manewrowego i chodników przy przedszkolu nr 3 Jarzębinka w Śremie „,. Proszę o umieszczenie prawidłowej dokumentacji. Odpowiedz: Na stronie https://e-ProPublico.pl/ została umieszczona prawidłowa dokumentacja dot. zamówienia na budowę placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie. 5. Proszę o informację w którym miejscu ma zostać wykonana pozycja z przedmiaru pt; ,, Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie „ w ilości 25 m2 ? Jedyne symbole zaznaczone z PZT to ,, SP”, jednak powierzchnia tego symbolu nie ma 25 m2. Odpowiedz: Należy wymalować numery i oznaczenia klas wg wskazań inwestora i użytkownika w trakcie realizacji budowy. Ze względu na krótki opis techniczny należy korzystać z danych szczegółowo opisanych w kosztorysie.

Zamawiający

Sławomir Baum