OPIS  TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu

- DANE  OGÓLNE

Opracowanie obejmuje projekt budowy wolno-stojącej tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury.

Przedmiotową tężnie solankową zlokalizowano na działce nr 2259 w Śremie, gm. Śrem na terenie Parku Odlewników w Alei Katyńskiej .

Inwestorem jest Gmina Śrem.

Budowa w ramach budżetu obywatelskiego.

- WARUNKI  GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowanych budynek zalicza się do: pierwszej kategorii geotechnicznej.

Badania gruntu i podłoża gruntowego wykonano dla potrzeby projektowej budowy. Wykonano dwa doły próbne w obrysie projektowanego budynku na głębokości 100cm.

W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekrój geologiczny gruntu:

- górna warstwa to grunt organiczny,

- poniżej warstwy organicznej zalega piasek drobnoziarnisty i dalej glina piaszczysta.

Badania wykonano metodą makroskopową.

Stwierdzono, że w miejscu lokalizacji budynku zalegają grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia płyty żelbetowej.

- ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  I  KUBATURY

1. 	Powierzchnia zabudowy 		  28,00 m2

2. 	Kubatura					103,32 m3

- ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI

Zasadniczym elementem zagospodarowania działki jest: projektowana tężnia. Ponadto zaprojektowano chodniki, opaskę wokół tężni i urządzenia małej architektury. Projektuje się wykonanie tych elementów z kostki betonowej typu Pozbruk.

Dodatkowym elementem uzupełniającym zagospodarowania działki są ławki, kosze i tablice informacyjną.

Projektowane oświetlenie terenu ,to ozdobne podświetleniem tężni podświetleniem LED w kolorze określonym przez Inwestora, obustronnie na tężni.

Zaprojektowano również zieleń uzupełniającą przy realizacji inwestycji .

- Przyłącza infrastruktury technicznej

Projektuje się:

- wodociąg                     - zasilany sąsiedniego  budynku sanitariatu

miejskiego ,

- energia elektryczna	- zasilana z projektowanej tablicy rozdzielczej

z budynku sanitariatu miejskiego

Śrem-Psarskie,  czerwiec  2020 r.             				    Opracował: