OPIS TECHNICZNY

### Tężnia solankowa

## I.	 DANE OGÓLNE

Opracowanie obejmuje projekt budowy wolno-stojącej tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury.

Przedmiotową tężnie solankową zlokalizowano na działce nr 2259 w Śremie, gm. Śrem na terenie Parku Odlewników w Alei Katyńskiej .

Inwestorem jest Gmina Śrem.

Budowa w ramach budżetu obywatelskiego.

## II.	WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowanych budynek zalicza się do: pierwszej kategorii geotechnicznej.

Badania gruntu i podłoża gruntowego wykonano dla potrzeby projektowej budowy. Wykonano dwa doły próbne w obrysie projektowanego budynku na głębokości 100cm.

W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekrój geologiczny gruntu:

- górna warstwa to grunt organiczny,

- poniżej warstwy organicznej zalega piasek drobnoziarnisty i dalej glina piaszczysta.

Badania wykonano metodą makroskopową.

Stwierdzono, że w miejscu lokalizacji budynku zalegają grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia płyty żelbetowej.

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  I KUBATURY:

1. 	Powierzchnia zabudowy 		  28,00 m2

2. 	Kubatura					103,32 m3

## III.	DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

1. Fundamenty

Konstrukcja drewniana tężni oparta na żelbetowej płycie koryta. Koryto ściekowe zaprojektowano w postaci żelbetowej płyty grubości od 15 do 35 cm z betonu wodoszczelnego W-4 klasy C35/45.

Zaprojektowane zbrojenie z prętów ø12 ze stali klasy B500ST.

Powierzchnię koryta  ściekowego należy zabezpieczyć przed wpływem agresji chlorku z solanki.

W środku płyty należy wykonać otwory na wpusty instalacyjne solanki - zgodnie z lokalizacją na rysunkach branżowych. Ze względu na dobre warunki gruntowe poziom posadowienia płyty fundamentowej przyjęto -0,35 m poniżej poziomu terenu. Pod płytą należy wykonać podbudowę z piasku i podbetonu C8/10 grubości 10 cm. Na podbudowie należy wykonać izolację wodoszczelną z papy podkładowej.

Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo.

Płytę posadowić na warstwie geotechnicznej średnio zagęszczonych piaskach średnich i grubych, po uprzednim całkowitym zdjęciu humusu, gr. 35 cm.

Grunty występujące do poziomu przemarzania  0,80 m poniżej poziomu terenu, nie są gruntami wysadzinowymi.

2. Tężnia - konstrukcja

Projektuje się tężnie solankową zasilaną solanką ze szczelnego zbiornika.

Gabaryty tężni to 7,05x4,00m.

Tężnia w konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem tarniną.

Konstrukcja tarninowego prostopadłościanu, po którym spływa solanka posadowiona na płycie żelbetowej z wyprofilowanymi spadkami do środka. Płyta z szczelnego betonu c30/37 W4.

Koryto należy oddzielić izolacją wodoszczelną od płyty fundamentowej.

Nad wypełnieniem z tarniny projektuje się koryto przelewowe drewniane odporne na korozję wywołaną solą, koryto umożliwiające spływ solanki. Spływająca solanka z koryta odpływa do zbiornika i ponownie jest tłoczona na tężnie.

Cały proces odbywa sie w obiegu zamkniętym .

Zasilanie tężni w wodę oraz solankę, jak również sposób utrzymania stałego stężenia solanki według odrębnego opracowania branżowego.

Do obliczeń przyjęto schemat przestrzennej ramy drewnianej o węzłach przegubowych.

Konstrukcja wsparta jest na żelbetowej płycie koryta oraz płycie fundamentowej. Konstrukcję drewnianą zaprojektowano z drewna klasy C24. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami odpornymi na agresje chemiczną z chlorków - stosowanymi do stężenia chlorków w solance.

Projektuje się oświetlenie terenu oraz ozdobne podświetlanie tężni podświetlaniem LED w kolorze określonym przez Inwestora, obustronnie na tężni.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

## IV. INSTALACJE

- wodociąg                     - zasilany sąsiedniego  budynku sanitariatu

miejskiego ,

- energia elektryczna	- zasilana z projektowanej tablicy rozdzielczej

w budynku sanitariatu miejskiego

## V. OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1. płyta żelbetowa, zbrojona podwójną siatką

- krzyżowo zbrojona prętami ø12 co 	15 cm,

Poz.3. słup 10/10 cm,

Poz.4. łaty nośne 5x10 cm,

Poz.5. zastrzał 10/10 cm,

Poz.6. kleszcze 2x3x10 cm,

Poz.7. płatew 10/12 cm,

Poz.8. krokiew 10/6 cm.

Obliczenia statyczne znajdują się w projekcie archiwalnym u projektanta.

Uwaga:

Wykonawstwo tężni powierzyć sprawdzonej i doświadczonej firmie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Śrem/Psarskie, czerwiec 2020 r.					Opracował: