1.	WSTĘP

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejszego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Śrem wynika z zapisu art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 
z późn. zm.) nakładającego na gminę obowiązek opracowania ww. planu.

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Śrem na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.

Szczegółowy zakres opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620).

## ANALIZA AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane 
w gospodarce odpadami. Spis aktów prawnych przedstawiono w załączniku nr 1.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tytuł. I dział. II) wprowadzono następujące zasady ogólne:

-	zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości (ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana 
z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów),

-	zasadę zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu),

-	zasadę przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze),

-	zasadę „zanieczyszczający płaci” (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, 
w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia oraz ten, kto może spowodować szkodę w środowisku, 
w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu),

-	zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska,

-	zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów,

-	prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, w tym dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych 
w ustawie - Prawo ochrony środowiska,

-	zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna,

-	zasadę, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są zobowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym jeżeli na podstawie ustaw wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (rozdział 2) sformułowano następujące zasady:

-	zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów),

-	zasadę bliskości (odpady powinny byç w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeżeli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),

-	zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów, co skłania do odpowiedniego projektowania produktów).

W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania 
z niektórymi rodzajami odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych, ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest), tj. z:

-	PCB,

-	olejami odpadowymi,

-	odpadami z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,

-	bateriami i akumulatorami,

-	odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

-	komunalnymi osadami ściekowymi,

-	odpadami opakowaniowymi,

-	urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową,

-	azbestem,

-	lampami wyładowczymi,

-	oponami.

Szczegółowe wymagania zostały określone w odniesieniu do budowy i eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów (rozdział. 6 i 7 ustawy o odpadach, w powiązaniu z ustawą - Prawo budowlane). W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Przedsięwzięcia priorytetowe o charakterze ponadwojewódzkim, niezbędne do utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej 
i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).

W prawodawstwie określono system wymaganych decyzji administracyjnych 
w zakresie gospodarki odpadami. W zakresie wytwarzania odpadów  wymagane jest posiadanie przez wytwórcę odpadów jednej z następujących decyzji administracyjnych 
(art. 17 ustawy o odpadach):

-	pozwolenia zintegrowanego,

-	pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

-	decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zwanej dalej „decyzją zatwierdzającą program”) lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zwanej dalej „informacją”), przy czym pozwolenia są wydawane wyłącznie w związku 
z eksploatacją instalacji (art. 180 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.

Podstawowymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami (poza odpadami komunalnymi) są:

-	pozwolenie zintegrowane, jeśli odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odbywają się 
w instalacji, na której prowadzenie jest wymagane to pozwolenie,

-	zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

-	zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Posiadacze odpadów, w przypadkach określonych w ustawie o odpadach, zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania zbiorczych zestawień danych marszałkowi województwa. Wymagania w zakresie sprawozdawczości zawiera również ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - w odniesieniu do producentów opakowań, importerów i eksporterów opakowań oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej - w odniesieniu do podmiotów pakujących produkty w opakowania oraz producentów i importerów niektórych wybranych produktów.

Prawodawstwo wprowadza następujące instrumenty finansowo-ekonomiczne:

-	opłatę za korzystanie ze środowiska,

-	administracyjną karę pieniężną,

-	zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska,

-	opłatę produktową,

-	opłatę depozytową,

-	kaucję.

## GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA NA LATA 2003-2006 
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010

Gospodarka odpadowa traktowana jest jako odrębna dziedzina ochrony środowiska. Działania w ochronie środowiska przed zagrożeniami powodowanymi przez odpady rozpoczynają się od zapobiegania powstawaniu odpadów, redukcji ich ilości oraz zamiany odpadów bardziej szkodliwych na mniej groźne. Zagospodarowanie odpadów stanowi znaczącą gałąź przemysłu, obejmującą szereg technologii odzysku i unieszkodliwiania. Pierwszą zasadą gospodarki odpadowej pozostaje wciąż zapobieganie ich powstawaniu. Wyraża się to dążeniem do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych 
w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców. Odpady powstające jako produkty uboczne są cechą procesu technologicznego, ale właściwością najlepszych technologii jest mała ilość produktów ubocznych.

Podobnie jak w odniesieniu do innych dziedzin ochrony środowiska, w gospodarce odpadowej bardzo istotne jest zachowanie, w skali międzynarodowej, warunku podobnych kosztów zagospodarowania odpadów, co ma eliminować wykorzystywanie obciążania środowiska w celach konkurencji przemysłowej. W wielu ważnych rodzajach przemysłu udział kosztów zagospodarowania odpadów w kosztach produkcji jest poważny i różnice 
w tym zakresie mogą przesądzać o konkurencyjności cenowej wyrobu. Stąd potrzeba akceptacji sposobów zagospodarowania odpadów przyjmowanych w skali międzynarodowej, oparta na umowach i konwencjach międzynarodowych, powszechnie obecnie stosowana 
w odniesieniu do odpadów zawierających substancje zagrażające człowiekowi lub środowisku w szczególny sposób.

W Polsce odpady przemysłowe (wśród których 52% stanowią odpady z kopalnictwa węgla i metali nieżelaznych), są w 73% wykorzystywane, głównie do niwelacji gruntów 
i robót ziemnych, a w 22% składowane na składowiskach. Tylko 2% odpadów przemysłowych jest unieszkodliwiane (zagospodarowywane) innymi metodami, a 3% - przejściowo magazynowane. W latach 1980-2000 nastąpił spadek ilości odpadów przemysłowych (z 165 mln ton/rok do 126 mln ton/rok), co jest wynikiem przede wszystkim zmniejszenia wydobycia węgla. Największe ilości odpadów powstają w kopalnictwie węgla (30 % ogólnej ilości) oraz w procesie flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych (22%). W grupie odpadów przemysłowych specyficzną ich część stanowią odpady niebezpieczne, postępowanie z którymi, ze względu na charakter i poziom zagrożenia dla człowieka i środowiska, wymaga stosowania sposobów, procedur i systemów nadzoru zapobiegających przenikaniu wchodzących w ich skład niebezpiecznych substancji do środowiska. Taką ochronę człowieka i środowiska przed odpadami niebezpiecznymi wprowadzono m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku. o odpadach.

W skali kraju obserwuje się stały wzrost ilości odpadów komunalnych. Powstają one 
w ilości bliskiej 300 kg na mieszkańca w ciągu roku, co stanowi około połowy ilości przypadającej na 1 mieszkańca w najbogatszych krajach Unii Europejskiej. Różnica ta wskazuje na wielkość zagrożenia i potrzeby rozwoju gospodarowania tymi odpadami, przede wszystkim jednak na konieczność podejmowania działań zapobiegawczych, redukujących ilość odpadów w gospodarstwach domowych. Pierwsze kroki w tym kierunku stanowią ustawy wprowadzające obowiązek odzysku (w tym recykling) odpadów opakowaniowych, 
a także pobieranie opłat produktowych, w przypadku niespełniania przez podmioty gospodarcze ustalonych wymagań w zakresie poziomów recyklingu niektórych odpadów.

Za priorytetowe cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2003-2010 uznaje się:

-	pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem,

-	ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadowej oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego,

-	zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska,

-	stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającego wzrost odzysku, zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez składowanie, co najmniej o 30% do 2006 roku i o 75% do roku 2010 (w stosunku do 2000),

-	stworzenie, w perspektywie 2010 r, krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Najpilniejsze zadania o charakterze priorytetowym, które w ramach realizacji wyżej wymienionych celów należy wykonać w latach 2003-2006, wyliczone są poniżej:

-	zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001 - 2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

-	opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwienia odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej 
w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004r.);

-	opracowanie i realizację krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującego sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania (2006r.);

-	utworzenie, lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji BAT/BREF o procesach technologicznych w zakresie przekształcania 
i unieszkodliwiania odpadów (2004r.);

-	utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

## POLITYKA, CELE I ZADANIA WEDŁUG PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI SZCZEBLA NADRZĘDNEGO

### OGÓLNA POLITYKA I STRATEGIA

Założone cele planu gospodarki odpadami powinny umożliwić:

-	spełnienie obowiązków wynikających z prawodawstwa  krajowego oraz z krajowego planu gospodarki odpadami,

-	spełnienie prawnych wymagań,

-	ustanowienie podstawy dla współpracy międzygminnej w gospodarce odpadami.

Strategia gospodarki odpadami niebezpiecznymi będzie bazować na krajowej strategii dla odpadów niebezpiecznych. Zakłada się, że ze względów ekonomicznych, wskazana będzie współpraca pomiędzy województwami w zakresie budowy zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Ogólna polityka planowania gospodarki odpadami opierać się będzie na pięciu zasadniczych regułach gospodarki odpadami, zawartych w ustawie o odpadach:

1.	Hierarchia w gospodarce odpadami: Strategie gospodarki odpadami muszą, 
w pierwszym rzędzie, mieć na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz redukowanie ich szkodliwości. Tam, gdzie nie jest to możliwe, surowce z odpadów powinny być używane ponownie, odzyskiwane lub używane jako źródło energii. 
W ostateczności odpady powinny być bezpiecznie usuwane (np. poprzez spalanie albo składowanie na składowiskach).

2.	Samowystarczalność na poziomie unijnym i, w miarę możliwości, na poziomie państw członkowskich: Państwa członkowskie muszą utworzyć, we współpracy 
z innymi państwami członkowskimi, zintegrowaną i adekwatną sieć zakładów utylizacji odpadów.

3.	Najlepsza dostępna technologia nie pociągająca za sobą nadmiernych kosztów 
(ang. BAT): Emisja do środowiska z instalacji powinna być zredukowana tak, jak tylko to jest możliwe, w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.

4.	Bliskość: Odpady powinny być usuwane możliwie najbliżej źródła ich powstawania.

5.	Odpowiedzialność producenta: Podmioty gospodarcze, a zwłaszcza wytwórcy produktów, muszą być zaangażowane w ideę zamknięcia cyklu życia substancji, komponentów i produktów, pochodzących z ich produkcji, w czasie ich użytkowania, do momentu, w którym staną się odpadem. Odpowiedzialność producentów jest możliwa do regulacji głównie poprzez strategie oraz prawodawstwo na poziomie krajowym.

Częścią planu gospodarki odpadami będzie strategia stworzenia sieci nowych składowisk odpadów oraz zamknięcia składowisk nie spełniających określonych wymagań. Gospodarka określonymi strumieniami odpadów reprezentuje kluczowy element strategii.

### CELE W PLANOWANIU GOSPODARKI ODPADAMI

Na podstawie KPGO stwierdza się, że wszyscy mieszkańcy Polski powinni być objęci usługami odbioru odpadów (100% pokrycie do końca 2006r.). Określa się również cele, dotyczące maksymalnych ilości odpadów komunalnych podlegającym poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

### WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA

Przepisy polskie, w ostatnich latach, nałożyły bardziej rygorystyczne wymagania 
w dziedzinie gospodarki odpadami. Należy się spodziewać, że wymagania ta w przyszłości będą jeszcze ostrzejsze. Stąd też należy oczekiwać wzrostu kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami. Światowe doświadczenie wskazuje, że realizacja zaostrzonych wymagań będzie bardzo kosztowna dla pojedynczych gmin, które nie będą zaangażowane 
w szerszą współpracę. Ocenia się, że nie wszyscy mieszkańcy regionu będą w stanie ponieść koszty usług w tej dziedzinie na obecnym, przeciętnym poziomie w krajach UE.

Obowiązki gmin w dziedzinie gospodarki odpadami, zgodnie z polskimi przepisami, są rozległe i złożone, a potrzeby inwestycyjne w zakresie nowoczesnych urządzeń gospodarowania odpadami, spełniających wymagania UE, będą znacznie przewyższały typowy poziom inwestycji w gminach. Aby utrzymać koszty na poziomie, pozwalającym na pokrycie nakładów inwestycji przez mieszkańców koszty eksploatacji powinny być utrzymywane na stosunkowo niskim poziomie. W celu optymalizacji rozmiarów urządzeń 
i utrzymania niskiej ceny przypadającej na jednostkę odpadów, urządzenia do przetwarzania odpadów powinny być odpowiednio duże. Ich rozmiary wymagać będą odbioru odpowiedniej ilości odpadów, a co za tym idzie obsługiwania kilku gmin. Jedynie duże systemy, wymagające współpracy międzygminnej mogą być skuteczne. Współpraca między gminami w dziedzinie gospodarki odpadami jest sprawdzonym sposobem obniżenia kosztów związanych z nimi usług. Optymalna liczba gmin korzystających z danych urządzeń zależeć będzie od liczby ludności w poszczególnych gminach oraz rodzaju urządzenia. Z punktu widzenia efektywności kosztowej, wyraźnie widać, że spółki międzygminne winny obsługiwać co najmniej 150.000-300.000 mieszkańców. Odpowiada to minimalnym wartościom dla składowiska odpadów, prowadzonego zgodnie z wymaganiami ustawodawczymi.

### POLITYKA ZAANGAŻOWANIA SEKTORA PRYWATNEGO 
W GOSPODARKĘ ODPADAMI

W sektorze gospodarki odpadami istnieje kilka grup zadań, które należy podjąć. Są to:

-	planowanie,

-	regulacje administracyjno-prawne,

-	wdrażanie zadań ujętych w opracowanych planach,

-	monitoring i kontrola.

Do listy zadań należy również dodać zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zmniejszenie szkodliwości wytworzonych odpadów. Planowanie, regulacje administracyjno-prawne i kontrola są zadaniami, którymi zajmuje się sektor publiczny. Zasadniczo, głównym zadaniem jest podejmowanie właściwych decyzji w imieniu społeczeństwa i dla korzyści całej społeczności.

Sektor prywatny może, w pewnym zakresie, uczestniczyć w przygotowaniu niezbędnych decyzji poprzez zebranie i przetworzenie informacji, jak również podejmować działania zmierzające do ograniczania wytwarzania odpadów, zmniejszania ich szkodliwości oraz prawidłowego zagospodarowania poprzez:

-	sektor prywatny, jak i publiczny oraz konsumenci - zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zmniejszeniu szkodliwości wytworzonych odpadów,

-	sektor przemysłowy – ograniczanie wytwarzania odpadów i opakowań oraz stosowanie surowców i technologii, których efektem są odpady o mniejszej szkodliwości,

-	sektor sprzedaży - stosowanie nacisku na producentów, aby działali w sposób opisany wyżej; zbieranie i sortowanie odpadów opakowaniowych oraz zapewnienie ich recyklingu,

-	sektor publiczny - nabywanie produktów „przyjaznych dla środowiska”, jak też zbieranie i poddawanie odpadów recyklingowi,

-	konsumenci - uczestnictwo w selektywnej zbiórce odpadów, przy czym ich zaangażowanie zależy od odpowiedniego informowania i motywowania.

Istnieją dwie główne grupy z sektora prywatnego, które powinny być włączone 
w gospodarkę odpadami. Są to wytwórcy odpadów oraz podmioty zajmujące się odpadami.

W społeczeństwie, wytwórcami odpadów są wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie gospodarstwa domowe, administracja publiczna oraz instytucje publiczne. Przy tworzeniu polityki zaangażowania sektora prywatnego należy uwzględnić wytwarzanie odpadów 
w przemyśle (włączając górnictwo i sektor energetyczny, rolniczy) oraz w sektorze usług (banki, firmy ubezpieczeniowe, konsultanci, lekarze, dentyści, weterynarze).

Działalność prowadzona przez podmioty zajmujące się odpadami składa się z różnych działań: zbierania, transportu, sortowania, odzysku, przetwarzania i unieszkodliwianie odpadów. Wszystkie zadania mogą być wykonywane przez sektor prywatny lub publiczny. Sposób zaangażowania sektora prywatnego w gospodarkę odpadami jest ważną częścią struktury organizacyjnej dla całego systemu gospodarki odpadami.

Różnice pomiędzy gminami w poziomie rozwoju, gospodarki i potencjału ludzkiego 
w lokalnym sektorze prywatnym oraz istniejących systemów zbiórki i transportu wymagają od gmin zidentyfikowania lokalnych opcji oraz, na podstawie analizy możliwości, dokonania niezbędnych wyborów.

# PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR GMINY ŚREM

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚREM

### POŁOŻENIE I OPIS OGÓLNY GMINY ŚREM

Gmina Śrem położona jest w zachodniej części Wielkopolski nad rzeką Wartą.
Śrem jest trzecim, co do wielkości, miastem województwa wielkopolskiego, siedzibą władz samorządowych gminy liczącej ponad 39 tysięcy mieszkańców, jak również liczącego ponad 58 tysięcy mieszkańców powiatu śremskiego.

Usytuowanie gminy w centralnej Polsce oraz bliskość stolicy regionu - Poznania, odległego o 42 km, sprzyja jego wszechstronnemu rozwojowi. Obecnie Śrem należy do najdynamiczniej rozwijających się miast w tej części Polski. Jest miastem, które zyskało opinię miasta przyjaznego zarówno inwestorom jak i turystom a także mieszkańcom. 
W sposób harmonijny łączy w sobie kontrasty: ekologię i ochronę środowiska 
z funkcjonującym przemysłem.

Śrem jest miastem o bogatej i chlubnej przeszłości, wspaniałym dorobku gospodarczym 
i kulturalnym. Zamieszkująca gminę społeczność tworzy dobrego ducha tego miejsca, jest źródłem jego prawdziwej tożsamości, a osiągnięcia gospodarcze Śremu i jego niebagatelna pozycja w rankingu miast o podobnej strukturze i wielkości to właśnie zasługa mieszkańców. Ziemia śremska ze swymi malowniczymi łęgami nadwarciańskimi, Jeziorem Grzymisławskim i zabytkowymi parkami krajobrazowymi kryjącymi szlacheckie dwory 
i pałace jest jednym z najładniejszych zakątków regionu.

Gminy powiatu śremskiego, wraz z powiatem śremskim, zrzeszone są 
w Stowarzyszeniu Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie jest rozwinięciem współpracy ponadgminnej zainicjowanej w roku 1995, kiedy to gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem powołały do istnienia, na drodze porozumienia komunalnego, Unię Gospodarczą Miast. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w dniu 3 marca 2004 r.

Położenie administracyjne gminy Śrem przedstawiono w załącznik nr 2.

### PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY GMINY ŚREM

Gmina Śrem należy do powiatu śremskiego. Gmina graniczy z gminą Brodnica, Dolsk 
i Książ Wielkopolski z powiatu śremskiego, gminą Kórnik z powiatu poznańskiego, gminą Zaniemyśl z powiatu średzkiego oraz gminą Czempiń i Krzywiń z powiatu kościańskiego.

Powierzchnia gminy wynosi 206,19 km2, w tym miasto Śrem zajmuje 12,38 km2. Sieć osadniczą w której zamieszkuje ludność omawianego obszaru tworzy miasto Śrem oraz 
39 wsi i przysiółków, z których 32 to wsie sołeckie.

### STRUKTURA UŻYTKOWA GRUNTÓW GMINY ŚREM

Łączna powierzchnia geodezyjna gminy Śrem wynosi 20.619 ha, z czego miasto Śrem zajmuje 1.238 ha. Ze względu na dość korzystną strukturę gleb występujących na terenie gminy, dominującym charakterem użytkowania gruntu na terenie gminy Śrem, wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. są grunty orne stanowiące 56,9%. Dominują grunty prywatne (użytki rolne w gospodarstwach indywidualnych obejmują ponad 60 % użytków rolnych gminy). Niewielki jest udział gospodarstw prywatnych dużych. Gospodarstwa zajmujące ponad 50 ha zajmują zaledwie 6,4% gruntów gospodarstw indywidualnych. Łąki i pastwiska stanowią łącznie 12,1%. Występują one przede wszystkim w dolinie rzeki Warty, a poza tym wzdłuż większych cieków wodnych (Pysząca, Bystrzek, Tesiny- Orkowo). Gmina Śrem charakteryzuje się niskim stopniem zalesienia. Lasy i zadrzewienia stanowią 16,1% ogółu obszaru gminy.

## POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, RZEŹBA TERENU OBSZARU GMINY SREM

Gmina Śrem zlokalizowana jest na obszarze znajdującym się w południowej części Pojezierza Południowobałtyckiego, w granicach zasięgu ostatniego zlodowacenia. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze geomorfologicznej, hydrologicznej i glebowej badanego terenu. Obszar gminy Śrem należy do trzech regionów geograficznych tzw. Makroregionów. Zachodnia i południowa część znajduje się w granicach Pojezierza Leszczyńskiego, na obszarze dwóch jego podjednostek: Równiny Kościańskiej i Pojezierza Krzywińskiego. Północny oraz wschodni fragment lokuje się w obrębie doliny Warty, która stanowi część Kotliny Śremskiej, należącej do makroregionu Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej. Z kolei północno-wschodnia część obszaru gminy obejmuje fragment Równiny Wrzesińskiej, która należy do trzeciego makroregionu - Pojezierza Wielkopolskiego.

Gmina Śrem charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą terenu jako pozostałością po działalności lądolodu skandynawskiego. Intensywność ukształtowania powierzchni jest tu mniejsza niż na pojezierzach pomorskich. Linie stagonowania czoła lodowca skandynawskiego są rozsunięte, dużą rolę odgrywało zanikanie na miejscu nieruchomego, martwego lodu lodowcowego. Wzniesienia nie przekraczają 200 m n.p.m.. Zajezierzenie jest mniejsze niż na pojezierzach pomorskich. Sieć rzeczna ma układ kratowy, na który składają się równoleżnikowe odcinki pradolinowe i łączące je doliny poprzeczne. Położenie niejako 
w cieniu opadowym pojezierzy pomorskich od północy oraz Sudetów od południa sprawia, że roczne sumy opadów są tu mniejsze, niż w innych częściach nizin polskich, zwłaszcza między Wartą, a Wisłą. Główną formą użytkowania terenu są pola uprawne, lasów jest stosunkowo mało.

## SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I GOSPODARCZA

### STRUKTURA OSADNICTWA, DANE DEMOGRAFICZNE OBSZARU GMINY ŚREM

Struktura osadnictwa gminy Śrem oparta jest głównie na jednostkach osadniczych typu wiejskiego z zabudową zagrodową lub jednorodzinną. Zabudowa wielorodzinna spotykana jest głównie w mieście Śrem.

Funkcję ośrodka regionalnego pełni powiatowe miasto Śrem, które spełnia równocześnie rolę największego, zarówno w gminie jak i w powiecie, ośrodka obsługi ludności z racji swojego bogactwa wyposażenia, oraz z uwagi na położenie i dostępność komunikacyjną. Sytuację demograficzną gminy Śrem prezentuje Tabela 1.

Tabela 1	Liczba ludności gminy Śrem – w przekroju czasowym

| Jednostka administracyjna | Rodzaj obszaru | 1995 r. | 2000 r. | 2002 r. | 2004 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gmina Śrem | miejski | 30.109 | 30.719 | 30.719 | 30.664 |
|  | wiejski | 8.784 | 8.858 | 9.104 | 9.258 |

### SYTUACJA GOSPODARCZA OBSZARU GMINY ŚREM

Liczbę podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy Śrem przedstawia poniższa tabela. Do podmiotów gospodarczych wlicza się również indywidualne gospodarstwa rolne.

Tabela 2	Podmioty gospodarcze z  terenu gminy Śrem

| Rodzaj obszaru | Ilość podmiotów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | małych | średnich | dużych |
| miejski | 3.334 | 123 | 41 |
| wiejski | 640 | 34 | 13 |
| Razem | 3.974 | 157 | 54 |

Źródło: dane z Urzędu Statystycznego

Podział podmiotów gospodarczych ze względu na sektory gospodarcze przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3	Podmioty gospodarcze z terenu gminy Śrem – sektory gospodarcze.

| Sektor | miasto Śrem |  |  |  | obszar wiejski gminy Śrem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razem | Małe | Średnie | Duże | Razem | Małe | Średnie | Duże |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo | 123 | 123 | 0 | 0 | 657 | 647 | 6 | 4 |
| Rybołóstwo, rybactwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Górnictwo, kopalnictwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 378 | 350 | 28 | 0 | 93 | 77 | 10 | 6 |
| Produkcja i zaopatrzenie w wodę, energię, gaz | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budownictwo | 486 | 7472 | 11 | 3 | 116 | 115 | 1 | 0 |
| Handel i naprawy | 1163 | 1138 | 23 | 2 | 236 | 234 | 2 | 0 |
| Hotele i restauracje | 92 | 90 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Transport, gosp.magazynowa, łączność | 251 | 244 | 7 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| Pośrednictwo finansowe | 124 | 123 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Obsługa nieruchomości | 513 | 499 | 9 | 5 | 69 | 66 | 3 | 0 |
| Administracja, obrona nar. i ubezpiecz. | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Edukacja | 92 | 79 | 9 | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| Ochrona zdrowia i opieka społ. | 189 | 178 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| Pozostała działalność | 231 | 3509 | 121 | 40 | 24 | 21 | 3 | 0 |
| RAZEM | 3661 | 3509 | 121 | 40 | 1332 | 1283 | 37 | 12 |

Źródło: dane z Urzędu Statystycznego

Do największych podmiotów gospodarczych można zaliczyć:

-	Odlewnię Żeliwa „ŚREM” S.A. w Śremie – przemysł odlewniczy;

-	Spółdzielnię Inwalidów „WARTA” w Śremie – produkcja obić tapicerskich;

-	Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Śremie – przemysł mleczarski;

-	DEFOR w Śremie – produkcja profili okiennych;

-	KAMPRA Antoni Więcek, w Nochowie – produkcja mebli;

-	KARMA BELLA Technika w Psarskim – produkcja elementów elektronicznych;

-	REHAU w Nochowie – produkcja profili okiennych;

-	„SPÓJNA” w Nochowie – ogrodnictwo i nasiennictwo;

-	„DOMO MEBLE” w Psarskim – produkcja mebli tapicerowanych;

-	Szpital w Śremie.

# ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŚREM

## RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA WSZYSTKICH ODPADÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPADÓW INNYCH NIŻ KOMUNALNE

Dla potrzeb konstrukcji planu zgodnie z konstrukcją krajowego planu gospodarki odpadami dokonano podziału odpadów na 2 zasadnicze grupy:

1.	odpady powstające w sektorze komunalnym,

-	odpady komunalne wydzielone jako podgrupa,

-	komunalne osady ściekowe wydzielone jako podgrupa,

2.	odpady powstające w sektorze gospodarczym,

-	odpady inne niż niebezpieczne wydzielone jako podgrupa,

-	odpady o charakterze niebezpiecznym wydzielone jako podgrupa,

Szczegółową charakterystykę jakościowo – ilościową odpadów komunalnych będącą podstawą konstrukcji planu zawiera załącznik Nr 3.

### ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE KOMUNALNYM

#### Odpady komunalne

W Tabeli 4 przedstawiono bilans stanu istniejącego (2003 r.) poszczególnych strumieni odpadów komunalnych.

Tabela 4	Obliczeniowa emisja strumieni odpadów komunalnych na obszarze gminy Śrem dla 2003 r.

| L.p. | Strumień odpadów komunalnych | Rodzaj obszaru |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | obszar miejski | obszar wiejski |
| - | - | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 1 | Odpady organiczne, ogółem | 2.933,0 | 206,7 |
| 2 | Odpady zielone | 326,0 | 38,4 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 933,2 | 102,2 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 1.554,2 | 148,2 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 174,5 | 16,7 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1.550,8 | 192,3 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 581,4 | 61,9 |
| 8 | Tekstylia | 394,5 | 43,3 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 67,3 | 9,2 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 994,7 | 181,6 |
| 11 | Metale | 405,0 | 41,7 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 157,0 | 14,9 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 45,5 | 4,3 |
| 14 | Odpady mineralne | 452,6 | 120,0 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 1.350,5 | 343,3 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 783,9 | 161,4 |
| 17 | Odpady budowlane | 1.567,7 | 462,0 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 92,2 | 23,1 |
| RAZEM: |  | 14.364,1 | 2.171,3 |
| RAZEM: |  | 16.535,4 |  |

Źródło:	Obliczenia własne

Bilans ilości odpadów komunalnych dla 2003r w rozbiciu na poszczególne grupy prezentuje Tabela 5.

Tabela 5	Ilość odpadów komunalnych zagospodarowanych na obszarze gminy Śrem dla 2003 r. – przy uwzględnieniu klasyfikacji grupowej odpadów

| L.p. | Rodzaj odadów | obszar wiejski | obszar miejski | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 1 | Odpady biodegradowalne | 0,0 | 146,7 | 146,7 |
| 2 | Odpady opakowaniowe | 9,9 | 188,1 | 198,0 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 0,0 | 12,9 | 12,9 |
| 4 | Odpady budowlane | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Pozostałe | 3.428,0 | 7.898,9 | 11.326,9 |
| RAZEM: |  | 3.437,9 | 8.246,6 | 11.684,5 |

Źródło:	 dane uzyskane z UM w Śremie.

#### Komunalne osady ściekowe

Szczegółową charakterystykę jakościowo – ilościową komunalnych osadów ściekowych będącą podstawą konstrukcji planu zawiera załącznik nr 3.

Bilans komunalnych osadów ściekowych na terenie gminy Śrem przedstawia Tabela 6.

Tabela 6	Ilość ścieków oraz osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę osadu [Mg s.m./rok]  powstających na terenie gminy Śrem (stan – 2003 r.)

| Ilośc ścieków z sektora gospodarczego (zakładowe oczyszczalni ścieków) | Ilość osadu z sektora gospodarczego | Ilość scieków odprowadzonych z sektora komunalnego (komunalne oczyszczalnie ścieków) | Ilość osadu z sektora komunalnego |
| --- | --- | --- | --- |
| m3/rok | [ Mg sm.o./rok ] | m3/rok | [ Mg sm.o./rok] |
| 3.000 | b.d. | 1.500 000,5 | 527,2 |

Źródło:	 dane uzyskane z UM w Śremie.

PWiK w Śremie Spółka z o.o., prowadzące działalność w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, oczyściło w 2003 roku łącznie 1.560.464,9 m3 ścieków komunalnych, 
z czego 1.500.000,5 m3 ścieków pochodziła z terenu gminy Śrem. Pozostała część została doprowadzana na oczyszczalnię ścieków w Śremie z terenu gminy Brodnica.

### ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM

#### Odpady powstające w sektorze gospodarczym inne niż niebezpieczne

Sumaryczną ilość odpadów powstająca w sektorze gospodarczym w gminie Śrem przedstawiono w Tabeli 7.

Tabela 7	Bilans odpadów z sektora gospodarczego innych niż niebezpieczne na terenie gminy Śrem.

| Odpady wytworzone | Odpady odzyskane | Odpady unieszkodliwione poza składowaniem | Odpady składowane | Odpady magazynowane u wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 84.990,2 1) | 8.272,4 2) | b.d. 3) | 1.107,54) | b.d.5) |

Źródło:	 dane uzyskane z UM w Śremie.

1)	Informacja dotycząca ilości odpadów wytworzonych pochodzi z zapisów decyzji administracyjnych zezwalających na wytwarzanie odpadów przez podmioty gospodarcze. Tak więc dana ta przedstawia potencjalne możliwości wytwarzania odpadów przez podmioty posiadające decyzję zezwalającą na wytwarzanie odpadów, co nie odpowiada ściśle stanowi rzeczywistemu.

2)	Informacja nt. ilości odpadów odzyskanych dotyczy możliwego odzysku odpadów poprodukcyjnych, prowadzonego przez podmioty gospodarcze, zgodnie z posiadanymi decyzjami.

3)	Odpady medyczne, z grup zaliczanych do innych niż niebezpieczne, mogą być unieszkodliwiane w Stacji Spalania Odpadów Medycznych w Śremie. Brak bliższych informacji.

4)	Ilość odpadów złożona na MSOK w Mateuszewie w 2003 r.

5)	Brak informacji o ilości odpadów magazynowanych (ilość odpadów nie jest określana 
w decyzjach).

#### Odpady niebezpieczne powstające w sektorze gospodarczym

Sumaryczna ilość odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze gospodarczym gminy Śrem przedstawiono w Tabeli 8.

Tabela 8	Bilans odpadów z sektora gospodarczego - odpady niebezpieczne na terenie gminy Śrem – 2003 r.

| Odpady wytworzone | Odpady odzyskane | Odpady unieszkodliwione poza składowaniem | Odpady składowane | Odpady magazynowane u wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 12.109,61) | 0 | do 1802) | 0 | b.d.3) |

Źródło:	 dane uzyskane z UM w Śremie.

1)	Informacja dotycząca ilości odpadów wytworzonych pochodzi z zapisów decyzji administracyjnych zezwalających na wytwarzanie odpadów przez podmioty gospodarcze. Tak więc dana ta przedstawia potencjalne możliwości wytwarzania odpadów przez podmioty posiadające decyzję zezwalającą na wytwarzanie odpadów, co nie odpowiada ściśle stanowi rzeczywistemu.

2)	Odpady medyczne, z grup zaliczanych do odpadów niebezpiecznych, mogą być unieszkodliwiane w Stacji Spalania Odpadów Medycznych w Śremie. Brak bliższych informacji.

3)	Brak informacji o ilości odpadów magazynowanych (ilość odpadów nie jest określana 
w decyzjach)

#### Odpady powstające w sektorze rolno-spożywczym

Odpady z sektora rolno – spożywczego powstają głównie w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, cukrowniach, gorzelniach, ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, mleczarniach, chłodniach oraz innych zakładach zajmujących się produkcją 
i przetwórstwem żywności.

Na terenie gminy Śrem najistotniejszymi podmiotami gospodarczymi sektora rolno-spożywczego są:

-	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie,

-	Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Śrem-Wójtostwo,

-	Przedsiębiorstwo Hodowli i Nasiennictwa
Roślin Warzywnych „Spójnia” w Nochowie,

-	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mórce,

-	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Niesłabin-Zbrudzewo,

-	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mechlinie,

-	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Górze,

-	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Psarskim.

Brak dokładnych informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów przez wszystkie ww. podmioty.

Wśród odpadów niebezpiecznych z sektora rolno-spożywczego w skali roku powstają odpady w postaci opakowań środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, oraz przeterminowanych niewykorzystanych środków ochrony roślin, jak również odpady 
w postaci padłych zwierząt.

Dominującym kierunkiem postępowania z wytworzonymi odpadami z grupy 02 jest ich odzysk (89%). Jest to głównie sprzedaż na pasze, nawozy i komponenty do kompostu.

#### Odpady powstające w sektorze produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej

Na terenie analizowanej gminy największym wytwórcą tej podgrupy odpadów jest - Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. zlokalizowana w Śremie. Zgodnie z decyzją zezwalającą na wytwarzanie odpadów, posiadaną przez ww. podmiot, dopuszczalna ilość odpadów powstałych w kotłach (kod 10 01 01) wynosi 200,0 Mg/rok.

#### Odpady powstające w placówkach medycznych

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie gminy Śrem, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mieszkańcom, 
a mianowicie:

-	SP ZOZ Szpital w Śremie,

-	ZOZ Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie,

-	Przychodniach Lekarza Rodzinnego w Śremie (aktualnie 4 placówki),

-	niepublicznych gabinetach lekarskich.

Odpady powstające w placówkach medycznych zaliczane są do materiałów o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również właściwościach fizycznych. W praktyce, przy braku właściwie zorganizowanych systemów kontroli, ograniczania i segregacji odpadów medycznych stanowią one bardzo zróżnicowaną mieszankę wszelkich typów odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne chemikalia, a kończąc na odpadach zainfekowanych biologicznie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 75% do 90% odpadów medycznych nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Zaledwie 10% do 25% odpadów uznaje się za niebezpieczne, wymagające specjalnych metod unieszkodliwiania. Na podstawie danych literaturowych można określić przeciętny skład odpadów powstających w placówkach medycznych:

-	70,5% - odpady komunalne

-	17,5 % - odpady infekcyjne

-	8,5 % - odpady powstające na skutek odwiedzania pacjentów

-	2% - odpady specjalne

-	0,4 % - baterie

-	0,3 % - odpady radioaktywne

-	0,4 % - inne.

W placówkach zdrowotnych winna być prowadzona segregacja odpadów u źródła, 
tzn. odpady powinny być gromadzone w miejscach ich powstawania w workach foliowych, 
a następnie transportowane do miejsca ich unieszkodliwiania. Sprzęt jednorazowy należy zbierać w workach z polipropylenu, a przedmioty ostre (igły, ostrza) w pojemnikach 
z twardego polietylenu.

Pożądanym sposobem unieszkodliwiania odpadów medycznych jest ich spalanie. 
W gminie Śrem, na terenie SP ZOZ Szpital w Śremie funkcjonuje Stacja Spalania Odpadów Medycznych. Instalacja ta jest w użytkowaniu PPHU W.J.P. s.c. z siedzibą w Poznaniu 
os. Czecha 78/45. Ponadto odpady medyczne unieszkodliwiane mogą być w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie oraz w placówkach medycznych w Poznaniu (ZOZ Poznań - Nowe Miasto), Pile (Szpital Specjalistyczny), Kaliszu (Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny), Lesznie (Wojewódzki Szpital Zespolony), Jarocinie (Zespół ZOZ) oraz we Wrześni (Niepubliczny Samodzielny ZOZ).

Nie należy również wykluczyć, że część odpadów medycznych nie mających cech odpadów komunalnych trafia do tego strumienia i podlega unieszkodliwienia, głównie przez składowanie, co należy uznać za działania niewłaściwe.

#### Odpady weterynaryjne

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Aktualnie na terenie gminy Śrem znajdują się 4 placówki weterynaryjne.

Odpady powstające w placówkach weterynaryjnych, podobnie jak w placówkach medycznych, reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również właściwościach fizycznych. Aktualnie brak jest wiarygodnych danych dotyczących wskaźników ilościowych i składu morfologicznego odpadów powstających w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

Według wstępnych badań przeprowadzonych na terenie miasta Łodzi można określić skład odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych. Skład ten przedstawia się następująco:

-	tkanka zwierzęca – 39%

-	sprzęt jednorazowy – 37 %

-	środki opatrunkowe – 21%

-	opatrunki gipsowe – 3%

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie posiada danych na temat wielkości emisji odpadów niebezpiecznych z gabinetów weterynaryjnych działających na terenie województwa wielkopolskiego, gdyż placówki te nie występowały o pozwolenie na wytwarzanie ww. odpadów. Prócz laboratoriów i gabinetów weterynaryjnych część odpadów powstaje również w wyniku przeterminowania lub niewykorzystania środków farmaceutycznych, chemicznych itp. przeznaczonych dla zwierząt, a zakupionych 
w obiektach handlowych.

#### Odpady w postaci wyeksploatowanych pojazdów

Występujący w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji 
i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczny procent stanowią pojazdy stare 
i wyeksploatowane przyczyniać się będą do stałego wzrostu odpadów samochodowych. 
W kraju nie prowadzi się rejestru zawierającego informacje dotyczące liczby złomowanych rocznie pojazdów, struktury wiekowej parku samochodowego, liczby i lokalizacji firm zajmujących się skupem i odzyskiem materiałów z wyeksploatowanych samochodów. Dane, które są dostępne a dotyczą wycofanych pojazdów, mają charakter szacunkowy w oparciu 
o badania ankieterskie lub badania prowadzone przez zainteresowane instytuty. Według szacunku, w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale na złom trafia tylko około 1 - 1,5%. Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów.

Liczbę wyeksploatowanych pojazdów zwiększają maszyny rolnicze i budowlane. Problem zbiórki zużytych maszyn rolniczych i ich zespołów, czy płynów eksploatacyjnych nie jest realizowany. Wynika to z dużego rozproszenia gospodarstw w terenie oraz braku organizacji zbiórki tych produktów. Składowiska komunalne nie są przygotowane do selektywnego przyjmowania odpadów ze zużytych maszyn. Ze względu na koszty transportu 
i małe ilości produktów nadających się do recyklingu, ich zagospodarowanie na wsi nie jest opłacalne. Zasadne jest jedynie zbieranie złomu metalowego. W rolnictwie eksploatowane są stare ciągniki i maszyny rolnicze. Średni wiek użytkowanych ciągników wynosi kilkanaście lat. Możliwe jest wykorzystanie wyeksploatowanych ciągników i maszyn rolniczych na części zamienne po ich weryfikacji i ewentualnej regeneracji.

Na terenie miasta Śrem funkcjonuje zakład rozbiórki pojazdów prowadzony przez P.P.H.U. „URBANIAK” Paweł Urbaniak. Zgodnie z posiadaną przez ww. podmiot decyzją administracyjną możliwe jest prowadzenie rozbiórki pojazdów i odzysku odpadów 
(kod: 16 01 04 oraz 16 01 6) w łącznej ilości do 600 Mg/rok.

#### Odpady w postaci zużytych opon

Bieżąca eksploatacja pojazdów mechanicznych przyczynia się do powstawania zużytych opon (kod 16 01 03). Źródłem powstawania tego odpadu są też samochody wycofywane z eksploatacji. Określenie ilości zużytych opon jest trudne ze względu na brak ewidencji w tym zakresie. Dokładną ilość opon zużytych przez właścicieli samochodów prywatnych można jedynie oszacować na podstawie ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opon.

Częstą praktyką jest że odpady gumowe, a w tym głównie opony, są często spalane 
w piecach nieprzystosowanych do spalania zanieczyszczeń np. w celach grzewczych 
W zakładach odpady te są mieszane z odpadami komunalnymi i trafiają na składowiska komunalne.

Na terenie gminy Śrem zakładem zajmującym się zagospodarowaniem odpadów gumowych w postaci zużytych opon jest ATB Truck S.A. Oddział w Śremie. 
Zgodnie z posiadaną przez ww. podmiot decyzją administracyjną możliwe jest prowadzenie odzysku zużytych opon (kod: 16 01 03) w ilości 2.120 Mg/rok.

#### Odpady ropopochodne, szlamy, itp

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

-	olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych;

-	olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii;

-	olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe);

-	olejów transformatorowych;

-	olejów grzewczych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych 
i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach. Płyny eksploatacyjne, olej napędowy, płyny chłodnicze, spryskujące i hamulcowe są usuwane także w trakcie osuszania pojazdów w punktach rozbiórki pojazdów. Stosowane są przy tym głównie czasochłonne metody grawitacyjnego opróżniania zbiorników płynów eksploatacyjnych.

Wykorzystaniem i unieszkodliwianiem ww. odpadów zajmowały się następujące przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa: RAL Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe z Poznania, EKOS z Poznania i WASTROL Sp. z o.o. 
z Poznania.

#### Odpady w postaci zużytych akumulatorów i baterii

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych, są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym powstaje duża ilość akumulatorów małogabarytowych 
i baterii (podgrupa 16 06). Akumulatory samochodowe – ołowiowe i niklowo-kadmowe - stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat 
i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). Część zużytych akumulatorów trafia jednak na składowiska komunalne. Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, których jest w Polsce dostateczna ilość. Natomiast baterie 
i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brakuje odpowiedniej technologii. Do czasu opracowania technologii odpady te powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiem akumulatorów i baterii ołowianych i niklowo-kadmowych zajmują się: Zakłady Górniczo-Hutnicze Orzeł Biały z Bytomia, SURMET z Poznania, CENTRA S.A. z Poznania, a także „BATERPOL” Sp. z o.o. z Świętochłowic.

#### Odpady zawierające azbest

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych, przede wszystkim przy wymianie poszycia dachowego oraz materiałów izolacyjnych (podgrupa 17 06).

W pierwszych miesiącach bieżącego roku rozpoczęto w gminie Śrem akcję inwentaryzacji wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja odbywa się poprzez propagowanie informacji dotyczącej obowiązku prawnego nałożonego na posiadaczy wyrobów zawierających azbest złożenia burmistrzowi (osoby fizyczne) lub wojewodzie (pozostałe osoby) stosownej informacji o ilości wykorzystywanych wyrobów. Zgodnie z posiadanymi aktualnie informacjami, na terenie gminy Śrem eksploatowane są rurociągi azbestowo-cementowe o łącznej długości 18,6 km oraz płyty azbestowo- cementowe w budownictwie o łącznej powierzchni około 150.000 m2.

Odpady zawierające azbest winny być unieszkodliwiane poprzez składowanie. Na terenie województwa wielkopolskiego odpady azbestowe deponowane mogą być na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie oraz na składowisku EKO-BUD w Sobótce, powiat ostrowski.

#### Odpady farb i lakierów

Odpady farb i lakierów powstają zarówno w dużych zakładach, zajmujących się produkcją farb, klejów oraz działalnością poligraficzną, jak również w licznych, rozproszonych zakładach produkcyjnych i usługowych, należących generalnie do wszystkich branż przemysłowych. Zarówno różnorodność branż, w których powstawać mogą odpady kwalifikowane do grupy 08, jak i ich liczba i rozproszenie znacznie utrudniają przeprowadzenia analizy szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów, jak i metod dalszego z nimi postępowania. Według dostępnych danych odpady są poddawane wykorzystaniu w ok. 60 % całego strumienia podgrupy, oraz różnym metodom unieszkodliwiania w pozostałych ok. 40 %.

Z aktualnych decyzji zezwalających podmiotom gospodarczym na wytwarzanie odpadów wynika, że na terenie gminy Śrem dopuszczalna ilość powstających odpadów 
z grupy 08 wynosi 35,425 Mg/rok.

#### Odpady zawierające PCB

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w kondensatorach 
i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe hydrauliczne.

Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:

- 	wymiany płynów transformatorowych;

- 	wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na podstawie dokonanej ankietyzacji ustalone zostało, że na terenie gminy Śrem PCB stosowane jest w urządzeniach i instalacjach Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A. w ilości 88,8 dm3 (kondensatory i wyłączniki olejowe).

#### Odpady zakładów fotograficznych

Odpady z grupy 09 powstają głównie w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej posiadających pracownie rentgenowskie oraz w zakładach usługowych fotograficznych, działających w dużym rozproszeniu. Główne strumienie odpadów fotograficznych to roztwory utrwalaczy (kod 09 01 04) będące odpadami niebezpiecznymi.

Roztwory utrwalaczy stanowią aż ok. 50 % odpadów grupy 09. Odpady z przemysłu fotograficznego unieszkodliwiono w ok. 80 %.

Z aktualnych decyzji zezwalających podmiotom gospodarczym na wytwarzanie odpadów wynika, że na terenie gminy Śrem dopuszczalna ilość powstających odpadów 
z grupy 09 wynosi 0,048 Mg/rok.

## RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW PODDAWANYCH POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU 
I UNIESZKODLIWIANIA

### ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE - ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO

Tabela 9 przestawia ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Tabela 9	Ilość odpadów komunalnych poddawanym poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy Śrem – 2003 r.

| Lp | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość odpadów wytworzonych | Ilość odpadów do odzysku | Ilość odpadów do składowania |
| - | - | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 1 | Odpady biodegradowalne | 146,7 | 0,0 | 146,7 |
| 2 | Odpady opakowaniowe | 198,0 | 197,6 | 0,4 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 12,9 | 0,0 | 12,9 |
| 4 | Odpady budowlane | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Odpady niebezpieczne | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Odpady resztkowe do składowania | 11.684,5 | 0,0 | 11.684,5 |
| RAZEM: |  | 12.042,1 | 197,6 | 11.844,5 |

Źródło:	 dane uzyskane z UM w Śremie.

Głównym sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Śrem jest ich deponowanie na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Mateuszewie. Istniejący system zbiórki odpadów komunalnych umożliwia odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców gminy Śrem. Problemem jest jednakże nie wywiązywanie się mieszkańców 
z obowiązków w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą „porządkową” Rady Miejskiej w Śremie. Należy dodać, w roku 2003 na terenie gminy Śrem wdrożony został system selektywnej zbiórki odpadów, co pozwala na zwiększenie stopnia odzysku surowców wtórnych. Na terenie gminy Śrem prowadzony jest selektywny system zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Zbiórka odbywa się dwukrotnie w ciągu roku, a odpady są odbierane na zgłoszenie telefoniczne zainteresowanych.

## ISTNIEJĄCE SYSTEMY ZBIERANIA ODPADÓW

### SEKTOR KOMUNALNY

Zadanie organizacji i wykonania usług odbioru odpadów komunalnych, jako zadania własnego gminy, zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Śremie Spółka z o.o., będąca podmiotem komunalnym z całkowitymi udziałami gminy Śrem.

Ponadto na terenie gminy Śrem działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców realizują podmioty prywatne, wyszczególnione w załączniku nr 3.

Warunki realizacji działań w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych uregulowane są w uchwale Nr 193/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem (Dz.U.Woj.Wiel. Nr 115, poz. 2282)

Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych na terenie gminy Śrem jest typowy dla warunków polskich i nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w tej materii. Na terenach wiejskich do zbierania odpadów stosowane są pojemniki o pojemności 60 – 120 dm3, indywidualne dla każdej posesji. Jedynie w zabudowie zwartej oraz w przypadku indywidualnych działalności gospodarczych stosowane są kontenery KP-7. Natomiast na terenach miejskich, w przypadku zabudowy wielorodzinnej, stosowane są kontenery KP-7, bądź też pojemniki o pojemności 1100 dm3. W zabudowie jednorodzinnej stosuje się pojemniki 60-140 dm3.

Częstotliwość wywozu nieczystości uzależniona jest od rodzaju zabudowy. 
W przypadku zabudowań jednorodzinnych na obszarze miasta Śremu odpady usuwane są jeden raz na tydzień, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W przepadku zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów następuje na wezwanie administratora. Na obszarach wiejskich odpady usuwane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

Działalność prowadzona przez PGKiM w Śremie Spółka z o.o. zapewnia dostępność usługi wywozu nieczystości stałych od wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych.. Problemem jest jednakże nie wywiązywanie się pewnego odsetku mieszkańców z nałożonych w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów obowiązków.

Dane na temat odsetku mieszkańców objętych zorganizowaną formą wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem zawiera Tabela 10.

Tabela 10	Procent mieszkańców objętych zorganizowaną formą wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem

| Jednostka organizacyjna | Rodzaj zabudowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wielorodzinna | jednorodzinna | zagrodowa |
| - | [%] | [%] | [%] |
| gmina Śrem | 100 | 90 | 70 |

Źródło: dane z UM w Śremie

W roku 2003 na terenie gminy Śrem wprowadzony został system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. System ten bazuje na segregacji odpadów „u źródła”, tj. u ich wytwórców. W przypadku zabudowy wielorodzinnej zbiórka odbywa się do oznakowanych pojemników typu „dzwon” oraz pojemników siatkowych. Są one rozmieszczone 
w następującej konfiguracji:

-	pojemnik typu „dzwon” do zbiórki papieru i makulatury (kolor zółty),

-	pojemnik typu „dzwon” do zbiórki szkła bezbarwnego (kolor biały),

-	pojemnik typu „dzwon” do zbiórki szkła kolorowego (kolor czerwony),

-	pojemnik siatkowy do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych (kolor niebieski).

Komplety pojemników rozmieszczone zostały również na obszarze wiejskim, 
w następujących miejscowościach: Zbrudzewo, Psarskie, Mechlin, Kadzewo, Luciny, Bodzyniewo, Nochowo. Liczbę aktualnie wykorzystywanych pojemników przedstawia Tabela 11.

Na obszarach zabudowy jednorodzinnej selektywna zbiórka odpadów odbywa się do należycie opisanych worków foliowych, które odbierane są przy wywozie odpadów zmieszanych. Każde gospodarstwo domowe przystępujące do selektywnej zbiórki odpadów otrzymuje następujące worki:

-	worek do gromadzenia papieru i makulatury (kolor niebieski),

-	worek do gromadzenia szkła bezbarwnego (kolor biały),

-	worek do gromadzenia szkła kolorowego (kolor zielony),

-	worek do gromadzenia tworzyw sztucznych (kolor żółty),

-	worek do gromadzenia odpadów metalowych (kolor czerwony),

Tabela 11	Liczba pojemników wykorzystywanych w systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

| Rodzaj obszaru | Liczba wykorzystywanych pojemników [ szt ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | papier i makulatura | szkło bezbarwne | szkło kolorowe | tworzywa sztuczne |
| obszar miejski | 47 | 48 | 47 | 44 |
| obszar wiejski | 4 | 7 | 7 | 6 |

Źródło: dane z UM w Śremie

Dane na temat odsetku mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem zawiera Tabela 12.

Tabela 12	Procent mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem

| Jednostka organizacyjna | Rodzaj zabudowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wielorodzinna | jednorodzinna | zagrodowa |
| - | [%] | [%] | [%] |
| gmina Śrem | 90 | 70 | 50 |

Źródło: dane z UM w Śremie

Na terenie miasta i gminy Śrem zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest w sposób zorganizowany i systematyczny. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwukrotnie w ciągu roku, a odpady są odbierane na zgłoszenie telefoniczne zainteresowanych. Powszechne jest jednak, tak jak w całym kraju, wystawianie przez mieszkańców zużytych urządzeń przy pojemnikach na odpady. Powoduje to, że pozostawione urządzenia są rozbierane dla pozyskania materiałów użytecznych, a do środowiska przedostają się substancje niebezpieczne (freony, oleje).

### SEKTOR GOSPODARCZY

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, 
w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom tymczasowego magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych.

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii wytwórców odpadów, właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, bądź też specjalistycznych firm transportowych

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie przepisy, w tym ADR (Dz.U. Nr 30, poz. 287).

Można przyjąć, że na terenie gminy Śrem wszystkie podmioty gospodarcze objęte są zorganizowaną zbiórką odpadów zmieszanych, natomiast ok. 50 % podmiotów prowadzi zbiórkę w sposób selektywny.

### SPRAWNOŚĆ ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY ŚREM

System selektywnej zbiórki odpadów, oparty na zbiórce bezpośredniej wśród mieszkańców oraz zbiórce odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach zbiorczych i workach dla posesji indywidualnych, objął około 80 % mieszkańców gminy 
i około 50 % placówek użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych. Dzięki tym działaniom w 2003 roku zebrano łącznie 248,65 Mg surowców wtórnych.

Sprawność istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zaprezentowano w Tabeli 13.

Tabela 13	Sprawność istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem - stan na 2003 r

| Lp | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość odpadów wytworzonych | Ilość odpadów zebranych selektywnie | Sprawność systemu |
| - | - | [Mg] | [Mg] | [%] |
| 1 | Odpady biodegradowalne | 146,7 | b.d. | - |
| 2 | Odpady opakowaniowe | 198,0 | 197,6 | b.d |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 12,9 | 12,9 | 100 |
| 4 | Odpady budowlane | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Odpady niebezpieczne | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Odpady resztkowe do składowania | 11.684,5 | b.d. | - |
| RAZEM: |  | 12.042,1 | - | - |

Źródło: dane uzyskane z UM w Śremie

3.4	RODZAJ I ROZMIESZCZENIE ORAZ MOC PRZEROBOWA INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

3.4.1	SEKTOR KOMUNALNY

Główną metodą traktowania odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem jest ich deponowanie na Międzygminnym Składowisku Opadów Komunalnym w Mateuszewie. Charakterystykę składowiska przedstawiono w Tabeli 14.

Tabela 14	Charakterystyka składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem

| Lp | Nazwa | Adres; zarządzający | Szczegółowe parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| l | Międzygmimie Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie | Mateuszewo; PGKiM w Śremie Spółka z o.o. Śrem, ul. Parkowa 6 | -pojemność -260.000 Mg; - % wypełnienia 30 %; - powierzchnia obiektu 7,17 ha; - pow. kwater do eksploatacji 2,34 ha (w projekcie trzecia kwatera 0,26 ha); - powierzchnia kwater do rekultywacji 0,77 ha; - ilość dowożonych odpadów - ok. 11.000 Mg/rok |

Źródło: dane uzyskane z UM w Śremie

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie służy, oprócz gminie Śrem, również gminie Zaniemyśl oraz gminie Brodnica. Aktualna pojemność dyspozycyjna składowiska wynosi 103.170 m3. Pojemność docelowa, zgodnie z projektem, wynosi 108.265 m3. Dotychczasowe nagromadzenie odpadów wynosi ok. 76.300 Mg. Obecnie pierwsza z eksploatowanych kwater składowiska o powierzchni 0,77 ha jest już zapełniona; trwa eksploatacja drugiej kwatery o powierzchni 2,34 ha (obecnie zapełniona jest ona w ok. 10%). W projekcie składowiska przewidziano budowę dodatkowej trzeciej kwatery o powierzchni 0,66 ha. Kwatery składowiska ekranowane są od podłoża za pomocą folii PEHD o grubości 2 mm. Planuje się, że eksploatacja składowiska trwać będzie do 2017 r.

Składowisko jest wyposażona w wagę elektroniczną, dwie śluzy dezynfekcyjne oraz stanowisko mycia kontenerów. Ponadto na terenie składowiska zlokalizowany jest zbiornik służący do gromadzenia odcieku składowiskowego odprowadzanego z kwater za pomocą systemów drenażowych.

Na terenie składowiska znajduje się punkt wstępnego przygotowania zebranych 
w sposób selektywny surowców wtórnych. Odpady te są pakietowane za pomocą prasy hydraulicznej i przygotowywane do zbycia. Odzysk surowców wtórnych, oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, realizowany jest również poprzez oddzielenie surowców wtórnych ze strumienia odpadów zmieszanych dostarczanych na składowisko. Odzysk surowców odbywa się w tym przypadku po umieszczeniu odpadów na kwaterze składowiska.

W październiku 2002 r. zakończona została inwestycja związana z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Górze, które eksploatowane było w latach 1987-1997. Obiekt ten został zrekultywowany w kierunku leśnym, a w roku 2004 teren składowiska został przejęty przez wcześniejszego właściciela, tj. Nadleśnictwo Konstantynowo.

3.4.2	SEKTOR GOSPODARCZY

Obowiązek właściwego zagospodarowania odpadów powstałych w sektorze gospodarczym spoczywa na ich wytwórcach. Sposób regulacji administracyjnych wytwarzania i zagospodarowania odpadów określona została w pkt. 1.3.

Na terenie gminy Śrem odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w sektorze gospodarczym, po częściowym poddaniu odzyskowi przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami, unieszkodliwiane są na terenie MSOK w Mateuszewie.

Jedną z form realizacji odzysku odpadów jest zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych w postaci mas po formierskich (kod 10 09 06 i 10 09 08), pochodzących z Odlewni Żeliwa „ŚREM" S.A., jako przesypki mineralnej pomiędzy warstwami deponowanych odpadów komunalnych na MSOK w Mateuszewie. Ponadto część z odpadów poprodukcyjnych (kod 10 09 12) Odlewnia deponuje na składowisku odpadów przemysłowych w miejscowości Pysząca.

Odpady niebezpieczne powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej winny być zagospodarowane przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia 
w zakresie gospodarowania nimi.

Na terenie gminy Śrem zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów z sektora gospodarczego - wylewisko szlamów poformierskich w Pyszącej, będące w zarządzie Odlewni Żeliwa „ŚREM" S.A.

W Śremie przy ul. Chełmońskiego, na terenie SP ZOZ Szpital w Śremie, eksploatowana jest Stacja Spalania Odpadów Medycznych. Zarządcą ww. obiektu jest PPHU „WJP" S.C. z siedzibą w Poznaniu, os. Czecha 78/45. W instalacji tej dokonuje się utylizacji odpadów medycznych, a dopuszczona administracyjnie przepustowość (z informacji posiadanych przez Urząd Miejski w Śremie) wynosi 180 Mg/rok.

Ponadto na terenie miasta Śrem przy ul. Łazienkowej znajduje się Składnica kasacji pojazdów będąca w zarządzie P.P.H.U. „URBANIAK" Paweł Urbaniak. Podmiot ten prowadzi odzysk odpadów w postaci zużytych nie nadających się do użytkowania pojazdów (kod 16 01 04 o 16 01 06). Dopuszczona administracyjnie ilość odzyskiwanych odpadów wynosi 600 Mg/rok.

Charakterystykę ww. obiektów przedstawiono w Tabeli 15.

Tabela 15	Wykaz obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego na terenie 
gminy Śrem.

| Lp | Nazwa | Adres, zarządzający | Szczegółowe parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Składowisko odpadów przemysłowych w Pyszącej | Pysząca Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. | - powierzchnia 2,0 ha - nagromadzenie 84.500 Mg - pojemność 120.000 Mg - wypełnienie 70 % - ilość deponowanych odpadów ok. 4.500 Mg/rok |
| 2 | Stacja Spalania Odpadów Medycznych w Śremie | Śrem, ul. Chełmońskiego 1 | - przepustowość proj. 180 Mg/rok - przepustowość rzeczywista b.d. |
| 3 | Składnica kasacji pojazdów – PPHU „URBANIAK” – Paweł Urbaniak | Śrem, ul. Łazienkowa 5 PPHU „URBANIAK” – Paweł Urbaniak | - dopuszczalna ilość odzyskiwanych odpadów: 600 Mg/rok |

Źródło:	dane z UM w Śremie

Na terenie gminy Śrem, w sąsiedztwie eksploatowanego składowiska odpadów 
w Mateuszewie, do 2003 roku istniał mogilnik służący do deponowania substancji ochrony roślin i opakowań po nich. Obiekt ten, w ramach akcji przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, poddany został likwidacji. W ramach likwidacji opróżniono betonowy bunkier (wymiary 6,00 x 3,50 x 2,50 m) oraz usunięto odpady zdeponowane w dołach ziemnych. Łącznie z mogilnika usunięto 552,276 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z ich opakowaniami fabrycznymi. Odpady te unieszkodliwione zostały na terenie Niemiec.

## WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE ZBIERANIA, TRANSPORTU, ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów zawarty został w załączniku nr 3.

# PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2005  2015

## OCENA OGÓLNA

Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano w oparciu o dane zamieszczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami bez uwzględnienia specyfiki województwa wielkopolskiego. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę brak wiarygodnych informacji dotyczących wytwarzanych i zbieranych odpadów w chwili obecnej w rozbiciu na poszczególne regiony kraju. Dane dotyczące odpadów komunalnych są obarczone bardzo dużym marginesem niepewności. Natomiast dane o odpadach z sektora gospodarczego są bardziej wyczerpujące i dokładne.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla wypełnienia dobrze postawionego celu Programu Gospodarki Odpadami jest duże niebezpieczeństwo rozbieżności zakładanych trendów 
w zmianach ilości i jakości odpadów komunalnych w porównaniu do przyszłego stanu rzeczywistego. Oznacza to popełnienie znacznych błędów w szacowaniu sytuacji nawet 
w krótkiej perspektywie, nie mówiąc już o perspektywie 2011 oraz 2015. Najmniejszym zaufaniem należy obdarzyć przyjęty w KPGO gwałtowny wzrost ilości odpadów komunalnych, który w miastach oszacowano bardzo wysoko - prawie 500 kg/M rocznie. Jest to nie do przyjęcia z dwóch powodów:

-	tendencje europejskie wskazują na załamanie się wzrostu produkcji odpadów komunalnych w miastach po przekroczeniu wartości 450 kg/M rocznie,

-	przyjęcie takiego wskaźnika w perspektywie roku 2015 oznaczałoby, że nie powiodą się żadne planowane zabiegi zmierzające do podniesienia świadomości odpadowej społeczeństwa - zabiegi informacyjno-edukacyjne maja być skierowane przede wszystkim na redukcję powstawania odpadów a dopiero w drugim stopniu na działania zmierzające do ich segregacji oraz odzyskiwania surowców.

KPGO dokonuje pewnych generalnie słusznych ocen dotyczących zmian struktury odpadów w wydzielonych grupach. Jest to jednak prognoza bardzo dyskusyjna i niepewna. Zdecydowana większość wydzielonych grup wykazuje liniowy wzrost wraz z upływem lat. 
Z kolei dane dotyczące terenów wiejskich są z pewnością zaniżone. Polska wieś, zakładając jej umiarkowany awans społeczno-gospodarczy, będzie wytwarzała około 2010 roku przeciętnie 200 kg odpadów na mieszkańca rocznie, a nie jak zapisano w KPGO 130 kg. Brak danych i uproszczone określenie trendów utrudnia ocenę skutków ekologicznych Planu.

W czasie pierwszych lat realizacji GPGO należy jednak przeprowadzić badania ilości odpadów wytwarzanych i zgodnie z wynikami zweryfikować prognozę.

## PROGNOZA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA TERENIE GMINY ŚREM

Prognozę zmian demograficznych do roku 2015 przyjętą do konstrukcji niniejszego Planu na obszarze gminy Śrem zaprezentowano w Tabeli 16.

Tabela 16	Prognoza zmian demograficznych na obszarze gminy Śrem do 2015 r.

| Lp. | Rodzaj obszaru | Ludność |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 1995 r | 2000 r | 2003 r | 2005 r | 2010 r | 2015 r |
| 1 | miejski | 30.109 | 30.719 | 30.686 | 30.730 | 30.770 | 30.775 |
| 2 | wiejski | 8.784 | 8.858 | 9.233 | 9.115 | 9.155 | 9.196 |
| RAZEM: |  | 38.896 | 39.577 | 39.929 | 39.845 | 39.925 | 39.971 |

Źródło:	dane z UM w Śremie oraz obliczenia własne

Szczegółową prognozę zmian demograficznych na terenie gminy Śrem 
w poszczególnych latach zawiera w załącznik nr 4.

## PROGNOZA ZMIAN - SEKTOR KOMUNALNY

### ODPADY KOMUNALNE

Na ilość odpadów komunalnych wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie 
z przesłanek rozwoju gospodarczo–społecznego. Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano w oparciu o dane zamieszczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Przyjęto w nim na najbliższe 12 lat „optymistyczny" wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów. Procentową zmianę emisji poszczególnych strumieni odpadów na lata 2001-2015 r przyjęto zgodnie z danymi zawartymi w KPGO. Kwestię tę przedstawiono w załączniku nr 4.

Przewidywanie zmian składu opierało się m.in. na następujących przesłankach:

-	rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich,

-	rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach,

-	powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się" odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii sprzyjać też będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na lunch,

-	zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne", następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych przy równoczesnym zwiększeniu ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych -jak papier czy drewno,

-	po początkowym okresie stagnacji nastąpi rozwój budownictwa, w szczególności prac remontowo-budowlanych, co zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu).

Przedstawiony scenariusz będzie się rozwijał wolno, wobec czego założono też niewielkie - w skali rocznej - zmiany „emisji" poszczególnych składników - zmiany nie większe niż 3% (załącznik nr 4).

Na podstawie KPGO zakłada się, że do 2007 r. wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych. Przewidywany scenariusz wydarzeń zaprezentowano w Tabeli 17.

Tabela 17	Przewidywany rozwój usług odbioru odpadów w okresie planistycznym

| Rok | 2002 | 2003 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszary miejskie | 95% | 97% | 100% |
| Obszary wiejskie | 70% | 80% | 100% |

Źródło:	na podstawie KPGO

W Tabeli 18 zamieszczono dane dotyczące prognozowanej masy odpadów komunalnych do roku 2015 r. Szczegółowe wyliczenia i bilanse w rozbiciu na grupy odpadów i lata zawiera załącznik nr 4. Poniżej przedstawiono jedynie efekty końcowe procedur bilansowych.

Tabela 18	Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem
w latach 2005 – 2015 [Mg]

| Rok | Tereny miejskie | Tereny wiejskie | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 2005 | 15.412,3 | 2.316,7 | 17.729,0 |
| 2006 | 15.787,3 | 2.351,3 | 18.138,6 |
| 2007 | 16.185,9 | 2.388,5 | 18.574,4 |
| 2008 | 16.569,4 | 2.427,9 | 19.024,3 |
| 2009 | 17.060,9 | 2.470,7 | 19.531,6 |
| 2010 | 17.539,5 | 2.515,5 | 20.055,0 |
| 2011 | 17.980,7 | 2.556,8 | 20.537,5 |
| 2012 | 18.454,3 | 2.601,6 | 21.055,9 |
| 2013 | 18.964,5 | 2.650,4 | 21.614,9 |
| 2014 | 19.510,1 | 2.702,9 | 22.213,0 |
| 2015 | 19.510,7 | 2.705,3 | 22.216,0 |
| RAZEM: | 192.975,6 | 27.687,6 | 220.663,2 |

Źródło:	obliczenia własne

Rysunek 1	Prognoza emisji odpadów na terenie gminy Śrem w latach 2005-2015.

Tabela 19	Prognoza ilość odpadów komunalnych przewidzianych do składowania i niezbędna pojemność składowisk dla odpadów komunalnych z terenu gminy Śrem w latach 2005 – 2015

| Rok | Razem [mg] | % wytworzonych | Niezbędna pojemność składowisk przy wykorzystaniu: (tys. m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spychaczy gąsienicowych | kompaktorów |
| 2005 | 13.174,2 | 74,31 | 17,79 | 15,55 |
| 2006 | 12.868,4 | 70,94 | 17,37 | 15,19 |
| 2007 | 12.561,1 | 67,63 | 16,96 | 14,82 |
| 2008 | 12.360,0 | 64,97 | 16,69 | 14,59 |
| 2009 | 12.120,7 | 62,06 | 16,36 | 14,30 |
| 2010 | 11.913,3 | 59,40 | 16,08 | 14,06 |
| 2011 | 11.385,6 | 55,44 | 15,37 | 13,44 |
| 2012 | 10.846,5 | 51,51 | 14,64 | 12,80 |
| 2013 | 10.247,0 | 47,41 | 13,83 | 12,09 |
| 2014 | 9.923,2 | 44,67 | 13,40 | 11,71 |
| 2015 | 9.924,4 | 44,67 | 13,40 | 11,71 |
| RAZEM | 127.324,4 | - | - | - |

Źródło:	obliczenia własne

### KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

Ze względu na planowany na terenie gminy Śrem rozwój zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnych produkcja osadów ściekowych będzie wzrastać, stąd wynika konieczność intensyfikacji prac w kierunku zapewnienia należytej infrastruktury przetwarzania osadów ściekowych i tworzenia popytu na osady przetworzone. Należy spodziewać się że do 2015 r zbiorcze systemy kanalizacyjne obsługiwać będą ok. 98% mieszkańców gminy, co przełoży się bezpośrednio na wzrost wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. W Tabeli 20 zamieszczono dane liczbowe dotyczące prognozowanej masy osadów ściekowych.

Tabela 20	Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych na terenie gminy Śrem w latach 
2005 – 2015 [Mg s.m.o.]

| Lp | Lata | Ilość komunalnych osadów ściekowych |
| --- | --- | --- |
| - | - | [Mg s.m.o.] |
| 1 | 2005 | 553,8 |
| 2 | 2006 | 568,1 |
| 3 | 2007 | 586,8 |
| 4 | 2008 | 601,3 |
| 5 | 2009 | 601,3 |
| 6 | 2010 | 601,3 |
| 7 | 2011 | 601,3 |
| 8 | 2012 | 601,3 |
| 9 | 2013 | 601,3 |
| 10 | 2014 | 601,3 |
| 11 | 2015 | 601,3 |
| RAZEM: |  | 6.519,1 |

Źródło: obliczenia UM w Śremie

## PROGNOZA ZMIAN W SEKTORZE GOSPODARCZYM

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów 
w perspektywie czasowej do roku 2015 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (KPGO, 2002). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję przewiduje się wyjście z recesji i rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat. Budowie nowoczesnej gospodarki towarzyszyć będzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Przewiduje się, że do roku 2015 dominować będzie tendencja zniżkowa w liczbie mieszkańców. Wraz z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku ludności, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia. Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życiowego produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska.

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. 
W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów 
w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów przez wytwórców.

Jednocześnie dzięki wzmożonym kontrolom wzrośnie faktyczna ilość odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce.

Restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe i przekształcanie struktury agrarnej (prywatyzacja gruntów po PGR-ach, stały wzrost powierzchni gospodarstw rolnych) spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, wzrost produkcji na najlepszych gruntach oraz stopniową eliminację upraw na gruntach małoproduktywnych i przekazywanie ich pod zalesianie. Intensyfikacja rolnictwa spowoduje wzrost ilości opakowań po pestycydach. Zmniejszać się będzie jednak toksyczność stosowanych preparatów.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW Z SEKTORA PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Wytwarzane ilości odpadów, w przyjętych metodach produkcji są z reguły wprost proporcjonalne do ilości zużytych surowców. W ramach postępu technicznego istnieją pewne możliwości ograniczenia zużycia surowców zwłaszcza nieorganicznych, odzysku z odpadów składników organicznych i mineralnych, co jednak istotnie wpływa na relacje ekonomiczne. Przeważające ilości opadów tej grupy należałoby traktować jako produkty uboczne przekazywane przez wytwórców nieodpłatnie bądź odpłatnie do wykorzystania na cele paszowe lub nawozowe. W ostatnich latach obserwuje się obniżenie poziomu produkcji 
w przemyśle rolno - spożywczym, a zarazem drastyczne zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów.

W przemyśle mleczarskim, wraz z spodziewanym wzrostem produkcji nastąpi podniesienie reżimów w gospodarce odpadami. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej określone zostały kwoty mleczne, wyższe od poprzedniego poziomu produkcji jednak wymagania jakościowe norm europejskich spowodowały poważne trudności dla tego przemysłu w związku z ograniczeniami stosowania odpadów na cele paszowe i nawozowe. Wzrost ogólnej ilości odpadów w końcowej dacie należy wiązać ze spodziewanym w kraju wzrostem spożycia produktów przemysłu rolno–spożywczego i wzrostem jego pozycji na rynkach europejskich. Istotnym problemem w ocenie ilości i rodzaju odpadów z przemysłu rolno – spożywczego jest fakt, że nie wszyscy wytwórcy odpadów złożyli odpowiednie informacje dotyczące gospodarki odpadami. W związku z tym należy zwiększyć kontrolę powyższych obiektów oraz wymusić za pomocą środków prawnych składanie odpowiednich dokumentów. Opady z przemysłu rolno–spożywczego są głównie przeznaczane na pasze lub nawozy, jednak ze względu na zwiększanie się jednostkowej produkcji współczesnych zakładów należy oczekiwać, że na przylegającym do takich zakładów terenie brak będzie odbiorców na wszystkie wytworzone w nim odpady. Konieczne będzie przewożenie tych odpadów na większe odległości lub poszukiwanie innych form ich zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

Odpady z przemysłu mięsnego będą, tak jak dotychczas, wykorzystywane do produkcji pasz. Możliwy jest również ich recykling organiczny podczas procesów kompostowania 
i fermentacji. W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła istotnie przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i zakazała ich użytkowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami 
w województwie zbudowany będzie szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia 
z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt. Może zaistnieć problemem unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych, a w szczególności odpadów pochodzących z hodowli (padliny zwierzęcej).

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW Z PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ

W Polsce obserwuje się spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny jako nośnik energii. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na inne nośniki, w tym energii odnawialnej. Liczyć się należy również z bardziej racjonalnym wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem może być zmniejszenie ilości odpadów z energetyki.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW Z JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA I PLACÓWEK WETERYNARYJNYCH

Zgodnie z danymi krajowego planu gospodarki odpadami należy założyć, że do roku 2014 systematycznie wzrastać będzie ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do oszacowania.

Prognozując ilość specyficznych odpadów medycznych o kodzie klasyfikacyjnym 
18 01 03 przyjęto, że pomimo spodziewanego wzrostu poziomu i ilości usług medycznych masa odpadów infekcyjnych wzrośnie nieznacznie o ok. 10%.

Wynika to z następujących powodów:

-	zła sytuacja finansowa placówek służby zdrowia wymusi lepszą segregację ww. odpadów.

-	wzrost świadomości ekologicznej personelu medycznego.

-	wdrożenie programów gospodarki odpadami, dzięki czemu nastąpi jej racjonalizacja.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW W POSTACI WYEKSPLOATOWANYCH POJAZDÓW

Prognoza ilości złomowanych samochodów w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost ilości złomowanych pojazdów od ok. 500 tys. sztuk w roku 2006 do ok. 950 tys. sztuk w 2014 roku. Nawiązując do prognozy krajowej należy ocenić, że również w woj. wielkopolskim nastąpi widoczny wzrost ilości złomowanych pojazdów.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW W POSTACI ZUŻYTYCH OPON

Szacuje się, że ilość zużytych opon będzie rosła. Związane jest to mi. ze wzrostem ilości pojazdów.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW ROPOPOCHODNYCH, SZLAMÓW ITP.

Przeprowadzone w Polsce oceny wykazują, że ilość odpadów ropopochodnych będzie stale wzrastała, co wiąże się m.in. ze wzrostem ilości złomowanych pojazdów.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW W POSTACI AKUMULATORÓW I BATERII

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się ilością m.in. z ilością używanych samochodów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Zakłada się również wzrost ilości wytwarzanych odpadów tej grupy.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W oparciu o wyniki badań prowadzonych przez różne jednostki badawcze w krajach europejskich zakłada się 30-letni okres usuwania wyrobów azbestowo-cementowych, jako okres graniczny ich bezpiecznego użytkowania w warunkach polskich. Należy spodziewać się tendencji spadkowej w ilości odpadów zawierających azbest, w związku z sukcesywnym usuwaniem istniejących odpadów.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW FARB I LAKIERÓW

Prognozy wskazują, że ilość odpadów farb i lakierów nie powinna znacząco wzrastać. Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności. Należy również spodziewać się zminimalizowania ilości powstałych odpadów oraz ograniczenia ich szkodliwości w wyniku:

-	zastępowania tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych;

-	stosowania farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych radiacyjnie;

-	ograniczania stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki organiczne.

### PROGNOZA ZMIAN DLA ODPADÓW PCB

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Jak podano wcześniej na terenie gminy Śrem wykorzystywane są wyroby zawierające PCB , których ilość wynosi 88,8 dm3. Nie należy spodziewać się wzrostu ilości odpadów PCB, poza istniejącymi już urządzeniami zawierającymi PCB.

# DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI 
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW

### DZIAŁANIA UJĘTE W USTAWIE O ODPADACH

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów zapisane są w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

( ... )

Art. 5

Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

1)	zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

2)	zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

3)	zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Art. 6

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Art. 7

1.	Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

2.	Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, 
a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

3.	Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

4.	Ministrowie właściwi do spraw gospodarki, zdrowia, rolnictwa, administracji publicznej, w zakresie swoich kompetencji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania 
z niektórymi rodzajami odpadów, kierując się potrzebą stworzenia schematów postępowania 
z tymi odpadami przez ich posiadaczy.

( ... )

Art. 9

1.	Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

2.	Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Art. 10

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.

( ... )

### DZIAŁANIA UJĘTE W KPGO

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki odpadowej Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania 
z odpadami. Wiele różnych metod można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości produkowanych odpadów. Działania obejmują między innymi:

-	edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów,

-	kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

-	zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania ilości odpadów.

### DZIAŁANIA W SEKTORZE GOSPODARCZYM

Do działań podejmowanych w sektorze gospodarczym mających za zadanie przyczynić się do ograniczenia wytwarzania odpadów będą należały między innymi następujące poczynania:

- realizacja obowiązków prawnych spoczywających na podmiotach gospodarczych, jako wytwórcach odpadów oraz działania kontrolne w zakresie gospodarki odpadami,

- propagowanie idei czystej produkcji i stosowania technologii zmniejszających materiałochłonność,

- pomoc w zdobywaniu certyfikatów ISO 14000 i EMAS,

- zwiększanie świadomości u wytwórców, premiowanie pozytywnych postaw producentów poprzez stosowanie  zachęt ekonomicznych.

### DZIAŁANIA KSZTAŁTUJĄCE POSTAWY KONSUMENTÓW

W celu zachęty konsumentów do redukowania ilości produkowanych odpadów stosować należy następujące działania:

1.	Edukacja społeczna:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych,

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- za pomocą ulotek, akcji plakatowej itp.;

Działania powinny mieć charakter informacyjno–edukacyjny. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować 
np. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów, terminów odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach. W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać konsumentów do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz 
w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.

2.	Kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

W załączniku nr 5 przedstawiono założenia oraz plan działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu włączenie społeczności lokalnych w przedsięwzięcia służące zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów oraz optymalizacji gospodarki odpadami.

## DZIAŁANIA GMINY ŚREM ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA ILOŚCI ODPADÓW I ICH NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

### DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE W LATACH 2005—2007

Dla osiągnięcia celów odnośnie ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań 
w zakresie gospodarki odpadami:

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Dla realizacji wyżej wymienionych zadań konieczne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

- utworzenie w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć,

- planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

- utrzymanie kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

### DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE W LATACH 2008—2015

Dla osiągnięcia celów odnośnie ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań 
w zakresie gospodarki odpadami:

- dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

## DZIAŁANIA GMINY ŚREM WSPOMAGAJĄCE PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU ORAZ ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

### ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny, a tym samym na poziom życia mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się:

- dla centrów usługowo-handlowych - codziennie,

- dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,

- dla budownictwa jednorodzinnego - 1 raz w tygodniu,

- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego) - 1 raz w miesiącu.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju i wielkości zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Korzystanie ze zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

W krajowym planie gospodarki odpadami stwierdza się, że wszyscy mieszkańcy Polski powinni być do roku 2007 objęci usługami odbioru odpadów (patrz Tabela 17)

#### Zbiórka selektywna odpadów

Zbiórka selektywna odpadów powinna się odbywać jednym z niżej opisanych systemów.

- 1.	Zbiórka selektywna „u źródła”:

Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych 
i rozbudowany system transportu. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Stosować można tu system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy.

Metoda najprostszą jest prowadzenie zbiórki w systemie dwupojemnikowym:

- pojemnik na wartościowe odpady suche (zmieszane rodzaje odpadów),

- pojemnik np. szary na odpady mokre - pozostałe odpady z przewagą składników organicznych.

Odpady mokre trafiają do kompostowni lub na składowiska, natomiast odpady suche do zakładu segregacji mechanicznej, która jest znacznie prostsza i bardziej efektywna, gdy surowce nie są zmieszane i zabrudzone odpadami mokrymi.

W systemie trójpojemnikowym zbiórka odbywa się z wykorzystaniem:

- pojemnika na surowce wtórne,

- pojemnika na odpady organiczne,

- pojemnika na pozostałe odpady.

System wielopojemnikowy polega na dodatkowym wydzielaniu poszczególnych rodzajów surowców wtórnych, np:

- pojemnik na szkło,

- pojemnik na papier,

- pojemnik na tworzywa sztuczne,

- pojemnik na odpady organiczne,

- pojemnik na pozostałe odpady.

- 2.	Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki):

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miasta, osiedla, wsi specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1.000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników 
o specjalnej konstrukcji.

- 3.	Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu)

Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników i obsługujące znaczny teren (do 10-25 tys. gospodarstw domowych). Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić, dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system „kontener 
w sąsiedztwie". Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane mogą być:

- odpady niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady z ogrodów i terenów zielonych.

#### Zbieranie odpadów biodegradowalnych

Szczególnie istotne jest właściwe zbieranie odpadów biodegradowalnych. Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku. Stosowane mogą być następujące metody zbiórki odpadów biodegradowlanych:

1.	Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- bezpośrednio z domostw (zbiórka „przy krawężniku”),

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra zbiórki),

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu).

Metoda ta gwarantuje uzyskanie surowca o większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia upraw.

2.	Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym:

Odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia.

Ta metoda zbiórki daje surowiec częściowo zanieczyszczony. Może być on przerabiany m.in. w procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach energetycznych. W przypadku skierowania pozyskanego tą metodą surowca do kompostowni uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać np. kawałki szkła, mający ograniczone zastosowanie, np. do rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

#### Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane można następujące systemy:

- okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”;

- dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem;

- bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego); ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania, 
a odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych;

- system wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

-	w roku 2005 — 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

-	w roku 2006 — 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

-	w roku 2010 — 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,

-	w roku 2014 — 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

#### Zbiórka i transport odpadów budowlanych

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:

- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Wskazane jest, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Zgodnie z zapisem uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Śrem odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie. Właściwe gromadzenie odpadów pozwala na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity selektywnej zbiórki odpadów budowlanych:

-	w roku 2005 — 15% wytwarzanych odpadów budowlanych,

-	w roku 2006 — 15% wytwarzanych odpadów budowlanych,

-	w roku 2010 — 40% wytwarzanych odpadów budowlanych,

-	w roku 2014 — 60% wytwarzanych odpadów budowlanych.

#### Zbiórka i transport odpadów niebezpiecznych

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

I stopień:

- gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw; zakłada się, że w każdej gminie docelowo zostanie zorganizowany co najmniej jeden punkt;

- regularny odbiór odpadów przez specjalistyczny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych); do tego celu stosowane będą specjalistyczne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku); Docelowo pojazd obsługiwać będzie obszar o wielkości powiatu;

- zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp., 
z których odpady niebezpieczne odbiera na żądanie specjalny pojazd;

- zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie w ZZO i na odpowiednio wyposażonych składowiskach odpadów.

II stopień:

Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie Zakładów Zagospodarowania Odpadów mające na celu magazynowanie odpadów zebranych 
w gminach (w GPZON) i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych:

-	w roku 2005 — 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

-	w roku 2006 — 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

-	w roku 2010 — 50% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

-	w roku 2014 — 80% odpadów będzie zbieranych selektywnie.

#### Zbiórka i transport odpadów tekstylnych

Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka do specjalnych pojemników. Prowadzona jest ona z reguły odrębnie od systemów selektywnej zbiórki odpadów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Kolejnym źródłem pozyskania odpadów odzieżowych jest skup pozostałości ze sklepów 
z używaną odzieżą.

### ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

#### Odpady ulegające biodegradacji

W przypadku, gdy poszczególne rodzaje odpadów biodegradowalnych zbierane są oddzielnie, liczba opcji odzysku i unieszkodliwiania jest większa: od najprostszych technologii kompostowania do bardziej zaawansowanych procesów takich, jak piroliza czy zgazowanie. W przypadku zbieranych selektywnie odpadów organicznych do ich unieszkodliwiania zalecane są:

- kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną),

- budowa centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej,

- budowa mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.

#### Odpady opakowaniowe i poużytkowe

Poziom odzysku i recyklingu dla papieru i szkła, określony został, jako cel do osiągnięcia w okresie 2003-2010, w II Polityce Ekologicznej Państw. Wynosi on minimum 50% odzyskiwanych i recyrkulowanych surowców.

Z kolei roczne ilości procentowe odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych określone są w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 
29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, poz. 982).

#### Odpady wielkogabarytowe

Zebrane odpady wielkogabarytowe będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie ZZO. Wydzielone surowce wtórne (głównie metale) będą sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie 
z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu urządzeń chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektronicznych.

Zakładany poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych przyjęto zgodnie z KPGO.

TABELA 21	Zakładany poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych

| Rok | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady wielkogabarytowe | 20% | 20% | 50% | 70% |

Źródło:	KPGO

#### Odpady budowlane

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych (w tym na terenie ZZO). Zakłady te wyposażone będą w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczania odpadów. Zakłady te będą zlokalizowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany do celów budowlanych oraz rekultywacji składowisk.

Zakładany poziomy odzysku odpadów budowlanych przyjęto zgodnie z KPGO.

Tabela 22	Zakładany poziom odzysku odpadów budowlanych

| Rok | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady budowlane | 15% | 15% | 40% | 60% |

Źródło:	KPGO

#### Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych rozwożone będą 
z miejsc zbiórki i tymczasowego magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwieniem.

Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych. Jedynie baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane ze względu na brak w kraju odpowiedniej technologii. W związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Zakładany poziom odzysku odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych przyjęto zgodnie z KPGO.

Tabela 23	Zakładany poziom odzysku odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych

| Rok | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych | 15% | 15% | 50% | 80% |

Źródło:	KPGO

#### Odpady tekstylne

Pozyskane odpady tekstylne będą po doczyszczeniu w wyspecjalizowanych zakładach kierowane do sprzedaży (odzież mało zużyta) lub przerabiane na czyściwo, wykorzystywane (po rozwłóknieniu) do produkcji np. wyrobów włókienniczych, mas papierniczych, tektury, papy.

### STRATEGIE I INSTRUMENTY SŁUŻĄCE PROMOWANIU
ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH

W celu zachęcenia mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- egzekwowanie obowiązków określonych prawem przez zapisy ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- egzekwowanie obowiązków określonych prawem miejscowym, a w szczególności uchwałą Nr 193/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem,

- zastosowanie instrumentów finansowych; np. oszczędność z tytułu mniejszej ilości zgromadzonych odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór); obniżone opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie,

- edukacja społeczna poprzez prowadzenie kampanii edukacyjno–informacyjnych stanowiącej zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami; celem jest zachęcanie wytwórców odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

## PLAN REDUKCJI ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKA ODPADÓW

### DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REDUKCJI EMISJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Działania zmierzające do redukcji emisji odpadów ulegających biodegradacji  polegają głównie na:

- ograniczaniu ilości powstających odpadów – kampania informacyjna uświadamiająca społeczeństwo;

- promowaniu selektywnych metod zbiórki powstających odpadów ulegających biodegradacji;

- zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji  we własnym zakresie – kompostowniki indywidualne.

### REDUKCJA ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKA ODPADÓW

Powstające na terenie gminy Śrem odpady komunalne ulegające biodegradacji będą 
w pierwszej kolejności poddawane zagospodarowaniu we własnym zakresie w miejscu emisji. Dotyczy to w szczególności domowych odpadów organicznych, które mogą być w ten sposób unieszkodliwiane na obszarach o zabudowie jednorodzinnej, w szczególności zagrodowej.

Pozostałe odpady biodegradowalne pochodzące z obszarów o zabudowie wielorodzinnej, placów targowisk itp. winny być gromadzone i zbierane w sposób selektywny winny być dostarczane do utylizacji w Zakładach Zagospodarowania Odpadów. Zalecaną metodą utylizacji odpadów jest ich kompostowanie z późniejszym przeznaczeniem kompostu do rolniczego wykorzystania. Powyższa metoda funkcjonować może w połączeniu z kompostowaniem komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Zgodnie z KPGO i limitami określonymi w WPGO założono następujące cele, dotyczące maksymalnych ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, trafiających na składowiska:

- 75% do 2010 w porównaniu do poziomu z 1995 r.

- 50% do 2013 w porównaniu do poziomu z 1995 r.

- 35% do 2020 w porównaniu do poziomu z 1995 r.

Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) wg KPGO przedstawiono w załączniku nr 5.

Realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w pierwszym okresie, czyli w latach 2004 – 2007 polegać będzie przede wszystkim na:

-	popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie;

-	budowie instalacji zapewniających przyjęcie odpadów organicznych 
z pielęgnacji terenów  zielonych i z gospodarstw domowych. Będą to głównie instalacje budowane w ramach ZZO oraz w celu ograniczenia transportu odpadów organicznych (głównie z pielęgnacji terenów zielonych) gminne kompostownie pryzmowe.

Zadaniem długofalowym w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w okresie 2008–2015 będzie dalsze promowanie kompostowania odpadów we własnym zakresie, promowaniu selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów oraz rozbudowa instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w ramach ZZO.

Charakterystykę możliwych do zastosowania technologii zaprezentowano 
w załączniku nr 5.

## SPOSÓB REALIZACJI PLANU ZAMYKANIA INSTALACJI, 
W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADOWISK I SPALARNI ODPADÓW, WYNIKAJĄCEGO Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawą opracowania planu zamykania składowisk odpadów są wytyczne zawarte 
w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z założeniami WPGO składowiska które spełniają wymogi ochrony środowiska lub wymagają niewielkich nakładów finansowych na dostosowanie ich do wymagań ochrony środowiska, posiadających zapewnione w horyzoncie czasowym minimum 12 lat moce przerobowe bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów finansowych, przewidziano do dalszej eksploatacji w okresie planistycznym 12 lat. Użytkowanie składowisk przeznaczonych do eksploatacji będzie przebiegać równolegle z tworzącym się systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opartej na regionalnych Zakładach Zagospodarowania Odpadów określonych w WPGO. Wypełnianie przestrzeni składowisk winno odbywać się w pierwszej kolejności odpadami resztkowymi z procesu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie planowane jest do eksploatacji do roku 2017 r. Obiekt ten spełnia wymogi ochrony środowiska. Wobec powyższego nie planuje się w perspektywie do roku 2015 zamknięcia ww. obiektu. Na zarządcy składowiska spoczywać będzie obowiązek prowadzenia bieżącego monitoringu.

Analogiczne założenia dotyczą składowiska odpadów przemysłowych w Pyszącej, będącego w zarządzie Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A.

Ponadto na gminie Śrem spoczywać będzie obowiązek zapewnienie monitoringu zrekultywowanego w roku 2002 składowiska odpadów komunalnych w Górze, oraz zlikwidowanego w roku 2003 mogilnika w Mateuszewie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami monitoring powinien być prowadzony przez okres 30 lat po dokonaniu rekultywacji składowiska.

Tabela 24	Plan zamykania składowisk odpadów na terenie gminy Śrem

| Lp | Lokalizacja składowiska | Lata 2005-2007 |  |  |  | Lata 2008-2015 |  |  |  |  |  |  | Parametry składowiska | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Powierzchnia [ha] Pojemność do wykorzystania [m3] | - |
| 1 | Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w m. Góra | MONITORING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | składowisko zrekultywowane | gmina Śrem |
| 2 | Składowisko odpadów komunalnych w m. Mateuszewo | EKSPLOATACJA do 2017r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F=7,178 ha V= 129 936 m3 | PGKiM w Śremie Spółka z o.o. |

Tabela 25	Plan zamykania składowisk odpadów przemysłowych na terenie gminy Śrem

| Lp | Lokalizacja składowiska | Lata 2005-2007 |  |  |  | Lata 2008-2015 |  |  |  |  |  |  | Parametry składowiska | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Powierzchnia [ha] Pojemność do wykorzystania [m3] | - |
| 1 | Mogilnik SOR w m. Mateuszewo | MONITORING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | składowisko zrekultywowane | gmina Śrem |
| 2 | Skład. odpadów przemysłowych w Pyszącej | EKSPLOATACJA do 2015r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F=2,0 ha V= 29 600 m3 | Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. |

# 6.	ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŚREM

## ZAŁOŻONE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI

### ZAŁOŻONE CELE DLA SEKTORA KOMUNALNEGO

#### Odpady komunalne

CEL OGÓLNY DO ROKU 2015:

ZMINIMALIZOWANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM ORAZ WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ICH ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako zadanie priorytetowe, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny do 2015 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami.

CELE KRÓTKOOKRESOWE NA LATA 2005 – 2007

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 67% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska maksymalnie do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

-	opakowania z papieru i tektury: 48%,

-	opakowania ze szkła: 40%,

-	opakowania z tworzyw sztucznych: 25%,

-	opakowania z aluminium: 40%,

-	opakowania ze stali: 20%,

-	opakowania wielomateriałowe: 25%.

- Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

-	odpady wielkogabarytowe: 32%,

-	odpady budowlane: 25%,

-	odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 29%.

CELE NA LATA 2008 – 2015

- Deponowanie na składowiskach w 2015r nie więcej niż 48% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Skierowanie w roku 2013 na składowiska nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

-	opakowania z papieru i tektury: 48%,

-	opakowania ze szkła: 40%,

-	opakowania z tworzyw sztucznych: 25%,

-	opakowania z aluminium 40%,

-	opakowania stalowe: 22%,

-	opakowania wielomateriałowe: 25%,

- Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

-	odpady wielkogabarytowe: 50%,

-	odpady budowlane: 40%,

-	odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%.

- Osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

-	odpady wielkogabarytowe: 70%,

-	odpady budowlane: 60%,

-	odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80%.

DZIAŁANIA GMINY ŚREM

1.	Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów,

2.	wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej),

3.	utrzymanie kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne 
z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami,

4.	wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

5.	podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

6.	wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
i niebezpiecznych,

7.	redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.,

8.	zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami terenów przy trasach przelotowych i terenów przylegających do cieków.

#### Komunalne osady ściekowe

Podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi wynikają bezpośrednio z celów ochrony środowiska.

CELE NA LATA 2005 – 2015

- Zapewnienie kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zachowania maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

- Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego 
i chemicznego.

DZIAŁANIA GMINY ŚREM

1.	Zapewnienie właściwej technologii przeróbki osadów ściekowych w celu minimalizacji ilości powstającego odpadu.

2.	Zapewnienie właściwych parametrów jakościowych osadów ściekowych, odpowiednich do ich przeznaczeniem.

### 6.1.2	ZAŁOŻONE CELE DLA SEKTORA GOSPODARCZEGO

Zgodnie z zapisami II PEP, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Stąd konieczne jest zintensyfikowanie działań podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe, zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów.

CELE NA LATA 2005 – 2014

1.	Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

2.	Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko.

3.	Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów 
i urządzeń zawierających PCB.

4.	Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Właściwy kierunek działań podmiotów sektora gospodarczego

1.	Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

2.	Budowa i modernizacja oraz rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych eksploatacji.

3.	Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB.

DZIAŁANIA GMINY ŚREM

1.	Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych skłaniających podmioty gospodarcze wytwarzających odpady przemysłowe do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów.

2.	Współuczestnictwo w organizacji nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania 
i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt.

## 6.2	PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŚREM

### 6.2.1	BILANS ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY

Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Śrem w perspektywie czasowej 2005 – 2015r przedstawiono w pkt. 4.3.1 – Tabela 18. Szczegółowe obliczenia zamieszczono w rozdziale dotyczącym prognoz załącznik nr 4 – bilans szczegółowy ilości odpadów, oraz w załączniku nr 6 – bilans szczegółowy planowanego unieszkodliwiania odpadów.

6.2.2	PRZYJĘTY SYSTEM GROMADZENIA, ZBIÓRKI 
I TRANSPORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

System gromadzenia, zbiórki i transportu odpadów komunalnych przejęto w dwóch możliwych do realizacji wariantach.

W roku bieżącym zarejestrowany został Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, którego uczestnikiem jest m.in. gmina Śrem. Celem utworzenia Związku jest utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów 
w miejscowości Piotrowo, gm. Czempiń. Inwestycja ta przewidziana jest do realizacji 
w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Wariant bazujący na utworzeniu Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie jest przedsięwzięciem ponadlokalnym, traktowanym jako rozwiązanie docelowe.

Z uwagi na to, że utworzenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 
z Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie będzie procesem długotrwałym, 
a obowiązujące przepisy zobowiązują samorządy lokalne do zwiększania efektywności zbiórki odpadów komunalnych i odzysku surowców wtórnych, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistyczno-technicznego aktualnie wykorzystywanego przez gminę Śrem systemu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Śremie Spółka z o.o. na bazie MSOK w Mateuszewie. Rozwiązanie to traktowane jest jako doraźne, lecz w przypadku niepowodzenia inicjatywy utworzenia Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie, mogłoby stanowić rozwiązanie docelowe.

#### 6.2.2.1	System gromadzenia, zbiórki i transportu odpadów na bazie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych 
w Mateuszewie

W chwili obecnej system zbiórki odpadów prowadzony przez PGKiM w Śremie 
Spółka z o.o. obsługuje gminę Śrem, gminę Książ Wlkp., gminę Dolsk, gminę Brodnica oraz część gminy Czempiń i Zaniemyśl. W roku 2003 na obszarze swojego działania PGKiM 
w Śremie Spółka z o.o. wdrożyło system selektywnej zbiórki odpadów, pozwalający wyodrębnić ze strumienia odpadów komunalnych surowce wtórne. Działania te pozwalają na ograniczenie ilości odpadów składowanych na MSOK w Mateuszewie, a tym samym przedłużenie okresu eksploatacji ww. obiektu. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie, zgodnie z Porozumieniem Komunalnym zawartym w 1995 r., służy gminie Śrem (85%), gminie Zaniemyśl (8%) oraz gminie Brodnica (7%). Aktualnie trwa procedura mająca na celu włączenie do Porozumienia Komunalnego, o którym mowa powyżej, gminy Dolsk. W związku z powyższym udziały poszczególnych uczestników Porozumienia ulegną zmianie. MSOK w Mateuszewie spełnia wymogi ochrony środowiska określone aktualnymi przepisami prawnymi. Przewiduje się, że przy zachowaniu stanu obecnego składowisko będzie eksploatowane do ok. 2017 r.

W celu zapewnienia właściwego poziomu prowadzenia działalności w zakresie gromadzenia, zbiórki, transportu i zagospodarowania odpadów istnieje konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury, co pozwoliłoby na stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym celu planuje się następujące działania inwestycyjne:

- zakup dodatkowych kontenerów i pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów,

- zakup taboru transportowego (śmieciarka bezpyłowa, kontenerowiec, kontenerowiec 
z dźwigiem HDS, pojazd specjalistyczny o ładowności 15-30 Mg),

- utworzenie punktu przeładunkowego,

- budowa linii sortowania surowców wtórnych.

Budowa punktu przeładunkowego, o której mowa powyżej, wyposażonej w prasę, kontenery 
i prasokontenery umożliwi ograniczenie transportu odpadów od ich wytwórców na MSOK 
w Mateuszewie. Odpady komunalne dostarczone do punktu przeładunkowego, dzięki istotnemu zmniejszeniu ich objętości, będą transportowane na składowisko z mniejszą częstotliwością, co korzystnie wpłynie na koszty eksploatacji systemu zagospodarowania odpadów.

W ramach rozbudowy MSOK w Mateuszewie przewiduje się następujące działania:

-	I ETAP:

a)	wybudowanie linii sortowniczej z zadaszeniem,

b)	wybudowanie kompostowni pryzmowej lub zakup urządzenia kompostującego,

c)	zakup ładowarki,

-	II ETAP

a)	budowa nowej kwatery,

b)	zakup nowego kompaktora.

W związku z planami rozbudowy MSOK w Mateuszewie należy liczyć się z koniecznością powiększenia terenu składowiska o ok. 7 ha, oraz włączenie terenu po zrekultywowanym mogilniku (ok. 0,8 ha).

Przedsięwzięciom inwestycyjnym będą ponadto towarzyszyły działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności w zakresie gospodarki odpadami. Akcje propagujące właściwe postawy w dziedzinie gospodarki odpadami są już obecnie prowadzone przez PGKiM w Śremie Spółka z o.o.

Rozwiązania działań w zakresie zagospodarowywania osadów ściekowych powstających na terenie gminy Śrem przedstawiono w pkt 6.2.5.

### 6.2.2.2	System gromadzenia, zbiórki i transportu odpadów na bazie Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie gm. Czempiń

W związku z założeniami wskazanymi w pkt 6.2.2, przyjęte zostały następujące założenia:

1.	Docelowym rozwiązaniem jest uczestnictwo gminy Śrem w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Celem utworzenia Związku jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Piotrowie. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub surowców) z większej odległości, należy rozważyć ponadto budowę stacji przeładunkowych lub Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów. Inicjatywa ma na celu zapewnienie zainteresowanym gminom docelowego systemu gospodarki odpadami. Na obszarze gmin należących do Związku odbywać się będzie selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Sposób zbiórki odpadów uzależniony będzie od przyjętej technologii.

2.	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie służyłoby w tym wariancie, do momentu zakończenia jego eksploatacji, jako miejsce deponowania 
tzw. odpadów resztkowych powstających na terenie gminy Śrem, tj. odpadów, których nie można poddać procesom odzysku. Ze względu na lokalizację, zarówno w trakcie eksploatacji jak również po jej zakończeniu, składowisko służyć może jako punkt przeładunkowy zbieranych odpadów komunalnych.

3.	Prowadzone będą intensywne działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, itp.). Porównanie wskaźników emisji odpadów na terenach wiejskich z ilością odbieranych odpadów wskazuje, że obecnie praktycznie cała ilość odpadów organicznych (w tym papier, drewno, resztki z przygotowania żywności itp.) jest w gospodarstwach wykorzystana. Wobec powyższego działania propagujące zagospodarowywanie odpadów biodegradowalnych winny być prowadzone głównie na obszarze miejskim.

- Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

- Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

-	ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

-	ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Rozwiązania działań w zakresie zagospodarowywania osadów ściekowych powstających na terenie gminy Śrem przedstawiono w pkt 6.2.5.

### 6.2.3	PREFEROWANY SYSTEM GROMADZENIA I ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚREM

6.2.3.1	Przyjęty system gromadzenia odpadów komunalnych

W związku z aktualnymi tendencjami w gospodarce odpadami i obowiązkami nałożonymi obowiązującymi aktami prawnymi istnieje konieczność zapewnienia selektywnego gromadzenia i zbiórki odpadów komunalnych.

Na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej preferowanym systemem jest zbiórka „u źródła” z wykorzystaniem pojemników do segregacji odpadów. Przyjęty system zbiórki odpadów jest zgodny z modelem wskazanym w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych winno mieć miejsce poprzez wyposażenie indywidualnych gospodarstw w kompostowniki lub zbiórkę w oddzielnym pojemniku z odpadami mineralnymi (tzw. odpady mokre). Proponuje się system gromadzenia i zbiórki odpadów w specjalistycznych pojemnikach (lub workach), wyróżniających się kolorem, kształtem i opisem, przeznaczonych dla poszczególnych frakcji odpadów. Możliwe do zastosowania jest dwupojemnikowy, bądź trójpojemnikowy system gromadzenia i zbiórki opartej na pojemnikach, które opisane zostały w pkt 5.3.1.1.

Na terenach zabudowy wielorodzinnej preferowanym systemem jest system polegający na ustawieniu w wybranych, newralgicznych punktach miasta, osiedla, wsi specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest również przydatny, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1.000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych 
o specjalnej konstrukcji.

W ramach realizacji selektywnej zbiórki odpadów należy zwracać szczególną uwagę na świadomość mieszkańców i w ramach tego na:

- większą dbałość o czystość i porządek w miejscu gromadzenia odpadów,

- zachęcanie mieszkańców do prowadzenia segregacji,

- mobilizowanie i zachęcanie właścicieli placówek handlowych do zbierania 
i przekazywania makulatury do stacji segregacji surowców wtórnych, np. przez nieodpłatne udostępnianie pojemników zainteresowanym placówkom handlowym,

- intensyfikację edukacji społeczeństwa odnośnie prawidłowej segregacji „u źródła”, stałe doposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażanie domów jednorodzinnych w kompostowniki.

#### 6.2.3.2	Ogólny schemat przyjętego systemu gromadzenia i zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem

Każdy ze składników gospodarki odpadami powinien spełniać określone kryteria, żeby można było na jego bazie utworzyć w przyszłości rozwiązanie systemowe zapewniające gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych w sposób zorganizowany, efektywne wykorzystanie surowców znajdujących się w odpadach, powrót odpadów organicznych do środowiska poprzez kompostowanie, minimalizację ilości odpadów deponowanych na składowisku.

Podstawowe zasady w zakresie sposobu gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich wywozu na terenie gminy Śrem określa uchwała Nr 193/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie 
z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Śrem. Uchwała ta określa:

- obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia odpadów,

- obowiązki podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości,

- zasady selektywnej zbiórki odpadów,

- obowiązki właścicieli zwierząt domowych,

- zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

- zasady przeprowadzania deratyzacji,

- sposób egzekwowania przestrzegania regulaminu.

Uchwała ta powinna zapoczątkować proces wdrażania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie gminy Śrem.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów wymaga:

- posiadania odpowiednich pojemników służących do zbiórki odpadów,

- posiadania odpowiednich pojazdów i sprzętu,

- posiadania stacji do sortowania surowców i ich przeładunku,

- posiadania wykwalifikowanego personelu,

- informowania mieszkańców o systemie zbiórki.

Podczas wdrażania systemu selektywnej zbiórki należy zwrócić szczególną uwagę na:

- stopień odzysku surowców,

- komfort użytkowania systemu,

- higienę użytkowania systemu,

- opłacalność prowadzonej zbiórki.

Aby prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych zostało stałym elementem życia mieszkańców, musi być zapewniony zbyt zebranych surowców oraz trwały system przyjętych zasad i sposobów segregacji kompleksowej. Udostępnienie kontenerów zbiórki surowców wtórnych powinno być społecznie akceptowane, mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp w korzystaniu z tych kontenerów, muszą one znajdować się zawsze „po drodze”.

Skutecznie wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wymaga:

- prowadzenia stałej informacji mieszkańców o segregacji surowców, wynikach tej segregacji, korzyściach - nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także estetycznym i wzrostu komfortu w miejscu zamieszkania,

- wyraźnego i jednoznacznego oznakowania poszczególnych kontenerów 
z zachowaniem jednolitych kolorów,

- zastosowania pojemników o tak ukształtowanych otworach wrzutowych, aby mogły korzystać z nich dzieci, daltoniści; uniemożliwić wrzucanie innych odpadów, co zwiększa jakość zebranego surowca,

- zapewnienia wtórnego sortowania, właściwego dosortowania w specjalnie przystosowanej stacji selekcji, która powinna znajdować się w wydzielonych miejscach,

- ułatwienia mieszkańcom dostępu do segregacji poprzez doposażenie w odpowiednią ilość pojemników wraz z przygotowaniem miejsc pod te pojemniki.

Najważniejsze kwestie dotyczące systemu zbiórki i wywozu odpadów są następujące:

- zbieranie odpadów komunalnych, jak również zbiórka odpadów do recyklingu będą odbywać się jak najbliżej gospodarstw domowych, co zapewni pełen odbiór odpadów od mieszkańców.

- segregacja odpadów do recyklingu będzie odbywać się przy pomocy pojemników, których wygląd pozwoli na łatwą i logiczną identyfikację,

- bezpieczne zebranie odpadów niebezpiecznych wymaga takiej ich segregacji, aby mieszkańcy mogli łatwo się ich pozbyć, tzn. miejsca ich zbiórki powinny być możliwie blisko, umożliwiając łatwe pozbycie się odpadów niebezpiecznych,

- pojemniki powinny wielkością odpowiadać potrzebom mieszkańców; zbyt mała objętość pojemnika stanowić będzie istotną przeszkodę dla funkcjonowania systemu,

- system zbiórki i wywozu powinien być elastyczny, pozwalając na jego rozbudowę.

- system zbiórki powinien być łatwy do zrozumienia i stosowania; cel ten może być osiągnięty przez stosowanie odpowiednich kolorów i oznakowań i właściwie prowadzoną kampanię edukacyjną.

#### 6.2.3.3	Przyjęty system gromadzenia i zbiórki selektywnej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gminy Śrem

Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych, już 
w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na obszarach o zabudowie jednorodzinnej 
i zagrodowej zaleca się promować lokalizację indywidualnych kompostowników w celu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych „u źródła”. W przypadku braku możliwości stosowania takiego rozwiązania zaleca się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim lub innych pojemnikach zbierane będą wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia. Takie rozwiązanie zbiórki odpadów biodegradowalnych proponuje się również dla terenów o zabudowie wielorodzinnej.

Ponadto możliwe są następujące sposoby zbiórki:

- bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”).

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra zbiórki).

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu)

W poniższej tabeli przedstawiono ilość odpadów biodegradowalnych w wariancie bez ich zagospodarowania we własnym zakresie przez mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej, przy wykorzystaniu kompostowników w zabudowie jednorodzinnej 
i zagrodowej. Szczegółowe obliczenia zawarte w załączniku nr 6.

Tabela 26	Prognozowana ilość odpadów komunalnych biodegradowalnych przewidziana do zagospodarowania na terenie gminy Śrem w latach 2005 – 2015

| Rok | Razem wytworzonych | Odpady zielone | Odpady biodegradowalne opakowaniowe | Dodatkowy konieczny recykling | Maksymalna ilość do składowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 2005 | 6.645,5 | 99,1 | 809,7 | 1.659,6 | 4.077,1 |
| 2006 | 6.817,7 | 136,1 | 922,8 | 1.730,3 | 4.028,5 |
| 2007 | 6.998,7 | 154,8 | 1047,2 | 1.816,7 | 3.980,0 |
| 2008 | 7.190,3 | 170,1 | 1.114,4 | 2.022,9 | 3.882,9 |
| 2009 | 7.391,1 | 190,0 | 1.186,1 | 2.277,7 | 3.737,3 |
| 2010 | 7.602,1 | 210,8 | 1.262,6 | 2.488,5 | 3.640,2 |
| 2011 | 7.774,2 | 238,4 | 1.343,2 | 2.940,7 | 3.251,9 |
| 2012 | 7.957,6 | 266,5 | 1.429,3 | 3.398,1 | 2.863,7 |
| 2013 | 8.153,6 | 295,4 | 1.521,3 | 3.910,1 | 2.426,8 |
| 2014 | 8.362,0 | 324,7 | 1.619,5 | 4.136,6 | 2.281,2 |
| 2015 | 8.362,7 | 324,7 | 1.619,6 | 4.137,2 | 2.281,2 |
| Razem | 83.255,5 | 2.410,6 | 13.875,7 | 30.518,4 | 36.450,8 |

Źródło: obliczenia własne

Rysunek 2	Prognozowany odzysk i unieszkodliwianie komunalnych odpadów biodegradowalnych
w latach 2005 - 2015

Zgodnie z aktualnymi planami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Śremie Spółka z o.o., realizującego zadania gminy Śrem w zakresie gospodarki odpadami, w roku 2006 przewiduje się budowę, na terenie MSOK 
w Mateuszewie, kompostowni pryzmowej, bądź zakup urządzenia kompostującego. Inwestycja ta, wraz z uruchomieniem systemu gromadzenia i zbiórki odpadów biodegradowalnych, umożliwi efektywniejsze zagospodarowanie tego rodzaju odpadów 
i znaczne wyeliminowanie ich unieszkodliwiania poprzez składowanie.

#### 6.2.3.4	Przyjęty system gromadzenia i zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych przyjęto następujące możliwe systemy:

-	okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do umożliwienia telefonicznego zamówienia takiej usługi,

-	dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem.

-	bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego); ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania, ponieważ odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

-	system wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Wybór jednej z wyżej wymienionych metod zostanie przeprowadzony w oparciu 
o technologię zagospodarowania odpadów komunalnych wielkogabarytowych prowadzoną przez Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych do odzysku 
i zagospodarowania w poszczególnych latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem prezentuje Tabela 27.

Tabela 27	Prognozowana  ilość odpadów komunalnych wielkogabarytowych do odzysku na terenie gminy Śrem w latach 2005 – 2015

| Rok | Razem wytworzonych | Do odzysku | Do składowania |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 2005 | 1.104,0 | 220,8 | 883,2 |
| 2006 | 1.104,4 | 287,2 | 817,3 |
| 2007 | 1.104,9 | 353,6 | 751,3 |
| 2008 | 1.105,3 | 420,0 | 685,3 |
| 2009 | 1.105,8 | 486,5 | 619,2 |
| 2010 | 1.106,2 | 553,1 | 553,1 |
| 2011 | 1.106,4 | 608,5 | 497,9 |
| 2012 | 1.106,6 | 663,9 | 442,6 |
| 2013 | 1.106,8 | 719,4 | 387,4 |
| 2014 | 1.107,0 | 774,9 | 332,1 |
| 2015 | 1.107,2 | 775,0 | 332,2 |
| RAZEM: | 12.164,6 | 5.862,9 | 6.301,6 |

Źródło: obliczenia własne

Zgodnie z zamierzeniami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Śremie Spółka z o.o. kontynuowany będzie dotychczasowy system zbiórki odpadów wielkogabarytowych poprzez akcje przeprowadzane dwukrotnie w ciągu roku. W ramach ww. działań odpady wielkogabarytowe odbierane będą bezpośrednio od mieszkańców. 
W celu zapewnienia wysokiej efektywności akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych konieczne jest poprzedzanie ich działaniami informacyjnymi. Zebrane odpady transportowane będą na teren MSOK w Mateuszewie.

#### 6.2.3.5	Przyjęty system zbiórki odpadów komunalnych budowlanych

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

-	wytwórcy tych odpadów,

-	specjalistyczne podmioty zajmujące się zbiórką odpadów.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr 193/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 
24 maja 2004 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Śrem odpady powstające w wyniku robót budowlanych, jak również podczas prac remontowych należy gromadzić w sposób selektywny w pojemnikach zabezpieczających przed pyleniem. Rozwiązanie takie zapewnia estetykę nieruchomości, jak również ułatwia selektywne zagospodarowanie odpadów.

Prognozowane ilości odpadów komunalnych budowlanych do odzysku 
i zagospodarowania w poszczególnych latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem prezentuje Tabela 28.

Tabela 28	Prognozowana ilość odpadów komunalnych budowlanych do odzysku na terenie gminy Śrem 
w latach 2005 – 2015

| Rok | Razem wytworzonych |  | Do odzysku | Do składowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [Mg] |  | [Mg] | [Mg] |
| 2005 | 2.390,5 |  | 358,6 | 2.031,9 |
| 2006 | 2.533,1 |  | 506,6 | 2.026,4 |
| 2007 | 2.684,1 |  | 671,0 | 2.013,1 |
| 2008 | 2.844,5 |  | 853,3 | 1.991,1 |
| 2009 | 3.014,2 |  | 1.055,0 | 1.959,2 |
| 2010 | 3.194,0 |  | 1.277,6 | 1.916,4 |
| 2011 | 3.405,2 |  | 1.532,3 | 1.872,8 |
| 2012 | 3.630,0 |  | 1.815,0 | 1.815,0 |
| 2013 | 3.869,8 |  | 2.128,4 | 1.741,4 |
| 2014 | 4.125,3 |  | 2.475,2 | 1.650,1 |
| 2015 | 4.126,2 |  | 2.475,7 | 1.650,5 |
| RAZEM: | 35.816,9 | 15.148,7 |  | 20.667,9 |

Źródło: obliczenia własne

Z uwagi na przedstawione powyżej założenia uzasadnionym jest podjęcie działań w kierunku właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych budowlanych. W tym celu należałoby wyposażyć system zagospodarowania odpadów w instalację umożliwiającą kruszenie gruzów i innych odpadów budowlanych oraz stworzyć system pozyskiwania tego rodzaju odpadów 
i dystrybucji uzyskanego kruszywa. System zbiórki i zagospodarowania odpadów winien być atrakcyjny zarówno dla ich wytwórców, jak również dla potencjalnych odbiorców kruszywa.

#### 6.2.3.6	Przyjęty system zbiórki odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców jest zapewnienie odzysku (zwłaszcza recyklingu) odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorców samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku.

Należy zwrócić uwagę na korzyści, jakie może uzyskać gmina Śrem z organizacji tych zadań przez inne podmioty. Wymagana jest w tym przypadku dobra orientacja 
w zagadnieniach organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie opłat opakowaniowych 
i depozytowych.

Przedsiębiorca albo organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim. W związku z powyższym, należy podjąć niezbędne działania, takie jak:

- organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym selektywnej zbiórki finansowanej m.in. z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku,

- budowa wystarczającego potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych,

- budowa wystarczającego potencjału technicznego w zakresie zbiórki i transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki zbiórki oraz transportu,

- działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej,

- zwiększenie efektywności i rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki lub skupu odpadów opakowaniowych (zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców,

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej propagującej celowo segregacji odpadów opakowaniowych w gospodarstwach domowych, jednostkach gospodarczych 
i handlowych,

- propagowanie stosowania wyrobów wykonywanych z wykorzystaniem odpadów opakowaniowych,

Prognozowane ilości odpadów komunalnych opakowaniowych do odzysku 
w poszczególnych latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem prezentuje 
Tabela 29. Szczegółowe obliczenia zawarte zostały w załączniku nr 6.

Tabela 29	Prognozowana ilość odpadów komunalnych opakowaniowych do odzysku na terenie gminy Śrem latach 2005 – 2015

| Rok | Razem wytworzonych | Do odzysku | Do składowania |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 2005 | 4.393,1 | 1.389,2 | 3.003,9 |
| 2006 | 4.639,5 | 1.661,3 | 2.978,2 |
| 2007 | 4.901,3 | 1.935,5 | 2.965,8 |
| 2008 | 5.165,4 | 2.040,8 | 3.124,7 |
| 2009 | 5.475,5 | 2.164,6 | 3.310,9 |
| 2010 | 5.789,7 | 2.289,8 | 3.499,8 |
| 2011 | 6.116,7 | 2.420,5 | 3.696,2 |
| 2012 | 6.464,0 | 2.559,3 | 3.904,7 |
| 2013 | 6.834,0 | 2.707,1 | 4.126,9 |
| 2014 | 7.226,3 | 2.863,9 | 4.362,4 |
| 2015 | 7.227,0 | 2.864,2 | 4.362,8 |
| RAZEM: | 64.232,5 | 24.896,2 | 39.336,3 |

Źródło: obliczenia własne

Zgodnie z obranym już przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Śremie Spółka z o.o. kierunkiem działań nadal rozbudowywany będzie system selektywnej zbiórki odpadów. Działania te mają na celu objęcie omawianym systemem wszystkich mieszkańców gminy Śrem. Ponadto, w celu wyodrębnienia surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych, planuje się budowę w 2006 r. linii sortowniczej. Przedsięwzięcie to przyczyni się do zwiększenia efektywności odzysku odpadów opakowaniowych.

#### 6.2.3.7	Przyjęty system zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosować następujący system organizacyjny:

I stopień:

Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z dokumentami planistycznymi wyższego szczebla zakłada się, że w każdej gminie docelowo zostanie zorganizowany co najmniej jeden punkt. Koszt organizacji GPZON 
wg KPGO kształtuje się na poziomie ok. 70.000,0 PLN.

II stopień:

Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie Zakładów Zagospodarowania Odpadów mające na celu magazynowanie odpadów zebranych w gminach
(w GPZON) i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych powinien zostać utworzony poprzez wydzielenie terenu i ustawienie kontenerów dla potrzeb gromadzenia i czasowego przetrzymywania wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych lub toksycznych, takich jak: akumulatory, opakowania po farbach i lakierach, środki ochrony roślin, świetlówki, itp. GPZON powinien być zlokalizowany w miejscu umożliwiającym łatwe dostarczanie odpadów przez ich wytwórców.

Zgromadzone w kontenerach odpady niebezpieczne, pakowane w razie potrzeby 
w dodatkowe mniejsze pojemniki lub worki foliowe, wywożone będą do zakładów przetwórczych (akumulatory), składowisk odpadów niebezpiecznych lub zakładów utylizacji (spalarnie, itp.).

Prognozowane ilości odpadów komunalnych niebezpiecznych do odzysku 
i zagospodarowania w poszczególnych latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem prezentuj Tabela 30.

Tabela 30	Prognozowana ilość odpadów komunalnych niebezpiecznych do odzysku na terenie gminy Śrem 
w latach 2005 – 2015

| Rok | Razem wytworzonych | Do odzysku | Do składowania |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 2005 | 119,5 | 11,9 | 101,6 |
| 2006 | 119,6 | 26,3 | 93,3 |
| 2007 | 119,6 | 34,7 | 84,9 |
| 2008 | 119,7 | 43,1 | 76,6 |
| 2009 | 119,7 | 51,5 | 68,2 |
| 2010 | 119,8 | 59,9 | 59,9 |
| 2011 | 119,8 | 68,9 | 50,9 |
| 2012 | 119,8 | 77,9 | 41,9 |
| 2013 | 119,9 | 86,9 | 33,0 |
| 2014 | 119,9 | 95,9 | 24,0 |
| 2015 | 119,9 | 95,9 | 24,0 |
| RAZEM: | 1.317,2 | 652,9 | 658,3 |

Źródło: obliczenia własne

#### 6.2.3.8	Przyjęty system zbiórki odpadów tekstylnych

Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka do specjalnych pojemników. Prowadzona jest ona z reguły odrębnie od systemów selektywnej zbiórki odpadów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Kolejnym źródłem pozyskania odpadów odzieżowych jest skup pozostałości ze sklepów 
z używaną odzieżą. Aktualnie stosowanym i zalecanym sposobem zbiórki odzieży jest ich zbiórka przez różne organizacje np. PCK.

#### 6.2.3.9	Transport odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem

Zgodnie z zapisami uchwały Nr 193/XXIV/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 
28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem przyjmuje się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:

-	na terenie miasta - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;

- na terenach wiejskich - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące,

- odpady z koszy ulicznych należy usuwać według potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
1 raz w tygodniu

-	w przypadku placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami - codzienne usuwanie odpadów z koszy.

- w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach transportem odpadów komunalnych zajmować się winny wyłącznie przedsiębiorstwa wywozowe posiadające zezwolenie Burmistrza Śremu na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców.

Do transportu odpadów proponuje się używanie samochodów bezpylnych bębnowych 
i komorowych oraz samochodów z uchwytem hakowym do przewozu kontenerów. Do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów konieczne jest posiadanie pojazdów specjalistycznych z wyposażeniem umożliwiającym opróżnianie pojemników służących gromadzeniu odpadów.

### 6.2.4	UTYLIZACJA I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚREM

#### 6.2.4.1	Wprowadzenie

Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów będą się odbywały poprzez wykorzystanie bardziej zaawansowanych niż składowanie technologii unieszkodliwiania odpadów (kompostowanie) oraz techniczne zaplecze obsługi programu segregacji odpadów (sortownia, urządzenia przetwarzające).

Zawężonym do aspektów techniczno-technologicznych przykładem rozwiązań systemowych jest system selektywnego gromadzenia różnych grup odpadów (surowce wtórne, odpady problemowe, odpady organiczne), współpracujący z systemem selektywnej przeróbki i unieszkodliwiania odpadów (przetwórstwo surowców wtórnych, kompostowanie frakcji organicznej, przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów problemowych).

System gospodarki odpadami komunalnymi winien opierać się przede wszystkim na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, opakowań, a także bazować na MSOK 
w Mateuszewie, bądź opcjonalnie przy międzygminnym składowisku odpadów 
CZO-SELEKT, wyposażonym w sortownię odpadów i kompostownię. Budowa sortowni 
i kompostowni znajduje się zarówno w zamierzeniach inwestycyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Spółka z o.o. (w stosunku do MSOK 
w Mateuszewie), jak również w planach budowy Centrum Zagospodarowania Odpadów 
w Piotrowie, gm. Czempiń.

Prognozowane ilości odpadów komunalnych resztkowych do składowania 
w poszczególnych latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem przedstawiono 
w pkt 4.3.1 (Tabela 18).

Rysunek 3	Prognozowana ilość odpadów komunalnych przewidziana do składowania i odzysku na terenie gminy Śrem w latach 2005 - 2015

Szczegółowe obliczenia dotyczące planowanej ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do odzysku zawarte zostały w załączniku nr 6.

#### 6.2.4.2	Istniejące składowiska odpadów komunalnych do wykorzystania

Na terenie gminy Śrem eksploatowane jest Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie. Opisu składowiska dokonano w rozdziale poświęconym stanowi aktualnemu gospodarki odpadami.

W przypadku efektywnej współpracy ponadlokalnej w ramach Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” i utworzenia zakładu zagospodarowania odpadów w Piotrowie gm., Czempiń, składowisko w Mateuszewie docelowo mogłoby służyć jako potencjalne miejsce do deponowania tzw. odpadów resztkowych, czyli pozostałości odpadów komunalnych przeznaczonych tylko i wyłącznie do deponowania. Z uwagi na stan zaawansowania prac Związku rozbudowa MSOK 
w Mateuszewie wydaje się niezbędna i traktowana jest jako zasadniczy kierunek rozbudowy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Śrem, co przedstawiono w pkt 6.2.2.1. Rozbudowa MSOK w Mateuszewie jest warunkiem koniecznym do zapewnienia właściwego poziomu gospodarki odpadami komunalnymi, jaki określony jest obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zgodnie z planami rozwojowymi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Śremie Spółka z o.o., zarządzającego MSOK w Mateuszewie, planuje się powiększenie terenu składowiska, oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami (zwiększenie odzysku surowców wtórnych, zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów komunalnych przewidzianych do składowania), co bezpośrednio przełoży się na wydłużenie okresu eksploatacji składowiska. Zamierzenia inwestycyjne w stosunku do MSOK 
w Mateuszewie przedstawiono w pkt 6.2.2.1.

#### 6.2.4.3	Wymagania techniczne stawiane istniejącym składowiskom odpadów komunalnych

Wykaz elementów jakie powinny posiadać składowiska odpadów zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549).

Do podstawowych elementów technicznych w jakie powinny być wyposażone nowoczesne składowiska należy zaliczyć:

-	uszczelnienie (w tym izolacja syntetyczna)

-	zewnętrzny system rowów drenażowych

-	instalacja do odprowadzania biogazu

-	instalacja do wykorzystania lub spalania biogazu

-	pas zieleni (co najmniej 10 m)

-	urządzenie do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt

-	waga,

-	zbiornik na odcieki lub instalacja do odprowadzania ich do kanalizacji

-	system wyłapujący odpady wynoszone przez wiatr,

-	sieć piezometrów.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że MSOK w Mateuszewie odpowiada wymaganiom stawianym składowiskom odpadów przez aktualne przepisy prawne.

#### 6.2.4.4	Monitoring składowisk odpadów

Monitoring składowisk należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitorowania składowisk odpadów. Składowisko odpadów musi być monitorowane w czasie eksploatacji (od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do momentu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów) oraz przez 30 lat od uzyskania decyzji 
o zamknięciu składowiska odpadów.

Tak więc na gminie Śrem spoczywa obowiązek monitoringu eksploatacyjnego MSOK 
w Mateuszewie, jak również monitoringu poeksploatacyjnego zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Górze, o którym mowa była w pkt 3.4.1. 
W przypadku pierwszego z ww. obiektów monitoring prowadzony jest przez zarządcę, tj. PGKiM w Śremie Spółka z o.o., natomiast w przypadku składowiska w Górze – Urząd Miejski w Śremie.

#### 6.2.4.5	Wpływ istniejącego składowiska odpadów komunalnych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych ze strony składowisk odpadów polega na ewentualnej infiltracji odcieków do wód śródlądowych. Przeciwdziałaniem temu zjawisku jest stosowanie właściwego materiału uszczelniającego (ekranizacja składowiska) wraz z drenażem odcieków. Na MSOK w Mateuszewie zastosowana jest w tym celu folia PEHD, natomiast odcieki kierowane są do szczelnego zbiornika, skąd wykorzystywane są do spryskiwania powierzchni składowiska (zamknięcie odcieków w obiegu zamkniętym.).

Tak więc istniejące na terenie gminy Śrem składowisko nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

#### 6.2.4.6	Planowane sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych inne niż składowanie

Założenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przewidują, że 
w latach 2005-2006 na potrzeby systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wybudowana zostanie linia sortownicza oraz kompostownia odpadów, bądź urządzenie kompostujące. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie ilości odpadów deponowanych na terenie MSOK w Mateuszewie.

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego gmina Śrem przyporządkowana została do planowanego do realizacji Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie, gm. Czempiń. Przedsięwzięcie Rozwiązanie to, zgodnie z zapisami pkt 6.2.2.1. traktowane jest jako docelowe rozwiązanie gospodarki odpadami na terenie gminy Śrem. Centrum Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z planami realizacji inwestycji, wyposażone będzie w linię sortowniczą i kompostownię odpadów biodegradowalnych.

Zdolność przerobową instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych biodegradowalnych w poszczególnych latach planistycznych 2005-2015 z terenu gminy Śrem prezentuje Tabela 31.

Tabela 31	Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych biodegradowalnych z terenu gminy Śrem w latach 2005 – 2015

| Rok | Odpady zielone | Dodatkowy odzysk i unieszkodliwianie |
| --- | --- | --- |
| - | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 2005 | 99,1 | 1.569,6 |
| 2006 | 136,1 | 1.730,3 |
| 2007 | 154,8 | 1.816,8 |
| 2008 | 170,1 | 2.022,9 |
| 2009 | 190,0 | 2.277,7 |
| 2010 | 210,8 | 2.488,5 |
| 2011 | 238,4 | 2.940,7 |
| 2012 | 266,5 | 3.398,1 |
| 2013 | 295,4 | 3.910,1 |
| 2014 | 324,7 | 4.136,7 |
| 2015 | 324,7 | 4.137,2 |

Źródło: obliczenia własne

Zdolność przerobową instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych opakowaniowych w poszczególnych latach planistycznych 2005-2015 z terenu gminy Śrem prezentuje Tabela 32.

Tabela 32	Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do segregacji odpadów opakowaniowych z terenu gminy Śrem w latach 2005 – 2015

| Rok | Odpady komunalne opakowaniowe |
| --- | --- |
| - | [Mg/rok] |
| 2005 | 1.389,2 |
| 2006 | 1.661,3 |
| 2007 | 1.935,5 |
| 2008 | 2.040,8 |
| 2009 | 2.164,6 |
| 2010 | 2.289,8 |
| 2011 | 2.420,5 |
| 2012 | 2.559,3 |
| 2013 | 2.707,1 |
| 2014 | 2.863,9 |
| 2015 | 2.864,2 |

Źródło: obliczenia własne

Zdolność przerobową instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych budowlanych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych w poszczególnych latach planistycznych 2004-2015 z terenu gminy Śrem prezentuje Tabela 33.

Tabela 33	Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych z terenu gminy Śrem w latach 2005 – 2015

| Rok | Odpady komunalne budowlane | Odpady komunalne wielkogabarytowe | Odpady komunalne niebezpieczne |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 2005 | 2390,5 | 1104,0 | 119,5 |
| 2006 | 2533,1 | 1104,4 | 119,6 |
| 2007 | 2684,1 | 1104,9 | 119,6 |
| 2008 | 2844,5 | 1105,3 | 119,7 |
| 2009 | 3014,2 | 1105,8 | 119,7 |
| 2010 | 3194,0 | 1106,2 | 119,8 |
| 2011 | 3405,2 | 1106,4 | 119,8 |
| 2012 | 3630,0 | 1106,6 | 119,8 |
| 2013 | 3869,8 | 1106,8 | 119,9 |
| 2014 | 4125,3 | 1107,0 | 119,9 |
| 2015 | 4126,2 | 1107,2 | 119,9 |

Źródło: obliczenia własne

#### 6.2.4.7	Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów

Miejsca nielegalnego składowania odpadów mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, oleje), odpady z rzemiosła (np. oleje) i opakowania po pestycydach. W związku z tym konieczne jest bieżące inwentaryzowanie tzw. „dzikich wysypisk”, oraz podejmowanie działań mających na celu ich likwidację, w szczególności na terenach będących we władaniu gminy Śrem. Z uwagi na to, że w zdecydowanej większości „dzikie wysypiska” powstają na terenach nieużytków, bądź też gruntów pozbawionych stałego dozoru, należy uczulać władających nieruchomościami na konieczność właściwego ich zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich. Istotne jest, aby nie dopuszczać do powstawania nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów. W tym celu konieczne jest również prowadzenie aktywnej akcji informacyjno-edukacyjnej oraz stworzenie systemu odbioru odpadów atrakcyjnego dla ich wytwórców.

### 6.2.5	PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

W zakresie zagospodarowywania osadów ściekowych, zgodnie z KPGO, preferowanym kierunkiem postępowania z nimi jest ich kompostowanie. Najbardziej pożądane jest ono 
w oczyszczalniach powiązanych z zakładami kompostowania odpadów komunalnych 
i z zakładami posiadającymi znaczne ilości odpadów organicznych (np. kora, trociny). Kolejnym preferowanym kierunkiem jest wykorzystanie osadów do nawożenia. Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do kompostowania oraz wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów. Zakłada się również zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi.

Dla obszaru gminy Śrem, zgodnie z trendem przyjętym dla województwa wielkopolskiego, przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Przewiduje się następujące możliwe kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

- wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji osadów o odpowiednich parametrach,

- kompostowanie wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji; powstały w ten sposób kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz w rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych,

- przetwarzanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych polegające na suszeniu termicznym lub chemicznym pozwalające na zagospodarowanie powstałych produktów dla celów przyrodniczych;

- termiczna przeróbka; instalacje termicznego przekształcania osadów winny obsługiwać oczyszczalnie z dużych miejscowości oraz z rejonów gdzie rozwijane jest rolnictwo ekologiczne, turystyka i z rejonów uzdrowiskowych,

- deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych (kierunek działań nie zalecany).

Osady ściekowe wytwarzane dotychczas w oczyszczalniach ścieków komunalnych gminy Śrem, po dokonaniu analiz laboratoryjnych i ustaleniu dawki nawozowej, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140 z późn. zm.), wykorzystywany jest rolniczo. Dystrybucja osadu eliminuje konieczność tymczasowego jego składowania na terenie oczyszczalni. W związku z inicjatywą, jaka w ostatnim czasie pojawiła się w gminie Śrem, dotyczącą utworzenia plantacji wierzby energetycznej, zagospodarowanie osadów odbywa się poprzez ich wykorzystanie jako nawóz w ww. plantacjach.

Skratki i odpad pochodzący z piaskownika zagospodarowywany jest na składowisku odpadów w Mateuszewie. Skratki poddawane są unieszkodliwianiu poprzez deponowanie na składowisku, natomiast odpad z piaskownika wykorzystywany jest do formowania przesypki mineralnej pomiędzy warstwami składanych odpadów oraz obwałowań kwatery.

W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące kierunki działań:

Kontynuacja dotychczasowego systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych w kierunku ich rolniczego wykorzystania.

## 6.3	PLAN DZIAŁAŃ W SEKTORZE GOSPODARCZYM

### 6.3.1	GROMADZENIE I ZBIÓRKA ODPADÓW Z ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

#### 6.3.1.1	Odpady inne niż niebezpieczne z podmiotów gospodarczych

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcy odpadów zobowiązani są do uzyskania decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów lub złożenia informacji 
o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi (w zależności od ilości wytwarzanych odpadów).

Zbiórka i wywóz odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze winna być prowadzona przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

System odbioru odpadów innych niż niebezpieczne, powstających w sektorze gospodarczym, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach, może funkcjonować 
w połączeniu z systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych podlegających biodegradacji.

#### 6.3.1.2	Odpady niebezpieczne z podmiotów gospodarczych

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku odpadów inne niż niebezpieczne, wytwórcy odpadów niebezpiecznych zobowiązani są do uzyskania decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub złożenia informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi (w zależności od ilości wytwarzanych odpadów).

Zgodnie z założeniami Planu zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych winna być prowadzona przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zbiórka odpadów niebezpiecznych od małych i średnich przedsiębiorstw może przebiegać w systemie dwutorowym, z wykorzystaniem GPZON oraz sieci punktów zdawczych w sklepach sprzedających produkty, które z definicji stają się odpadami niebezpiecznymi po ich wykorzystaniu.

### 6.3.2	PREFEROWANE METODY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO

#### 6.3.2.1	Odpady z przemysłu rolno-spożywczego

Konieczność podejmowania skoncentrowanych działań w gospodarce odpadami 
z przemysłu rolno–spożywczego będzie wynikała z:

- potrzeby utrzymania osiągniętego poziomu produkcji rolnej oraz wykorzystania zainstalowanych mocy produkcyjnych przemysłu rolno- spożywczego;

- podejmowania produkcji w branżach dotychczas nie zaangażowanych na tym terenie i z nowymi kategoriami odpadów;

- osiągnięć postępu naukowo–technicznego w zakresie ograniczenia ilości 
i gospodarczego wykorzystania odpadów;

- dostosowania sposobów unieszkodliwiania odpadów do wymagań norm UE.

Dla zoptymalizowania gospodarki odpadami rolno-spożywczymi proponuje się przyjąć następujące cele strategiczne, przewidziane do realizacji przede wszystkim przez podmioty sektora gospodarczego:

  - Efektywne wykorzystania zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno– spożywczym w produkcji rolnej;

  - Stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa.

  - Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM);

  - Stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów;

  - Stworzenie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych pochodzących z hodowli (padliny), w tym ponadlokalnych spalarni dla padłych zwierząt.

#### 6.3.2.2	Odpady z procesów produkcji energii elektrycznej i cieplnej

Wskazuje się następujące możliwości techniczne i technologiczne zagospodarowania 
i unieszkodliwiania odpadów z energetyki, możliwe do zastosowania przez wytwórców odpadów z tej grupy:

1.	wytwarzanie mieszanek na bazie ubocznych produktów spalania z przeznaczaniem dla budownictwa drogowego;

  - wytwarzanie spoiw cementowo-popiołowych;

  - wytwarzanie betonów samozagęszczalnych;

  - stabilizacja odpadów przy wykorzystaniu ubocznych produktów spalania;

  - wykorzystanie do makroniwelacji i poprawy jakości gruntów;

  - przetwarzanie produktu odsiarczania spalin metodą półsuchą;

  - wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla;

  - aktywacja popiołów konwencjonalnych dla uzyskania dodatku do betonów;

  - produkcja spoiw ceramicznych na bazie popiołów konwencjonalnych i fluidalnych dla potrzeb budownictwa drogowego i geotechnicznego.

W celu zmniejszenia ilości popiołów i żużli stopniowo eliminowane winny być także niskosprawne kotłownie lokalne.

#### 6.3.2.3	Odpady z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych

Dla pełnego unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych 
i weterynaryjnych powinny zostać wzmocnione działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

CELE NA LATA 2005 – 2015

1.	minimalizacja ilości powstawania odpadów,

2.	eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie przez wytwórców odpadów tej grupy następujących kierunków działań:

1.	zaprzestania unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacjach nie spełniających wymagań ochrony środowiska,

2.	wzmocnienie działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia pracowników służby zdrowia 
i służb weterynaryjnych w zakresie właściwej zbiórki odpadów medycznych 
i weterynaryjnych.

W tym celu wskazane byłoby podjęcie określonych działań organizacyjno – prawnych, inwestycyjnych oraz edukacyjno – informacyjnych.

I.	Działania organizacyjno – prawne

- Włączenie się wojewódzkiej bazy danych dotyczącej ilości, sposobu gospodarowania 
i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności służb medycznych 
i weterynaryjnych.

- Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

- Wzmożenie działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport 
i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

- Stworzenie bazy danych dotyczącej prowadzonych i planowanych działań z zakresu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

II.	Działania inwestycyjne

- Optymalizacja wykorzystania istniejących instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz przystosowanie ich do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.

- Zorganizowanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi 
i surowcami wtórnymi.

- Selektywna zbiórka odpadów weterynaryjnych.

III.	Działania edukacyjno - informacyjne

- Opracowanie broszury i prowadzenie kampanii informacyjnej wśród lekarzy weterynarii na temat ustawowych obowiązków wytwórców odpadów

- Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła przez:

-	optymalizacje zużycia produktów jednorazowego użytku lub w uzasadnionych przypadkach zastąpienie ich produktami wielokrotnego użytku,

-	oszczędne obchodzenie się z każdym zużywającym się materiałem i produktem,

-	wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,

-	dostawę towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,

-	zobowiązanie umową dostawców do odbioru opakowań,

-	redukcję ilości materiałów opakowaniowych poprzez wprowadzenie urządzeń dozujących oraz zamawianie materiałów w dużych pojemnikach zwrotnych,

-	zastąpienie w uzasadnionych przypadkach materiałów jednorazowych odpowiednikami wielorazowego zastosowania.

- Unowocześnienie procedur postępowania z poszczególnymi grupami odpadów.

- Starania placówek medycznych o uzyskanie akredytacji.

#### 6.3.2.4	Wyeksploatowane pojazdy

Zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej pojazdów samochodowych wycofanych 
z użycia w KPGO założono:

-	do 2003 roku – eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego.

-	do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku – do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu.

-	do 2015 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% średniej masy pojazdu.

Realizacja zadań wynikających z KPGO następować będzie poprzez zorganizowanie 
i stworzenie w regionie optymalnych metod zbiórki i recyklingu samochodów. Rozwój systemu przerobu odpadów z wyeksploatowanych pojazdów samochodowych powinien ponadto mieć na uwadze eliminację zagrożeń, jakie dla środowiska naturalnego stanowią odpady motoryzacyjne, z których część stanowią odpady niebezpieczne. Celem systemu jest wdrożenie odzysku i ponownego użycia części i materiałów z SWE wymaganego przez Dyrektywę Unii Europejskiej 2000/53/EC poprzez:

-	eliminację zagrożeń ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

-	maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci auto-złomów, przedsiębiorstw zajmujących się kasacją pojazdów, instalacji unieszkodliwiających odpady motoryzacyjne,

-	wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych zapewniających maksymalną efektywność recyklingu samochodów,

-	prowadzenie monitorowania procesu recyklingu.

Wszystkie pojazdy powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu, skąd przekazywane byłyby autoryzowanym przetwórcom. Obowiązek przekazania samochodu do takiej placówki powinien spoczywać na ostatnim właścicielu samochodu, który uzyska „certyfikat zniszczenia”, jedyny dokument, uprawniający do wyrejestrowania samochodu.

Stacje demontażu powinny:

-	prowadzić ewidencję przyjmowanych SWE do demontażu.

-	prowadzić sprzedaż części zamiennych uzyskanych z demontażu.

-	gromadzić i przygotowywać do transportu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem: karoserii samochodowych, przepracowanych olejów, płynów hamulcowych i chłodniczych, akumulatorów, opon, itp.

#### 6.3.2.5	Odpady w postaci zużytych opon

Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia składowania opon na składowiskach (od 1 stycznia 2003 r.) oraz obowiązki wytwórców związane z opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Będą one wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z odzyskiem energii. Pomimo istnienia możliwości technicznych do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania odpadowych opon, istnieją duże trudności z pozyskaniem surowca ze względu na brak systemu zbiórki opon, także od wytwórców indywidualnych.

#### 6.3.2.6	Odpady w postaci olejów odpadowych

Aktualnie nie istnieje system zbiórki olejów odpadowych od rozproszonych, indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych. Dla zoptymalizowania zbiórki olejów odpadowych od wytwórców rozproszonych, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie nowych zasad zintegrowanego systemu ich zbiórki 
i zagospodarowania. System ten powinien być ściśle wpisany w system organizacji zbiórki obowiązujący na terenie całego kraju.

Proponowany system zbiórki olejów odpadowych składa się z następujących ogniw:

1.	punkty zbiórki:

-	gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON),

-	mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (MPZON),

-	inne obiekty (np. stacje paliwowe, warsztaty samochodowe, zakłady przemysłowe 
i stacje obsługi pojazdów posiadające własne zbiorniki na oleje odpadowe, bazy zbiórki będące własnością podmiotów trudniących się zbiórką i transportem olejów odpadowych na określonym terenie),

2.	przedsiębiorstwa zbierające i transportujące oleje odpadowe do odbiorców,

3.	odbiorcy zebranych olejów odpadowych.

Podstawowym elementem systemu powinien być gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), w tym olejów odpadowych. Podstawowym wyposażeniem tych punktów powinny być kontenery o pojemności 600 do 1.400 dm3, których produkcja, 
w wersji przystosowanej do gromadzenia olejów odpadowych, już jest wdrożona w kraju. 
W przypadku problemu z lokalizacją GPZON, funkcję punktu zlewu olejów może pełnić stacja paliwowa (przede wszystkim w dużych skupiskach ludzkich) na podstawie zawartego stosownego porozumienia.

Funkcję takiego punktu mogą też pełnić warsztaty samochodowe. Innymi elementami systemu zbiórki olejów odpadowych na terenie gminy powinny być zakłady przemysłowe 
i stacje obsługi samochodów posiadające własne zbiorniki na oleje odpadowe i podpisane umowy z podmiotami prowadzącymi zbiórkę olejów oraz bazy zbiorki, będące własnością podmiotów trudniących się zbiórką i transportem olejów odpadowych na określonym terenie. Wszyscy powyżsi odbiorcy muszą posiadać odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w omawianym zakresie.

Ostatnim ogniwem systemu powinni być odbiorcy zebranych olejów odpadowych, 
a mianowicie:

1.	podmioty prowadzące odzysk olejów odpadowych,

2.	podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem olejów odpadowych.

Jednym ze sposobów wykorzystania energetycznego olejów odpadowych jest ich spalanie 
w specjalnie do tego celu dostosowanych instalacjach. Istniejące w Polsce moce przerobowe 
w zakresie zagospodarowania olejów odpadowych są wystarczające.

#### 6.3.2.7	Odpady w postaci zużytych akumulatorów i baterii

Należy dalszemu usprawnieniu poddać sposób zbiórki odpadowych źródeł prądu, szczególnie z rozproszonych miejsc ich powstawania. Obowiązek odzysku z rynku akumulatorów i baterii został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, 
a egzekwowany przy zastosowaniu opłaty produktowej. Proponuje się, aby zbierane baterie składować na składowiskach odpadów niebezpiecznych do czasu uruchomienia technologii ich przerobu.

W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi akumulatorami i bateriami niezbędne jest zorganizowanie ich zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania. Obowiązek odzysku z rynku zużytych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowanie jest przy zastosowaniu opłaty produktowej.

#### 6.3.2.8	Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ten sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi. Potrzeby województwa wielkopolskiego w tym zakresie zaspokaja istniejące składowisko odpadów niebezpiecznych PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie o pojemności ok. 300 tys. Mg odpadów oraz możliwość przyjmowania rocznie ok. 10 tys. Mg odpadów. Jednak istnieje konieczność wybudowania na terenie województwa w latach 2003 - 2032 (zgodnie z KPGO) 6 małych składowisk przyjmujących odpady azbestowe o powierzchni 1-2 ha zlokalizowanych np. przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach. Do roku 2012 należy wybudować na obszarze województwa 2 składowiska 
o łącznej powierzchni 3 ha.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych podejmowanych przez osoby fizyczne ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo możliwe jest, w przypadku usuwania wyrobów azbestowych 
z obiektów użyteczności publicznej, udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

DZIAŁANIA GMINY ŚREM

1.	Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest 
i bezpiecznym jego usuwaniu.

2.	Dokonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

3.	Podjęcie inicjatyw dotyczących budowy składowisk odpadów azbestowych.

#### 6.3.2.9	Odpady zawierające farby i lakiery

Podstawowym kierunkiem działań jest oddzielenie odpadów niebezpiecznych z całego strumienia i skierowanie ich do zakładów unieszkodliwiania lub do bezpiecznego składowania na przystosowanych do tego składowiskach.

Ważnymi elementami realizacji tego zadania są:

  - dobrze przygotowana kampania informacyjna dotycząca zasad zbiórki odpadów niebezpiecznych np. o sposobach gromadzenia w domu i poza domem, odbiór zgromadzonych odpadów etc.;

  - inwentaryzacja sposobów zagospodarowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z zakładów produkcyjnych i usługowych.

Aktualnie na terenie kraju istnieje dostateczna baza instalacji do unieszkodliwienia tego typu odpadu. Prognozy wskazują, że odpady zawierające farby i lakiery nie będą drastycznie rosły, natomiast spadnie zdecydowanie ich toksyczność.

#### 6.3.2.10	Odpady zawierające PCB

Zgodnie z wymaganiami prawa, konieczne jest realizacja ewidencji urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęcie działań technicznych dla eliminacji tych urządzeń 
i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT. 
W pierwszej kolejności zinwentaryzowane winny zostać urządzenia zawierające powyżej 
5 dm3 PCB.

Do końca 2010 r. oczyszczone powinny zostać wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji spoczywa na podmiocie wykorzystującym PCB.

DZIAŁANIA GMINY ŚREM

Realizacja kampanii edukacyjno-propagandowej w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami zawierającymi PCB.

### 6.3.3	UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z SEKTORA GOSPODARCZEGO NA TERENIE GMINY ŚREM

#### 6.3.3.1	Składowiska odpadów z sektora gospodarczego

Na terenie gminy Śrem zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów przemysłowych 
w miejscowości Pysząca. Charakterystykę obiektu przedstawiono w pkt 3.4.2

#### 6.3.3.2	Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego na terenie gminy Śrem

Wykaz podmiotów zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem zawarty został 
w załączniku nr 3.

7.	ZADANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI DO 2015 R.

## 7.1	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

W oparciu o wyniki, wnioski i zalecenia zawarte w poprzednich rozdziałach opracowany został program strategiczny i plan działania w dziedzinie gospodarki odpadami przewidzianych do realizacji przez gminę Śrem, którego celem jest poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Program strategiczny został podzielony na program dla odpadów komunalnych oraz na program dla odpadów innych niż komunalne, gdzie wpływ 
i działania gminy Śrem są ograniczone.

Planowanie gospodarki odpadami związane jest z długoterminowym planowaniem infrastruktury, dużymi inwestycjami oraz długimi horyzontami czasowymi procesu planowania. Plan Gospodarki Odpadami został przygotowany na podstawie dogłębnej analizy stanu istniejącego i ujawnionych w toku prac problemów.

Długoterminowy program działań strategicznych określa następujące zagadnienia:

  - modyfikację struktury organizacyjnej sektora gospodarki odpadami,

  - modyfikację systemu zbierania odpadów,

  - propozycje budowy nowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - sposoby finansowania nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - mechanizmy zwrotu nakładów.

W Planie zaproponowane zostały: krótkoterminowy i długoterminowy program działań strategicznych. Pierwszy zawiera propozycje na okres 3 lat, zaś drugi na 12 lat.

Podstawowym zadaniem długoterminowego programu strategicznego jest określenie długofalowego rozwoju systemu gospodarki odpadami. Program odnosi się do rejonów geograficznych, określonych w planie gospodarki odpadami, a także do polityki i celów wytyczonych przez władze polityczne. Z kolei zadaniem krótkoterminowego programu działań jest określenie celów i zadań, które gmina Śrem winna podjąć w ciągu najbliższych czterech lat. Działania, zawarte w Planie pozwolą osiągnąć cele i wykonać zadania w ramach planowanego systemu gospodarki odpadami.

## 7.2	ZADANIA STRATEGICZNE DO ROKU 2015

Zadania strategiczne przewidziane go realizacji na terenie gminy Śrem do roku 2015 opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Śremskiego oraz w WPGO i KPGO. Zestawiono je w Tabeli 34 uwzględniając terminy realizacyjne oraz jednostki odpowiedzialne za wdrażanie. Z uwagi na przyjęcie dwóch wariantów rozwoju systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Śrem, tj. rozwoju systemu na bazie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mateuszewie (wariant lokalny opisany w pkt 6.2.2.1), oraz w oparciu o Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie, gm. Czempiń, (wariant regionalny opisany w pkt 6.2.2.2), 
w poniższej tabeli dokonano wariantowego określenia jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

TABELA 34	Zadania strategiczne dla gminy Śrem do 2015 r.

| Lp | Okres realizacji | Zadanie | Jedn. odpowiedzialna – wariant lokalny |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jedn. odpowiedzialna – wariant ponadlokalny |
| SEKTOR KOMUNALNY ZADANIA KRÓDKOOKRESOWE |  |  |  |
| 1 | 20052007 | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych oraz lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa. | - UM w Śremie - PGKiM w Śremie |
|  |  |  | - ZM CZO-SELEKT |
| 2 | 20052007 | Inwentaryzacja i rekultywacja nielegalnych miejsc składowania odpadów na terenach gminnych | UM w Śremie |
|  |  |  | UM w Śremie |
| 3 | 20052007 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. unieszkodliwianie poprzez składowanie w 2007 r maksymalnie 82% odpadów biodegradow. w stosunku do wartości bazowej z 1995 r | PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 4 | 20052007 | Kampania informacyjna propagująca na terenach o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej kompostowania odpadów domowych organicznych we własnym zakresie poprzez indywidualne kompostowniki | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 5 | 20052007 | Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych biodegradowalnych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 6 | 20052007 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2007 r. 25% odpadów komunalnych budowlanych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 7 | 20052007 | Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych budowlanych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 8 | 20052007 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2007 r. 32% odpadów komunalnych wielkogabarytowych | PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 9 | 20052007 | Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wielkogabarytowych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 10 | 20052007 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2007r 29% odpadów komunalnych niebezpiecznych | PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 11 | 20062007 | Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 12 | 20052007 | Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych niebezpiecznych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 13 | 20052007 | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym systemu ich unieszkodliwiania. Zawarcie, w przypadku uzasadnionym, umów z organizacjami odzysku. | UM w Śremie PGKiM w Śremie organizacje odzysku |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT organizacje odzysku |
| 14 | 20052007 | Rozbudowa Międzygminnego Składowiska Odpadów w Mateuszewie | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | - |
| 15 | 20052007 | Budowa nowych składowisk odpadów komunalnych w systemie regionalnym | - |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| SEKTOR KOMUNALNY ZADANIA ŚREDNIOOKRESOWE |  |  |  |
| 1 | 20082015 | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Śrem | UM w Śremie RM w Śremie |
|  |  |  | UM/ ZM CZO-SELEKT RM w Śremie |
| 2 | 20082015 | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych oraz lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa. | UM w Śremie - PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 3 | 20082015 | Dalsza organizacja systemów gospodarki odpadami. Wdrażanie pełnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dalsza rozbudowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 4 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. unieszkodliwianie w 2015 r maksymalnie 47% odpadów biodegradowalnych w stosunku do wartości bazowej z 1995 r poprzez składowanie | PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 5 | 20082015 | Dalsza kampania informacyjna propagująca na terenach o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej kompostowania odpadów domowych organicznych we własnym zakresie poprzez indywidualne kompostowniki. | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 6 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych biodegradowalnych. | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 7 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2015r 60% odpadów komunalnych budowlanych | PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 8 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych budowlanych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 9 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2015r 70% odpadów komunalnych wielkogabarytowych | PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 10 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wielkogabarytowych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 11 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2015r 80% odpadów komunalnych niebezpiecznych | PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 12 | 20082015 | Dalsze organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych niebezpiecznych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 13 | 20082015 | Dalsza organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi , w tym systemu ich unieszkodliwiania. Ewentualna dalsza współpraca z organizacjami odzysku. | UM w Śremie PGKiM w Śremie organizacje odzysku |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT organizacje odzysku |
| SEKTOR GOSPODARCZY ZADANIA KRÓTKO I ŚREDNIOOKRESOWE |  |  |  |
| 1 | 20062007 | Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |
| 2 | 20052007 | Realizacja działań edukacyjno-informacycjnych w zakresie gospodarki odpadami, kierowanych do podmiotów gospodarczych | UM w Śremie PGKiM w Śremie |
|  |  |  | ZM CZO-SELEKT |

Źródło: na podstawie PPGO, WPGO i KPGO

# 8.	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY OKRES 3 LAT.

Harmonogram przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez gminę Śrem opracowano na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Śremskiego, wykorzystując zapisy z zadań przewidzianych dla samorządów. Podobnie jak zadania strategiczne przewidziane do realizacji przez gminę Śrem, opisane w pkt. 7.2, harmonogram realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dwóch wariantach. Związane jest to z wariantowym przyjęciem scenariusza rozbudowy systemu gospodarki odpadami., co przedstawiono 
w pkt. 6.2 (rozwój systemu gospodarki odpadami na bazie MSOK w Mateuszewie, bądź 
w oparciu o przewidziane do realizacji Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie, gm. Czempiń). W pierwszym przypadku koszt realizacji przedsięwzięć określono szacunkowo, biorąc pod uwagę aktualne plany Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Śremie Spółka z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Śremie w zakresie rozbudowy systemu gospodarki odpadami. W drugim z przypadków, przy określeniu niezbędnych nakładów finansowych posłużono się wskaźnikami jednostkowymi zawartych 
w KPGO przypadających na 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów.

Harmonogramy realizacji zadań zamieszczono w Tabeli 35 oraz Tabeli 36.

Tabela 35	Harmonogram realizacji przedsięwzięć na bazie MSOK w Mateuszewie, przewidzianych przez gminę Śrem w okresie 2005-2007 r.

| Lp | Zadania | Jednostka realizująca | Koszt realizacji | Okres realizacji |  |  | Potencjalne źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | tys. zł | 2005 | 2006 | 2007 | - |
| ZADANIA NIEINWESTYCYJNE – SEKTOR KOMUNALNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie | UM w Śremie PGKiM w Śremie | 6,0 130,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 2 | Propagowanie kompostowania odpadów komunalnych organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | UM w Śremie PGKiM w Śremie | 6,0 130,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 3 | Propagowanie wykorzystania kompostów w rolnictwie | UM w Śremie PGKiM w Śremie | 6,0 190,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 4 | Propagowanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a w szczególności azbestu i PCB | UM w Śremie | 3,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, |
| 5 | Gromadzenie i przekazywanie organom informacji dot. rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska | UM w Śremie | 3,0 |  |  |  | środki własne |
| 6 | Inwentaryzacja miejsc nielegalnego składowania odpadów | UM w Śremie | 6,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 7 | Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów | UM w Śremie | 50,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 8 | Monitoring składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem | UM w Śremie PGKiM w Śremie | 10,0 65,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 9 | Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych | PGKiM w Śremie | 22,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 10 | Opracowanie koncepcji rozbudowy MSOK w Mateuszewie | PGKiM w Śremie | 4,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 11 | Opracowanie projektu rozbudowy MSOK w Mateuszewie | PGKiM w Śremie | 40,0 |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| RAZEM: |  |  | 671,0 |  |  |  |  |

| ZADANIA INWESTYCYJNE – SEKTOR KOMUNALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Zadania | Jednostka realizująca | Koszt realizacji | Okres realizacji |  |  |  |  |  | Potencjalne źródło finansowania |
| - | - | - | tys. zł | 2005 | 2006 |  | 2007 |  |  |  |
| 1 | Zakup pojemników i worków służących do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów | PGKiM w Śremie | 102,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 2 | Zakup kontenerów i prasokontenerów do zbiórki odpadów | PGKiM w Śremie | 80,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 3 | Zakup pojazdów specjalistycznych służących do zbiórki odpadów | PGKiM w Śremie | 910,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 4 | Budowa punktu przeładunkowego | PGKiM w Śremie | 150,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 5 | Budowa linii sortowniczej | PGKiM w Śremie | 380,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 6 | Budowa kompostowni pryzmowej / zakup urządzenia kompostującego | PGKiM w Śremie | 250,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 7 | Zakup ładowarki na potrzeby MSOK w Mateuszewie | PGKiM w Śremie | 150,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 8 | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | PGKiM w Śremie | 70,0 |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| RAZEM: |  |  | 2.092,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NAKŁADY NIEINWESTYCYJNE – SEKTOR GOSPODARCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizacja działań edukacyjno-informacycjnych w zakresie gospodarki odpadami, kierowanych do podmiotów gospodarczych | UM w Śremie | 6,0 |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |  |
| RAZEM: |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITE NAKŁADY NA GOSPODARKĘ ODPADMI KOMUNALNYMI: |  |  | 2.769,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 36	Harmonogram realizacji przedsięwzięć na bazie CZO-SELEKT przewidzianych przez gminę Śrem w okresie 2005-2007 r.

| Lp |  | Zadania | Jednostka realizująca |  | Koszt realizacji |  |  |  |  | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencjalne źródło finansowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - | - |  | tys. zł |  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2007 |  |  | - |  |  |
| ZADANIA NIEINWESTYCYJNE – SEKTOR KOMUNALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie |  | UM w Śremie PGKiM w Śremie |  | 6,0 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |  |
| 2 |  | Propagowanie kompostowania odpadów komunalnych organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie |  | UM w Śremie PGKiM w Śremie |  | 6,0 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |  |
| 3 |  | Propagowanie wykorzystania kompostów w rolnictwie |  | UM w Śremie PGKiM w Śremie |  | 6,0 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |  |
| 4 |  | Propagowanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a w szczególności azbestu i PCB |  | UM w Śremie |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, |  |
| 5 |  | Gromadzenie i przekazywanie organom informacji dot. rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska |  | UM w Śremie |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne |  |
| 6 |  | Inwentaryzacja miejsc nielegalnego składowania odpadów |  | UM w Śremie |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |  |
| 7 |  | Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów |  | UM w Śremie |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |  |
| 8 |  | Monitoring składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem |  | UM w Śremie PGKiM w Śremie |  | 10,0 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | 605,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADANIA INWESTYCYJNE – SEKTOR KOMUNALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wdrożenie systemu zbiórki odpadów dla ogółu mieszkańców gminy Śrem (zakup pojemników, kontenerów i prasokontenerów, pojazd. specjalist.) |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 990,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 2 | Budowa punktu przeładunkowego |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| Lp | Zadania |  |  | Jednostka realizująca |  |  | Koszt realizacji |  | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencjalne źródło finansowania |
| - | - |  |  | - |  |  | tys. zł |  | 2005 |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Współudział we wdrażaniu uniesz-kodliwiania odpadów biodegradowalnych w ramach CZO |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 1.380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 4 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunal-nych budowlanych. Współudział we wdrażaniu unieszkodli-wiania odpadów komunalnych budowlanych w ramach CZO |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 604,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 5 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunal-nych wielkogabarytowych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wielkogabarytowych w ramach CZO |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 177,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 6 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunal-nych niebezpiecznych. Współudział we wdrażaniu uniesz-kodliwiania odpadów komunalnych nieb. w ramach CZO |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 7 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunal-nych opakowaniowych. Współudział we wdrażaniu uniesz-kodliwiania odpadów komunalnych opak. w ramach CZO |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 523,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 8 | Modernizacja istniejących składowisk odpadów komunalnych i współudział w budowie nowych regional-nych składowisk odpadów komunalnych w ramach CZO |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 451,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 9 | Budowa lub modernizacja instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych |  |  | ZM „CZO-SELEKT” |  |  | 747,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| 10 | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) |  |  | PGKiM w Śremie |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 5.212,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAKŁADY NIEINWESTYCYJNE – SEKTOR GOSPODARCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Realizacja działań edukacyjno-informacycjnych w zakresie gospodarki odpadami, kierowanych do podmiotów gospodarczych | UM w Śremie |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki własne, fundusze ochrony środowiska, programy pomocowe |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITE NAKŁADY NA GOSPODARKĘ ODPADMI KOMUNALNYMI: |  |  |  |  |  |  | 5.823,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9.	SZACUNKOWE KOSZTY PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŚREM,
ZASADY FINANSOWANIA

## 9.1	NAKŁADY FINANSOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŚREM

### 9.1.1	NAKŁADY INWESTYCYJNE NA WDROŻENIE PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Szacunkowe koszty inwestycyjne dla realizacji planowanego systemu dla unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy Śrem dla okresu planistycznego 2005 – 2015 przedstawiono w poniższych tabelach. Koszty wdrożenia systemu gospodarki odpadami, zgodnie z przyjętymi w Programie założeniami, przedstawiono w dwóch wariantach, 
tj. w wariancie lokalnym (na bazie MSOK w Mateuszewie) oraz regionalnym (na bezie 
CZO-SELEKT).

Tabela 37	Szacunkowe nakłady  w latach 2005-2015 – wariant lokalny (MSOK w Mateuszewie)

| Lp | Nazwa zadania |  | Okres realizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20052007 | 20082015 | 20042015 |
|  |  |  | [tys. zł] | [tys. zł] | [tys. zł] |
| DZIAŁANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zakup pojemników i worków służących do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów | 102,0 | 200,0 | 302,0 |
| 2 |  | Zakup kontenerów i prasokontenerów do zbiórki odpadów | 80,0 | 80,0 | 160,0 |
| 3 |  | Zakup pojazdów specjalistycznych służących do zbiórki odpadów | 910,0 | 300,0 | 1.210,0 |
| 4 |  | Budowa punktu przeładunkowego | 150,0 | - | 150,0 |
| 5 |  | Budowa linii sortowniczej | 380,0 | - | 380,0 |
| 6 |  | Budowa kompostowni pryzmowej / zakup urządzenia kompostującego | 250,0 | - | 250,0 |
| 7 |  | Zakup ładowarki na potrzeby MSOK w Mateuszewie | 150,0 | - | 150,0 |
| 8 |  | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | 70,0 | - | 70,0 |
| RAZEM: |  |  | 2.092,0 | 580,0 | 2.672 |

Tabela 38	Szacunkowe nakłady  w latach 2005-2015 – wariant regionalny (CZO-SELEKT w Piotrowie)

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20052007 | 20082015 | 20042015 |
|  |  | [tys. zł] | [tys. zł] | [tys. zł] |
| DZIAŁANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |
| 1 | Wdrożenie systemu zbiórki odpadów dla ogółu mieszkańców gminy (zakup kontenerów i prasokontenerów, pojazdów specjalistycznych) | 990,0 | 580,0 | 1.672,0 |
| 2 | Budowa punktu przeładunkowego | 150,0 | - | 150,0 |
| 3 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Współudział we wdrażaniu uniesz-kodliwiania odpadów biodegradowalnych w ramach CZO | 1.380,0 | 1.743,0 | 3.123,0 |
| 3 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunal-nych budowlanych. Współudział we wdrażaniu unieszkodli-wiania odpadów komunalnych budowlanych w ramach CZO | 604,0 | 2.229,0 | 2.833,0 |
| 4 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wielkogabarytowych w ramach CZO | 177,0 | 387,0 | 564,0 |
| 5 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych niebezpiecznych w ramach CZO | 120,0 | 333,0 | 453,0 |
| 6 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych opakowaniowych w ramach CZO | 523,0 | 1.394,0 | 1.917,0 |
| 7 | Modernizacja istniejących składowisk odpadów komunalnych i współudział w budowie nowych regional-nych składowisk odpadów komunalnych w ramach CZO | 451,0 | 1.203,0 | 1.654,0 |
| 8 | Budowa lub modernizacja instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych | 747,0 | - | 747,0 |
| 9 | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | 70,0 | - | 70,0 |
| RAZEM: |  | 5.212,0 | 7.869,0 | 13.081,0 |

### 9.1.2	KOSZTY EKSPLOATACYJNE PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Wycenę kosztów eksploatacji planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oparto na wskaźnikach kosztorysowych zawartych w KPGO. Wspomniane wskaźniki odnoszą się do jednostkowych mas powstających odpadów [zł/Mg].

Koszt funkcjonowania planowanego systemu gospodarki odpadami jako całości dla odpadów komunalnych z uwzględnieniem wskaźników na jednego mieszkańca i na Mg odpadów dla gminy Śrem w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli. Pełne obliczenia zawiera załącznik nr 7.

Tabela 39	Szacunkowy koszt funkcjonowania planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący okres 2005 – 2015 r

| Lp. | Rok | Koszty ogółem | Na 1 mieszkańca | Na 1 Mg odpadów komunalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [tys zł] | [zł/M] | [zł/Mg] |
| 1 | 2005 | 1.965,76 | 49,35 | 110,87 |
| 2 | 2006 | 2.045,92 | 51,34 | 112,79 |
| 3 | 2007 | 2.131,44 | 53,46 | 114,75 |
| 4 | 2008 | 2.225,85 | 55,80 | 116,99 |
| 5 | 2009 | 2.328,44 | 58,35 | 119,21 |
| 6 | 2010 | 2.437,33 | 61,05 | 121,53 |
| 7 | 2011 | 2.531,63 | 63,40 | 123,26 |
| 8 | 2012 | 2.633,53 | 65,93 | 125,07 |
| 9 | 2013 | 2.741,76 | 68,62 | 126,84 |
| 10 | 2014 | 2.871,80 | 71,86 | 129,28 |
| 11 | 2015 | 2.872,14 | 71,86 | 129,28 |

Źródło: obliczenia własne

Rysunek 4	Szacunkowy koszt funkcjonowania planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący okres 2005 – 2015 r

Rysunek 5	Szacunkowy koszt funkcjonowania planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący okres 2005 – 2015 r - w przeliczeniu na 1 mieszkańca

## 9.2	ZASADY FINANSOWANIA PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŚREM

### 9.2.1	ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI W GOSPODARCE ODPADAMI

Zakres przewidywanych inwestycji, obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny 
i urządzenia, pojemniki), powinien być przedmiotem studium wykonalności poszczególnych inwestycji. Celem tej analizy jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług.

Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

1.	opłaty wnoszone przez odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;

2.	środki własne budżetu gminnego i budżetu PGKiM w Śremie Spółka z o.o. - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy; konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane;

3.	dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie 
z narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne;

4.	pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach fundusze wojewódzkie.

5.	komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane 
z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków 
z pożyczek preferencyjnych, samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

6.	emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału; obligacje mogą być emitowane 
w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, 
a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.

7.	udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych 
w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

### 9.2.2	ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH PLANOWANEGO SYSTEMU

Podstawowym źródłem przychodów przedsiębiorstw gospodarki odpadami są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży materiałów:

-	materiałów z selektywnej zbiórki,

-	kompostu,

-	energii ze spalania odpadów,

-	biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za istotną korzyść finansową uważa się również uniknięcie kosztów transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją 
i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

-	pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

-	pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

-	rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów. Należy również uwzględnić opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, tj. za umieszczenie odpadów na składowisku.

Koszty segregacji (odzysku) materiałów ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

-	dofinansowane z budżetów gminnych,

-	dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich odzysk /unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki gospodarcze).

### 9.2.3	INNE MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania działań można zasygnalizować:

-	wpływy gminy z tytułu opłaty produktowej - opłaty nakładanej na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki, które w części wracają do gmin i muszą być przeznaczone na wspomaganie i dofinansowanie systemu odzysku odpadów,

-	opłaty depozytowe - obciążenia nakładane na produkty (obecnie akumulatory), podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia.

### 9.2.4	CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

#### 9.2.4.1	Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Podstawą prawną funkcjonowania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Rolą wojewódzkich funduszy (WFOŚiGW) jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. 
W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW i GFOŚiGW) są funduszami celowymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Celem działania PFOŚiGW oraz GFOŚiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnego powiatu i gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie.

#### 9.2.4.2	Ekofundusz

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim 
w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

-	zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

-	ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

-	zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

-	zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. 
Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

#### 9.2.4.3	Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów 
i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju.

#### 9.2.4.4	Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału są one w stanie wnieść wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie 
z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

#### 9.2.4.5	Programy pomocowe Unii Europejskiej

9.2.4.5.1	Sektorowe Programy Operacyjne

W ramach pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej funkcjonują następujące Sektorowe Programy Operacyjne służące do realizacji Narodowego Planu Rozwoju:

1.	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich,

2.	Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

3.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

4.	Program Operacyjny - Pomoc Techniczna,

5.	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,

6.	Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa,

7.	Sektorowy Program Operacyjny-Transport.

Najistotniejszym Programem, z punktu widzenia możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Jego celem strategicznym jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej 
i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Program realizowany jest poprzez trzy priorytety, które zgodne są z priorytetami polityki rozwoju regionalnego sformułowanymi 
w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006:

Priorytet I.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Priorytet II.	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Priorytet III.	Rozwój lokalny

Celem realizacji Priorytetu I ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów poprzez poprawę stanu infrastruktury. Priorytetowo traktowana jest modernizacja i poprawa jakości infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, 
w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu. 
W ramach Priorytetu I zdefiniowano 6 działań, których realizacja determinuje konkurencyjność regionów:

1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,

2.	Infrastruktura ochrony środowiska,

3.	Regionalna infrastruktura społeczna,

4.	Rozwój turystyki i kultury,

5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

6.	Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach.

Celem realizacji Priorytetu II ZPORR – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich 
w regionach jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 
i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. W ramach Priorytetu II zdefiniowano 6 działań:

1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,

2.	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy,

3.	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa,

4.	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi,

5.	Promocja przedsiębiorczości,

6.	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Realizacja Priorytetu III ZPORR – Rozwój lokalny ma na celu aktywizację społeczną 
i gospodarczą obszarów zagrożonych marginalizacją, w celu umożliwienia im włączenia się 
w procesy rozwojowe kraju i Europy. W ramach Priorytetu III zdefiniowano 5 działań:

1.	Obszary wiejskie,

2.	Obszary podlegające restrukturyzacji,

3.	Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe,

4.	Mikroprzedsiębiorstwa,

5.	Lokalna infrastruktura społeczna.

Powyższa charakterystyka wskazuje, że realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska wpisuje się w zakres Priorytetu I Działania 2. Wsparcie w ramach niniejszego działania dotyczy projektów, których całkowity koszt wynosi od 1 mln euro do 10 mln euro. Projekty 
o wartości powyżej 10 mln euro będą współfinansowane przez Fundusz Spójności. 
W przypadku, gdy projekty można połączyć w spójną grupę projektów o wartości przekraczającej 10 mln euro, projekty takie będą współfinansowane przez Fundusz Spójności. Projekty o wartości poniżej 1 mln euro będą wspierane w ramach Priorytetu III ZPORR Rozwój lokalny. Projekty będą dotyczyć:

-	w zakresie ochrony wód powierzchniowych:

1.	modernizacji i budowy systemów poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę;

2.	budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków;

3.	budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, udostępnienia terenów na poldery oraz ochrony brzegów morskich;

4.	budowy i modernizacji niewielkich zbiorników retencyjnych i stopni wodnych umożliwiających gospodarcze wykorzystanie rzek (np. turystyka, rekreacja, hydroenergetyka) oraz ochronę środowiska;

-	w zakresie ochrony powietrza:

1.	modernizacji i rozwoju miejskich systemów ciepłowniczych stanowiących własność publiczną i wyposażenia ich w instalacje do odpylania i odsiarczania spalin w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy efektywności energetycznej (wyłącznie w przypadkach gdy wsparcie takie nie będzie pomocą publiczną);

2.	przekształcenia istniejących systemów opalania (obiekty publiczne) w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”;

-	w zakresie gospodarki odpadami:

1.	budowy i modernizacji istniejących oraz rekultywacji nieczynnych składowisk 
i likwidacji dzikich składowisk;

2.	wprowadzenia na szeroką skalę sortowania, recyklingu i kompostowania odpadów 
w celu minimalizacji ilości odpadów składowanych;

-	w zakresie wsparcia zarządzania ochroną środowiska:

1.	rozwoju baz danych, systemów informacji i monitoringu środowiska;

2.	rozwoju systemów zarządzania środowiskiem w oparciu o technologie informatyczne, np. dla obszarów leśnych oraz brzegów morskich;

-	w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:

1.	budowy, rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury służącej do produkcji elektryczności i ciepła ze źródeł odnawialnych (np. energia wiatrowa, biomasa, energia wodna, geotermalna, ogniwa słoneczne);

Zakres zadań przewidzianych w ramach Priorytetu I Działanie 2 jest komplementarny 
z innymi działaniami i programami:

-	Funduszem Spójności,

-	Priorytetem III ZPORR:

-	Działanie 1 - Obszary wiejskie,

-	Działanie 2 - Obszary podlegające restrukturyzacji,

-	SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich:

- -	Działanie - Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej 
z rolnictwem,

-	Działanie - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,

-	SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw: Działanie dotyczące dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

9.2.4.5.2	Fundusze Strukturalne

W ramach pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej funkcjonują następujące Fundusze Strukturalne:

1.	Europejski Fundusz Społeczny

2.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3.	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

4.	Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Najistotniejszymi Funduszami, z punktu widzenia możliwości uzyskania środków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska są Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund – ERDF) został powołany w 1975 roku, a jego działalność koncentruje się na następujących dziedzinach:

-	inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich 
i małych przedsiębiorstw

-	rentownych inwestycjach produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,

-	infrastrukturze,

-	rozwoju turystyki oraz inwestycjach w dziedzinie kultury,

-	ochronie i poprawie stanu środowiska,

-	rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) powstał w 1964 roku i składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną, oraz Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej. W ramach Sekcji Orientacji EAGGF realizuje się następujące zadania:

-	rozwój i modernizacja terenów wiejskich,

-	wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów),

-	wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych,

-	restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku,

-	pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników,

-	wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła,

-	rozwój i eksploatacja terenów leśnych,

-	inwestycje w ochronę środowiska,

-	wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmami.

9.2.4.5.3	Fundusz Spójności

Fundusz Spójności (Cohesion Fund) jest instrumentem polityki strukturalnej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc 
o zasięgu krajowym, a nie regionalnym jak to ma miejsce w przypadku funduszy strukturalnych. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Dofinansowanie z Funduszu Spójności przeznaczane jest na duże projekty lub grupy projektów, tworzących spójną całość, których budżet jest nie mniejszy niż 10 mln euro. Przedsięwzięcia wspomagane przez Fundusz Spójności muszą należeć do jednego z dwóch sektorów:

-	sektor środowiska – projekty zapewniające osiągnięcie celów polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, które określone są w Traktacie:

1.	zapobieganie, ochrona i poprawa jakości środowiska,

2.	ochrona zdrowia ludzkiego,

- zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

-	sektor transportu – projekty ustanawiające i rozwijające infrastrukturę transportową 
w ramach sieci transeuropejskiej (TEN) lub projektów zapewniających dostęp do TEN.

#### 9.2.4.6	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) spełnia znaczącą rolę 
w rozwoju przedsiębiorczości na wsi. ARiMR bierze udział we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:

-	dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa,

-	realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji 
i modernizacji mleczarstwa,

-	realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji 
i modernizacji produkcji mięsa,

-	wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-wiejskich gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej,

-	wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn rolniczych,

-	udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności agroturystycznej 
w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa,

-	pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych,

-	dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

#### 9.2.4.7	Leasing

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności. Leasing jest jedną 
z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt za uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć 
w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

10.	WNIOSKI DOTYCZĄCE ODZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

## 10.1	RODZAJ ZADAŃ I ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI SŁUŻĄCYCH ZMNIEJSZENIU NEGATYWNEJ PRESJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Wskazane w Planie zadania i rozwiązania wpływać będą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki odpadami w wyniku:

1.	maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów użytkowych (opakowaniowych, innych niż opakowaniowe, gruzu budowlanego, wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych i ogrodowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach o odpowiednim standardzie technicznym 
i zabezpieczenia środowiska;

2.	znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych;

3	wyeliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz składowania wyłącznie frakcji odpadów wcześniej sortowanych o zmniejszonej zawartości składników biologicznie rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciążliwości dla środowiska).

4.	Modernizacji oraz budowy nowych składowisk zgodnie ze standardami prawa krajowego, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczy uciążliwość składowisk dla otoczenia.

Nowe obiekty gospodarki odpadami przewidywane jako długoterminowe obiekty 
o charakterze ponadlokalnym i regionalnym są zlokalizowane poza obszarami chronionymi, za które uznane są tu w szczególności:

-	tereny otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody,

-	strefy zasilania głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP),

-	ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych.

Zadania związane z likwidacją miejsc nielegalnego składania odpadów wiąże się wyłącznie z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko, w tym na obszary chronione. Zasady przyjęte w projekcie planu gospodarki odpadami służą poprawie stanu środowiska, a tym samym także zachowaniu krajobrazu kulturowego poprzez działania omówione powyżej.

## 10.2	ANALIZA ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCA Z REALIZACJI ZADAŃ NINIEJSZEGO PLANU

Przewidywane, znaczące oddziaływanie na środowisko zadań i przedsięwzięć zawartych 
w projekcie planu gospodarki odpadami, w przypadku gdy ich realizacja mogłaby się wiązać 
z potencjalnym znaczącym oddziaływaniem na środowisko, podlegać będą postępowaniu 
w sprawie oceny ich oddziaływania na środowisko. Rodzaje tego typu przedsięwzięć określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

W zakresie gospodarki odpadami, konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko występuje dla następujących rodzajów przedsięwzięć:

-	instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,

-	instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem instalacji spalających gaz składowiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów 
z autoklawowania,

-	składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne przyjmujące nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę.

Dla pozostałych przedsięwzięć konieczność sporządzenia raportu jest określana przez organy administracji prowadzące postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:

-	poletek osadowych, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,

-	instalacji do magazynowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraz 
z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni nie niższej niż 0,5 ha,

-	instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

-	zbierania odpadów niebezpiecznych.

Ponadto dla instalacji, które mogą powodować znaczące oddziaływania na środowisko 
w ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, uwzględniającego w jednym dokumencie warunki prowadzenia działalności związane z ochroną środowiska. Lista instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne została określona w rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Wśród wymienionych instalacji znajdują się następujące 
w zakresie gospodarki odpadowej:

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg na dobę,

- instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 Mg na godzinę,

- instalacje do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg na dobę,

- instalacje do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, 
o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg.

Wymóg uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji gospodarki odpadami jest dodatkowym instrumentem eliminacji małych, gminnych składowisk odpadów, które nie będą mogły sobie pozwolić na wymagane zabezpieczenia i system monitoringu.

### 10.3	WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Najistotniejsze wnioski można określić w sposób następujący:

1.	Wprowadzenie i sukcesywne rozszerzanie do założonych poziomów obsługi systemu zorganizowanego wywozu odpadów na terenie analizowanej gminy przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych w sposób niekontrolowany do środowiska oraz na niezalegalizowane „dzikie” wysypiska odpadów, co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska zwłaszcza gruntowo-wodnego oraz poprawy i przywrócenia walorów lokalnego środowiska.

2.	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie dopuszczonych limitów przyczyni się do stopniowego obniżania się udziału odpadów 
o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych,) w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki temu zarówno nastąpi oszczędność pojemności i powierzchni składowisk, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów.

3.	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i limitów odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się niewątpliwie do zmniejszenia niekorzystnej presji substancji niebezpiecznych na środowisko, szczególnie na wypiskach nie spełniających wymaganych normatywów.

4.	Sukcesywna likwidacja i rekultywacja „dzikich” i wiejskich wysypisk oraz zapobieganie powstawaniu tego typu obiektów, odciąży środowisko i stopniowo będzie zmierzać do przywrócenia walorów miejsc uprzednio zdegradowanych wskutek składowania odpadów.

5.	Składowanie odpadów na analizowanym obszarze zostanie „scentralizowane”; dokonywane będzie na obiekcie spełniającym obowiązujące i przewidywane wymogi ochrony środowiska. Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane do strumienia odpadów balastowych, a docelowo odpadów przetworzonych z innych procesów unieszkodliwiania. Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie). Wyeliminowane zostanie docelowo zjawisko rozproszenia po całym analizowanym obszarze zalegalizowanych i nielegalnych obiektów składowania odpadów. Wszystkie opisane powyżej zmiany będą służyły poprawie jakości środowiska na obszarze analizowanego terenu.

Reasumując, w wyniku realizacji zadań i działań związanych z wdrażaniem niniejszego projektu planu gospodarki odpadami na terenie analizowanego obszaru NASTĘPOWAĆ BĘDZIE POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I STOPNIOWE PRZYWRACANIE WALORÓW MIEJSC ZDEGRADOWANYCH.

11.	SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

## 11.1	SYSTEM MONITORINGU PLANU

Przebieg realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Śrem musi być systematycznie kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania Planem.

Zarządzanie w gospodarce odpadami polega bowiem zarówno na realizacji działań bieżących, jak i okresowo dokonywanych ocenach oraz aktualizacjach celów i priorytetów.

System monitoringu realizacji Planu składa się z trzech elementów:

  - monitoring środowiska,

  - monitoring realizacji Planu Gospodarki Odpadami,

  - monitoring społeczny (odczucia i skutki).

### 11.1.1	MONITORING ŚRODOWISKA

Monitoring ten realizowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu przy współudziale jednostek organizacyjnych i naukowo–badawczych. Monitoring ten realizowany jest pod nadzorem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Mierniki efektów ekologicznych to wielkości uzyskane podczas pomiarów lub szacunków. Wyniki monitoringu porównywane są z normatywami jakości środowiska. Normatywy te są już podstawą odniesienia oceny, ale przede wszystkim określają cele ekologiczne (jakość środowiska nie może być gorsza od wartości normatywnej). W takim ujęciu monitoring środowiska jest także narzędziem monitoringu efektów realizacji.  Kryteria normatywne stanu środowiska oraz systemy ocen i pomiarów ulegają obecnie ewolucji w związku z unifikowaniem systemu krajowego z systemem monitoringu Unii Europejskiej. Planowane zmiany systemu monitoringu środowiska będą wymagały istotnego wzmocnienia osobowego oraz technicznego. Planowane zmiany systemu wskaźników i normatywów będą wymagały aktualizacji oceny stanu środowiska w powiecie (w świetle nowych wartości normatywnych oraz zwiększenia ilości punktów pomiarowych) i rozszerzenia zasięgu merytorycznego pomiarów.

### 11.1.2	MONITORING REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Ta część składowa systemu monitoringu składa się z oceny:

  - osiągnięcia celów ekologicznych,

  - stopnia realizacji zadań,

  - oceny podstaw poszczególnych realizatorów.

Wyniki oceny są podstawą zarządzania Planem Gospodarki Odpadami w aspekcie weryfikacji (aktualizacji) celów, modyfikacji mechanizmów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań oraz do egzekwowania zakresu realizacji od wykonawców.

#### 11.1.2.1	Monitoring osiągania celów ekologicznych

Wykorzystuje się tu wyniki monitoringu środowiska, a także oceny poznawcze skali osiągnięć z osiągnięciami planowanymi. W związku z tym głównymi miernikami realizacji celów Planu są:

  - odsetek (%) redukcji zagrożeń lub skali korzystania ze środowiska, a także % wzrostu; wartości te porównywane są z planowanymi odsetkami redukcji zagrożeń lub wzrostu korzyści,

  - wskaźniki jednostkowe (np. ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca),

  - liczba jednostek organizacyjnych przeprowadzających działania lub liczba działań

#### 11.1.2.2	Monitoring realizacji celów i zadań

Monitoring realizacji celów i zadań prowadzony jest przez organ wykonawczy gminy. Dotyczy oceny realizacji corocznego planu działań w aspekcie:

  - ilości i jakości zakresu i kosztów zadań zrealizowanych,

  - przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych lub przyczyn zaniechania realizacji zadania,

  - ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny,

  - określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich przygotowania organizacyjnego i finansowego.

Poniżej w tabeli zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 40	Wskaźniki monitorowania  planów

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i rok | Mg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach | % |
| 3 | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach | % |
| 4 | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych | % |
| 5 | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i rok | Mg/M/rok |
| 6 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych | % |
| 7 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych | % |
| 8 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/rok |

Źródło: KPGO

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z monitoringu środowiska. Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby. W oparciu o analizę wskaźników grupy będzie możliwa ocena efektywności realizacji Planu Gospodarki Odpadami, a w oparciu o tą ocenę – aktualizacja planu.

Stopień realizacji zadań jest w pewnej części również oceną (samooceną) władz samorządowych w zakresie zarządzania Planem Gospodarki Odpadami.

#### 11.1.2.3	Monitoring postaw realizatorów

Efekty realizacji Planu w decydującej mierze zależą od stopnia zaangażowania jego wykonawców. Ocenę postaw realizatorów wykonywać będzie Rada Miejska w Śremie równolegle z coroczną realizacją planu działań.

### 11.1.3	MONITORING, KONTROLA, EGZEKWOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

Wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami sprawą pierwszorzędnej wagi jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz, które zawierać będą kompleksową informację 
o odpadach łącznie z informacją o przedsiębiorstwach i instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1740) organem odpowiedzialnym za tworzenie bazy wojewódzkiej jest Marszałek Województwa. Informacje zebrane i uporządkowane na szczeblu wojewódzkim przekazywane będą do szczebla centralnego i pozwolą na dokonywanie, raz na 
2 lata, oceny wdrażania uchwalonych planów gospodarki odpadami.

Realizację ustawowego obowiązku Marszałka Województwa dotyczącego prowadzenia wojewódzkiej bazy danych o wytwarzanych odpadach i gospodarowania nimi umożliwia Komputerowy System Monitoringu (KSM). Zawiera on następujące informacje:

1.	ilości i rodzaje wytworzonych odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych 
i komunalnych osadów ściekowych,

2.	sposoby gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych, z podaniem metod odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,

3.	informacje dotyczące gospodarki olejami odpadowymi, z wyszczególnieniem ilości olejów odpadowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych oraz liczby wydanych decyzji i wpisów do rejestru w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi,

4.	informacje dotyczące gospodarki osadami ściekowymi, z wyszczególnieniem składu 
i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsc ich stosowania,

5.	informacje dotyczące rejestru wydanych decyzji w zakresie wytwarzania 
i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6.	informacje dotyczące planów gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zakresu planu 
i terminów kolejnych etapów opracowywania planu,

7.	informacje dotyczące instalacji służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Działania prowadzone w I etapie realizacji monitoringu gospodarki odpadami zawiera Tabela 39.

Tabela 41	Etapy monitoringu gospodarki odpadami

| Zadanie | Termin |
| --- | --- |
| Tworzenie i wdrażanie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | Wg KPGO – 2003r |
| Raporty kierowane do Ministra Środowiska | Czerwiec 2003 |
| Raport wojewódzki o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami w roku 2003 | Czerwiec 2004 |
| Raport wojewódzki o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami w roku 2004 | Czerwiec 2005 |
| Konsultacje i opiniowanie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przed uchwaleniem przez Radę Ministrów | III kwartał 2006 |

Źródło: KPGO

W związku z powyższym należy stworzyć bazy danych, w których będzie można zbierać dane, niezbędne do opracowania raportu na szczeblu wojewódzkim.

Sprawozdanie z realizacji Planu powinno obejmować :

  - sprawozdanie z wykonanych zadań organizacyjnych i techniczno- technologicznych,

  - zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

  - sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

W II etap realizacji monitoringu gospodarki odpadami, przypadającym na lata w 2007-2011, nastąpi aktualizacja planu wojewódzkiego oraz powiatowych i gminnych. Na bieżąco będzie prowadzona sprawozdawczość gminnej bazy danych o odpadach, w oparciu o którą prowadzona będzie powiatowa i wojewódzka baza danych, a dalej centralna baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Niezależnie od przedstawionych wyżej działań równolegle przebiegać powinno tworzenie systemu monitoringu zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Krajowy system monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych, wprowadzony nowym ustawodawstwem obowiązującym od 2002 r., powinien zapewnić dostęp:

  - Ministrowi Środowiska do danych, które umożliwią sporządzenie krajowego raportu 
w ujęciu formularzy Decyzji 97/138/WE oraz prowadzenie kontroli realizacji zadań 
i wprowadzanie działań korygujących w przypadku (np. instrumentów finansowych lub organizacyjno-prawnych),

  - Marszałkom województw do danych, które umożliwią sporządzenie wojewódzkich planów gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz raportu wojewódzkiego 
i sprawozdania rocznego,

  - społeczeństwu i zainteresowanym jednostkom do informacji o krajowych poziomach odzysku, recyklingu itp.

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą producentów, importerów i eksporterów opakowań oraz wyrobów, a także organów administracji publicznej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych. Zestawienie tych obowiązków w ramach krajowego systemu monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych zestawiono w załączniku nr 8.

### 11.1.4	MONITORING SPOŁECZNY

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmianach presji na środowisko, 
a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 42	Wskaźniki monitorowania społecznego planu

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba/opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | liczba/opis |

Źródło: 	KPGO

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z badań społecznych, które powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki.

Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi, wynikającymi z badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska.

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji Planu gospodarki odpadami, a w oparciu o tą ocenę – jego aktualizacja.

## 11.2	WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

### 11.2.1	UCZESTNICY I PROCEDURA WDRAŻANIA

Wdrażanie Planu będzie prowadzone przez następujące podmioty:

  - gminę Śrem,

  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Spółka z o.o.,

  - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.,

  - Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Wdrażanie będzie się odbywało przy udziale następujących instytucji:

  - Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu,

  - Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - organizacji pozarządowych.

### 11.2.2	OCENA I PROCEDURY OCENIANIA

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów gospodarki odpadami szczebla gminnego podlegają zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Ponadto, zgodnie 
z ustawą Prawo wodne organem opiniującym jest również Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Mechanizm ten powoduje, że Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Śrem będzie mieć charakter ponadlokalny.

### 11.2.3	SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PLANU

Ustawa o odpadach wymaga, aby co dwa lata sporządzany był raport o postępach we wdrażaniu planu gospodarki odpadami. W związku z tym w istnieje konieczność sporządzania 
w cyklu dwuletnim stosownego raportu i przedkładania go Radzie Miejskiej w Śremie celem przyjęcia. Sprawozdawczość z realizacji Planu powinna obejmować:

  - wykonanie zadań organizacyjnych i techniczno- technologicznych,

  - zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

  - realizację harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Raport powinien skupiać się na analizie dochodzenia do celów, ze szczególnym uwzględnieniem elementów planu krótkoterminowego. Powinien również omawiać aktualne i/lub prognozowane zmiany w założeniach i pozycjach budżetowych, a także możliwości podjęcia nowych inicjatyw na rzecz poprawy planu.

### 11.2.4	AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Aktualizacja planu gospodarki odpadami powinna być dokonana nie później niż po czterech latach, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

  - czy systemy zbiórki odpadów są skuteczne i właściwie wdrażane?;

  - czy pozostałe frakcje odpadów są segregowane i odbierane właściwie?;

  - czy istnieją odpady sprawiające trudności, które powinny podlegać osobnemu systemowi zbiórki?;

  - w jaki sposób zmienia się produkcja odpadów i jaki ma to wpływ na działalność zakładu utylizacji odpadów?;

  - czy cele przyjęte w strategii gospodarki odpadami są osiągane?;

  - jakie powinny być przyszłe cele gospodarki odpadami?

Jeżeli uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji lub aktualizacji przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat konieczne będzie przeprowadzenie stosownego postępowania.

### 11.2.5	HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Harmonogram realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Śrem przedstawiony został w Tabeli 43.

Tabela 43	Harmonogram wdrażania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Śrem

| Lp. | Lata | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2004 – 2015r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CELE I ZADANIA DŁUGOOKRESOWE | 2005-2015 |  |  | 2008-2019 |  |  |  | 2012-2023 |  |  |  |
| 1.2 | CELE I ZADANIA KRÓTKOOKORESOWE | 2005- 2007 | 2006- 2009 |  | 2008- 2011 |  | 2010- 2013 |  | 2012- 2015 |  | 2014- 2017 |  |
| 2 | MONITORING STANU ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PROWADZENIE BADAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OCENA REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | MONITORING OSIĄGNIĘCIA CELÓW EKOLOGICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | MONITORING REALIZACJI CELÓW I DZIAŁAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | MONITORING POSTAW REALIZATORÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | RAPORTY Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | MONITORING SPOŁECZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 12.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami sporządzono dla Gminy Śrem. Celem Planu jest  wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadami, 
w szczególności odpadami komunalnymi powstającymi na terenie analizowanej gminy. Przedstawione cele i działania są zgodne zarówno z obowiązującym ustawodawstwem 
z analizowanej dziedziny jak i kierunkiem działań określonym w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.

Zasadniczo w uproszczeniu możemy wyróżnić następujące elementy składowe będące podstawą konstrukcji niniejszego Planu, a mianowicie:

1.	wstępu i danych charakteryzujących analizowany obszar;

2.	analizy stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami z wskazaniem prognozy zmian;

3.	przedstawieniu konkretnych działań w celu osiągnięcia zakładanych celów;

4.	określenia planowanego systemu gospodarki odpadami;

- określeniu kosztów wdrażania Planu oraz potencjalnych źródeł finansowania;

- systemu monitoringu i wdrażania planu;

- wniosków z oceny oddziaływania na środowisko planu.

W wstępie dokonano w szczególności analizy stanu prawnego z zakresu gospodarki odpadami, z wykazem obowiązujących aktów prawnych. Charakterystyka obszaru analizowanej Gminy Śrem ma na celu wskazanie stanu istniejącego pod względem demograficznym, gospodarczym, społecznym oraz przyrodniczym mającego wpływ na rodzaj planowanego systemu gospodarki odpadami. Dane demograficzne i gospodarcze były niezbędne do przeprowadzenia analizy prognozy zmian strumienia emisji poszczególnych rodzajów odpadów. Dane społeczne miały na celu wskazanie możliwości przeprowadzania procedur z zakresu edukacji ekologicznej mającej istotne znaczenie w sposobie praktycznego wdrażania w życie systemu zbiórki zorganizowanej odpadów komunalnych.

Przeprowadzenie analizy stanu istniejącego miało na celu wskazanie aktualnego postępowania w zakresie zorganizowanej gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi. Miało to niewątpliwie znaczenie przy wyborze celów i zadań ujętych w dalszej właściwej części Planu. Priorytetem Planu było dokonanie tzw. bilansu „otwarcia” w zakresie ilościowym i jakościowym odpadów powstających na terenie gminy. W wyniku przeprowadzonego procesu rozpoznania stanu istniejącego, można również było przeprowadzić analizę i prognozę zmian w horyzoncie czasowym krótko- i długookresowym.

Następnym elementem składowym Planu jest przedstawienie w sposób szczegółowy pod względem ilościowym i jakościowym konkretnych celów i zadań krótko- 
i długookresowych czyli określenia tzw. Planu Gospodarki Odpadami. Plan taki zawiera procedury realizacyjne w postaci harmonogramów realizacyjnych zadań, na podstawie których prowadzona będzie polityka finansowo-organizacyjna z zakresu omawianej dziedziny dla obszaru Gminy.

Istotnym elementem jest wskazanie niezbędnych środków do realizacji zadań przyjętych w Planie oraz możliwości i źródeł ich pozyskiwania. Zaprezentowano również niezbędny system tzw. monitoringu i wdrażania planu. Ma to niewątpliwe znaczenie dla organów odpowiedzialnych za wprowadzenie „w życie” zapisów niniejszego Planu.

W oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian opracowano plan działań i wytyczono zadania strategiczne. Realizacja tych działań i zadań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie 
i scentralizowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do deponowania, zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym terenie.

# ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH I LITERATURY Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

## WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

- ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U Nr 63, 
poz. 638, ze zmianami),

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U Nr 63, poz. 639 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) wydane na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz.U. Nr 152, 
poz. 1734),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków 
i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 152, poz. 1738),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U. Nr 18, poz. 176 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów 
(Dz.U. Nr 37, poz. 339 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania ich na własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów (Dz.U. Nr 176, poz. 1456),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. 
Nr 191, poz. 1595),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 
(Dz.U. Nr 220, poz. 1858),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane 
(Dz.U. Nr 8, poz. 103),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
(Dz.U. Nr 104, poz. 982),

- uchwała Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M.P. Nr 11 Poz. 159).

## WYKAZ LITERATURY Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

- Jędrczak A. (1999); Skład morfologiczny odpadów zbieranych selektywnie. Mat. III Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Poznań,

- Maksymowicz B., Stasiński J. (1999); Programowanie, wdrażanie i zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju, w aspekcie integracji z Unią Europejską część I i II UMiRM, OBREM, Warszawa 1999.

- Opłchowski S.; Monitorowanie wdrażania planów gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie realizacji planu krajowego. Łódź 2001.

- Piotrowska H., Wojciechowski A., Litwin B. (1993) Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi w miastach. Poradnik dla samorządów lokalnych. Warszawa 1993.

- Piotrowska H, Litwin B. (2000); Charakterystyka ilościowa i morfologiczna odpadów 
w aspekcie ich możliwości przetwórczych w dostosowaniu do wymagań Unii Europejskiej. Warszawa IGPiK 2000.

- Skalmowski K. (1999); Poradnik gospodarowania odpadami. Warszawa 1999.

- Wojciechowski A.(1999); Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. VI Polski Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin.

- Zambrzycki B (2000); Ustawa o odpadach — aktualny stan zmian legislacyjnych, zbieżność z prawem Unii Europejskiej. III Międzynarodowa

- Żygadło M. (2001); Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Poznań 2001 r

- Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.; Warszawa 1999.

14.	ZAŁĄCZNIK NR 2 - DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR GMINY ŚREM

Rysunek 6	Położenie administracyjne gminy Śrem na tle Województwa Wielkopolskiego

Rysunek 7	Uproszczona mapa gminy Śrem

# 15.	ZAŁĄCZNIK NR 3 - CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA 
I JAKOŚCIOWA ODPADÓW NA TERENIE GMINY ŚREM

## CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W SEKTORZE  KOMUNALNYM

### ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze wzglądu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych”. Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

-	gospodarstwa domowe,

-	obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony podział odpadów komunalnych oraz zgodnie 
z podziałem dokonanym w KPGO, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji planu zostało wydzielonych 20 strumieni odpadów ze względu na źródło powstawania:

1.	odpady organiczne roślinne — domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego,

2.	odpady organiczne zwierzęce — domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji,

3.	odpady organiczne inne — odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych — ulegające biodegradacji,

4.	odpady zielone — odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy — ulegające biodegradacji,

5.	opakowania z papieru i tektury,

6.	opakowania wielomateriałowe na bazie papieru,

7.	papier i tektura (nieopakowaniowe),

8.	opakowania z tworzyw sztucznych,

9.	tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe),

10.	tekstylia,

11.	opakowania ze szkła,

12.	szkło (nieopakowaniowe),

13.	opakowania z blachy stalowej,

14.	opakowania z aluminium,

15.	pozostałe odpady metalowe,

16.	odpady mineralne — odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

17.	drobna frakcja popiołowa — odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tą frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem),

18.	odpady wielkogabarytowe,

19.	odpady budowlane — odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych — wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

20.	odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.

Dla wyżej wymienionych strumieni dla potrzeb planu, zgodnie z KPGO, ustalono wskaźniki charakterystyki jakościowej i emisji odpadów komunalnych, z uwzględnieniem różnic między odpadami powstałymi na terenach zabudowy miejskiej i wiejskiej, które zawarto w Tabeli 44.

Tabela 44	Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich
dla 2000 r.

| L.p. |  | Strumień odpadów komunalnych |  | Obszar miejski |  |  |  | Obszar wiejski |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg |  | % |  | kg |  | % |  |
| 1 |  | Domowe odpady organiczne, w tym: |  | 90,20 |  | 21,3 |  | 22,11 |  | 9,9 |
| 1a |  | odpady organiczne roślinne |  | 81,40 |  | - |  | 18,80 |  | - |
| 1b |  | odpady organiczne zwierzęce |  | 4,40 |  | - |  | 1,10 |  | - |
| 1c |  | odpady organiczne inne |  | 4,40 |  | - |  | 2,21 |  | - |
| 2 |  | Odpady zielone |  | 10,00 |  | 2,4 |  | 4,16 |  | 1,9 |
| 3 |  | Papier i tektura (nieopakowaniowe) |  | 28,62 |  | 6,8 |  | 10,64 |  | 4,8 |
| 4 |  | Opakowania z papieru i tektury |  | 41,52 |  | 9,8 |  | 15,43 |  | 6,9 |
| 5 |  | Opakowania wielomateriałowe |  | 4,66 |  | 1,1 |  | 1,73 |  | 0,8 |
| 6 |  | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) |  | 48,27 |  | 11,4 |  | 21,03 |  | 9,4 |
| 7 |  | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 15,53 |  | 3,7 |  | 6,77 |  | 3,0 |
| 8 |  | Tekstylia |  | 12,10 |  | 2,9 |  | 4,65 |  | 2,1 |
| 9 |  | Szkło (nieopakowaniowe) |  | 2,00 |  | 0,5 |  | 1,00 |  | 0,4 |
| 10 |  | Opakowania ze szkła |  | 28,12 |  | 6,6 |  | 18,89 |  | 8,4 |
| 11 |  | Metale |  | 12,79 |  | 3,0 |  | 4,55 |  | 2,0 |
| 12 |  | Opakowania z blachy stalowej |  | 4,57 |  | 1,1 |  | 1,63 |  | 0,7 |
| 13 |  | Opakowania z aluminium |  | 1,33 |  | 0,3 |  | 0,47 |  | 0,2 |
| 14 |  | Odpady mineralne |  | 14,30 |  | 3,4 |  | 13,25 |  | 5,9 |
| 15 |  | Drobna frakcja popiołowa |  | 46,70 |  | 11,0 |  | 40,28 |  | 18,0 |
| 16 |  | Odpady wielkogabarytowe |  | 20,00 |  | 4,7 |  | 15,00 |  | 6,7 |
| 17 |  | Odpady budowlane |  | 40,00 |  | 9,4 |  | 40,00 |  | 17,9 |
| 18 |  | Odpady niebezpieczne |  | 3,00 |  | 0,7 |  | 2,00 |  | 0,9 |
| RAZEM |  |  |  | 423,71 |  | 100 |  | 223,59 |  | 100 |

Źródło:	KPGO

Dla potrzeb konstrukcji niniejszego Planu zgodnie z KPGO, poniżej dokonano dalszej klasyfikacji odpadów komunalnych według technologii odzysku i unieszkodliwiana.

#### Odpady ulegające biodegradacji

Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczono:

1.	domowe odpady organiczne, w tym:

-	odpady organiczne pochodzenia roślinnego

-	odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

- odpady organiczne inne

2.	odpady zielone

3.	papier i tektura (nieopakowaniowe)

- opakowania z papieru i tektury

#### 15.1.1.2	Odpady opakowaniowe

Do odpadów opakowaniowych zaliczono:

1.	opakowania z tworzyw sztucznych

2.	opakowania z aluminium

3.	opakowania z stali, w tym blachy stalowej

4.	opakowania z papieru i tektury

- opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

- opakowania wielomateriałowe

#### 15.1.1.3	Odpady wielkogabarytowe

Skład odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z KPGO, prezentuje Tabela 45.

Tabela 45	Wskaźniki udziału poszczególnych składników w odpadach wielkogabarytowych wg KPGO

| Lp. | Składnik | Uudział |
| --- | --- | --- |
|  | - | [%] |
| 1 | Drewno | 60,0 |
| 2 | Metale | 30,0 |
| 3 | Inne ( balastowe, materace, plastiki, itp.) | 10,0 |

Źródło:	KPGO

#### 15.1.1.4	Odpady budowlane

Skład odpadów budowlanych, zgodnie z KPGO, przyjęto zgodnie z przedstawionym 
w Tabeli 46.

Tabela 46	Wskaźniki udziału poszczególnych składników w odpadach budowlanych wg KPGO

| Lp. | Składnik | Udział |
| --- | --- | --- |
|  | - | [%] |
| 1 | Cegła | 40,0 |
| 2 | Beton | 20,0 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 1,0 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 9,0 |
| 5 | Drewno | 7,0 |
| 6 | Metale | 5,0 |
| 7 | Piasek | 15,0 |
| 8 | Inne | 4,0 |

Źródło:	KPGO

#### 15.1.1.5	Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych

Z uwagi na brak szczegółowych badań dotyczących morfologii tej grupy odpadów, ich skład podano według obowiązującej klasyfikacji w grupie 20:

-	rozpuszczalniki,

-	kwasy,

-	alkalia,

-	odczynniki fotograficzne,

-	środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy),

-	lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

-	urządzenia zawierające freony,

-	oleje i tłuszcze inne niejadalne,

-	farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie 
i akumulatory zawierające te baterie,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (inne niż: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony) zawierające niebezpieczne składniki,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Podział na grupy i procentowy stosunek emisji, wartości bazowe sumarycznej emisji 
z uwzględnieniem podziału środowiskowego na obszar miejski i obszar wiejski prezentuje Tabela 47.

Tabela 47	Wskaźniki jednostkowe generowania strumieni odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich

| Lp. | Strumień odpadów | obszar miejski |  | obszar wiejski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [%] | [kg/M*a] | [%] | [kg/M*a] |
| 1 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12,0 | 0,36 | 12,0 | 0,24 |
| 2 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5,00 | 0,15 | 5,00 | 0,10 |
| 3 | Odczynniki fotograficzne | 2,00 | 0,06 | 2,00 | 0,04 |
| 4 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35,00 | 1,05 | 35,00 | 0,70 |
| 5 | Kwasy i alkalia | 1,00 | 0,03 | 1,00 | 0,02 |
| 6 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5,00 | 0,15 | 5,00 | 0,10 |
| 7 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4,00 | 0,12 | 4,00 | 0,08 |
| 8 | Oleje i tłuszcze | 10,00 | 0,30 | 10,00 | 0,20 |
| 9 | Środki ochrony roślin /pestycydy, herbicydy i insekcydy/ | 5,00 | 0,15 | 5,00 | 0,10 |
| 10 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10,00 | 0,30 | 10,00 | 0,20 |
| 11 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5,00 | 0,15 | 5,00 | 0,10 |
| 12 | Urządzenia zawierające freony | 3,00 | 0,09 | 3,00 | 0,06 |
| 13 | Rozpuszczalniki | 3,00 | 0,09 | 3,00 | 0,06 |
|  | RAZEM: | 100 | 3,00 | 100 | 2,00 |

Źródło:	KPGO

### 15.1.2	KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

Komunalne osady ściekowe są odpadami powstającymi jako produkt uboczny 
w procesie oczyszczania ścieków. Parametr ilościowy komunalnych osadów ściekowych określa się w przeliczeniu na suchą masę osadu (Mg s.m/rok).

Z uwagi na to, że na terenie gminy Śrem nie funkcjonują przemysłowe oczyszczalnie ścieków, zagadnienia dotyczące gospodarki osadowej ograniczają się w niniejszym Planie wyłącznie do osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków

Przy prognozowaniu zmian w ilości osadów ściekowych trzeba wziąć pod uwagę następujące źródła ewentualnych emisji osadów:

-	poprawa wydajności procesu oczyszczania ścieków

-	przyrost liczby ludności w ramach istniejącego systemu kanalizacyjnego

-	podłączenie nowych obszarów do systemu kanalizacyjnego

-	podłączenie zakładów przemysłowych do systemu kanalizacyjnego komunalnego.

Szczegółowa charakterystyka jakościowa komunalnych osadów ściekowych, zgodnie 
z danymi zawartymi w opracowaniu pt. „Kompleksowe badanie składu chemicznego, mikrobiologicznego i parazytologicznego komunalnych osadów ściekowych poddanych higienizacji /fermentacji mezofilowej/, odwodnionych na prasie taśmowej i higienizowanych tlenkiem wapnia, pod kątem stosowania w rolnictwie” (Bydgoszcz, lipiec 2004), sporządzonym na zlecenie PWiK w Śremie Spółka z o.o., przedstawia się następująco”

1.	badania mikrobiologiczne:

-	obecność bakterii Salmonella sp. w 100 g osadu – nie stwierdzono,

-	liczba żywych jaj Ascaris sp. w 1 kg s.m. osadu – nie stwierdzono,

-	liczba żywych jaj Trichuris sp. w 1 kg s.m. osadu – nie stwierdzono,

-	liczba żywych jaj Toxocara sp. w 1 kg s.m. osadu – nie stwierdzono;

2.	badania składu chemicznego:

-	odczyn pH:	12,37

-	zawartość s.m.:	25,34 %

-	zawartość materii organicznej:	32,62 % s.m.

-	zawartość azotu amonowego:	0,019 % s.m.

-	zawartość azotu ogólnego:	1,995 % s.m.

-	zawartość fosforu ogólnego:	3,075 % s.m.

-	zawartość potasu:	0,108 % s.m.

-	zawartość wapnia:	19,073 % s.m.

-	zawartość magnezu:	0,430 % s.m.

-	zawartość kadmu:	1,27 mg/kg s.m.

-	zawartość ołowiu:	10,55 mg/kg s.m.

-	zawartość rtęci:	0,1599 mg/kg s.m.

-	zawartość cynku:	259,49 mg/kg s.m.

-	zawartość miedzi:	16,06 mg/kg s.m.

-	zawartość chromu:	2,32 mg/kg s.m.

-	zawartość niklu:	7,49 mg/kg s.m.

## 15.2	ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM

### 15.2.1	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z SEKTORA GOSPODARCZEGO INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przegląd odpadów powstających w sektorze gospodarczym na terenie gminy Śrem dokonano korzystając z grup odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów .

Tabela 48	Sposoby zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego innych niż niebezpieczne powstających na terenie gminy Śrem - stan aktualny 2003 r.

| Lp | Grupa | Odpady wytworzone | Odpady magazynowane | Odpady wykorzystane | Odpady unieszkodliwione | Odpady składowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 1 | 1 | b.d. | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 1658,18 | 149,23 | 1 243,65 | 182,39 | 82,90 |
| 3 | 3 | 361,01 | 2,9 | 295,86 | 60,4 | 1,805 |
| 4 | 4 | 312,83 | 0,0 | 303,45 | 0,0 | 9,38 |
| 5 | 5 | b.d. | - | - | - | - |
| 6 | 6 | b.d. | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 5,13 | 0,024 | 0,31 | 4,74 | 0,0051 |
| 8 | 8 | 23,65 | 0,2 | 14,53 | 8,27 | 0,64 |
| 9 | 9 | b.d. | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 42660,81 | 213,30 | 29862,56 | 412,99 | 12171,95 |
| 11 | 11 | b.d. | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 1377,03 | 13,76 | 1 170,48 | 68,85 | 123,97 |
| 13 | 13 | b.d. | - | - | - | - |
| 14 | 14 | b.d. | - | - | - | - |
| 15 | 15 | 81,14 | 2,21 | 65,41 | 6,16 | 7,35 |
| 16 | 16 | 1486,13 | 74,60 | 594,33 | 74,29 | 742,905 |
| 17 | 17 | 5158,5 | 31,31 | 3610,77 | 226,89 | 1289,53 |
| 18 | 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | 2129,18 | 106,45 | 1596,79 | 63,87 | 362,06 |
| 20 | 20 | 83,14 | 0,0 | 1,66 | 5,56 | 75,88 |
| RAZEM: |  | 80.848,00 | b.d. | 4.700,00 | b.d. | 1.107,5 |

### 15.2.2	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

Tabela 49	Sposoby zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego powstających na terenie gminy Śrem - stan aktualny 2003 r.

| Lp | Grupa | Odpady wytworzone | Odpady magazynowane | Odpady wykorzystane | Odpady unieszkodliwione | Odpady składowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 1 | 1 | b.d. | - | - | - |  |
| 2 | 2 | 1,58 | 0,39 | 0,0 | 1,19 | 0,0 |
| 3 | 3 | b.d. | - | - | - | - |
| 4 | 4 | b.d. | - | - | - | - |
| 5 | 5 | b.d. | - | - | - | - |
| 6 | 6 | b.d. | - | - | - | - |
| 7 | 7 | b.d. | - | - | - | - |
| 8 | 8 | 0,25 | 0,015 | 0,030 | 0,20 | 0,0 |
| 9 | 9 | 3,83 | 0,0 | 0,268 | 3,56 | 0,0 |
| 10 | 10 | 0,33 | 0,0 | 0,039 | 0,0 | 0,29 |
| 11 | 11 | b.d. | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 3,78 | 0,11 | 1,70 | 1,55 | 0,41 |
| 13 | 13 | 142,61 | 4,27 | 74,158 | 57,04 | 7,13 |
| 14 | 14 | 1,10 | 0,16 | 0,38 | 0,55 | 0,0 |
| 15 | 15 | 20,49 | 2,46 | 8,19 | 9,83 | 0,0 |
| 16 | 16 | 101,46 | 15,219 | 71,02 | 10,15 | 5,067 |
| 17 | 17 | 271,63 | 29,43 | 0,00 | 61,62 | 180,56 |
| 18 | 18 | 0,180 | 0,0 | 0,010 | 0,17 | 0,0 |
| 19 | 19 | 1,48 | 0,044 | 0,67 | 0,19 | 0,57 |
| 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| RAZEM: |  | 548,72 | 52,098 | 156,46 | do 180,00 | b.d. |

## 15.3	ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW DO ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NA TERENIE GMINY ŚREM

Rodzaj i rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej i graficznej.

Tabela 50	Obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Śrem

| Lp | Rodzaj instalacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w miejscowości Mateuszewo | Powierzchnia 7,17 ha, pojemność docelowa 103.170 m3 |
| 2 | Składowisko odpadów przemysłowych w miejscowości Pysząca | Powierzchnia 2,0 ha, pojemność docelowa 68 000 m3 |
| 3 | Punkt kasacji pojazdów w Śremie | Przepustowość 600 Mg/rok |
| 4 | Stacja Spalania Odpadów Medycznych w Śremie | Przepustowość 180 Mg/rok |

Źródło:	dane uzyskane z UM w Śremie

Rysunek 8	Rozmieszczenie obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Śrem

MSOK w Mateuszewie

Składowisko odpadów przemysłowych w Pyszącej

Stacja Spalania Odpadów Medycznych w Śremie

Punkt kasacji pojazdów w Śremie

  - WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE ZBIERANIA, TRANSPORTU, ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Tabela 51	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów  na terenie gminy Śrem

| Lp | Nazwa, adres | Rodzaj działalności | Kody odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGKiM w Śremie Spółka z o.o. Śrem, ul. Parkowa 6 | Odzysk odpadów | 10 01 01 10 09 06, 08, 12, 99 17 01 01÷02, 07, 81 17 02 01 17 05 04, 06 19 08 02 20 03 03 |
|  |  | Unieszkodliwianie odpadów | 04 02 09, 21÷22 12 01 21 16 03 80 17 01 03, 80 17 03 08 17 05 06 17 09 04 19 08 01, 02, 05 20 02 01 20 03 01÷03 20 03 02÷03, 06÷07, 99 20 03 99 |
|  |  | Transport odpadów | 04 02 09, 21÷22 10 01 01 10 09 06, 08, 12, 99 12 01 21 15 01 01÷07 16 01 03 16 02 14, 16 16 03 80 17 01 01÷03, 07, 80, 81 17 02 02÷03 17 03 80 17 04 05 17 05 04, 06 17 09 04 20 01 01÷02, 34, 38÷40 20 02 01 20 03 01÷03, 06÷07, 99 |
|  |  | Zbiórka odpadów | 15 01 01÷07 16 01 03 16 02 14, 16 17 02 02÷03 17 04 05 20 01 02, 34, 38÷40 |
| 2 | PWiK w Śremie Spółka z o.o. Śrem, ul. Parkowa 8 | Zbieranie i transport odpadów | 13 02 05 do 06 15 02 02 16 01 03, 07, 13 16 02 13 16 06 01 17 03 02 17 04 05 19 08 01÷02, 05, 99 19 09 02 transport dodatkowo 10 01 02 |
| 3 | „L&M” s.c. Śrem, ul. Racławicka | Zbieranie i transport odpadów | 02 01 10 03 01 05 07 02 13, 80 10 03 16 10 06 02 10 08 04, 11 10 10 03 11 05 01 12 01 01÷05, 13, 15, 17 15 01 01÷04, 07 16 01 03, 06, 13, 17÷20 16 02 14, 16 16 08 01 16 80 01 17 01 01÷03, 07, 80÷81 17 02 01÷03 17 05 04, 08 17 09 04 18 01 01 18 02 01 19 01 02, 12 19 10 01÷02, 19 12 01÷05, 07 20 01 01÷02, 36, 39, 40 dodatkowo zbieranie 17 04 01÷07, 11 |
| 4 | „WŁOMET” Śrem, ul. Mała Łazienkowa 2 | Zbieranie i transport odpadów | 16 02 14 17 04 01÷05 17 04 11 |
| 5 | EKO- FOL- MET 2 Psarskie, ul. Sikorskiego 43 | Zbieranie i transport odpadów | 07 02 13 15 01 01÷02 dodatkowo transport 16 02 14 17 04 01÷05, 07 |
| 6 | ATB TRUCK S.A. Oddział w Śremie Śrem, ul. Gostyńska 51 | Zbieranie, transport i odzysk odpadów | 16 01 03 |
| 7 | EKO- PARTNER Śrem, ul. Staszica 3 | Zbieranie i transport odpadów | 03 01 05 07 02 13 12 01 01, 03, 05 15 01 01÷07, 09 17 04 01÷07, 11 dodatkowo zbiórka 16 06 01 |
| 8 | Stacja paliw ORLEN Śrem, ul. Gostyńska 59 | Zbieranie odpadów | 15 01 10 |
| 9 | Stacja Paliw- STATOIL Polska Śrem, ul.Grunwaldzka | Zbieranie odpadów | 15 01 10 |
| 10 | „FENIKS JIJ ” Spółka z o.o. Piła, ul. Zakopiańska 6 | Zbieranie odpadów | 02 01 10 10 09 80 12 01 01÷04 15 01 01, 04 16 01 17÷18 16 06 01 17 04 01÷ 07, 11 19 10 02 19 12 01÷03 |
| 11 | Spółdzielnia Inwalidów „ WARTA” Śrem, ul. Mickiewicza 11 | Zbieranie i transport odpadów | 04 01 08 04 02 09, 22 08 03 18 15 01 01÷02 15 02 03 16 80 01 17 04 05 |
| 12 | P.H.U. Barbara Błoch Szymanowo 7 a | Transport odpadów | 10 09 08 17 04 05 |
| 13 | P.H.U. WĘGLOSTAL Szymanowo 7a | Transport odpadów | 10 09 08 17 04 05 |
| 14 | Spółdzielnia Kółek rolniczych w Śremie Śrem, ul. Popiełuszki 44 | Transport odpadów | 12 01 01 17 04 05 |
| 15 | Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. Śrem, ul. Staszica 1 | Odzysk odpadów | 17 04 05 |
| 16 | ZPHU „RE- MI” s.c. Śrem, ul. Matuszewskiego 28 | Odzysk odpadów | 04 01 08 04 02 09 04 02 22 |
| 17 | P.P.H.U. „URBANIAK“ Paweł Urbaniak Śrem, ul. Łazienkowa 5 | Odzysk odpadów | 16 01 04,06 |
| 18 | REHAU Sp. z o.o., Nochowo, ul. Jesienna 10 | Odzysk odpadów | 07 02 13 |
| 19 | CARNEGIE r.r. metall Środa Wlkp. , ul. Ks. Kegla 4 | Zbieranie odpadów | 12 01 01÷04 15 01 01÷07 16 01 17÷20 17 02 02÷03 17 04 01÷07 19 12 01÷05 20 01 01÷02 20 01 36, 39, 40, 99 20 03 07 |
| 20 | PPHU WJP S.C. Poznań, Os. Czecha 78/45 | Unieszkodliwianie odpadów | 18 01 02÷04 18 01 06÷10 18 01 82 18 02 02÷03 18 02 05÷06 |
| 21 | Usługi- Krzysztof Michalak Śrem, ul.Kołłątaja 16 | Zbiórka i transport odpadów komunalnych (odpady z utrzymania terenów zieleni, wyselekcjonowane surowce wtórne) | 20 01 20 02 |
| 22 | INTERTOM Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 5 | Zbierania i transport odpadów komunalnych | 20 |
| 23 | Zakład Usług Pogrzebowych „ HADES” Śrem, ul. Farna 9a | Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenów cmentarnych | 20 02 |
| 24 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ERGLOB” Mirosława Stasińska Manieczki, ul. Ogrodowa 5/12 | Zbieranie i transport odpadów komunalnych | 20 |

Źródło: dane z UM w Śremie

WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
PROWADZĄCYCH SKŁADNICE KASACJI POJAZDÓW
NA TERENIE GMINY ŚREM

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „URBANIAK” - Paweł Urbaniak Śrem, ul. Łazienkowa 5;

WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
OBSŁUGUJĄCYCH GOSPODARKĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ŚREM

- PGKiM w Śremie Spółka z o.o.
63-100 Śrem, ul. Parkowa 6 ;

- INTERTOM sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka, Tomaszowska 6 ;

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ERGLOB” Mirosława Stasińska
63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Ogrodowa 5/12;

- USŁUGI Krzysztof Michalak
63-100 Śrem, ul. Kołłątaja 16

- Zakład Usług Pogrzebowych „HADES” Marek Mieloch
63-100 Śrem ul. Farna 9A

# ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŚREM

## 16.1.	PROGNOZA ZMIAN  WSKAŹNIKÓW EMISJI ODPADÓW

Zgodnie z KPGO w latach 2001 – 2014 następować będzie zmiana emisji poszczególnych strumieni odpadów. Przewidywane ilości powstających odpadów podano 
w Tabeli 10.

## 16.2	PROGNOZA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

Prognozowana zmiana liczby ludności, przyjęta dla potrzeb konstrukcji niniejszego Planu na lata 2004 – 2015 prezentuje Tabela 50.

Tabela 52	Prognoza demograficzna na lata 1995 – 2015 na terenie gminy Śrem

| Lp. | Rok | Obszar miejski | Obszar wiejski | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [tys. j.n.] | [tys. j.n.] | [tys. j.n.] |
| 1 | 1995 | 30.109 | 8.784 | 38.893 |
| 2 | 2000 | 30.719 | 8.858 | 39.577 |
| 3 | 2002 | 30.719 | 9.104 | 39.823 |
| 4 | 2003 | 30.686 | 9.233 | 39.919 |
| 5 | 2005 | 30.730 | 9.105 | 39.835 |
| 6 | 2010 | 30.770 | 9.155 | 39.925 |
| 7 | 2015 | 30.775 | 9.196 | 39.971 |

Źródło: dane z UM w Śremie oraz obliczenia własne

Rysunek 9	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Śrem

## 16.3	PROGNOZA ZMIAN EMISJI ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚREM

Tabela 53	Prognoza zmian wskaźników emisji odpadów komunalnych w latach 2005-2014 w Polsce w podziale na miasto/wieś

| Nazwa strumienia | Obszar wiejski [%] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20012005 | 20062010 | 20112014 |
| Odpady organiczne roślinne | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Odpady organiczne inne | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Odpady zielone | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,00 | 0,00 | -2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,00 | 0,00 | -2,00 |
| Tekstylia | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z aluminium | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady mineralne | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | -2,00 | -3,00 | -3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 5,92 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady budowlane | 8,45 | 5,92 | 6,58 |
| Odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych | 8,45 | 0,00 | 0,00 |

Źródło: KPGO

Tabela 54	Prognoza zmian demograficznych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem

| LATA |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Śrem- Razem | 1 | 39835 | 39853 | 39871 | 39889 | 39907 | 39925 | 39934 | 39943 | 39953 | 39962 | 39971 |
| Obszary wiejskie | 2 | 9105 | 9115 | 9125 | 9135 | 9145 | 9155 | 9163 | 9171 | 9180 | 9188 | 9196 |
| Obszary miejskie | 3 | 30730 | 30738 | 30746 | 30754 | 30762 | 30770 | 30771 | 30772 | 30773 | 30774 | 30775 |

Źródło: Na podstawie danych z UM w Śremie i obliczeń własnych

Tabela 55	Prognoza emisji strumieni odpadów komunalnych na obszarze wiejskim w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| Strumień odpadu: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady organiczne | 1 | 212,1 | 212,7 | 213,3 | 213,9 | 214,9 | 215,1 | 215,5 | 216,1 | 216,3 | 216,5 | 216,7 |
| odpady zielone | 2 | 41,8 | 42,7 | 43,6 | 44,5 | 45,5 | 46,4 | 46,9 | 47,4 | 47,9 | 48,5 | 48,6 |
| papier i tektura (nieopakow) | 3 | 107,0 | 108,1 | 109,3 | 110,5 | 111,8 | 113,1 | 113,2 | 113,3 | 113,4 | 113,5 | 113,6 |
| opak. z papieru i tektury | 4 | 155,1 | 156,9 | 158,6 | 160,3 | 162,1 | 163,9 | 164,0 | 164,2 | 164,3 | 164,5 | 164,6 |
| opak. wielomateriałowe | 5 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,7 |
| tworzywa sztuczne (nie op) | 6 | 201,2 | 201,4 | 201,7 | 201,9 | 202,1 | 202,3 | 198,5 | 194,7 | 190,9 | 187,3 | 187,5 |
| opak z tw. sztucznych | 7 | 64,8 | 64,9 | 65,0 | 65,0 | 65,1 | 65,2 | 63,9 | 62,6 | 61,5 | 60,3 | 60,3 |
| tekstylia | 8 | 46,7 | 47,3 | 47,8 | 48,3 | 48,8 | 49,4 | 49,9 | 50,4 | 51,0 | 51,5 | 51,6 |
| szkło nieopakowaniowe | 9 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7 |
| opakowania ze szkła | 10 | 189,9 | 193,9 | 198,0 | 202,2 | 206,5 | 210,8 | 213,1 | 215,4 | 217,7 | 220,1 | 220,3 |
| metale | 11 | 43,5 | 43,6 | 43,6 | 43,7 | 43,7 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,9 | 43,9 | 44,0 |
| opakowania z blachy | 12 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| opakowania z aluminium | 13 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| odpady mineralne | 14 | 120,6 | 122,0 | 123,4 | 124,7 | 126,1 | 127,5 | 128,9 | 130,3 | 131,7 | 133,1 | 133,3 |
| Drobna frakcja popiołowa | 15 | 331,5 | 321,9 | 312,6 | 303,6 | 294,7 | 286,3 | 277,9 | 269,8 | 262,0 | 254,3 | 254,5 |
| odpady wielkogabarytowe | 16 | 182,1 | 182,3 | 182,5 | 182,7 | 182,9 | 183,1 | 183,3 | 183,4 | 183,6 | 183,8 | 183,9 |
| odpady budowlane | 17 | 546,4 | 579,3 | 614,3 | 651,4 | 690,7 | 732,4 | 781,3 | 833,5 | 889,2 | 948,5 | 949,3 |
| odpady niebezpieczne | 18 | 26,3 | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 26,6 |
| RAZEM [Mg/rok] |  | 2316,7 | 2351,3 | 2388,5 | 2427,9 | 2470,7 | 2515,5 | 2556,8 | 2601,6 | 2650,4 | 2702,9 | 2705,3 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 56	Prognoza emisji strumieni odpadów komunalnych na obszarze miejskim w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| Strumień odpadu: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady organiczne | 1 | 3046,3 | 3076,6 | 3106,6 | 3137,8 | 3168,8 | 3200,1 | 3199,6 | 3198,7 | 3198,2 | 3197,4 | 3197,5 |
| odpady zielone | 2 | 339,3 | 346,1 | 353,3 | 360,4 | 367,6 | 375,1 | 378,8 | 382,5 | 386,5 | 390,2 | 390,2 |
| papier i tektura (nie opak) | 3 | 971,1 | 980,8 | 990,9 | 1001,4 | 1011,5 | 1021,9 | 1021,9 | 1021,9 | 1022,0 | 1022,0 | 1022,0 |
| opak. z papieru i tektury | 4 | 1772,8 | 1893,8 | 2023,1 | 2161,4 | 2309,0 | 2466,5 | 2634,3 | 2813,5 | 3005,0 | 3209,4 | 3209,5 |
| opak. wielomateriałowe | 5 | 199,1 | 212,7 | 227,2 | 242,6 | 259,0 | 276,9 | 295,7 | 315,7 | 337,3 | 360,4 | 360,4 |
| tworzywa sztuczne (nie op) | 6 | 1598,0 | 1598,4 | 1598,8 | 1599,2 | 1599,6 | 1600,0 | 1568,1 | 1536,8 | 1506,0 | 1475,9 | 1476,0 |
| opak z tw. sztucznych | 7 | 663,2 | 708,5 | 756,7 | 808,5 | 863,5 | 922,5 | 985,3 | 1052,4 | 1124,0 | 1200,5 | 1200,5 |
| tekstylia | 8 | 410,6 | 414,7 | 419,1 | 423,2 | 427,6 | 432,0 | 436,3 | 440,7 | 445,3 | 449,6 | 449,6 |
| szkło nieopakowaniowe | 9 | 71,3 | 73,5 | 75,6 | 77,8 | 80,3 | 82,8 | 83,4 | 84,3 | 85,2 | 86,2 | 86,2 |
| opakowania ze szkła | 10 | 1092,5 | 1145,0 | 1200,3 | 1243,7 | 1319,1 | 1382,8 | 1449,3 | 1518,9 | 1591,9 | 1668,3 | 1668,3 |
| metale | 11 | 413,0 | 413,1 | 413,2 | 413,3 | 413,4 | 413,5 | 413,6 | 413,6 | 413,6 | 413,6 | 413,6 |
| opakowania z blachy | 12 | 169,3 | 175,8 | 182,3 | 189,4 | 196,6 | 204,3 | 212,0 | 220,0 | 228,3 | 237,0 | 237,0 |
| opakowania z aluminium | 13 | 48,9 | 50,4 | 52,3 | 54,1 | 56,3 | 58,2 | 60,3 | 62,5 | 64,9 | 67,1 | 67,1 |
| odpady mineralne | 14 | 461,9 | 471,2 | 480,9 | 490,5 | 500,5 | 510,5 | 521,0 | 531,1 | 541,9 | 552,7 | 552,7 |
| Drobna frakcja popiołowa | 15 | 1297,1 | 1258,7 | 1221,2 | 1185,0 | 1149,6 | 1115,4 | 1081,9 | 1049,6 | 1018,0 | 987,5 | 987,6 |
| odpady wielkogabarytowe | 16 | 921,9 | 922,1 | 922,4 | 922,6 | 922,9 | 923,1 | 923,1 | 923,2 | 923,2 | 923,2 | 923,3 |
| odpady budowlane | 17 | 1844,1 | 1953,7 | 2069,8 | 2193,1 | 2323,5 | 2461,6 | 2623,8 | 2796,6 | 2980,7 | 3176,8 | 3176,9 |
| odpady niebezpieczne | 18 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| RAZEM [Mg/rok] |  | 15412,3 | 15787,3 | 16185,9 | 16596,4 | 17060,9 | 17539,5 | 17980,7 | 18454 | 18964,5 | 19510,1 | 19510,7 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 57	Prognoza emisji strumieni odpadów komunalnych na obszarze miejskim i wiejskim razem w latach planistycznych 2004-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| Strumień odpadu: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady organiczne | 1 | 3258,4 | 3289,3 | 3319,9 | 3351,8 | 3383,7 | 3415,2 | 3415,1 | 3414,8 | 3414,5 | 3413,9 | 3414,2 |
| odpady zielone | 2 | 381,1 | 388,8 | 369,9 | 404,9 | 413,1 | 421,5 | 425,7 | 429,9 | 434,4 | 438,7 | 438,8 |
| papier i tektura (nie opak) | 3 | 1078,1 | 1089,0 | 1100,3 | 1111,9 | 1123,2 | 1134,9 | 1135,1 | 1135,2 | 1135,3 | 1135,5 | 1135,6 |
| opak. z papieru i tektury | 4 | 1928,0 | 2050,6 | 2181,7 | 2321,7 | 2471,1 | 2630,4 | 2798,3 | 2977,6 | 3169,3 | 3373,9 | 3374,1 |
| opak. wielomateriałowe | 5 | 216,5 | 230,3 | 245,3 | 260,6 | 277,2 | 295,3 | 314,3 | 334,3 | 355,9 | 379,0 | 379,0 |
| tworzywa sztuczne (nie op) | 6 | 1799,2 | 1799,8 | 1800,5 | 1801,1 | 1801,7 | 1802,4 | 1766,6 | 1731,5 | 1697,0 | 1663,3 | 1663,5 |
| opak z tw. sztucznych | 7 | 728,0 | 773,4 | 821,6 | 873,6 | 928,6 | 987,7 | 1049,2 | 1115,0 | 1185,6 | 1260,8 | 1260,9 |
| tekstylia | 8 | 457,3 | 462,0 | 466,9 | 471,5 | 476,4 | 481,4 | 486,3 | 491,1 | 496,3 | 501,2 | 501,2 |
| szkło nieopakowaniowe | 9 | 81,3 | 83,8 | 86,1 | 88,5 | 91,3 | 93,9 | 94,7 | 95,7 | 96,7 | 97,8 | 97,8 |
| opakowania ze szkła | 10 | 1282,4 | 1338,9 | 1398,3 | 1445,8 | 1525,6 | 1593,6 | 1662,4 | 1734,3 | 1809,6 | 1888,4 | 1888,6 |
| metale | 11 | 456,5 | 456,7 | 456,8 | 457,0 | 457,2 | 457,3 | 457,4 | 457,4 | 457,5 | 457,5 | 457,6 |
| opakowania z blachy | 12 | 184,9 | 191,4 | 197,9 | 205,1 | 212,2 | 220,0 | 227,7 | 235,7 | 244,0 | 252,7 | 252,7 |
| opakowania z aluminium | 13 | 53,3 | 54,9 | 56,7 | 58,6 | 60,8 | 62,6 | 64,8 | 67,0 | 69,4 | 71,6 | 71,6 |
| odpady mineralne | 14 | 582,5 | 593,2 | 604,2 | 615,2 | 626,6 | 638,0 | 649,9 | 661,4 | 673,6 | 685,8 | 686,0 |
| Drobna frakcja popiołowa | 15 | 1628,6 | 1580,7 | 1533,9 | 1488,5 | 1444,3 | 1401,7 | 1359,8 | 1319,4 | 1280,0 | 1241,9 | 1242,1 |
| odpady wielkogabarytowe | 16 | 1104,0 | 1104,4 | 1104,9 | 1105,3 | 1105,8 | 1106,2 | 1106,4 | 1106,6 | 1106,8 | 1107,0 | 1107,2 |
| odpady budowlane | 17 | 2390,5 | 2533,1 | 2684,1 | 2844,5 | 3014,2 | 3194,0 | 3405,2 | 3630,0 | 3869,8 | 4125,3 | 4126,2 |
| odpady niebezpieczne | 18 | 118,5 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,9 | 118,9 |
| RAZEM [Mg/rok] |  | 17729,0 | 18138,6 | 18574,4 | 19024,3 | 19531,6 | 20055,0 | 20537,5 | 21059,9 | 21614,8 | 22213,0 | 22216,0 |

Źródło: Obliczenia własne

# 17.	ZAŁĄCZNIK NR 5 - DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## DZIAŁANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNE

Jednym z ważniejszych warunków realizacji Programu jest wysoka świadomość społeczeństwa, które  niewątpliwie powinno brać aktywny udział w strategii zagospodarowania odpadów. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie działania, których celem jest zmiana dotychczasowego postępowania mieszkańców w postępowaniu 
z odpadami.

### STRATEGIA PROWADZENIA KAMPANII

Do głównych zadań kampanii należą:

-	przegląd istniejących na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa,

-	przygotowanie kampanii  w celu podniesienia świadomości społeczeństwa,

-	identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne,

-	opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych,

-	wprowadzenie w życie powyższej kampanii.

Elementy kampanii

Strategia prowadzenia kampanii składa się z następujących elementów:

-	krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych 
i najwcześniej dostrzegalnych efektów,

-	program podstawowy (2 lata),

-	program długoterminowy (10 lat i więcej).

Rodzaje kampanii

Istnieją różne rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej, wśród których można wyróżnić: kampanię „fali nośnej”, kampanie tematyczne, akcje podejmowane 
w ramach kampanii.

Kampania „fali nośnej” dotyczy problemu środowiska jako całości, nie zaś tylko jednego jego aspektu. Jest przewidziana do popierania „przyjaznych środowisku” wartości 
i wymogów wśród społeczeństwa. Można ją stosować dla szerokiej opinii publicznej.

Kampanie tematyczne mogą przekazywać wiedzę dotyczącą pewnych problemów środowiskowych lub zachęcania do bardziej świadomych zachowań.

Kampania może być podstawą podejmowania akcji np. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.

### TEMATY SZKOLEŃ

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych:

-	dzieci,

-	dorosłych:

-	osób odpowiedzialnych za decyzje polityczne dotyczące gospodarki odpadami,

-	kadry technicznej biorącej udział w realizacji programu gospodarki odpadami.

Tematy szkoleń powinny być dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki. Przykładowe tematy przedstawiono w Tabeli 56.

Tabela 58	Tematy szkoleń dobrane wg grup

| - Temat | - Grupa |
| --- | --- |
| - Ochrona środowiska naturalnego | - dzieci i dorośli |
| - Wspólna odpowiedzialność za stan środowiska | - dzieci i dorośli |
| - Trucizny w śmieciach domowych | - dzieci i dorośli |
| - Nadmierne opakowania | - dzieci, dorośli i producenci |
| - Zapobieganie powstawaniu odpadów | - dzieci i dorośli |
| - Recykling | - dorośli i dzieci |
| - Czysta produkcja – eliminowanie toksycznych odpadów, technologii i produktów | - dorośli |
| - Idea czystego regionu | - dzieci i dorośli |
| - Kompostowanie odpadów w przydomowym ogródku | - dzieci i dorośli |
| - Problematyka dzikich składowisk | - dzieci i dorośli |
| - Konieczność zachowania surowców i paliw naturalnych | - dzieci i dorośli |

Źródło:	KPGO

### WYBÓR FORMY PRZEKAZU

Formy przekazu dzielą się na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i imprezy promocyjne.

- Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów:

-	krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki (także typu „pytania i odpowiedzi”), zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia 
i powiadomienia służb komunalnych;

-	publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji;

-	materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych;

-	plakaty;

-	obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty 
i monografie;

-	opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych;

-	materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały dla nauczycieli;

-	okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

2.	Materiały audiowizualne:

-	wywiady dla radia i telewizji;

-	pokazy przezroczy;

-	ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji;

-	filmy;

-	wystawy.

3.	Imprezy promocyjne:

-	konferencje prasowe;

-	wizyty oficjalne;

-	zebrania mieszkańców;

-	imprezy specjalne (festiwale, akcje);

-	warsztaty, seminaria, konferencje.

Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Często, wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, a możliwościami finansowymi.

### KOSZTY PRZEKAZU

Przed wyborem formy przekazu należy wstępnie oszacować koszty. Koszty te możemy podzielić na:

-	koszty osobowe,

-	koszty materiałów i usług,

-	koszty ogólne i administracyjne.

Na koszty osobowe składają się wynagrodzenia wypłacane własnym pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. Duże koszty osobowe wynikają z faktu, że zaangażowanie pracowników do przygotowania programu informacyjnego często wymaga od nich pracy po godzinach (szczególnie przy realizacji dużych imprez).

Na koszty usług składają się:

-	kopiowanie materiałów,

-	drukowanie,

-	napisanie tekstów,

-	formatowanie tekstu i przygotowanie do druku,

-	projekt grafiki,

-	usługi pocztowe,

-	usługi transportowe,

-	usługi wideo,

-	konsultacje w sprawach technicznych, w sprawach informowania społecznego,

-	usługi telekomunikacyjne,

-	sporządzenie listy adresowej (ewentualne korzystanie z bazy danych),

-	usługi turystyczne,

-	nagłośnienie i oświetlenie imprezy,

-	reklama w mediach komercyjnych,

-	usługi gastronomiczne,

-	usługi hotelarskie,

-	wynajęcie obiektów,

-	wynajęcie sprzętu (komputerów, rzutnika, tablic do prezentacji, rzutnika przezroczy).

Na koszty materiałowe składają się:

-	papier, filmy, materiały potrzebne do dekoracji,

-	drobne upominki dla uczestników,

-	żywność i napoje.

### PARTNERZY W PROGRAMACH INFORMACYJNYCH

Współpraca ze szkołami

Szkoły są dobrymi partnerami w programach informacyjnych, ponieważ nastawione są na szerzenie oświaty, a poza tym skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół 
i nauczyciele często pełnią rolę liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być bardzo ważny. Szkoły są ponadto dobrymi partnerami w programach informacyjnych z uwagi na następujące aspekty:

-	mogą być miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

-	wyposażone są w sprzęt, który może być pomocny w przygotowaniu materiałów informacyjnych (komputery, kserokopiarki),

-	są miejscem funkcjonowania różnych kół zainteresowań, które mogą czynnie uczestniczyć w przygotowaniu materiałów informacyjnych,

-	są źródłem ekspertów w dziedzinie edukacji,

-	uczniowie mogą pomagać przy realizacji programów, ankiet itp.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Władze samorządowe powinny mieć dokładną listę instytucji pozarządowych działających na terenie gminy. Gdy zamierzenia gminy będą zbieżne z interesami tych organizacji, mogą one aktywnie pomóc w kształtowaniu i realizacji programu informacyjnego. Poniżej podano możliwe formy współpracy z instytucjami pozarządowymi:

-	doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji - organizacje pozarządowe współpracują ze znanymi ekspertami, dysponują bazami danych na temat specjalistów, mają doświadczenie w docieraniu do odbiorców;

-	wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektu - niektóre organizacje posiadają fundusze przeznaczone na informowanie i mogą uczestniczyć w kosztach projektu;

-	ocena przekazu - w chwili gdy materiał został przygotowany może być przetestowany na członkach organizacji pozarządowej;

-	udostępnianie kanałów informacyjnych - dysponują listami adresowymi, są dystrybutorami różnego typu materiałów i biuletynów, mogą pomagać w roznoszeniu materiałów informacyjnych;

-	działania równoległe - niektóre informacje mogą być publikowane w biuletynach organizacji pozarządowych.

### ZESTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

Poniżej zestawiono przykładowe działania w zakresie edukacji materiałów informacji społecznej:

- Druk materiałów informacyjnych.

- Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych.

- Szkolenia.

- Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych.

- Konkursy dla przedszkolaków na „rysunek ekologiczny”.

- Konkursy dla szkół i turystów.

- Sympozjum:  np. odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

17.2	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

### OPCJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH POZA SKŁADOWANIEM

Tabela 59	Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem

| Odpady komunalne Ulegające biodegradacji- | Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spalanie | Zgazowanie | Piroliza | Mechaniczno biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja beztlenowa | Recykling | Ręczne lub mechaniczne sortowanie |
| ODPADY MIESZANE | X |  |  | X |  | X |  | X |
| PALIWO Z ODPADÓW | X | X | X |  |  |  |  |  |
| ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI |  |  |  |  | X | X |  |  |
| ODPADY ZIELONE |  |  |  |  | X | X |  |  |
| ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I ODPADY ZIELONE |  |  |  |  | X | X |  |  |
| PAPIER | X | X | X |  | X | X | X |  |
| ODPADY TEKSTYLNE | X | X | X |  |  |  | X |  |
| DREWNO | X | X | X |  |  |  | X |  |

Źródło KPGO

17.2.2	PRZYKŁADOWY SPOSÓB  ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH POZA SKŁADOWANIEM - KOMPOSTOWANIE

Rysunek 10	Strumienie odpadów organicznych kierowane do kompostowni

PRZEMYSŁOWE

ODPADY ORGANICZNE

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

TERENY ZIELONE, PLACE TARGOWE

ODPADY ORGANICZNE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

KOMPOSTOWNIA

KOMPOST

ODBIORCY KOMPOSTU

POZOSTAŁOŚCI

SKŁADOWISKO

ODPADÓW

Rysunek 11	Przykładowy schemat pracy nowoczesnej kompostowni

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

USUNIĘCIE MATERIAŁÓW „UBOCZNYCH”

OSADY ŚCIEKOWE

ODWODNIENIE OSADU

KOMPOSTOWANIE WSTĘPNE

DOJRZEWANIE KOMPOSTU

PRZESIEWANIE

SKŁADOWANIE ODPADÓW POSITOWYCH

MAGAZYNOWANIE PRZEJŚCIOWE

SPRZEDAŻ

# 18.	ZAŁĄCZNIK NR 6 – PLANOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY – BILANS SZCZEGÓLOWY ODPADÓW KOMUNALNYCH

Tabela 60	Planowy odzysk odpadów komunalnych budowlanych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem budowlane: |  | 1 | 2390,5 | 2533,1 | 2684,1 | 2844,5 | 3014,2 | 3194,0 | 3405,2 | 3630,0 | 3869,8 | 4125,3 | 4126,2 |
| do składowania |  | 2 | 2031,9 | 2026,4 | 2013,1 | 1991,1 | 1959,2 | 1916,4 | 1872,8 | 1815,0 | 1741,4 | 1650,1 | 1650,5 |
| do odzysku |  | 3 | 358,6 | 506,6 | 671,0 | 853,3 | 1055,0 | 1277,6 | 1532,3 | 1815,0 | 2128,4 | 2475,2 | 2475,7 |
| % odzysku |  | 4 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 61	Planowy odzysk odpadów komunalnych wielkogabarytowych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wielkogabarytowe: |  | 1 | 1104,0 | 1104,4 | 1104,9 | 1105,3 | 1105,8 | 1106,2 | 1106,4 | 1106,6 | 1106,8 | 1107,0 | 1107,2 |
| do składowania |  | 2 | 883,2 | 817,3 | 751,3 | 685,3 | 619,2 | 553,1 | 497,9 | 442,6 | 387,4 | 332,1 | 332,2 |
| do odzysku |  | 3 | 220,8 | 287,2 | 353,6 | 420,0 | 486,5 | 553,1 | 608,5 | 663,9 | 719,4 | 774,9 | 775,0 |
| % odzysku |  | 4 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 38,00 | 44,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 62	Planowy odzysk odpadów komunalnych niebezpiecznych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem niebezpieczne: |  | 1 | 118,5 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,9 | 118,9 |
| do składowania |  | 2 | 100,7 | 92,5 | 84,2 | 75,9 | 67,7 | 59,4 | 50,5 | 41,6 | 32,7 | 23,8 | 23,8 |
| do odzysku |  | 3 | 17,8 | 26,1 | 34,4 | 42,7 | 51,0 | 59,4 | 68,3 | 77,2 | 86,2 | 95,1 | 95,1 |
| % odzysku |  | 4 | 15,00 | 22,00 | 29,00 | 36,00 | 43,00 | 50,00 | 57,50 | 65,00 | 72,50 | 80,00 | 80,00 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 63	Planowy odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych biodegradowalnych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg] – przy założeniu braku zagospodarowania części odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem biodegradowalne: | 1 | 6645,5 | 6817,7 | 6998,7 | 7190,3 | 7391,1 | 7602,1 | 7774,2 | 7957,6 | 8153,6 | 8362,0 | 8362,7 |
| max. Ilośc do składowania | 2 | 4077,0 | 4028,5 | 3980,0 | 3882,9 | 3737,3 | 3640,2 | 3251,9 | 2863,6 | 2426,8 | 2281,2 | 2281,2 |
| ilość uniesz odp. zielonych | 3 | 99,1 | 136,1 | 154,8 | 170,1 | 190,0 | 210,8 | 238,4 | 266,5 | 295,4 | 324,7 | 324,7 |
| ilość uniesz odp. opakow. | 4 | 809,7 | 922,8 | 1047,2 | 1114,4 | 1186,1 | 1262,6 | 1343,2 | 1429,3 | 1521,3 | 1619,5 | 1619,6 |
| Rzeczywista ilość do skł. | 5 | 1659,6 | 1730,3 | 1816,8 | 2022,9 | 2277,7 | 2488,5 | 2940,7 | 3398,1 | 3910,1 | 4136,7 | 4137,2 |
| dodat. odzysk i uniesz. | 6 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 80,00 | 77,00 | 75,00 | 67,00 | 59,00 | 50,00 | 47,00 | 47,00 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 64	Planowy odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych opakowaniowych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| opakowania z tw. szt. | 1 | 728,0 | 773,4 | 821,6 | 873,6 | 928,6 | 987,7 | 1049,2 | 1115,0 | 1185,6 | 1260,8 | 1260,9 |
| opakowania z aluminium | 2 | 53,3 | 54,9 | 56,7 | 58,6 | 60,8 | 62,6 | 64,8 | 67,0 | 69,4 | 71,6 | 71,6 |
| opakowania ze stali | 3 | 184,9 | 191,4 | 197,9 | 205,1 | 212,2 | 220,0 | 227,7 | 235,7 | 244,0 | 252,7 | 252,7 |
| opakowania z papieru i tek. | 4 | 1928,0 | 2050,6 | 2181,7 | 2321,7 | 2471,1 | 2630,4 | 2798,3 | 2977,6 | 3169,3 | 3373,9 | 3374,1 |
| opakowania ze szkła | 5 | 1282,4 | 1338,9 | 1398,3 | 1445,8 | 1525,6 | 1593,6 | 1662,4 | 1734,3 | 1809,6 | 1888,4 | 1888,6 |
| opakowania wielomateriał. | 6 | 216,5 | 230,3 | 245,0 | 260,6 | 277,2 | 295,3 | 314,3 | 334,3 | 355,9 | 379,0 | 379,0 |
| Razem opakowaniowe: | 7 | 4393,1 | 4639,5 | 4901,3 | 5165,4 | 5475,5 | 5789,7 | 6116,7 | 6464,0 | 6834,0 | 7226,3 | 7227,0 |
| RECYKLING POSZCZEG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opakowania z tw. szt. | 8 | 131,0 | 170,2 | 205,4 | 218,4 | 232,2 | 246,9 | 262,3 | 278,8 | 296,4 | 315,2 | 315,2 |
| opakowania z aluminium | 9 | 16,0 | 19,2 | 22,7 | 23,4 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 28,6 |
| opakowania ze stali | 10 | 25,9 | 34,5 | 39,6 | 41,0 | 42,4 | 44,0 | 45,5 | 47,1 | 48,8 | 50,5 | 50,5 |
| opakowania z papieru i tek. | 11 | 809,7 | 922,8 | 1047,2 | 1114,4 | 1186,1 | 1262,6 | 1343,2 | 1429,3 | 1521,3 | 1619,5 | 1619,6 |
| opakowania ze szkła | 12 | 371,9 | 468,6 | 559,3 | 578,3 | 610,2 | 637,5 | 665,0 | 693,7 | 723,9 | 755,4 | 755,5 |
| opakowania wielomateriał. | 13 | 34,6 | 46,1 | 61,3 | 65,2 | 69,3 | 73,8 | 78,6 | 83,6 | 89,0 | 94,8 | 94,8 |
| Razem RECYKLING: | 14 | 1389,2 | 1661,3 | 1935,5 | 2040,8 | 2164,6 | 2289,8 | 2420,5 | 2559,3 | 2707,1 | 2863,9 | 2864,2 |
| RAZEM DO SKŁAD: | 15 | 3003,9 | 2978,2 | 2965,8 | 3124,7 | 3310,9 | 3499,8 | 3696,2 | 3904,7 | 4126,9 | 4362,4 | 4362,8 |
| % recyklingu | 16 | 31,62 | 35,81 | 39,49 | 39,51 | 39,53 | 39,55 | 39,57 | 39,59 | 39,61 | 39,63 | 39,63 |

Źródło: Obliczenia własne

TABELA 65	Planowy odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych razem w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady biodegradowalne: |  | 1 | 2568,4 | 2789,2 | 3018,8 | 3307,4 | 3653,8 | 3961,8 | 4522,3 | 5093,9 | 5726,8 | 6080,8 | 6081,5 |
| odpady opakowaniowe: |  | 2 | 1389,2 | 1661,3 | 1935,5 | 2040,8 | 2164,6 | 2289,8 | 2420,5 | 2559,3 | 2707,1 | 2863,9 | 2864,2 |
| odpady wielkogabarytowe |  | 3 | 220,8 | 287,2 | 353,6 | 420,0 | 486,5 | 553,1 | 608,5 | 663,9 | 719,4 | 774,9 | 775,0 |
| odpady budowlane |  | 4 | 358,6 | 506,6 | 671,0 | 853,3 | 1055,0 | 1277,6 | 1532,3 | 1815,0 | 2128,4 | 2475,2 | 2475,7 |
| odpady niebezpieczne |  | 5 | 17,8 | 26,1 | 34,4 | 42,7 | 51,0 | 59,4 | 68,3 | 77,2 | 86,2 | 95,1 | 95,1 |
| RAZEM: |  | 6 | 4554,8 | 5270,3 | 6013,3 | 6664,3 | 7410,9 | 8141,8 | 9151,9 | 10209,4 | 11367,9 | 12289,9 | 12291,6 |
| % wytworzonych: |  | 7 | 25,7 | 29,1 | 32,4 | 35,0 | 37,9 | 40,6 | 44,6 | 48,5 | 52,6 | 55,3 | 55,3 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 66	Planowa ilość odpadów komunalnych razem do składowania w latach planistycznych 2004-2015 na terenie gminy Śrem [Mg]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem do składowania: | 1 | 13174,2 | 12868,4 | 12561,1 | 12360,0 | 12120,7 | 11913,3 | 11385,6 | 10846,5 | 10247,0 | 9923,2 | 9924,4 |
| % wytworzonych ogółem: | 2 | 74,3 | 70,9 | 67,6 | 65,0 | 62,1 | 59,4 | 55,4 | 51,5 | 47,4 | 44,7 | 44,7 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 67	Planowa pojemność składowisk do zagospodarowania odpadów komunalnych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [tys. m3]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przy użyciu kompaktorów | 1 | 15,55 | 15,18 | 14,82 | 14,58 | 14,30 | 14,06 | 13,43 | 12,80 | 12,09 | 11,71 | 11,71 |
| spychaczy gąsienicowych | 2 | 17,79 | 17,37 | 16,96 | 16,69 | 16,36 | 16,08 | 15,37 | 14,64 | 13,83 | 13,40 | 13,40 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 68	Planowa zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych biodegradowalnych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg/rok] – przy założeniu zagospodarowania części odpadów przez mieszkańców we własnym zakresie

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady zielone: |  |  | 99,1 | 136,1 | 154,8 | 170,1 | 190,0 | 210,8 | 238,4 | 266,5 | 295,4 | 324,7 | 324,7 |
| Dodatkowy odzysk i uniesz. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 675,1 | 1392,8 | 1694,2 | 1696,5 |
| RAZEM: |  |  | 99,1 | 136,1 | 154,8 | 170,7 | 190,0 | 210,8 | 273,1 | 941,6 | 1688,2 | 3707,1 | 2021,2 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 69	Planowa zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych biodegradowalnych w latach planistycznych 20052015 na terenie gminy Śrem [Mg/rok] – przy założeniu braku zagospodarowania części odpadów przez mieszkańców we własnym zakresie

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady zielone: |  |  | 99,1 | 136,1 | 154,8 | 170,1 | 190,0 | 210,8 | 238,4 | 266,5 | 295,4 | 324,7 | 324,7 |
| Dodatkowy odzysk i uniesz. |  |  | 1659,6 | 1730,3 | 1816,8 | 2022,9 | 2277,7 | 2488,5 | 2940,7 | 3398,1 | 3910,1 | 4136,7 | 4137,2 |
| RAZEM: |  |  | 1758,7 | 1866,4 | 1971,6 | 2193,0 | 2467,7 | 2699,3 | 3179,1 | 3664,7 | 4205,5 | 4461,3 | 4461,9 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 70	Planowa zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych opakowaniowych w latach planistycznych 2005-2015 na terenie gminy Śrem [Mg/rok]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania: |  | 1389,2 | 1661,3 | 1935,5 | 2040,8 | 2164,6 | 2289,8 | 2420,5 | 2559,3 | 2707,1 | 2863,9 | 2864,2 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 71	Planowa zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych w latach planistycznych 2004-2015 na terenie gminy Śrem [Mg/rok]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady kom. Budowlane | 1 | 532,0 | 752,0 | 996,4 | 1267,7 | 1567,9 | 1899,6 | 2280,0 | 2702,6 | 3171,5 | 3690,9 | 3694,4 |
| odpady kom. Wielkogab. | 2 | 306,3 | 398,4 | 490,8 | 583,2 | 675,8 | 768,5 | 846,1 | 923,8 | 1001,6 | 1079,5 | 1080,4 |
| Odpady kom. Niebezpiecz. | 3 | 26,6 | 39,0 | 51,5 | 64,0 | 76,5 | 89,0 | 102,5 | 116,0 | 129,5 | 143,0 | 143,2 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 72	Planowa zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w latach planistycznych 2004-2015 na terenie 
gminy Śrem [Mg/rok]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kom. osady ściekowe | 1 | 1413,1 | 1445,9 | 1478,8 | 1511,7 | 1544,6 | 1577,4 | 1610,3 | 1643,2 | 1676,1 | 1708,9 | 1741,8 |

Źródło:	Obliczenia własne

# ZAŁĄCZNIK NR 7 – KOSZTY INWESTYCYJNE 
I EKSPLOATACYJNE PLANOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

## PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI CENOTWÓRCZE

Przykładowe wskaźniki cenotwórcze przyjęte w niniejszej analizie zamieszczono poniżej. Szczegółowy wykaz wskaźników cenotwórczych zawarty w KPGO.

Tabela 73	Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla odzysku i unieszkodliwiania komunalnych odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych

| Rodzaj procesu | Wskaźnik jednostkowy nakładów inwestycyjnych | Wskaźnik kosztów odzysku i unieszkodliwiania na obiekcie | Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu | Sumaryczny jednostkowy koszt odzysku i unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [zł/Mg-przepustowości] | [zł/Mg] | [zł/Mg] | [zł/Mg] |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 900 | 120 | 50 | 170 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 500 | 160 | 80 | 240 |
| Odzysk i unieszkodliwianie niebezpiecznych | 3 500 | 600 | 200 | 800 |

Źródło:	na podstawie KPGO

Tabela 74	Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania komunalnych odpadów dla różnych technologii

| Rodzaj technologii | Koszt jednostkowy |
| --- | --- |
|  | [zł/Mg] |
| Sortowanie frakcji „suchej” | 60-90 |
| Kompostowanie frakcji biodegradowalnej | 100-130 |
| Fermentacja beztlenowa | 120-150 |
| Składowanie | 30-60 |
| Termiczne przekształcanie odpadów | 250-350 |

Źródło:	na podstawie KPGO

## 19.2	SZACUNKOWA WYCENA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU

W poniższych tabelach zaprezentowano szacunkową symulację kosztów eksploatacyjnych planowanego systemu gospodarki odpadami, obejmujących zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Tabela 75	Średnie szacunkowe koszty zbiórki odpadów, frakcji organicznej oraz frakcji „suchej” w latach planistycznych 2005-2015 [tys. zł]

| ZABUDOWA ROZPROSZONA |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady |  | 1 | 37,68 | 37,33 | 36,98 | 36,64 | 36,32 | 36,02 | 35,52 | 35,02 | 34,54 | 34,10 | 34,13 |
| Frakcja organiczna |  | 2 | 6,61 | 6,66 | 6,72 | 6,77 | 6,84 | 6,89 | 6,91 | 6,92 | 6,94 | 6,95 | 6,96 |
| Frakcja "sucha" |  | 3 | 26,30 | 26,68 | 27,08 | 27,48 | 27,89 | 28,31 | 28,42 | 28,52 | 28,63 | 28,74 | 28,76 |
| ZABUDOWA ZWARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady |  | 1 | 106,30 | 105,74 | 105,22 | 104,73 | 104,28 | 103,86 | 102,61 | 101,40 | 100,25 | 99,14 | 99,14 |
| Frakcja organiczna |  | 2 | 245,18 | 251,89 | 258,96 | 266,44 | 274,27 | 282,54 | 289,38 | 296,67 | 304,47 | 312,76 | 312,77 |
| Frakcja "sucha" |  | 3 | 97,78 | 103,16 | 108,85 | 114,23 | 121,25 | 128,01 | 135,12 | 142,63 | 150,60 | 158,99 | 159,00 |
|  | RAZEM: | 4 | 519,84 | 531,45 | 543,80 | 556,29 | 570,85 | 585,64 | 597,95 | 611,16 | 625,42 | 640,67 | 640,75 |

Zródło: Obliczenia własne

Tabela 76	Średnie szacunkowe koszty transportu odpadów, frakcji organicznej oraz frakcji „suchej” w latach planistycznych 2005-2015 [tys. zł]

| ZABUDOWA ROZPROSZONA |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady |  | 1 | 22,61 | 22,40 | 22,19 | 21,98 | 21,79 | 21,61 | 21,31 | 21,01 | 20,73 | 20,46 | 20,48 |
| Frakcja organiczna |  | 2 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,07 | 2,08 | 20,8 | 2,08 | 2,09 |
| Frakcja "sucha" |  | 3 | 10,52 | 10,67 | 10,83 | 10,99 | 11,16 | 11,32 | 11,37 | 11,41 | 11,45 | 11,49 | 11,50 |
| ZABUDOWA ZWARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady |  | 1 | 42,52 | 42,30 | 42,09 | 41,89 | 41,71 | 41,54 | 41,04 | 40,56 | 40,10 | 39,66 | 39,66 |
| Frakcja organiczna |  | 2 | 490,35 | 503,78 | 517,91 | 532,88 | 548,55 | 565,08 | 578,77 | 593,33 | 608,94 | 625,52 | 625,54 |
| Frakcja "sucha" |  | 3 | 26,08 | 27,51 | 29,03 | 30,46 | 32,33 | 34,14 | 36,03 | 38,03 | 40,16 | 42,40 | 42,40 |
|  | RAZEM: | 4 | 594,05 | 608,65 | 624,06 | 640,24 | 657,59 | 675,77 | 690,59 | 706,43 | 723,45 | 741,61 | 741,67 |

Zródło: Obliczenia własne

Tabela 77	Średnie szacunkowe koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów, frakcji organicznej oraz frakcji „suchej” w latach planistycznych 2005-2015 [tys. zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowanie |  | 1 | 592,88 | 579,11 | 565,28 | 556,23 | 545,46 | 536,12 | 512,37 | 488,11 | 461,12 | 446,55 | 446,61 |
| Kompostowanie |  | 2 | 10,32 | 10,41 | 10,50 | 10,59 | 10,69 | 10,77 | 10,79 | 10,82 | 10,84 | 10,86 | 10,87 |
| sortowanie-Frakcja "sucha" |  | 3 | 329,48 | 347,96 | 367,60 | 387,41 | 410,66 | 434,22 | 458,75 | 484,80 | 512,55 | 541,97 | 542,02 |
|  | RAZEM: | 4 | 932,68 | 937,48 | 943,38 | 954,22 | 966,80 | 981,11 | 981,92 | 983,73 | 984,50 | 999,38 | 999,50 |

Zródło: Obliczenia własne

Tabela 78	Średnie szacunkowe koszty łączne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, frakcji organicznej oraz frakcji „suchej” w latach planistycznych
2005-2015 [tys. zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiórka |  | 1 | 519,84 | 531,45 | 543,80 | 556,29 | 570,85 | 585,64 | 597,95 | 611,16 | 625,42 | 640,67 | 640,75 |
| Transport |  | 2 | 594,05 | 608,65 | 624,06 | 640,24 | 657,59 | 675,77 | 690,59 | 706,43 | 723,45 | 741,61 | 741,67 |
| Unieszkodliwianie |  | 3 | 932,68 | 937,48 | 943,38 | 954,22 | 966,80 | 981,11 | 981,92 | 983,73 | 984,50 | 999,38 | 999,50 |
|  | RAZEM: | 4 | 2046,57 | 2077,59 | 2111,23 | 2150,75 | 2195,25 | 2242,52 | 2270,45 | 2301,32 | 2333,38 | 2381,67 | 2381,92 |
| Jednostkowy [zł/M] |  | 5 | 51,38 | 52,13 | 52,95 | 53,92 | 55,01 | 56,17 | 56,85 | 57,61 | 58,40 | 59,60 | 59,59 |
| Jednostkowy [zł/Mg] |  | 6 | 115,43 | 114,53 | 113,66 | 113,05 | 112,39 | 111,81 | 110,55 | 109,29 | 107,95 | 107,21 | 107,21 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 79	Średnie szacunkowe koszty zbiórki, transportu, odpadów komunalnych budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych w latach planistycznych
2005-2015 [tys. zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady wielkogabarytowe |  | 1 | 17,66 | 22,97 | 28,28 | 33,60 | 38,92 | 44,25 | 48,68 | 53,12 | 57,55 | 61,99 | 62,00 |
| odpady budowalne |  | 2 | 17,93 | 25,33 | 33,55 | 42,67 | 52,75 | 63,88 | 76,62 | 90,75 | 106,42 | 123,76 | 123,79 |
| odpady niebezpieczne |  | 3 | 3,59 | 5,26 | 6,94 | 8,62 | 10,30 | 11,98 | 13,78 | 15,58 | 17,38 | 19,18 | 19,19 |
| RAZEM: |  | 4 | 39,18 | 53,56 | 68,77 | 84,89 | 101,97 | 120,11 | 139,07 | 159,44 | 181,35 | 204,93 | 204,97 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 80	Średnie szacunkowe koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych w latach planistycznych
2005-2015 [tys. zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady wielkogabarytowe |  | 1 | 35,33 | 45,94 | 56,57 | 67,20 | 77,85 | 88,50 | 97,36 | 106,23 | 115,11 | 123,98 | 124,00 |
| odpady budowalne |  | 2 | 43,03 | 60,79 | 80,52 | 102,4 | 126,60 | 153,31 | 183,88 | 217,80 | 255,41 | 297,02 | 297,09 |
| odpady niebezpieczne |  | 3 | 10,76 | 15,78 | 20,81 | 25,85 | 30,89 | 35,93 | 41,33 | 46,73 | 52,14 | 57,55 | 57,56 |
| RAZEM: |  | 4 | 89,11 | 122,52 | 157,91 | 195,45 | 235,33 | 277,74 | 322,57 | 370,77 | 422,65 | 478,55 | 478,65 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 81	Średnie szacunkowe koszty  zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych
RAZEM w latach planistycznych 2005-2015 [tys. zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady wielkogabarytowe |  | 1 | 52,99 | 68,92 | 84,85 | 100,81 | 116,77 | 132,74 | 146,04 | 159,35 | 172,66 | 185,97 | 186,0 |
| odpady budowlane |  | 2 | 60,96 | 86,12 | 114,07 | 145,07 | 179,34 | 217,19 | 260,50 | 308,55 | 361,83 | 420,78 | 420,87 |
| odpady niebezpieczne |  | 3 | 14,34 | 21,04 | 27,75 | 34,06 | 41,18 | 47,91 | 55,11 | 62,31 | 69,52 | 76,73 | 76,74 |
| RAZEM: |  | 4 | 128,29 | 176,08 | 226,28 | 280,34 | 337,30 | 397,85 | 461,65 | 530,21 | 604,01 | 683,48 | 683,62 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 82	Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  komunalnych w latach planistycznych
2005-2015 [tys. zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpady biodegradowalne |  | 1 | 754,44 | 774,74 | 796,10 | 818,71 | 842,40 | 867,36 | 887,92 | 909,82 | 933,26 | 958,18 | 958,23 |
| odpady wielkogabarytowe |  | 2 | 52,99 | 68,92 | 84,85 | 100,81 | 116,77 | 132,74 | 146,04 | 159,35 | 172,66 | 185,97 | 186,00 |
| odpady budowlane |  | 3 | 60,96 | 86,12 | 114,07 | 145,07 | 179,34 | 217,19 | 260,50 | 308,55 | 361,83 | 420,78 | 420,87 |
| odpady niebezpieczne |  | 4 | 14,34 | 21,04 | 27,75 | 34,46 | 41,18 | 47,19 | 55,11 | 62,31 | 69,52 | 76,73 | 76,74 |
| Sortowanie-frakcja "sucha" |  | 5 | 490,15 | 515,98 | 543,38 | 570,57 | 603,30 | 636,01 | 669,69 | 705,39 | 743,38 | 783,59 | 783,68 |
| składowanie |  | 6 | 592,88 | 579,11 | 565,28 | 556,23 | 545,46 | 536,12 | 512,37 | 488,11 | 461,12 | 446,55 | 446,61 |
| RAZEM: |  | 7 | 1965,76 | 2045,92 | 2131,44 | 2225,85 | 2328,44 | 2437,33 | 2531,63 | 2633,53 | 2741,76 | 2871,80 | 2872,14 |
| Jednostkowy [zł/M] |  | 8 | 49,35 | 51,34 | 53,46 | 55,80 | 58,35 | 61,05 | 63,40 | 65,93 | 68,62 | 71,86 | 71,86 |
| Jednostkowy [zł/Mg] |  | 9 | 110,87 | 112,79 | 114,75 | 116,99 | 119,21 | 121,53 | 123,26 | 125,07 | 126,84 | 129,28 | 129,28 |

Źródło:	Obliczenia własne

Tabela 83	Szacunkowy koszt kompostowania komunalnych osadów ściekowych w latach planistycznych 2005-2015 [tys.zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompostowanie osadów | 1 | 105,02 | 107,46 | 109,91 | 112,77 | 114,79 | 117,24 | 119,68 | 122,12 | 124,57 | 127,01 | 129,45 |
| ściekowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło:	Obliczenia własne

# ZAŁĄCZNIK NR 8 - SPOSÓB  MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

## 20.1	OBIEG DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Rysunek 12	Obieg dokumentów związanych z gospodarką odpadami wynikający z obowiązującego ustawodawstwa (źródło: KPGO)

## 20.2	OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W RAMACH KRAJOWEGOSYSTEMU MONITOROWANIA OPAKOWAŃ 
I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Rysunek 13	Obowiązki sprawozdawcze w ramach krajowego systemu monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych (źródło: KPGO)

## 20.3	RODZAJ DANYCH PRZEKAZYWANYCH W RAMACH KRAJOWEGO MONITORINGU OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Tabela 84	Rodzaj danych przekazywanych w ramach krajowego systemu monitoringu opakowań 
i odpadów opakowaniowych (źródło: KPGO)

# ZAŁĄCZNIK NR 9 – ROZMIESZCZENIE REGIONALNYCH ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO wg WPGO

Rysunek 14	Rozmieszczenie Regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów na terenie Województwa Wielkopolskiego wg WPGO