OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
...............................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji
przemysłowej:
...............................................................
Pomieszczenie: ................................................
Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ........................................
Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ...................................
	 Grupa / Nr


	Wyrób - rodzaj


	Ocena


	Przyjęta

punktacja



	I.Sposób zastosowania azbestu


	1.


	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)


	
	30



	2.


	Tynk zawierający azbest


	
	30



	3.


	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem

(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)


	
	25



	4.


	Pozostałe wyroby z azbestem


	
	10



	II.Rodzaj azbestu


	5.


	Azbest chryzotylowy


	
	5



	6.


	Inny azbest (np. krokidolit)


	
	15



	III.Struktura powierzchni wyrobu z azbestem


	7.


	Rozluźniona (naruszona) struktura

włókien


	
	30



	8.


	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą

powłoką farby zewnętrznej


	
	10



	9.


	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna


	
	0



	IV.Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem


	10.


	Duże uszkodzenia


	
	30 3)


	11.


	Małe uszkodzenia


	
	10 4)


	12.


	Brak


	
	0



	V.Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem


	13.


	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac


	
	15



	14.


	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia

(do wysokości 2 m)


	
	10



	15.


	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne


	
	10



	16.


	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania


	
	10



	17.


	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na

zewnątrz obiektu)


	
	10



	18.


	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza


	
	10



	19.


	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne


	
	0



	VI.Wykorzystanie pomieszczenia


	20.


	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców


	
	35



	21.


	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób


	
	30



	22.


	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie


	
	20



	23.


	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie


	
	10



	VII.Usytuowanie wyrobu


	24.


	Bezpośrednio w pomieszczeniu


	
	30



	25.


	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem


	
	25



	26.


	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)


	
	25



	27.


	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad

pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem

wentylacyjnym


	
	10




       Suma punktów oceny                ...................
      Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana               65 i więcej punktów
           bezzwłocznie)
      Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie            powyżej 35 do 60 
      do 1 roku)                                  punktów
      Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)         do 35 punktów
UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli
wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą
punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i
stopień pilności.
.............................     .........................
  Oceniający nazwisko i imię        Właściciel / Zarządca
                                  .........................
                                    Adres
data ..............
1)
Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)
Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)
Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4)
Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu. 

