- projekt - 

Uchwała nr ....................

Rady miejskiej w śremie

z dnia ...................................

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wstępne

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Śrem, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie o powierzchni 165,3 ha, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – część graficzna planu zwana rysunkiem, opracowana w skali 1:2000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Plan obowiązuje w granicach określonych na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania lica ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej;

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć rodzaj nieprzekraczalnej linii zabudowy, która wyznacza odległość w jakiej obowiązkowo należy sytuować 70% długości rzutu prostopadłego wszystkich ścian zewnętrznych budynku na tę linię:

a) budynki usytuowane na obowiązującej linii zabudowy nie muszą stanowić zwartej bryły,

b) w przypadku, gdy obowiązująca linia zabudowy jest odcinkiem łuku, ściana zewnętrzna, o której mowa w pkt 3 może zostać zlokalizowana w pasie terenu o szerokości 1,5m od obowiązującej linii zabudowy w głąb działki budowlanej;

4) usługach – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, która nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych, ale ma charakter świadczeń osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na rzecz innych osób;

5) użytkownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby, które mogą przebywać jednocześnie w danym budynku lub jego części, zarówno zatrudnieni jak i klienci oraz zwiedzający; liczbę użytkowników należy określać zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

6) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o spadku do 100, ze ścianami attykowymi ze wszystkich stron budynku wyprowadzonymi ponad najwyższy punkt połaci dachu;

7) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o przynajmniej dwóch połaciach zbiegających się w kalenicy, nachylonych pod tym samym kątem.

Rozdział 2

Przepisy ogólne

§ 3.1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) MNw – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

2) MNb – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

3) MNs - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;

4) MW –  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

5) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;

6) U –  tereny zabudowy usługowej;

7) U/M – tereny zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową; 

8) R – tereny rolnicze;

9) P –  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

10) ZL – lasy;

11) ZP –  tereny zieleni urządzonej;

12) ZP/U –  tereny zieleni urządzonej z usługami;

13) ZD –  tereny ogrodów działkowych;

14) ZC –  cmentarze;

15) WS –  tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

16) KdG – tereny dróg publicznych głównych;

17) KdL - tereny dróg publicznych lokalnych;

18) KdD - tereny dróg publicznych dojazdowych;

19) KdX – tereny ciągów pieszo-jezdnych;

20) KdP – tereny ciągów pieszych;

21) KP – tereny parkingów;

22) E – elektroenergetyka;

23) G – gazownictwo.

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, zakaz nie dotyczy terenów 15 U i 1-3 P oraz lokalizowania infrastruktury technicznej na wszystkich terenach niezbędnej do obsługi tych terenów;

2) ochronę wszystkich cieków otwartych znajdujących się w granicach planu, poprzez zakaz ich kanalizowania;

3) zapewnienie wymaganego komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5.1. W granicach planu nie występuje konieczność objęcia strefą ochrony konserwatorskiej obiektów lub terenów.

2. Ochroną na zasadach określonych w przepisach odrębnych obejmuje się stanowiska archeologiczne.

3. Miejsce występowania stanowiska archeologicznego określa rysunek.

4. Działania poprzedzające przystąpienie do prac ziemnych oraz prace ziemne związane z realizacją przedsięwzięć położonych w strefach występowania zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych i w ich bezpośrednim otoczeniu muszą być prowadzone w trybie określonym w przepisach odrębnych.

§ 6.1.  Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP, ZP/U stanowią przestrzenie publiczne.

2. Ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZP i ZP/U jako tereny związane z rekreacją i wypoczynkiem.

3. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z typowych prefabrykowanych elementów betonowych oraz litego muru od strony dróg publicznych i innych terenów publicznych.

§ 7. Zakazuje się stosowania blach falistych i trapezowych jako elementów elewacyjnych oraz wykonywania ścian zewnętrznych inaczej niż jako murowane lub monolityczne; zakaz nie dotyczy terenów oznaczonych symbolem P.
§ 8. Na podstawie przepisów odrębnych, ochronie podlegają w szczególności:

1) pomniki przyrody – dwa dęby szypułkowe znajdujące się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10ZP – na podstawie rozporządzenia Wojewody Poznańskiego o ustanowieniu pomników przyrody;

2) tereny wód powierzchniowych

3) lasy.

§ 9. Na terenie objętym miejscowym planem zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy.

§ 10.1. Podziały terenów następują zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu.

2. W granicach planu nie występuje konieczność scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

3. Nowo wydzielone działki budowlane muszą mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub dostęp poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną o parametrach odpowiadających drodze klasy D – dojazdowej o szerokości 10 m.
4. Szczegółowe zasady wyznaczania działek budowlanych określają ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

5. Zapisów dotyczących zasad wyznaczania działek budowlanych na poszczególnych terenach nie stosuje się dla urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 3

Przepisy szczegółowe

§ 11.1. Na terenach oznaczonych symbolami MNw, MNb, MNs wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się zakaz:

1) lokalizowania budynków innych niż:

a) mieszkalne jednorodzinne, z możliwością wydzielenia pomieszczenia służącego prowadzeniu działalności gospodarczej niekolidującej z funkcją mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącego maksymalnie 30 % powierzchni budynku,

b) garażowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizowania obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) lokalizowania na każdej działce, więcej niż jednego wolnostojącego budynku, a w przypadku lokalizacji garażu ustala się wbudowanie lub zblokowanie go z bryłą główną budynku;
4) stosowania ogrodzeń od strony drogi o wysokości wyższej niż 1,8 m;
5) lokalizowania skrzynek energetycznych inaczej niż w formie wbudowanej w ogrodzenia;
6) lokalizowania skrzynek gazowych w ścianach frontowych budynków;
7) lokalizowania garaży na samochody o nośności powyżej 2,5 tony.
3. Ustala się następujące wymagane powierzchnie działek budowlanych:

1) nie mniejszą niż 600m2 – dla terenów MNw;

2) nie mniejszą niż 500m2 - dla terenów MNb; dla terenu 14 MNb ustala się możliwość podziału na cztery proporcjonalne w powierzchni działki;
3) nie mniejszą niż 180m2 – dla terenów MNs.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) powierzchnię zabudowy:

a) nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej – na terenach MNw i MNb,

b) nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej – na terenach MNs;

2) wysokość zabudowy nie większą niż 10m; poziom posadzki parteru może być wyniesiony maksymalnie 0,5 m nad poziom terenu;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych:

a) nie mniejszą niż 35% powierzchni działki budowlanej – na terenach MNw i MNb,

b) nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej – na terenach MNs;
4) dachy strome o kątach nachylenia połaci dachowych 22-45(; dopuszcza się pokrycie do 20% rzutu budynku w inny sposób; dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jeśli w danym kwartale zabudowy ograniczonym liniami zabudowy są już zlokalizowane budynki z dachem płaskim;
5. Na terenach 16 MNs i 17 MNs dopuszcza się zabudowę wielorodzinną z maksymalnie 4 mieszkaniami dostępnymi z jednego ciągu komunikacyjnego - klatki schodowej.
6. Ustala się 30 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 12.1. Na terenach oznaczonych symbolem MW wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala się zakaz lokalizowania:
1) budynków innych niż:

a) budynki mieszkalne wielorodzinne, z możliwością lokalizowania usług w parterach tych budynków na terenach 6MW i 7 MW; możliwe jest zlokalizowanie jednego lokalu handlowego o powierzchni sprzedaży do 600m2 na danym terenie, dla pozostałych lokali handlowych ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży 200m2,

b) budynki garażowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej;

2) obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) budynków garażowych na samochody o nośności powyżej 2,5 tony;

4) skrzynek energetycznych i gazowych w ścianach frontowych budynków.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:
1) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej, a na terenach 2MW, 4MW, 5MW i 9MW– nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

2) wysokość zabudowy:

a) na terenach 1MW, 5MW, 8 MW i 9MW – nie większą niż 12m, 

b) na terenach 2MW, 3MW, 4MW, 6MW i 7MW – nie większą niż 15m,

c) na terenie 5MW dopuszcza się wysokość do 15 m od strony terenu 4MW, wykorzystując istniejącą różnicę poziomu terenu;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 35% powierzchni działki budowlanej, a na terenach 2MW, 4MW, 5 MW i 9MW – 30%;

4) na terenach 3MW, 4MW, 6MW i 7MW od strony drogi 2KdG oraz na terenie 8MW od strony drogi 1KdG należy urządzić pasy zieleni wysokiej i niskiej o szerokości minimum 5 m mierząc od linii rozgraniczającej drogę w głąb działki budowlanej, przy czym:

a) pasy zieleni należy urządzać roślinnością o zwartej strukturze w postaci drzew i krzewów,

b) w pasach zieleni ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,

c) dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, przy czym powierzchnia miejsc postojowych nie może przekraczać 20% powierzchni pasa zieleni, a miejsca postojowe mogą być grupowane po 10 lub mniej dla samochodów osobowych oraz po 3 lub mniej dla samochodów ciężarowych;
5) dachy płaskie lub strome o kątach nachylenia połaci dachowych do 45(.
4. W granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na 3 użytkowników części usługowej.
5. Na terenie 7MW w obszarze składowiska odpadów należy przeprowadzić działania rekultywacyjne. Dopuszcza się możliwość zmiany ukształtowania terenu.

6. Ustala się 30 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.
§ 13.1. Na terenach oznaczonych symbolem MW/U wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala się zakaz lokalizowania:
1) budynków innych niż:

a) budynki mieszkalne wielorodzinne z uzupełniającą funkcją usługową w parterach budynków, możliwe jest zlokalizowanie jednego lokalu handlowego o powierzchni sprzedaży do 600m2 na danym terenie, dla pozostałych lokali handlowych ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży 200m2,

b) budynki garażowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej;

2) obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) budynków garażowych na samochody o nośności powyżej 2,5 tony;

4) skrzynek energetycznych i gazowych w ścianach frontowych budynków.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:
1) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej;

2) wysokość zabudowy – nie większą niż 12m;
3) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 35% powierzchni działki budowlanej;

4) na terenach 1MW/U i 2MW/U należy urządzić pasy zieleni o szerokości minimum 5 m mierząc od linii rozgraniczającej drogę w głąb działki budowlanej, przy czym:

a) pasy zieleni należy urządzać roślinnością o zwartej strukturze w postaci drzew i krzewów,

b) w pasach zieleni ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,

c) dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, przy czym powierzchnia miejsc postojowych nie może przekraczać 20% powierzchni pasa zieleni, a miejsca postojowe mogą być grupowane po 10 lub mniej dla samochodów osobowych oraz po 3 lub mniej dla samochodów ciężarowych;
5) dachy płaskie lub strome o kątach nachylenia połaci dachowych 22-45(.

4. W granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na 3 użytkowników części usługowej.

5. Ustala się 30 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 14.1. Na terenach oznaczonych symbolem U wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się zakaz:
1) lokalizowania budynków innych niż związane z:

a) obsługą cmentarza, w tym z usługami handlu – na terenie 1U,

b) kultem religijnym i usługami towarzyszącymi, z możliwością wydzielenia części mieszkalnej – na terenie 3U,

c) istniejącą lecznicą dla zwierząt, z możliwością wydzielenia części mieszkalnej – na terenie 5U,

d) usługami gastronomii z możliwością wydzielenia części mieszkalnej – na terenie 7U,

e) usługami opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, z możliwością wydzielenia części mieszkalnej – na terenie 14U,

f) użytecznością publiczną z wyłączeniem kultu religijnego, lokali dyskotekowych oraz usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 800m2 - na terenie 15U,

g) usługami sportu – na terenie 16U,

h) użytecznością publiczną z wyłączeniem kultu religijnego oraz usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 800m2 na pozostałych terenach;

2) lokalizowania więcej niż jednego lokalu handlowego o powierzchni sprzedaży do 800m2 na każdym terenie; dla pozostałych lokali handlowych ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży 200m2;
3) lokalizowania skrzynek energetycznych i gazowych w ścianach frontowych budynków.

3. Na terenie 15 U dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowych.

4. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej - 500m2.
5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej;

2) wysokość zabudowy:

a) na terenie 3U – nie większą niż 20m,

b) na terenach 4U, 5U, 6U, 10U, 13U i 7U – nie większą niż 12m,

c) na terenach 1U, 2U, 8U, 9U, 11U, 12U i 16U – nie większą niż 10m;

d) na terenie 14 U nie wyższa, niż istniejące budynki,

e) na terenie 15U – budynków nie większą niż 15 m, a wysokość budowli do 50m;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

4) dowolną geometrię dachów.
6. W granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na 3 użytkowników danego budynku, z wyjątkiem terenu 14U.

7. Dla terenu 1 U dopuszcza się zapewnienie miejsc postojowych na terenach 1-2 KP.

8. Zakazuje się przekraczania dopuszczalnych wartości emisji czynników szkodliwych.

9. Ustala się 30 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 15.1. Na terenach oznaczonych symbolem U/M ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu.

2. Ustala się zakaz:

1) lokalizowania budynków innych niż usługowe z uzupełniającą funkcją mieszkaniową; funkcja mieszkaniowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej danego budynku;

2) lokalizowania więcej niż dwóch lokali handlowych o powierzchni sprzedaży do 600m2 na każdym terenie; dla pozostałych lokali handlowych ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży 200m2; 

3) lokalizowania skrzynek energetycznych i gazowych w ścianach frontowych budynków.
3. Ustala się wymaganą powierzchnię działki budowlanej – nie mniejszą niż 1000m2.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) powierzchnię zabudowy:

a) na terenie 1U/M – 10% - 20% powierzchni działki budowlanej,

b) na terenie 2U/M – 15 - 40% powierzchni działki budowlanej,

c) na terenach 3U/M – 20% - 45% powierzchni działki budowlanej,

d) na terenach 4U/M, 5U/M i 6U/M – 10% - 35% powierzchni działki budowlanej,

e) dopuszcza się możliwość zabudowy w granicy działki budowlanej oraz połączenie zabudową terenów 1U/M i 2U/M na odcinku 15m;

2) wysokość zabudowy:

a) na terenach 1U/M 2U/M i 3U/M – nie większą niż 15m oraz minimum 2 kondygnacje nadziemne użytkowe,

b) na terenach 4U/M, 5U/M, 6U/M - nie większą niż 12m oraz minimum 2 kondygnacje nadziemne użytkowe,

c) dopuszcza się zabudowę parterową na maksymalnie 30% powierzchni rzutu danego budynku;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
4) dowolną geometrię dachów.

5. W granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na 3 użytkowników budynku.
6. Ustala się 30 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.
§ 16.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami P ustala się zakaz lokalizowania budynków innych niż budynki produkcyjne, składy i magazyny oraz innych niż związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Ustala się wymaganą powierzchnię działki budowlanej – nie mniejszą niż 2000m2.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

2) wysokość zabudowy:

a) na terenie 1P – nie większą niż 15m,

b) na terenach 2P i 3P – nie większą niż 12m;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

4) dowolną geometrię dachów.

4. W granicach działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych w liczbie dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności.
5. Ustala się 10 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 17. Na terenach oznaczonych symbolem R ustala się zakaz zabudowy.

§ 18.1. Tereny oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP i 17ZP przeznacza się pod ciąg ekologiczny terenów pełniących funkcje przyrodnicze oraz zapewnienie dostępu do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS.

2. Tereny oznaczone symbolami 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 14ZP, 15ZP, 16ZP, 18ZP, 19ZP i 20ZP przeznacza się pod skwery miejskie zagospodarowane zielenią urządzoną.

3. Na terenach wymienionych w ust. 1 i ust. 2 ustala się zakaz lokalizowania:

1) budynków;

2) ogrodzeń;

3) obiektów budowlanych innych niż:

a) ciągi piesze, rowerowe oraz ich oświetlenie,

b) obiekty małej architektury,

c) urządzenia infrastruktury technicznej – w zależności od potrzeb.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) ochronę istniejącej zieleni;

2) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych.

5. Ustala się 0 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 19. Na terenach oznaczonych symbolem ZL ustala się prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 20.1. Na terenach oznaczonych symbolem ZP/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 1ZP/U ustala się:

1) zakaz lokalizowania:
a) budynków innych niż budynki o funkcjach usług oświaty, sportu i rekreacji, usług gastronomicznych i hotelarskich,

b) budynków handlowych,

c) budynków garażowych dla samochodów o nośności powyżej 2,5tony,

d) obiektów budowlanych innych niż określone w lit. a, b, c oraz innych niż ciągi piesze i rowerowe, boiska i inne urządzenia sportowe, urządzenia związane z działalnością rozrywkową, dojazdy i parkingi związane z budynkami na terenie 1ZP/U – o powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni terenu 1ZP/U;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 10% powierzchni terenu 1ZP/U,

b) wysokość zabudowy – nie większą niż 15m,

c) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu 1ZP/U,

d) dowolną geometrię dachów;

3) możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych; należy zapewnić dostępność do terenów istniejących ogrodów działkowych;

4) w granicach działki budowlanej należy zapewnić 1 miejsce postojowe na 3 użytkowników obiektów usługowych dla samochodów osobowych, a dla samochodów ciężarowych w liczbie dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 2ZP/U ustala się:

1) zakaz lokalizowania:

a) budynku innego niż budynek przedszkola,

b) obiektów budowlanych innych niż określone w lit. a oraz ciągi piesze i rowerowe, boiska i inne urządzenia sportowe, dojazdy i parkingi związane z budynkiem na terenie 2ZP/U – o powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni terenu 2ZP/U;

2) możliwość lokalizowania;

a) obiektów małej architektury,

b) urządzeń infrastruktury technicznej – w zależności od potrzeb;

3) następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 30% powierzchni terenu 2ZP/U,

b) wysokość zabudowy – nie większą niż 10m;

c) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 60% powierzchni terenu 2ZP/U;

d) dowolną geometrię dachów.
4. Ustala się 15 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 21.1. Na terenach oznaczonych symbolem ZD ustala się zachowanie istniejących ogrodów działkowych.

2. O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej:

1) ustala się zakaz lokalizowania:

a) budynków innych niż budynki gospodarcze, związane z uprawami ogrodniczymi,

b) obiektów innych niż obiekty małej architektury, altany i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym handlowej;

2) ustala się powierzchnię ogrodu działkowego – nie mniejszą niż 200m2 i nie większą niż 500m2;

3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) na jednym ogrodzie działkowym może znajdować się nie więcej niż 1 budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 35m2,

b) wysokość budynków gospodarczych – nie większa niż 5,0m,

c) powierzchnię terenu biologicznie czynną bez uwzględnienia powierzchni zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków oraz wypełnień w nawierzchniach ażurowych – nie mniejszą niż 60% powierzchni działki ogrodu działkowego,

d) dowolną geometrię dachów;

4) ustala się 10 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 22.1. Na terenach oznaczonych symbolem ZC ustala się zakaz lokalizowania budynków i obiektów budowlanych innych niż bezpośrednio związanych z działalnością cmentarza z wyłączeniem usług handlu. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury, dojazdów, parkingów oraz urządzeń infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy:

a) nie większą niż 10% powierzchni terenu 1ZC,

b) nie większą niż 5% powierzchni terenu 2ZC;

2) wysokość zabudowy– nie większą niż 12m;

3) powierzchnię grzebalną – nie mniejszą niż 60% powierzchni terenów 1ZC i 2ZC;

4) dowolną geometrię dachów.

4. Dla terenów 1ZC i 2ZC miejsca parkingowe należy zapewnić na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1KP i 2KP.

5. Ustala się 0 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 23.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami WS ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych innych niż:

1) obiekty budowlane bezpośrednio związane z funkcjonowaniem, obsługą i konserwacją zbiornika wodnego;

2) urządzenia infrastruktury technicznej – w zależności od potrzeb.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalny zasięg lustra wody na poziomie 76,0m n.p.m.;

2) możliwość pogłębienia zbiornika;

3) przy zapewnieniu odpowiedniego stanu czystości wód – możliwość prowadzenia gospodarki rybackiej.

3. Ustala się 0 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.




§ 24.1. Na terenie oznaczony symbolem 1KdG ustala się:

1) przeznaczenie: publiczna droga klasy „G” – głównej;

2) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przekrój 1x2, dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z przepisami szczególnymi; dopuszcza się rozbudowę o dodatkowe pasy ruchu na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

3) powiązania komunikacyjne z przyległymi drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami: 2KdG, 4KdL i 7KdL;
4) zakaz budowy nowych, indywidualnych zjazdów; dostępność zapewnić poprzez istniejące zjazdy lub z dróg niższej kategorii;

5) w przekroju drogi należy uwzględnić infrastrukturę dla prowadzenia ruchu rowerowego, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

6) możliwość lokalizacji w drodze zatok autobusowych i urządzeń związanych z prowadzeniem komunikacji zbiorowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 2KdG ustala się:

1) przeznaczenie: publiczna droga klasy „G” – głównej;

2) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przekrój 2x2, dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z przepisami szczególnymi; dopuszcza się rozbudowę o dodatkowe pasy ruchu na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
3) powiązania komunikacyjne z przyległymi drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami: 1KdG, 3KdG, 1KdL, 2KdL, 7KdL i 1KdD;
4) ustanowienie nowych, indywidualnych zjazdów wymaga uzgodnień z zarządcą drogi;
5) w przekroju ulicy należy uwzględnić infrastrukturę dla prowadzenia ruchu rowerowego, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

6) możliwość lokalizacji w drodze zatok autobusowych i urządzeń związanych z prowadzeniem komunikacji zbiorowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 3KdG ustala się:

1) przeznaczenie: publiczna droga klasy „G” – głównej;

2) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przekrój 1x2, dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z przepisami szczególnymi; dopuszcza się rozbudowę o dodatkowe pasy ruchu na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
3) powiązania komunikacyjne z przyległymi drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami: 2KdG, 1KdL, 4KdL, 6KdL, 6KdD, 7KdD, 25KdD, 26KdD, 4KdX i 13KdX;
4) ustanowienie nowych, indywidualnych zjazdów wymaga uzgodnień z zarządcą drogi;

5) w miejscach oznaczonych na rysunku jako zieleń ochronna należy nasadzić pas zieleni wysokiej;

6) możliwość lokalizacji w drodze zatok autobusowych i urządzeń związanych z prowadzeniem komunikacji zbiorowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

4. Na terenach oznaczonych symbolami: 1KdL - 7KdL ustala się:

1) przeznaczenie: publiczna droga klasy „L” – lokalnej;

2) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przekrój 1x2, dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z przepisami szczególnymi;
3) w drogach oznaczonych symbolami: 3KdL, 4KdL i 5KdL, dopuszcza się realizację przyulicznych miejsc postojowych pod warunkiem, że nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu;

4) w drogach oznaczonych symbolami: 6KdL i 7KdL, dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych i urządzeń związanych z prowadzeniem komunikacji zbiorowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

5. Na terenach oznaczonych symbolami: 1KdD - 37KdD ustala się:
1) przeznaczenie: publiczna droga klasy „D”- dojazdowej;

2) parametry: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przekrój 1x2, dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z przepisami szczególnymi, dopuszcza się rezygnację z jednego chodnika na styku z terenami nie przewidywanymi pod zabudowę;

3) w drogach oznaczonych symbolami 23KdD-31KdD, 33KdD i 37KdD, dopuszcza się realizację przyulicznych miejsc postojowych pod warunkiem, że nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu;

4) drogi oznaczone symbolami 32KdD i 34KdD-36KdD, z uwagi na brak przejazdu należy zakończyć placem do zawracania dostosowanym do szerokości linii rozgraniczających.

6. Na terenach oznaczonych symbolami: 1KdX - 23KdX ustala się:

1) przeznaczenie: ciąg pieszo-jezdny;

2) parametry: szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu; nawierzchnia utwardzona o szerokości minimum 4,5 m;

3) przewiduje się ograniczony dostęp w ruchu kołowym, ograniczenia nie dotyczą pojazdów mieszkańców przyległych działek, dostaw i pojazdów uprzywilejowanych;

4) dla terenu oznaczonego symbolem 22KdX ustala się wymóg wydzielenia części nawierzchni w formie placu wyłącznie dla ruchu pieszego; 
5) ulice oznaczone symbolami: 9KdX - 20KdX z uwagi na brak przejazdu należy zakończyć placem do zawracania dostosowanym do szerokości linii rozgraniczających.
7. Na terenach oznaczonych symbolami 1KdP - 10KdP ustala się:

1) przeznaczenie: ciąg pieszy;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
3) ciąg pieszy należy wyposażyć w nawierzchnię utwardzoną, przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych.

8. Na terenach oznaczonych symbolami 1KP, 2KP ustala się:
1) przeznaczenie: ogólnodostępny parking służący obsłudze terenów ZC i 1U;

2) dopuszczenie realizacji ogrodzeń i obiektów obsługi.

9. Ustala się 0 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 25.1. Na terenach oznaczonych symbolem E wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu.

2. Ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych innych niż związanych z elektroenergetyką:

1) na terenie 9E – główny punkt zasilania;

2) na pozostałych terenach – trafostacje.

3. Ustala się 30 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 26.1. Na terenach oznaczonych symbolem G wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu.

2. Ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych innych niż związanych z gazownictwem – rozdzielnia gazu.

3. Ustala się 30 % stawkę stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 27.1. Ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, prąd - z sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się zaopatrzenie ze źródeł własnych do czasu wybudowania sieci.

2. W systemach grzewczych ustala się stosowanie technologii i paliw proekologicznych.

3. Ustala się sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych - do sieci kanalizacyjnej, a ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej.

4. Ustala się uwzględnienie wszelkich ograniczeń generowanych przez istniejące obiekty infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ich modernizacji, przebudowy i zmiany przebiegu.

Rozdział 4

Przepisy końcowe
§ 28. W granicach obszaru objętego planem nie określa się terenów:

1) górniczych;

2) narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

3) wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.


§ 30. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Uzasadnienie projektu

UCHWAŁY NR ................

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ........................

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy.

Przedmiotowy projekt planu opracowany został zgodnie z uchwałą Nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar objęty planem obejmuje w swych granicach:

1) MU – tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze strategicznym;

3) U – tereny usług;

4) Uz – tereny usług zdrowia;

5) Ut – tereny usług rekreacji, wypoczynku i turystyki;

6) Us – tereny usług sportu;

7) Uo – tereny usług oświaty;

8) G/U – tereny działalności gospodarczej (w tym przemysłu, baz i składów) i usług;

9) Zd – tereny ogrodów działkowych;

10) Zp – tereny zieleni (parki, skwery i zieleńce);

11) Zc – tereny cmentarza

12) przestrzenie publiczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu to w głównej mierze istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa, usługowa (w tym usługi zdrowia, sportu, oświaty i rekreacji) oraz zabudowa służąca prowadzeniu działalności gospodarczej. Projekt zawiera wszystkie istotne elementy określające charakter zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu w tym liczbę koniecznych do zapewnienia miejsc parkingowych określane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. Nr 75 poz.690 z późn. zm.).

Zgodnie z § 19 uchwały nr 169/XVI/99 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem zapis studium stanowi generalne dyspozycje dotyczące zagospodarowania przestrzeni i określa dominujące funkcje terenów, a zatem istnieje możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających oraz innych pod warunkiem ich wzajemnej niekolizyjności.

Mając zatem na uwadze określone w studium funkcje oraz to, że nie planuje się wprowadzenia funkcji kolizyjnych, przewidywane rozwiązania wskazują na zgodność z ustaleniami studium.
Burmistrz Śremu przeprowadził procedurę określoną w art. 17 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), kolejno:
1) ogłosił o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu w miejscowej prasie w dniu 16 kwietnia 2004 r. w Tygodniku Śremskim oraz poprzez wywieszenie obwieszczeń w gablotach Urzędu Miejskiego w Śremie;

2) wnioski do planu przyjmowano do dnia 20 maja 2004 r., w wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski, które stanowią załączniki wykazu wniosków;

3) rozpatrzył wnioski w dniu 9 czerwca 2004 r.;

4) w dniu 18 czerwca 2004 r. zawiadomił instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, wyznaczając jednocześnie termin nadsyłania wniosków do dnia 30 lipca 2004 r.; w wyznaczonym terminie wpłynęło dziesięć wniosków, a po wyznaczonym terminie wpłynęły trzy wnioski, które stanowią załączniki wykazu wniosków, zgłoszonych przez organy opiniujące i uzgadniające plan, do projektu miejscowego planu;

5) uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wybrany projektant opracował projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

6) uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 21 lutego 2006 r.;

7) uzgodnił projekt planu z właściwymi organami i instytucjami w terminie od 20 marca 2006 r. do 11 kwietnia 2006 r., a następnie wprowadził do projektu zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; jedno uzgodnienie z uwagą wpłynęło po wyznaczonym terminie, jednak wprowadzono zmianę do projektu planu przed jego udostępnieniem do publicznego wglądu;

8) dla obszaru objętego projektem planu nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – odpowiednie zgody zostały uzyskane na etapie opracowywania wcześniej obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

9) ogłosił o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w „Kurierze Śremskim” w dniu 21 kwietnia 2006 r. oraz w gablotach Urzędu Miejskiego w Śremie. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2 maja 2006 r. do 1 czerwca 2006 r.;

10) w dniu 23 maja 2006 r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Termin przyjmowania uwag wyznaczył na dzień 16 czerwca 2006 r., 

11) w wyznaczonym terminie wpłynęło 14 uwag do wyłożonego projektu planu;

12) rozpatrzył uwagi w dniu 20 czerwca 2006 r.;

13) wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag;

14) uzgodnił ponownie projekt w zakresie dotyczącym dróg gminnych; inne uzgodnienia nie były konieczne, gdyż zmiany wynikające z uwzględnienia uwag nie naruszały przepisów odrębnych i wzorowane były na ustaleniach dotyczących terenów sąsiednich.

W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, wymaganego ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zachowaniem spójności z polityką przestrzenną gminy, określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem, podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.

PAGE  
1

